塔城地区单翼迷宫式滴灌带产品质量

监督抽查实施细则

（2021年度）

塔城地区质量与计量检测所

2021年塔城地区单翼迷宫式滴灌带

产品质量监督抽查实施细则

1、范围

本细则适用于在塔城地区范围内，对单翼迷宫式滴灌带产品进行质量监督抽查使用。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。

2、产品分类及代码

2.1 产品种类

产品种类为：单翼迷宫式滴灌带

2.2 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

单翼迷宫式滴灌带：在单翼上带有一定间距的孔眼、流道呈迷宫型，盘卷压扁后呈带状的、流量随进水口压力变化而变化的滴灌带。

2.3 企业规模划分

按企业的销售金额划分其规模，具体标准为销售金额2000万元以上的为大型企业，500万元以下的为小型企业，500～2000万元为中型企业。企业规模划分见表1。

表1  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥2000 | ≥500且＜2000 | ＜500 |

3、检验依据

GB/T 19812.1-2017《塑料节水灌溉器材 第一部分： 单翼迷宫式滴灌带》

4、抽样

4.1 组批原则

抽取样品应为同一原料、配方生产的同一规格和同一额定流量、同一额定压力滴灌带为一批。

4.2 抽样范围、方法、基数及数量

4.2.1本次监督抽查范围为塔城地区各生产企业成品库及市场销售点。抽查样品必须在生产单位或销售企业的成品区合格产品中随机抽取。抽取生产日期为2021年8月1日后生产的产品。

4.2.2抽样基数不少于5000m，样品应从至少有500个滴水孔的批量产品中随机抽取（取样时应先去除产品外表层和最里层的产品）。每家企业抽取一个批次的产品。抽样数量为420m（其中：210m为检验样品，210m为备用样品）。备用样品仅用于被抽查企业对检验结果有异议时进行复检启用。

4.2.3检验样品（含复验样品）：210m(其中：耐水压21m+42m，爆破压力21m+42m，不透光性和流量均匀性25m+50m，耐拉拔性能3m+6m)。

4.3 样品处置

4.3.1 抽取的样品应在抽样现场立即打包封样（每份样品包中应将检验样品和备用样品分别封样），封样单（封条）上由抽样人员、各县市市场监督管理局执法人员、受检单位或生产单位法人（负责人）或销售企业法人（负责人）分别签字确认或加盖公章。

4.3.2抽样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。各种防拆封措施由抽样人员自行确定，并告知生产单位法人（负责人）或销售企业法人（负责人）。承检单位接收样品时，应仔细查验，以保证样品的真实性（备用样品存放应远离热源，不得露天放置）。

4.3.3 抽样人员在存放样品及运输、寄送样品时应严格按照GB/T19812.1-2017标准中10.2～10.4的条款要求严格进行相关操作，以确保样品的寄递、运输、贮存等过程符合国家有关规定，不发生影响检验结论的变化。

4.4 抽样单

4.4.1抽样人员应严格按有关规定填写产品质量监督抽查/复查抽样单（详见本细则附件1），并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的滴灌带产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

4.4.2抽样人员必须将所抽样品的产品标记（产品标记包括：结构特征、公称内径（mm）、公称壁厚（mm）、滴水孔间距（mm）、额定流量（L/h）、额定工作压力）以及产品商标、产品公称总长度（m）等重要信息正确清晰的标准和记录在抽样单、封样单（封条）和其它相关单据中。以便承检机构准确检验。

4.4.3生产单位法人（负责人）或销售企业法人（负责人）应向抽样人员提供真实、准确、详细且符合所抽产品生产执行标准的产品合格证、产品使用说明（抽样人员应将所抽产品的产品合格证、产品使用说明一并放入样品包中打包封存）。所抽样品及样品所有信息必须经受检生产单位法人（负责人）或销售企业法人（负责人）签字确认或加盖公章。

4.5.4 监督抽查实行抽检分离制度。

5、检验

5.1 检验项目及重要程度分类（见表3）。

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 公称内径及极限偏差 | GB/T19812.1-2017中6.3.1 | 推荐性 | GB/T19812.1-2017中8.3.1 |  | ● |
| 2 | 流量均匀性 | GB/T19812.1-2017中6.4 |  | GB/T19812.1-2017中8.4 （环路法） |  | ● |
| 3 | 耐水压 | GB/T19812.1-2017中6.7 |  | GB/T19812.1-2017中8.7 |  | ● |
| 4 | 爆破压力 | GB/T19812.1-2017中6.8 |  | GB/T19812.1-2017中8.8 |  | ● |
| 5 | 耐拉拔性能 | GB/T19812.1-2017中6.9 |  | GB/T19812.1-2017中8.9 | ● |  |
| 6 | 不透光性 | GB/T19812.1-2017中6.2 |  | GB/T19812.1-2017中8.2 |  | ● |
| 备注 | A类：极重要质量项目 B类：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

5.2 检验应注意的问题

5.2.1 抽样人员应确保受检单位与产品生产单位的信息真实、准确、一致，如有差异的应准确标注且在抽样单中备注说明，并由各方签字确认。抽样文书确需更正或者补充的，应当由被抽样生产单位法人（负责人）或销售企业法人（负责人）在更正或者补充处以签名、盖章等方式予以确认。

5.2.2因被抽查生产单位或销售企业转产、停业等原因致使无法抽样的，抽样人员应当如实记录，及时报送组织监督抽查的市场监督管理部门。

5.2.3 被抽查生产单位或销售企业以各种理由或方式阻碍、拒绝或者不配合抽样的，抽样人员应当如实留证，立即报告组织监督抽查的市场监督管理部门，并同时报告被抽查生产单位或销售企业所在县、市级市场监督管理部门。

5.2.4 承检单位在收到样品后，应当与抽样人员一同通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，并对样品包装、标识、寄递以及检验样品和备用样品情形等进行详细查验，如发现样品存在影响检验结论等缺陷的情况时，承检单位有权拒绝收样。

5.3 检验流程

内径极限偏差→不透光性→流量均匀度→耐水压→爆破压力→耐拉拔性能。

5.4 判定原则

所抽产品经检验，检验项目全部合格，判定为所检项目合格；如有不合格项目，应在检验样品中取双倍试样对不合格项目进行复验（内径极限偏差除外），检验结果仍不合格，则判定为不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

5.5结论用语

5.5.1经抽样检验，所检项目符合GB/T19812.1-2017标准，依据《2021年塔城地区单翼迷宫式滴灌带产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

5.5.2 经抽样检验，××项目不符合GB/T19812.1-2017标准，依据《2021年塔城地区单翼迷宫式滴灌带产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格，属于严重不合格。

6、异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1申诉人与承检单位共同核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

6.2 需对不合格项目复检时，应采用备用样品进行检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

6.3  抽样人员购买的样品应当包括检验样品和备用样品。

7、附则

本实施细则由塔城地区质量与计量检测所编制，实施细则涉及的技术问题由塔城地区质量与计量检测所负责解释。

细则起草人： 沙力塔那提·胡尔曼、范惠娟

审核：

批准：

联系电话：0901-6230095