额敏县德新农副产品专业合作社投资建设滴灌带厂建设项目

环境影响报告书

建设单位：额敏县德新农副产品专业合作社

评价单位：新疆天恒环保技术有限公司

编制日期：二〇二三年十月

目录

1、概述	1

1.1项目实施背景	1

1.2项目特点	2

1.3环评工作过程	2

1.4分析判断相关情况	4

1.5关注的主要环境问题	5

1.6环评报告书的主要结论	6

2、总则	8

2.1编制依据	8

2.2评价原则及评价目的	13

2.3评价因子识别与筛选	13

2.4评价等级及评价重点	15

2.5评价范围及环境敏感目标	23

2.6环境功能区划	24

2.7评价标准	25

2.8 产业政策和规划相符性分析	30

2.9选址合理性分析	55

3、工程分析	58

3.1工程概况	58

3.2总图	71

3.3工艺流程及产污环节	72

3.4污染源源强分析	79

3.5污染物“三废”排放	89

3.6 清洁生产概述	90

4、环境现状调查与评价	95

4.1自然环境概况	95

4.2环境质量现状调查与评价	97

5、建设项目环境影响分析	110

5.1施工期环境影响分析	110

5.2施工期污染防治措施	110

5.3大气环境影响预测及评价	111

5.4水环境影响预测与评价	122

5.5声环境影响分析	134

5.6固体废弃物影响分析	141

5.7土壤环境影响分析	145

5.8生态环境影响分析	148

6、环境风险分析	150

6.1综述	150

6.2 环境风险评价	150

6.5事故应急预案	157

6.6环境风险评价结论与建议	159

7、环境保护措施及可行性论证	161

7.1施工期污染防治措施及可行性论证	161

7.2运营期环境保护措施及可行性论证	162

8、环境影响经济损益分析	177

8.1环保投资估算	177

8.2环境影响经济损益分析	178

9、环境管理与监测计划	180

9.1环境管理	180

9.2环境监测计划	185

9.3排污口设置及规范化管理	186

9.4企业环境信息公开	188

9.5污染物排放清单	189

9.6竣工环境保护验收	193

9.7总量控制	194

10、环境影响评价结论	196

10.1结论	196

10.2 综合结论	199

10.3 建议	199

附图

- 现场勘察图

- 图2.5-1 项目环境评价范围图

- 图2.5-2 环境保护目标图

- 图2.8-1 项目生态环境分区管控图

- 图3.1-1 项目地理位置图

- 图3.1-2 项目周边关系图

- 图3.2-1 项目平面布置图

- 图4.2-1 项目区监测点位图

- 图4.2-2 生态功能区划图

- 图4.2-3 本工程与沙区的相对位置图

- 图5.4-1 项目区防渗分区图

- 图5.5-1  噪声贡献值等声级线图

- 图5.8-1 土地利用现状图

附件

- 附件1：《额敏县德新农副产品专业合作社投资建设滴灌带厂建设项目》环境影响评价工作的委托书

- 附件2：备案文件

- 附件3：营业执照

附件4：用地预审及选址意见书

附件5：检测报告

附件6：建设项目环境影响报告书审批基础信息表

# 1、概述

## 1.1项目实施背景

近年来，各地方、各部门按照党中央、国务院的部署，把发展循环经济作为调整经济结构、转变发展方式的有效途径。循环经济是最大限度地节约资源和保护环境的经济发展模式，是解决我国资源环境瓶颈约束的根本性举措。

废旧塑料的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施，正日益受到重视，尤其是发达国家工作起步早，已经收到明显效益。石油储量越来越少，再生塑料也意味着石油再生。利用废旧塑料颗粒生产滴灌带，既可缓解塑料原料供需矛盾，又可大量节省国家进口原油的外汇。另外，由于绝大多数塑料不可降解，日积月累，会造成严重的白色污染，破坏地球的生态环境。而塑料回用可缓解污染问题。

再生资源具有促进资源节约、降低污染和二氧化碳排放的多重属性，再生资源行业是我国实现生态优先、节约集约、绿色低碳发展的重要领域。党的二十大报告指出，“加快发展方式绿色转型”、“实施全面节约战略”、“发展绿色低碳产业”。在“双碳”目标要求下，再生资源行业助力降碳的使命更加突出。

额敏县属于干旱地区，农业供水需求量大，供水矛盾突出，在推广了滴灌节水技术后节水效果非常明显。随着滴灌农田面积的进一步扩大，滴灌带、水带的使用量也大幅增加。滴灌带、水带在使用后如不进行回收、资源利用，不仅会造成资源的浪费还会对环境造成污染。利用废旧塑料熔融造粒，可缓解塑料原料供需矛盾也可缓解污染问题。废旧滴灌带、水带在回收后加工成颗粒，依然具有良好的综合材料性能，可满足拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品的生产。由于再生塑料价格优势突出，效益明显，国内废旧塑料回收市场已渐成气候。目前塑料价格保持高位，再生塑料的成本优势明显，塑料制品行业对再生塑料的需求量持续增加，再生塑料行业发展前景较好。

没有稳定的原料来源，建设再生塑料厂的难度将非常大，项目位于塔城地区额敏县郊区乡阿尔夏特村，位于农作物种植聚集区，本项目原料主要来源于周边50km范围内的地区，选址综合考虑了所在区域滴灌带使用情况，辐射周边农业生产范围，减少产品运输距离，可有效提高当地滴灌带的循环再利用。

额敏县德新农副产品专业合作社位于塔城地区额敏县郊区乡阿尔夏特村，所属行业为橡胶和塑料制品业，经营范围包含：提供农业生产资料购买、农副产品购销、储藏、加工、养殖；滴灌带加工、销售、安装及配件销售等。

根据调查，2014年，额敏县德新农副产品专业合作社以《关于额敏县德新农副产品专业合作社投资建设滴灌带厂建设项目的备案》（额发改〔2014〕138号）在额敏县发展和改革委员会备案。项目原设计建设2条滴灌带生产线及配套设施，实际只建成1条造粒生产线、1条滴灌带生产线、1条水带生产线，于2014年9月建成投产，生产规模为年产1000吨滴灌带、300吨水带。随着近几年市场需求增加，额敏县德新农副产品专业合作社现决定重新启动另1条滴灌带生产线、1条水带生产线的建设工作，建成后，滴灌带厂整体生产规模为年产滴灌带2600吨、水带600吨。项目在2014年9月建设至今未按照规定进行环境影响评价工作，属于未批先建项目。截至目前，各级生态环境管理部门未对其进行行政处罚。

为预防环境破坏的扩大化，降低项目对环境的影响，额敏县德新农副产品专业合作社委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。

## 1.2项目特点

本项目的主要特征表现为：

（1）项目投产后产生的生产废水循环利用，不外排。

（2）项目生产期周期较短，为每年9月至次年3月。

（3）项目用地性质为建设用地，用地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文物景观等环境敏感区，不属于城市和城镇居民人口集中地区，不属于国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其他区域。

（4）废旧滴灌带回收再利用可改善区域生态环境和生产环境，促进农业生产的可持续发展。

## 1.3环评工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业，53、塑料制品业292：以再生塑料为原料生产的”，需编制环境影响报告书。额敏县德新农副产品专业合作社于2023年8月委托新疆天恒环保技术有限公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关环评工作人员赴现场进行了实地踏勘，对评价区范围的自然环境、规划情况及同类工程进行了调查，收集了当地水文、地质、气象、环境现状等资料。评价单位在此基础上并遵循有关环评规定，编制完成了《额敏县德新农副产品专业合作社投资建设滴灌带厂建设项目环境影响报告书》。

环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段、环境影响评价文件编制阶段。本项目环境影响评价工作程序见图1.3-1。

#### 图1.3-1  环境影响评级工作程序图

## 1.4分析判断相关情况

### 1.4.1产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年版）》（2021年修改），本项目属于“鼓励类”中“四十三、环境保护与资源节约综合利用-27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”。项目生产工艺及设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）中限制和淘汰类之列。因此，项目建设符合国家产业政策。

### 1.4.2与规划及相关规范符合性分析

根据分析，本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》、《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相符合；且符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》和《废塑料污染控制技术规范》（HJ 364-2022）等规范中相关要求；本项目选址区不在自然保护区、风景名胜区、军事管理区等敏感区；综上所述，拟建项目符合相关规划和选址要求。

### 1.4.3与“三线一单”符合性分析

根据分析，项目选址满足区域生态保护红线的管控要求；项目建成运营后周边环境满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击；本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域负荷上限，不会给该地区造成资源负担，满足资源利用上线要求；项目选址、项目原辅料及生产产品等均不位于环境准入负面清单范畴。本项目的建设符合“三线一单”要求。

## 1.5关注的主要环境问题

本项目主要原料为废旧滴灌带，其处置过程需符合国家相关技术政策。环评关注的主要环境问题为废旧滴灌带破碎粉尘、再生塑料颗粒挤出废气、滴灌带成型过程挥发性的有机废气收集、处置过程是否符合污染防治技术政策要求，选址是否符合国家规范要求，生产废水处理排放措施的可行性，以及固废处置措施是否可行，是否会造成二次污染。

本环评通过对评价范围内环境质量现状调查，掌握了评价区域的环境质量现状。项目现状存在的主要问题及整改要求见表1.5-1。

表1.5-1  已建工程存在的主要环境问题及整改要求

| 序号 | 存在的环境问题 | 整改要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区内原料、产品及固体废物堆放杂乱，项目原料露天随处堆放，且未采取硬化处理。 | 回收的废滴灌带、废水带应在半封闭原料棚内储存，防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火等；严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存项目所产生的一般固体废物；按照分区防渗要求，对生产车间、成品堆场、原料堆场、厂区道路等按照简单防渗区要求进行一般地面硬化处理。 |
| 2 | 原料破碎环节置于生产车间外，未采取废气收集处理措施。 | 原料破碎区置于封闭车间内，并设置喷淋降尘，进一步减少扬尘逸散。 |
| 3 | 废塑料加工过程中造粒工序及滴灌带、水带生产过程中产生的废气经集气罩收集后仅通过UV光氧催化装置处理后经约7m高排气筒排放，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，光催化、光氧化技术属于低效技术应用。 | 设置局部密闭集气罩并新增活性炭吸附净化设备，废塑料加工过程中造粒工序及滴灌带生产过程中产生的有机废气采取密闭集气罩收集后通过“两级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气经15m高排气筒排放。 |
| 4 | 厂区未单独设置危险废物贮存库，存放危险废物。 | 要求建设单位在厂区设置危险废物贮存库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设运行。厂区产生的危险废委托有资质的单位进行处置。 |
| 5 | 项目未按照相关规定办理环评、竣工环保验收、排污许可、突发环境事件应急预案等手续。 | 建设单位不断加强环境保护管理，办理环评手续、并在项目整改完成后进行竣工环保验收，制定公司突发环境事件应急预案，定期开展应急演练和应急培训工作；按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ122-2020）申领排污许可证、提交执行报告、进行自行监测。 |

## 1.6环评报告书的主要结论

综合分析结果表明，本项目的建设是对废旧塑料的回收再利用，具有很好的环境效益和社会效益，项目建设可以改善农业生态环境，建设资源节约型、环境友好型农业产业体系。

本项目建设符合国家产业政策，选址合理可行；工艺选择符合清洁生产要求；各项污染物能够达标排放；项目运行后对周围环境影响较轻；环境风险水平在可接受程度内；通过公众参与分析，当地群众对该项目建设无异议；项目建成后对当地经济起到促进作用；项目建设可以实现“达标排放”、“总量控制”和“风险控制”的目标。考虑项目在建设过程中的不确定因素，项目建设过程中应认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

# 2、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日施行）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日施行）；

（11）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日修订施行）；

（12）《大气污染防治行动计划》（国发［2013］37号）（2013年9月10日）施行；

（13）《水污染防治行动计划》（国发［2015］17号）（2015年4月2日施行）；

（14）《土壤污染防治行动计划》（国发［2016］31号）；

（15）《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气［2023］1号）（2023年1月5日施行）；

（16）《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）（2017年10月1日施行）；

（17）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）（2005年12月3日施行）；

（18）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号文）（2011年10月17日施行）；

（19）《关于印发＜建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环境保护部文件环发［2015］162号）（2015年12月10日施行）；

（20）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发［2012］77号）（2012年7月3日施行）；

（21）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发［2012］98号）（2012年8月7日施行）；

（22）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令部令第4号）（2019年1月1日施行）；

（23）《排污许可管理条例》（国务院令 第736号）（2021年3月1日实施）；

（24）《产业结构调整指导目录（2021 年修订本）》（国家发展和改革委员会第49号令）（2021年12月30日施行）；

（25）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令第16号）（2021版）（2021年1月1日施行）；

（26）《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号，2021年12月29日施行）；

（27）《国家发展改革委生态环境部关于印发 “十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298号，2021年9月15日施行）；

（28）《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号，2019年6月26日施行）；

（29）《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号，2020年6月23日实施）；

（30）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号，2021年11月8日施行）；

（31）《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年第55号）（2012年10月1日施行）。

（32）《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2015年第81号）（2015年12月4日施行）；

（33）《再生资源回收管理办法》（2019年11月30日施行）；

（34）《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》（发改环资〔2020〕1146号）（2020年7月10日施行）；

（35）《工业和信息化部 商务部 科技部关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》（工信部联节〔2016〕440 号）；

（36）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）；

（37）《国家危险废物名录》（2021年版），生态环境部令 第15号，（2021年1月1日施行）；

（38）《危险废物转移管理办法》（部令 第23号，2022年1月1日施行）；

（39）《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函〔2017〕1240号，2017年8月2日）；

（40）《国家发展改革委生态环境部<关于进一步加强塑料污染治理的意见>》（发改环资〔2020〕80 号）（2020年1月16日施行）；

（41）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）（2021年8月5日施行）；

（42）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》。

### 2.1.2地方法规及相关文件

（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日施行）；

（2）《关于印发<新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价文件分级审批目录>的通知》（新环环发［2023］91号）（2023年8月30日施行）；

（4）《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》新环环评发〔2020〕5号（2020年1月10日施行）；

（5）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，（2019年1月1日施行）；

（6）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》，新政发〔2016〕21号（2016年1月29日施行）；

（7）《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》，新政发〔2017〕25号（2017年3月1日施行）；

（8）《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》；

（9）《关于印发自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》，新水水保〔2019〕4 号，新疆维吾尔自治区水利厅，（2019年1月21日施行）；

（10）《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》，新环发〔2017〕1 号（2019年1月21日施行）；

（11）《新疆维吾尔自治区排污许可证管理暂行办法》，新疆维吾尔自治区环境保护厅，（2015年7月1日施行）；

（12）《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》，新疆维吾尔自治区生态环境厅办公室，新环环评发〔2020〕138号；

（13）《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚实施方案》，自治区党委、自治区人民政府，新党发〔2018〕23号；

（14）《新疆—关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》（2018年9月21日）；

（15）《关于印发自治区<建设项目主要污染物总量指标确认办法（试行）>的通知》，新疆环保厅，新环总量发﹝2011﹞86号，（2011年3月8日）；

（16）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年2月5日新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会第四次会议通过）；

（17）《塔城市城市总体规划（2016-2030）》；

（18）《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》；

（19）《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发[2021]18号）；

（20）《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》（塔行发[2021]48号）。

（21）《新疆生态功能区划》；

（22）《新疆水环境功能区划》；

（23）《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》；

### 2.1.3技术导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ 19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《废塑料污染控制技术规范》（试行）（HJ364-2022）；

（10）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（11）《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）；

（12）《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）；

（14）《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）；

（15）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）；

（16）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）；

（17）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）。

### 2.1.4项目有关文件

（1）项目委托书；

（2）环境质量现状监测报告；

（3）建设单位提供的与本项目有关的其他技术资料。

## 2.2评价原则及评价目的

### 2.2.1工作原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 2.2.2评价目的

（1）评价本项目所在区域的环境质量背景状况和主要环境问题。

（2）通过工程分析，明确本项目的主要污染源、污染物种类、排放强度，并对污染物达标排放进行分析。

（3）论证本项目采取的环境保护措施的可行性及合理性，并针对存在的问题，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。

（4）论证项目与产业政策的符合性、与当地建设规划的相容性、资源利用可行性以及环境可行性。

（5）分析本项目可能存在的事故隐患，预测可能产生的环境风险程度，提出具体的环境风险防范措施。

通过上述评价，论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为生态环境主管部门提供决策依据。

## 2.3评价因子识别与筛选

根据工程的特征、阶段（施工期、运营期）和所处区域的环境特征，全面分析判别本项目建设对环境可能产生影响的因素、影响途径，初步估算影响程度。通过筛选确定本次评价重点和评价因子。

### 2.3.1影响因素识别

根据项目的排污特点及所处环境特征，环境影响因子的识别见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因子识别表

| 影响因素 影响受体 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 土壤环境 | 声环境 | 陆上生物 |
| 施工期 | 施工废水 |  | -S1D | -S1D | -S1D |  | -S1D |
|  | 施工扬尘 | -S1D |  |  |  |  | -S1D |
|  | 施工噪声 |  |  |  |  | -S1D | -S1D |
|  | 渣土垃圾 | -S1D | -S1I | -S1I | -S1D |  | -S1D |
| 运行期 | 废水排放 |  |  | -L1D | -L1D |  | -L1D |
|  | 废气排放 | -L2D |  |  |  |  | -L1D |
|  | 噪声排放 |  |  |  |  | -L2D | -L0D |
|  | 固体废物 |  |  |  | -L1D |  |  |
|  | 事故风险 | -S3D | -S3D | -S3D | -S3D | -S3D | -S3D |
| 注：“+和-”分别表示有利、不利影响；“L和S”分别表示长期、短期影响；“0至3”分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；“D和I”分别表示直接、间接影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

本项目施工期影响是短期影响，在施工结束后施工期的影响也随之结束；项目运营期对环境的不利影响主要是废气，其次为废水和固体废物。运营期的影响为长期影响，因此进行评价的主要时段是运营期，评价重点应为废气治理。

### 2.3.2评价因子筛选

根据本项目污染物的产生及排放情况，确定的本项目常规污染物和特征污染物表2.3-2。

表2.3-2  本项目常规污染物和特征污染物确定情况一览表

| 序号 | 评价项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、TSP | 非甲烷总烃、TSP | VOCs |
| 2 | 地表水 | - | - | - |
| 3 | 地下水 | pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发酚、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、铝、总大肠菌群数、耗氧量共29项 | pH、COD、NH3-N、BOD5、SS | - |
| 4 | 声环境 | 等效连续A声级Leq | 等效连续A声级Leq | - |
| 5 | 固体废物 | - | 分拣废物、沉淀池污泥、废过滤网片、残次品及边角料、生活垃圾、废活性炭、废润滑油 | - |
| 6 | 土壤环境 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、Ph、石油烃 | -- | -- |
| 7 | 生态环境 | 物种分布范围、种群数量、种群结构等 | 物种分布范围、种群数量、种群结构等 | - |

## 2.4评价等级及评价重点

### 2.4.1评价等级

#### 2.4.1.1大气环境影响评价等级

（1）判定依据

根据评价导则《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3“评价等级判定”规定的方法核算，选择1-3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3

C0i一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值；对于无小时浓度限值的污染物可取日平均浓度限值的3倍；对该标准中未包含的污染物可参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。

评价工作等级按表2.4-1进行划分，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）。

表2.4-1  环境空气影响评价工作等级判别表

| 评价等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

评价等级的确定还应符合以下规定：

同一评价项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

（2）判别估算过程

本次评价预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的ARESCREEN估算模式，估算污染物的最大落地浓度和距离，估算模型参数见表2.4-2。

表2.4-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市时选项） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | -42.6 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线烟熏 | 考虑岸线烟熏 | 否 |
|  | 岸线距离 | 否 |
|  | 岸线方向 | 否 |

本项目各污染源点源参数见表2.4-3、各污染源矩形面源参数见表2.4-4。

表2.4-3  各污染源点源参数表

| 污染源 | 污染物 | 废气量m³/h | 排放速率kg/h | 排气温度（℃） | 排气筒（m） |  | 污染源性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度 | 内径 |  |
| 排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 18000 | 0.44 | 25 | 15 | 0.4 | 点源 |
| 排气筒DA002 | 非甲烷总烃 | 21000 | 0.33 | 25 | 15 | 0.4 | 点源 |

表2.4-4   污染源矩形面源参数表

| 污染源 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 面源宽度 | 面源长度 | 有效高He | 污染源性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造粒、成品生产车间1# | 非甲烷总烃 | 0.079 | 18 | 26 | 6 | 面源排放 |
| 成品生产车间2# | 非甲烷总烃 | 0.062 | 18 | 30 | 6 | 面源排放 |

各废气污染物最大地面浓度占标率Pmax计算结果见表2.4-5。

表2.4-5   各污染物Pi计算结果

| 污染物估算结果 污染源名称 |  |  | 最大落地浓度距离（m） | 最大落地浓度（mg/m3） | 占标率 （%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 排气筒（DA001） | 非甲烷总烃 | 109 | 3.42E-03 | 0.17 | 三级 |
|  | 排气筒（DA002） | 非甲烷总烃 | 119 | 2.11E-03 | 0.11 | 三级 |
| 无组织 | 造粒成品生产车间1# | 非甲烷总烃 | 19 | 1.72E-01 | 8.62 | 二级 |
|  | 成品生产车间2# | 非甲烷总烃 | 22 | 1.28E-01 | 6.42 | 二级 |

（3）确定评价等级

根据估算结果表明，本项目所有污染物最大占标率为：8.62%。由所有污染物的最大占标率1%≤Pmax＜10%，确定大气环境评价等级为二级。

#### 2.4.1.2水环境评价等级

（1）地表水

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价工作等级分级表见表2.4-6。

表 2.4-6  地表水评价工作等级分级表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m³/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注：建设项目生工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目产生的生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理；生产工艺中有原料清洗废水、冷却水产生，原料清洗废水排入沉淀池，沉淀后做为原料清洗水循环使用，一个生产周期结束后废水由吸污车拉运至额敏县污水处理厂处理；冷却水排入循环冷却水槽自然冷却后，循环使用不外排。本项目与地表水不产生直接水力联系，所以项目运行不会对地表水环境造成直接影响。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价工作分级原则，本项目地表水按三级B评价。

（2）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定：

建设项目类别：根据《环境影响技术评价技术导则·地下水环境》（HJ 610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，由于项目原材料属于废旧滴灌带，再生塑料颗粒生产属于“U城镇基础设施及房地产”“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”“再生利用”，地下水类别为III类。本项目滴灌带生产属于“N 轻工”中的“116、塑料制品制造”“其他”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。地下水敏感程度：项目所在地为额敏县郊区乡阿尔夏特村，非集中式饮用水水源地，无分散式饮用水水源地，故本项目区域地下水级别为“不敏感”。

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境敏感程度分级表见表2.4-7。地下水评价工作等级分级表见表2.4-8。

表2.4-7  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表2.4-8  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

对照表评价工作等级分级（见表2.4-8），确定本项目评价等级为三级。

#### 2.4.1.3土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目属于污染影响型建设项目，根据污染影响型建设项目类别判定评价等级。

（1）建设项目类别

根据导则附表A.1，本项目属于“环境和公共设施管理业”行业中“废旧资源加工、再利用项目”，属于Ⅲ类项目。

（2）影响类型

项目主要通过垂直入渗的形式对土壤造成影响，土壤环境的影响类型为“污染影响型”。

（3）建设项目占地规模

本项目占地面积为14925m2（1.4925hm2），占地规模为小型（≤5hm2）。

（4）建设项目敏感程度

项目区位于塔城地区额敏县郊区乡阿尔夏特村，项目区周边200m范围内存在耕地，根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ964—2018）表3污染影响型敏感程度分级表，项目区判定为敏感区。

根据表2.4-9污染影响型评价工作等级划分表，本项目为“三级”。

表2.4-9  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.4.1.4声环境评价等级

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中相关规定，声环境评价等级的划分依据包括建设项目所在区域的声环境功能区类别，项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度，建设项目受影响人口数量多少。具体声环境评价工作等级分级见表2.4-10。

表2.4-10  声环境评价工作等级一览表

| 评价等级 | 分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB（A）以上（不含5dB（A））， 或受影响人口数量显著增多 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的 1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）-5dB（A）（含5dB（A）），或受噪声影响人口数量增加较多 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的 3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（3dB（A）），且受影响人口数量人口变化不大 |

本项目位于塔城地区额敏县郊区乡阿尔夏特村，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目位于2类声功能区，周边无噪声敏感点，确定声环境评价工作等级为二级。

#### 2.4.1.5生态环境

本项目附近无自然保护区等敏感目标分布，为一般区域，项目占地面积为14925m2。根据环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的规定，生态影响评价工作等级划分见表2.4-11。

表2.4-11  生态影响评价工作等级划分表

| 评价等级判定原则 | 项目情况 | 判定结果 |
| --- | --- | --- |
| a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 不涉及 | 三级 |
| b）涉及自然公园时，评价等级为二级； | 不涉及 |  |
| c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 不涉及 |  |
| d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 不涉及 |  |
| e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 不涉及 |  |
| f）当工程占地规模大于20k㎡时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； | 不属于 |  |
| g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级； | 属于 |  |
| h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。 | / |  |

根据表2.4-11中对生态影响评价工作等级划分规定，本项目建设生态影响评价等级为三级。

#### 2.4.1.6环境风险

根据国家环保局颁发的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价等级划分原则，将环境风险评价工作划分为一级、二级和三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势确定评价等级，评价工作等级划分见表2.4-12。

表2.4-12   评价工作级别划分方法

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目环境风险评价工作级别确定为简单分析。详细判别过程详见第6章节。根据评价导则要求对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

#### 2.4.1.7小结

本项目环境影响评级等级见表2.4-13。

表2.4-13   环境影响评价等级表

| 专题 | 等级的判据 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 污染物最大地面质量浓度占标率 | 详见表2.4-5分析，1%≤Pmax＜10% | 二级 |
|  | 主要评价因子的环境质量现状 | 满足（GB3095-2012）二级标准 |  |
|  | 当地环境空气质量功能类别 | 二类 |  |
|  | 区域空气环境敏感程度 | 一般 |  |
| 地表水 | 排放方式 | 间接排放 | 三级B |
| 地下水 | 建设项目行业分类 | III类行业 | 三级 |
|  | 区域地下水敏感程度分级 | 不敏感 |  |
| 土壤 | 建设项目行业分类 | III类行业 | 三级 |
|  | 建设项目规模 | 小型 |  |
|  | 区域土壤敏感程度分级 | 敏感 |  |
| 声环境 | 项目所在地声环境功能区类别 | 2类 | 二级 |
|  | 区域声环境敏感程度 | 一般区域 |  |
|  | 项目建设前后敏感目标噪声级的变化程度 | 噪声级增高量<3dB（A） |  |
| 环境风险 评价 | 危险物质数量与临界量比值 | 可燃物质，不构成重大危险源，Q＜1 | 简单分析 |
| 生态环境 | 区域生态环境敏感程度 | 一般区域 | 三级 |
|  | 工程占地范围 | 厂区占地面积约14925㎡ |  |

### 2.4.2评价重点

（1）工程分析

结合工艺过程，对物料、水等进行平衡计算，并类比相似生产企业实际运行情况，分析生产过程中“三废”及噪声排放情况。

（2）污染防治措施分析推荐

根据工程“三废”及噪声排放特点，结合相似企业实际治理经验，对可研设计的治理措施可行性进行分析，并提出推荐方案，确保本项目各污染物达标排放。

（3）环境影响预测及评价

结合生产过程“三废”及噪声排放特点以及评价范围内环境概况，分析预测本项目大气污染物对大气环境的程度和范围；项目用水的保证性以及排放的生产生活污水对区域水环境的影响；固体废物处理处置对区域环境的影响；预测和评价厂界噪声贡献值和背景值的叠加值是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》，评价项目噪声排放对声环境敏感区的影响。

（4）环境风险评价

结合生产工艺特点，分析确定本项目风险因素，预测风险发生时对环境造成的危害，提出环境风险防范措施，并编制应急预案。

（5）清洁生产分析

从工艺装备先进性、资源能源利用、污染物产生、废物综合利用、产品指标、环境管理等方面分析，并与国内其他企业进行对比，评述项目清洁生产水平。

## 2.5评价范围及环境敏感目标

### 2.5.1评价范围

根据本项目各环境要素确定的评价等级、本项目污染源排放情形，结合区域自然环境特征，按导则中评价范围确定的相关规定，各环境要素评价范围见表2.5-1、图2.5-1。

表2.5-1  评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级 | 以厂址为中心，边长为5km的矩形区域 |
| 地表水环境 | 三级B | -- |
| 地下水环境 | 三级 | 地下水流向上游1km，下游2km，两侧外扩1km的矩形区域，总面积6km2 |
| 声环境 | 三级 | 厂界外200m范围内 |
| 土壤环境 | 三级 | 工程占地范围内及占地范围外50m范围内 |
| 生态环境 | 三级 | 工程占地范围内及占地范围外50m范围内 |
| 环境风险 | 简单分析 | 不设评价范围 |

### 2.5.2环境保护目标

经过现场调查，项目北侧、东侧均为空地，西侧、南侧均为农田，不属于特殊生态敏感区或重要生态敏感区，附近无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等。项目主要环境保护目标见表2.5-2和图2.5-2。

表2.5-2  主要环境保护目标一览表

| 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 居民区 | 额敏县西郊社区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 | 东 | 2000 |
|  | 居民区 | 依萨塔木村 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 | 东北 | 2400 |
|  | 居民区 | 加依勒玛村 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 | 西北 | 2100 |
| 地下水环境 | 厂区 | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | 厂区 | - |
| 土壤环境 | 区域土壤及周边农田 |  | 项目区：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类工业用地风险筛选值 农田：《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险值筛选值 | - | - |
| 声环境 | 厂区附近200m范围内无声环境敏感目标 |  |  |  |  |
| 生态环境 | 维持生态现状 |  |  |  |  |

## 2.6环境功能区划

（1）环境空气功能区划

本项目选址位于额敏县郊区乡阿尔夏特村，应属二类功能区，其环境空气保护目标为厂址及其周围区域的环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。

（2）水环境功能区划

依据项目区周围地区地下水的使用情况，主要作为饮用水及工农业用水，故按照地下水质量分类，项目区及其周围地区的地下水应属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水体（以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水）。

（3）声环境功能区划

本项目所在区域声环境功能属《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，执行2类声环境功能区要求。

（4）生态环境功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域位于“Ⅰ阿尔泰—准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区”之“Ⅰ3准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区”中的“11.塔城盆地绿洲农业生态功能区”。

## 2.7评价标准

- 2.7.1环境质量标准

- 环境空气

- 根据环境功能区划，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（GB3095-1996）中的推荐值（2mg/m3）。标准值见表2.7-1。

表2.7-1  大气环境质量评价所执行的标准值

| 序号 | 污染物 | 浓度限值（μg/m³） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） （二级） |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 年平均值 | 60 |  |
| 2 | PM10 | 1小时平均 | - |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 年平均值 | 70 |  |
| 3 | 二氧化氮（NO2） | 1小时平均 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 年平均值 | 40 |  |
| 4 | PM2.5 | 1小时平均 | -- |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |
|  |  | 年平均值 | 35 |  |
| 5 | 一氧化碳（CO） | 1小时平均 | 10 |  |
|  |  | 24小时平均 | 4 |  |
| 6 | 臭氧（O3） | 1小时平均 | 200 |  |
|  |  | 日最大8小时平均 | 160 |  |
| 7 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》（GB3095-1996）推荐值 |

- 地下水环境

- 地下水执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准标准值。标准值见表2.7-2。

表2.7-2  地下水质量标准  单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 |  |
| 3 | 铅 | ≤0.01 |  |
| 4 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 5 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 6 | 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 7 | 氨氮 | ≤0.50 |  |
| 8 | 硝酸盐氮 | ≤20.0 |  |
| 9 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.00 |  |
| 10 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 11 | 六价铬 | ≤0.05 |  |
| 12 | 挥发酚 | ≤0.002 |  |
| 13 | 氰化物 | ≤0.05 |  |
| 14 | 锰 | ≤0.10 |  |
| 15 | 铁 | ≤0.3 |  |
| 16 | 铜 | ≤1.00 |  |
| 17 | 汞 | ≤0.001 |  |
| 18 | 锌 | ≤1.00 |  |
| 19 | 镉 | ≤0.005 |  |
| 20 | 砷 | ≤0.01 |  |
| 21 | 铝 | ≤0.2 |  |
| 22 | 总大肠菌群 | ≤3MPN/100mL |  |
| 23 | 耗氧量 | ≤3 |  |

- 土壤环境质量标准

土壤环境评价范围的土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地的标准限值。具体见表2.7-3。

表2.7-3  《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》第二类用地风险筛选值

| 序号 | 污染物项目 | 项目 | 筛选值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重金属和无机物 | 砷 | 60 |
| 2 |  | 镉 | 65 |
| 3 |  | 铬（六价） | 5.7 |
| 4 |  | 铜 | 18000 |
| 5 |  | 铅 | 800 |
| 6 |  | 汞 | 38 |
| 7 |  | 镍 | 900 |
| 8 | 挥发性有机物 | 四氯化碳 | 2.8 |
| 9 |  | 氯仿 | 0.9 |
| 10 |  | 氯甲烷 | 37 |
| 11 |  | 1，1-二氯乙烷 | 9 |
| 12 |  | 1，2-二氯乙烷 | 5 |
| 13 |  | 1，1-二氯乙烯 | 66 |
| 14 |  | 顺-1，1-二氯乙烯 | 596 |
| 15 |  | 反-1，1-二氯乙烯 | 54 |
| 16 |  | 二氯甲烷 | 616 |
| 17 |  | 1，2-二氯丙烯 | 5 |
| 18 |  | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 |
| 19 |  | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 |
| 20 |  | 四氯乙烯 | 53 |
| 21 |  | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 |
| 22 |  | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 23 |  | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 24 |  | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 25 |  | 氯乙烯 | 0.43 |
| 26 |  | 苯 | 4 |
| 27 |  | 氯苯 | 270 |
| 28 |  | 1，2-二氯苯 | 560 |
| 29 |  | 1，4-二氯苯 | 20 |
| 30 |  | 乙苯 | 28 |
| 31 |  | 苯乙烯 | 1290 |
| 32 |  | 甲苯 | 1200 |
| 33 |  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 34 |  | 邻二甲苯 | 640 |
| 35 | 半挥发性有机物 | 硝基苯 | 76 |
| 36 |  | 苯胺 | 260 |
| 37 |  | 2-氯酚 | 2256 |
| 38 |  | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 39 |  | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 40 |  | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 41 |  | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 42 |  | 䓛 | 1293 |
| 43 |  | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 |
| 44 |  | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 15 |
| 45 |  | 奈 | 70 |

- 声环境

根据环境功能区划，项目区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准，标准值见表2.7-4。

表2.7-4  声环境质量评价所用标准（单位：dB（A））

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 使用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 项目区 |

### 2.7.2污染物排放标准

（1）废气

本项目生产过程中会产生一定量的非甲烷总烃。有组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）表4中大气污染物排放限值；厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）表9中浓度限值，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2排放浓度标准。大气污染物排放所执行的标准见表2.7-5。

表2.7-5  大气污染物排放所执行的标准

| 污染物 |  | 排放浓度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 非甲烷总烃 | 100mg/m³ | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）表4排放限值 |
| 无组织排放 | 颗粒物 | 1.0mg/m³ | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）表9中浓度限值 |
|  | 非甲烷总烃 | 4.0mg/m³ |  |
|  |  | 10mg/m³ | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1监控点1h平均浓度 |
| 食堂油烟 | 饮食业油烟 | 2.0mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2排放浓度标准 |

（2）废水

本项目原料清洗废水排入沉淀池，沉淀后做为原料清洗水循环使用，一个生产周期结束后废水由吸污车拉运至额敏县污水处理厂处理，出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；冷却水排入循环冷却水槽自然冷却后，循环使用不外排；生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。标准值见表2.7-6。

表2.7-6  废水污染物排放标准（单位：mg/L）

| 序号 | 项目 | 标准值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 500 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 2 | SS | 400 |  |
| 3 | BOD5 | 300 |  |
| 4 | 氨氮 | / |  |
| 5 | pH | 6-9 |  |

（3）厂界噪声

噪声排放评价标准：本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；建设期施工噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。标准值见表2.7-7。

表2.7-7  噪声排放标准（单位：dB（A））

| 功能区类别 | 执行的标准与级别 | 标准值〔dB（A）〕 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 工业区 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | 60 | 50 |

（4）固废

本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

## 2.8 产业政策和规划相符性分析

### 2.8.1 与《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改版）相符性分析

本项目属于废塑料制品生产项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年版）》（2021年修改版），本项目属于“第一类鼓励类”中“四十三、环境保护与资源节约综合利用-27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”。符合国家产业政策。不属于国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》通知中的“限制类”和“禁止类”。本项目所采用的工艺和设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺设备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）中限制和淘汰类之列。

本项目的建设进一步促进当地废塑料再生资源循环加工利用产业，对解决当地农业再生资源的循环利用，属于国家鼓励产业，符合国家产业政策。

### 2.8.2规划相符性分析

#### 2.8.2.1国家及地区发展规划的符合性分析

- 与《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》符合性分析

- 《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》中提到要全面促进资源节约循环高效使用，推进利用方式根本转变。发展循环经济，按照减量化、再利用、资源化的原则，加快建立循环型工业、农业、服务业体系，提高全社会资源产出率。完善再生资源回收体系，实行垃圾分类回收，开发利用“城市矿产”，推进秸秆等农林废弃物以及建筑垃圾、餐厨废弃物资源化利用，发展再制造和再生利用产品，鼓励纺织品、汽车轮胎等废旧物品回收利用。推进煤矸石、废渣等大宗固体废弃物综合利用。组织开展循环经济示范行动，大力推广循环经济典型模式。推进产业循环式组合，促进生产和生活系统的循环链接，构建覆盖全社会资源利用循环体系。本项目利用废旧滴灌带作为原材料生产加工再生塑料颗粒和滴灌带，使废塑料得到循环再利用，因此本项目符合《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》的要求。

- 与《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》符合性分析

- 《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》中“壮大绿色环保新兴产业。加快发展战略性新兴产业，推动新材料、生物医药、先进装备、新一代信息技术、新能源汽车等产业与绿色环保产业融合创新，提高战略性新兴产业比重。发展壮大节能环保产业，培育支持环保技术装备研发生产，推动环保产业集群发展，做大做强一批龙头骨干企业，扶持一批精专特优中小企业。加强科研平台建设，提升绿色技术创新水平，构建政府引导、企业主体、产学研协同的节能环保产业技术创新体系”。本项目作为资源综合利用项目，属于循环经济生产企业，符合《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》。

- 与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析

- 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，包括国家和自治区两个层面（其中：国家层面主体功能区是《全国主体功能区规划》从我国战略全局出发划定的，自治区层面主体功能区是按要求在国家层面以外的区域划定的）。兵团各团场的主体功能定位遵照所在县（市）的主体功能执行。

新疆重点开发区域包括：自治区层面重点开发区域主要指内点状分布的承载绿洲经济发展的县市城关镇和重要工业园区，涉及36个县市，总面积3800.38km2，占全国总面积的0.23%。

限制开发区域新疆限制开发区域主要分为：农产品主产区和重点生态功能区。新疆国家级农产品主产区包括天山北坡主产区和天山南坡主产区，共涉及23个县市，总面积414265.55km2。其中天山北坡主产区涉及13个县市，这些农产品主产区县市的城区或城关镇及其境内的重要工业园区是国家级重点开发区域，但这些县市以享受国家农产品主产区的政策为主；天山南坡主产区涉及10个县市，这些农产品主产区县市的城区或城关镇和重要工业园区是自治区级的重点开发区域，但这些县市以享受国家农产品主产区的政策为主。新疆重点生态功能区包括：三个国家级重点生态功能区（享受国家的重点生态功能区政策）阿尔泰山地森林草原生态功能区、塔里木河荒漠化防治生态功能区、阿尔金山草原荒漠化防治生态功能区。

禁止开发区域新疆禁止开发区域包括：国家层面禁止开发区域—国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园。新疆国家层面禁止开发区域共44处，面积为138902.9km2，占全区面积的8.34%。自治区层面禁止开发区域—自治区级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地、重要湿地、湿地公园、水产种质资源保护区及其他自治区人民政府根据需要确定的禁止开发区域。新疆自治区级禁止开发区共63处，总面积为94789.47km2，占全区总面积的5.69%。

本项目选址位于额敏县郊区乡阿尔夏特村，项目选址不在水源涵养区、地下水源、饮用水源、各类自然保护区、自然生态良好区域、风景名胜区和人群密集区等生态敏感区域，不属于主体功能区中禁止开发区域，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。

- 与《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析

- 根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中要求“第三章 持续加强生态环境保护。严格土壤污染风险管控。推进耕地土壤环境质量类别划分，加强建设用地土壤环境风险管控和涉重金属污染防控，推动重金属污染排查和治理。提高一般工业固体废物规范化处理处置能力。抓好农业面源污染综合防治，推进农作物秸秆和畜禽养殖废弃物资源化利用。”

- 本项目回收当地农业生产过程中产生的废旧滴灌带，加工生产再生聚乙烯颗粒料，最后进行滴灌带生产，减少了土壤污染。符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。

- 与《额敏县国土空间规划（2021-2035年）》符合性分析

- 根据《额敏县国土空间规划（2021-2035年）》：主要在额敏县域范围内构建“一心、两翼、三轴、四片”的国土空间保护开发总体格局，其中“一心”是以县城及额敏（兵地、辽阳）工业园、额敏综合物流园等为核心的综合服务中心；“两翼”是以玉什喀拉苏镇为核心的三产融合发展示范区，以霍吉尔特蒙古乡和喇嘛昭乡为核心的特色发展示范区；“三轴”是以克塔区域联动发展轴，沿边旅游发展轴，城镇内部发展轴 ；“四片”是以北部塔尔巴哈台山生态屏障区，东部齐吾尔喀叶尔山生态屏障区，南部防沙固沙生态保护修复区，中部现代农业示范区。本项目位于额敏县国土空间规划城镇发展区，主要承担综合服务职能，完善与强化城市服务功能，作为加工业、制造业、物流业、商贸业及县域旅游综合服务中心，带动县域镇、乡、农牧场发展，也是县域城乡统筹的核心。

- 本项目服务于农业，促进附近农村人员就业的同时实现废旧塑料资源的使用价值，节约和提高资源与能源的循环利用率，符合循环经济；项目区不涉及生态保护区、修复区等生态红线。综上，符合《额敏县国土空间规划（2021-2035年）》。

- 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中第四节，第四十三条：第四十三条贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：

①堆场的场坪、路面应当进行铺撒石子，并保持路面整洁；

②堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；

③按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。

本项目原料是从周边回收废旧滴灌带，原料中混入少量粉尘。参照《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，本环评提出，原料堆场场地及运输路面采取硬化措施，周边设置高围挡措施，本项目所采取的措施符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中关于扬尘污染防治的相关要求。

- 与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析

#### 根据《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》：“五、深入打好净土保卫战 实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。到2025年主要农作物化肥利用率达到40%以上，畜禽粪污综合利用率达到80%以上，废旧地膜回收率达到85%。”

本项目通过向周边农户自行回收废旧滴灌带、水带，可提高废旧滴灌带、水带回收效率，降低废旧滴灌带、水带所带来的土壤环境污染问题，符合《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》要求。

- 与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区环境保护条例》：“第二十九条各级人民政府应当优先保护饮用水水源，加强重点流域、区域、近岸水域水污染防治和湖泊生态环境保护，严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展，改善水环境质量。第三十三条各级人民政府应当加强农业污染源的监测预警，促进农业环境保护新技术的使用，推广沼气、秸秆固化等清洁能源，推行生物防治、无公害防治措施，合理使用化肥农药，发展生态农业，科学处置农业废弃物，及时回收利用废旧农田地膜，防止农业面源污染。”

本项目位于额敏县郊区乡阿尔夏特村，不在饮用水水源保护地，项目属于再生资源回收利用项目，不属于“三高”项目，本项目通过回收废滴灌带再生塑料颗粒，制成滴灌带、水带，用于当地节水灌溉，可提高废旧滴灌带、水带回收效率，降低废旧滴灌带、水带所带来的农业面源污染，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》要求。

- 与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）符合性分析见表2.8-1。

- 与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气(2019)53号）符合性分析见表2.8-2。

- 与《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》符合性分析见表2.8-3。

- 与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》紧密相关的内容具体分析内容见表2.8-4。

#### 2.8.2.2行业技术规范的规划的符合性分析

（1）与《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》紧密相关的内容具体分析内容见表2.8-5。

（2）与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）符合性分析见表2.8-6。

（3）与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析见表2.8-7。

（4）与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》符合性分析见表2.8-8。

（5）与《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》（新环环评发[2020]5号）符合性分析见表2.8-9。

- （6）与《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》（发改环资〔2020〕1146号）符合性分析见表2.8-10。

- （7）与《再生资源回收管理办法》符合性分析见表2.8-11。

- （8）与《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）符合性分析见表2.8-12。

表2.8-1  与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析

| 序号 | 要求 | 内容 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 | 生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集 | 本项目生产设备均位于车间内部，本环评要求各个产气设施上方分别安装密闭集气罩收集有机废气 | 符合 |
| 2 | 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 | 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s | 本项目采用密闭集气罩收集废气，收集后的废气引至两级活性炭吸附装置净化处理后通过15m高排气筒排放。 | 符合 |
| 3 |  | 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换 | 本项目两级活性炭吸附技术，选用大于碘值800mg/g的活性炭，并及时更换 | 符合 |

表2.8-2  与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气(2019)53号）符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分子、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 | 本项目原材料为废旧聚乙烯塑料，不使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，实现了从源头减少VOCs产生的目标。 | 符合 |
| 2 | （二）全面加强无组织排放控制。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。 | 项目生产车间设置于密闭工作间内，生产过程中车间处于全密闭微负压状态，生产车间产生的挥发性有机废气经局部密闭式集气罩收集后通过“两级活性炭吸附装置”处理，最后引至高空排放，排放高度为15m。本项目采用局部密闭式集气罩，能有效减少VOCs无组织排放。 | 符合 |
| 3 | （三）推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 | 本项目产生的有机废气采用“两级活性炭吸附装置”工艺处理；本项目废气排放口的初始排放速率为1.38kg/h，小于3kg/h，排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表4的限值标准要求。 | 符合 |

表2.8-3  与《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》

| 序号 | 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 积极推行塑料制品绿色设计。以一次性塑料制品为重点，制定绿色设计相关标准，优化产品结构设计，减少产品材料设计复杂度，增强塑料制品易回收利用性。禁止生产厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等部分危害环境和人体健康的产品。加强限制商品过度包装标准宣贯实施，加强对商品过度包装的执法监管。 | 项目生产产品不属于一次性塑料制品，产品不含超薄塑料购物袋、聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等部分危害环境和人体健康的产品。 | 符合 |
| 2 | 持续推进一次性塑料制品使用减量。落实国家有关禁止、限制销售和使用部分塑料制品的规定。制定《一次性塑料制品使用、报告管理办法》，建立健全一次性塑料制品使用、回收情况报告制度，督促指导商品零售、电子商务、餐饮、住宿等经营者落实主体责任。督促指导电子商务、外卖等平台企业和快递企业制定一次性塑料制品减量平台规则。发布绿色包装产品推荐目录，推进产品与快递包装一体化，推广电商快件原装直发，大幅减少电商商品在寄递环节的二次包装。开展可循环快递包装规模化应用试点。在全国范围内推广标准化物流周转箱循环共用。加快实施快递包装绿色产品认证制度。发挥公共机构表率作用，带头减少使用一次性塑料制品。在机关所属接待、培训场所探索开展直饮净水机替代塑料瓶装水试点。加强宣传教育与科学普及，引导公众养成绿色消费习惯，减少一次性塑料制品消费，自觉履行生活垃圾分类投放义务。 | 项目生产产品不属于一次性塑料制品，产品包装不为绿色包装。 | 符合 |
| 3 | 加强塑料废弃物规范回收和清运。结合生活垃圾分类，推进城市再生资源回收网点与生活垃圾分类网点融合，在大型社区、写字楼、商场、医院、学校、场馆等地，合理布局生活垃圾分类收集设施设备，提高塑料废弃物收集转运效率，提升塑料废弃物回收规范化水平。进一步加强公路、铁路、水运、民航等旅客运输领域塑料废弃物规范收集，推动交通运输工具收集、场站接收与城市公共转运处置体系的有效衔接。鼓励电子商务平台（含外卖平台）、快递企业与环卫单位、回收企业等开展多方合作，加大快递包装、外卖餐盒等塑料废弃物规范回收力度。支持供销合作社大力开展塑料废弃物规范回收。 | 项目使用废旧塑料制品，不回收和清运塑料废弃物。 | 符合 |
| 4 | 建立完善农村塑料废弃物收运处置体系。完善农村生活垃圾分类收集、转运和处置体系，构建稳定运行的长效机制，加强日常监督，不断提高运行管理水平。根据当地实际，统筹县、乡镇、村三级设施建设和服务，合理选择收集、转运和处置模式。深入实施农膜回收行动，继续开展农膜回收示范县建设，推广标准地膜应用，推动机械化捡拾、专业化回收和资源化利用。开展农药包装物回收行动。支持和指导种养殖大户、农业生产服务组织、再生资源回收企业等相关责任主体积极开展灌溉器具、渔网渔具、秧盘等废旧农渔物资回收利用。 | 项目建设包含废塑料制品的使用，原料中不使用废地膜及其他包装废弃物。 | 符合 |
| 5 | 加大塑料废弃物再生利用。支持塑料废弃物再生利用项目建设，发布废塑料综合利用规范企业名单，引导相关项目向资源循环利用基地、工业资源综合利用基地等园区集聚，推动塑料废弃物再生利用产业规模化、规范化、清洁化发展。加强塑料废弃物再生利用企业的环境监管，加大对小散乱企业和违法违规行为的整治力度，防止二次污染。完善再生塑料有关标准，加快推广应用废塑料再生利用先进适用技术装备，鼓励塑料废弃物同级化、高附加值利用。 | 本项目废旧塑料回收对象主要为废滴灌带、废水带（PE），废旧塑料回收规模5200t/a，符合国家规范要求。 | 符合 |

表2.8-4  与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析

| 序号 | 文件内容 | 本项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五、废气收集率 | 存在的突出问题。敞开式生产未配备收集设施，未对VOCs废气进行分质收集，废气收集系统排风罩（局部密闭式集气罩）控制风速达不到标准要求，废气收集系统输送管道破损、泄漏严重，生产设备密闭不严等。 | 项目生产运营期对主要产生VOCs废气工段设置局部密闭式集气罩收集废气，项目建设过程中严格按照环评中提出的排风罩控制风速，定期检查输送管道破损、泄漏情况，检查生产设施密闭情况。 | 符合 |
|  | 治理要求。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭局部密闭式集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。 | 项目产生VOCs的生产环节设置在生产车间内，运营期做好设备车间密闭，在密闭空间中操作.项目废气收集采用局部收集方式，废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；项目在一个密闭生产车间内生产，经局部密闭式集气罩收集工段可确保废气收集在微负压状态。项目运营期企业应严格按照排查检查要点一一核查与检验，确保废气收集系统的输送管道应密闭、无破损；原料在常温状态下无VOCs废气排放。 | 符合 |
| 六、有机废气旁路 | 存在的突出问题。生产设施和治理设施旁路数量多、管线设置隐蔽，未将旁路纳入日常监管，旁路烟道、阀门漏风严重，部分企业以安全为由通过末端治理设施应急排口、治理设施中间工序直排管线、焦炉热备烟囱等直排、偷排，部分企业伪造旁路管理台账或篡改中控系统旁路开启参数。 | 项目在主要产生废气工段设置局部密闭式集气罩，无旁路废气，项目运营期，企业应严格按照排查检查要点一一核查与检验，确保废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。 | 符合 |
|  | 治理要求。对生产系统和治理设施旁路进行系统评估，除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路（含生产车间、生产装置建设的直排管线等）。对于确需保留的应急类旁路，企业应向当地生态环境部门报备，在非紧急情况下保持关闭并铅封，通过安装自动监测设备、流量计等方式加强监管，并保存历史记录，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录；阀门腐蚀、损坏后应及时更换，鼓励选用泄漏率小于0.5%的阀门；建设有中控系统的企业，鼓励在旁路设置感应式阀门，阀门开启状态、开度等信号接入中控系统，历史记录至少保存5年。在保证安全的前提下，鼓励对旁路废气进行处理，防止直排。 | 项目运营期企业应严格按照排查检查要点一一核查与检验，确保废气收集系统的输送管道应密闭、无破损；严格按照文件中要求建设，项目不设置应急类旁路，在确需设置情况，严格按照治理要求做好报备和记录工作。 | 符合 |
| 七、有机废气治理设施 | 存在的突出问题。治理设施设计不规范、与生产系统不匹配；光催化、光氧化、低温等离子等低效技术使用占比大、治理效果差；治理设施建设质量良莠不齐，应付治理、无效治理等现象突出；治理设施运行不规范，定期维护不到位。 | 项目废气治理措施采用两级活性炭吸附工艺，未单纯使用文件中提出的低效技术，项目运营阶段做好规范运行和定期维护工作。 | 符合 |
|  | 治理要求。新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。 加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。 | 项目废气治理措施采用“两级活性炭吸附装置”组合工艺技术，符合文件中“宜采用多种技术的组合工艺”，运营期加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。 本项目采用“两级活性炭吸附装置”工艺技术，根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 | 符合 |
| 九、非正常工况 | 存在的突出问题。开停工、检维修、设备调试、生产异常等非正常工况VOCs管控不到位；部分企业清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节敞开式作业，VOCs 直排；部分企业火炬系统监控不到位，有机废气未充分燃烧，VOCs大量排放。 | 非正常工况VOCs管控做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施。 | 符合 |
|  | 治理要求。石化、化工企业提前向当地生态环境部门报告检维修计划，制定非正常工况VOCs管控规程，严格按照规程进行操作。企业开停工、检维修期间，退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气应及时收集处理，确保满足标准要求。停工退料时应密闭吹扫，最大化回收物料；产生的不凝气应分类进入管网，通过加热炉、火炬系统、治理设施或带有恶臭和VOCs 废气治理装置的污油罐、污水处理设施、酸性水罐等进行收集处置。在难以建立蒸罐、清洗、吹扫产物密闭排放管网的情况下，可采用移动式设备处理检维修过程排放的废气。蒸罐、清洗、吹扫产物全部处置完毕后，方可停运配套治理设施、气柜、火炬等。加强放空气体VOCs浓度监测，一般低于200μmol/mol或0.2%爆炸下限浓度后再进行放空作业，减少设备拆解过程中VOCs排放。在停工检维修阶段，环保装置、气柜、火炬等应在生产装置开车前完成检维修；在开机进料时，应将置换出的废气排入火炬系统或采用其他有效方法进行处理；开工初始阶段产生的不合格产品应妥善处理，不得直排。企业检维修期间，当地生态环境部门可利用走航、网格化监测等方式加强监管，必要时可实施驻厂监管。石化、化工企业应加强可燃性气体的回收，火炬燃烧装置一般只用于应急处置，不作为日常大气污染处理设施；企业应按标准要求在火炬系统安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，鼓励安装热值检测仪；火炬排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。 | 项目不属于石化、化工企业，企业开停工、检维修期间，退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气应及时收集处理，确保满足标准要求。在停工检维修阶段，环保装置、气柜、火炬等应在生产装置开车前完成检维修。 | 符合 |

表2.8-5  与《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》符合性分析

| 序号 | 规范要求 | 本项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料污染控制技术规范》，防止二次污染。禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 | 本项目废塑料加工利用符合国家相关产业政策规定及《废塑料污染控制技术规范》；项目位于额敏县郊区乡阿尔夏特村；生产产品滴灌带壁厚0.2mm以上；利用废塑料颗粒生产农用滴灌带；生产废水循环使用，不外排。 |
| 2 | 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。 | 本项目废塑料加工利用过程中，废滤网定期由厂家回收，残次品经切割后回用生产。 |
| 3 | 鼓励废塑料加工利用集散地对废塑料加工利用散户实行集中园区化管理，集中处理废塑料加工利用产生的废水、废气和固体废物。 | 项目为新建项目，选址位于额敏县郊区乡阿尔夏特村；清洗废水、冷却水循环使用，不外排；废滤网定期由厂家回收，残次品经切割后回用生产。 |

表2.8-6  与《废塑料污染控制技术规范》符合性分析

| 序号 | 工序 | 规范要求 | 本项目符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回收 | 废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。 | 本项目原料为废旧滴灌带和废旧水带，并严格区分废塑料来源和原用途；不回收和再生利用医疗废物和危险废物的废塑料。 |
|  |  | 含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行。 | 本项目不回收含卤素废塑料。 |
|  |  | 废塑料的回收中转或贮存场所（企业）必须经过当地人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，并有相应的污染防治设施和设备。 | 本项目不设置回收中转或贮存场所。 |
|  |  | 废塑料的回收过程中不得进行就地清洗，如需进行减容破碎处理，应使用干法破碎技术，并配备相应的防尘、防噪声设备。 | 项目回收的废旧滴灌带和废旧水带在本项目区进行清洗；生产运营过程中产生残次品，经破碎机破碎后回用生产，破碎工段配套喷淋降尘措施。 |
|  |  | 废塑料的回收过程中应避免遗洒。 | 项目不包含回收过程，从回收企业处外购。 |
| 2 | 包装和运输 | 废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料 | 采取封闭的交通工具运输。 |
|  |  | 废塑料的包装应在通过环保审批的回收中转场所内进行。 | 本项目不设置中转场所。 |
|  |  | 废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒。 | 项目购买的废旧滴灌带采取封闭运输，运输过程中不会产生遗洒。 |
|  |  | 不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的厢式货车运输。 | 本项目原料运输车辆采用篷布等遮盖，并严格按照规范执行。 |
| 3 | 贮存要求 | 废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所内。 | 原料在厂区设置原料堆棚贮存。 |
|  |  | 贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。 | 原料贮存区采取半封闭设施，具有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。 |
|  |  | 不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。 | 本项目不同种类、不同来源的废塑料，分开存放。 |
| 4 | 预处理 | 废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作。 | 本项目采用先进工艺，采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备；自动化程度高。 |
|  |  | 废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂 | 本项目为物理清洗，采用节水的机械清洗技术。 |
|  |  | 废塑料的破碎宜采用干法破碎技术，并应配有防治粉尘和噪声污染的设备 | 由于干法破碎产生粉尘量较大，本项目采用湿法破碎。 |
|  |  | 废塑料的干燥方法可分为人工干燥和自然干燥。人工干燥宜采用节能、高效的干燥技术，如冷凝干燥、真空干燥等；自然干燥的场所应采取防风措施。 | 本项目废旧塑料清洗后的塑料采用干燥机干燥。 |
| 5 | 再生利用 | 废塑料应按照直接再生、改性再生、能量回收的优先顺序进行再生利用。 | 本项目采取直接再生的利用方式。 |
|  |  | 含卤素的废塑料宜采用低温工艺再生，不宜焚烧处理；进行焚烧处理时应配备烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应符合GB18484的要求 | 本项目禁止回收含卤素的废旧塑料。 |
|  |  | 不宜以废塑料为原料炼油 | 本项目无炼油生产工序。 |
| 6 | 污染控制 | 废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套的废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用；处理后的废水排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB8978；重点控制的污染物指标包括COD、BOD5、SS、pH、TN、NH3-N、TP、色度、油类、可吸附有机卤化物、粪大肠杆菌群数。并入市政污水管网集中处理的废水应符合CJ3082要求 | 本项目原料清洗废水排入沉淀池，沉淀后做为原料清洗水循环使用，一个生产周期结束后废水由吸污车拉运至额敏县污水处理厂处理；冷却水排入循环冷却水槽自然冷却后，循环使用不外排；生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理，出水标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准。 |
|  |  | 预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB16297和GB14554；重点控制的污染物包括颗粒物、氟化物、汞、铬、铅、苯、甲苯、酚类、苯胺类、光气、恶臭。 | 本项目热熔挤塑与塑化成型工序采用两级活性炭吸附装置处理有机废气，废气可满足GB14554相关排放标准限值。 |
|  |  | 采用焚烧方式对废塑料进行能量回收时，焚烧设施应具有烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应执行GB18485。重点控制的污染物指标包括烟气黑度、烟尘、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、氮氧化物、二噁英类。 | 本项目不进行能量回收。 |
|  |  | 能量回收过程中，除尘设备收集的焚烧飞灰一般应按危险废物管理。其他气体净化装置收集的固体废物和焚烧炉渣，应按国家危险废物鉴别标准进行鉴别，属于危险废物的按照危险废物管理，否则按一般工业固体废物管理 | 本项目不进行能量回收。 |
|  |  | 预处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求 | 本项目设备采取隔声、减震等降噪措施，噪声排放符合GB12348的要求。 |
|  |  | 不得在无燃烧设备和烟气净化装置的条件下焚烧废塑料或用焚烧方式处理塑料成型机过滤网片 | 本项目废滤网定期由厂家回收。 |
|  |  | 废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，包括分选出的不宜再生利用的废塑料，应按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准 | 废滤网定期由厂家回收，残次品经切割后回用生产。 |

表2.8-7  与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析

| 序号 | 工序 | 规范要求 | 项目建设情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的设立和布局 | 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业 | 本项目采用物理机械对热塑性废塑料进行再生加工，企业类型为塑料再生造粒类企业。 | 符合 |
|  |  | 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 | 本项目不回收危险废物类塑料、氟塑料等废旧塑料。 | 符合 |
|  |  | 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 | 本项目废旧塑料再生利用新建项目，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中“鼓励类”第27条。符合国家产业政策及所在地土地利用规划。采用节水环保技术及生产设备。 | 符合 |
|  |  | 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | 本项目建设地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、农田保护区和其他需要特别保护的区域。 | 符合 |
| 2 | 生产经营规模 | PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 | 本项目属于新建企业，年废塑料处理能力为5200吨，不属于低于5000吨原料企业。 | 符合 |
| 3 | 资源综合利用及能耗 | 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 | 本项目对废旧滴灌带及废旧水带进行充分利用，产生的残次品经破碎后回用生产。 | 符合 |
|  |  | 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 | 本项目塑料加工生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 | 符合 |
|  |  | PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料 | 综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。 | 符合 |
|  |  | 其他生产单耗需满足国家相关标准 | 无其他生产单耗。 | 符合 |
| 4 | 工艺与装备 | 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平 | 本项目采用先进工艺，各工序均采用机械进行，自动化水平高。 | 符合 |
|  |  | 塑料再生造粒类企业，应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧 | 项目造粒工序已配备相应生产力的原料清洗和破碎、造粒设备；过滤网集中收集由厂家回收；各生产设备采取隔声、减震等降噪措施。 | 符合 |
|  |  | 鼓励废塑料综合利用企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统 | 项目采用先进工艺，各工序均采用机械进行，自动化水平较高。 |  |
| 5 | 环境保护 | 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 | 本项目严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，“三同时”要求配套环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 | 符合 |
|  |  | 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 | 本项目厂区已建有围墙，环评要求加工存储场地地面均硬化处理。 | 符合 |
|  |  | 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求 | 项目已配备废塑料分类存放场所，废塑料均回用生产，原料存放区采取加盖雨棚的贮存场地。 | 符合 |
|  |  | 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 | 本项目废塑料经回收单位已进行了分拣，原料中夹杂的固废主要为泥块，不含有金属、橡胶、纤维、渣土、添加物的等夹杂物。产生的各类固废均得到有效处置。 | 符合 |
|  |  | 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 | 本项目原料清洗废水排入沉淀池，沉淀后做为原料清洗水循环使用；生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理。 | 符合 |
|  |  | 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 | 项目废气采用“局部密闭式集气罩+两级活性炭吸附装置+15m排气筒”处理达标排放。 | 符合 |
|  |  | 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 项目采用隔声降噪措施，生产设备均在厂房内隔声，根据预测，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 符合 |

表2.8-8  与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》符合性分析

| 序号 | 工序 | 规范要求 | 本项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止生产、销售的塑料制品 | 禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。 | 项目生产产品不属于一次性塑料制品，产品不含超薄塑料购物袋、聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等部分危害环境和人体健康的产品； | 符合 |
| 2 | 加强塑料废弃物回收和清运 | 结合实施垃圾分类，加大塑料废弃物等可回收物分类收集和处理力度，禁止随意堆放、倾倒造成塑料垃圾污染。在写字楼、机场、车站、港口码头等塑料废弃物产生量大的场所，要增加投放设施，提高清运频次。推动电商外卖平台、环卫部门、回收企业等开展多方合作，在重点区域投放快递包装、外卖餐盒等回收设施。建立健全废旧农膜回收体系；规范废旧渔网渔具回收处置。 | 本项目为废旧塑料回收项目，项目建设利于开展塑料垃圾专项清理。 | 符合 |
| 3 | 推进资源化能源化利用 | 推动塑料废弃物资源化利用的规范化、集中化和产业化，相关项目要向资源循环利用基地等园区集聚，提高塑料废弃物资源化利用水平。分拣成本高、不宜资源化利用的塑料废弃物要推进能源化利用，加强垃圾焚烧发电等企业的运行管理，确保各类污染物稳定达标排放，并最大限度降低塑料垃圾直接填埋量。 | 项目的建设可有效减少区域农业生产过程中产生的废旧滴灌带堆放对环境造成的污染，提高塑料废弃物资源化利用水平。 | 符合 |

表2.8-9  与（新环环评发[2020]5号）符合性分析

| 项目 | 新环环评发[2020]5号中要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业政策要求 | 废旧塑料再生利用项目须满足《废塑料综合利用行业规范条件》 | 本项目建设符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》、《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料加工利用污染防治管理规定》等。 | 符合 |
| 项目选址要求 | 1、新建和改扩建废塑料再生利用项目必须严格执行生态环境保护法律法规和环境影响评价制度，未经有审批权生态环境行政主管部门审批，不得建设和组织生产 | 本项目未办理相关环评手续，属于“未批先建”建设项目，违反了《建设项目环境保护管理条例》中相关规定，目前本项目已停产，且已委托第三方机构开展环境影响评价工作，待生态环境行政主管部门审批并通过环保竣工验收后正式投产。 | 符合 |
|  | 2、新建和改扩建废塑料再生利用项目，厂址宜靠近废塑料集散地，应符合县级（含）以上人民政府制定的环境保护规划或废塑料行业发展规划 | 本项目位于额敏县郊区乡阿尔夏特村，项目回收废旧滴灌带的范围主要为附近农户及市场。根据《关于额敏县德新农副产品专业合作社投资建设滴灌带厂建设项目用地情况说明》（额郊政发[2023]73）文件，项目占地为建设用地，不占用农用地，项目用地符合塔城市土地利用总体规划。项目利用废旧滴管带作为原材料，生产加工水带和滴灌带，使废弃物得到循环再利用，符合《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》。 | 符合 |
|  | 3、在各级人民政府依法设立的工业区以外进行项目建设的，不得占用农用地，且不得在城乡规划区边界外5公里以内，区控重点河流两岸、高速公路、铁路干线及重要地下管网及其他需严防污染的食品、药品等企业周边1000米以内建设；禁止在生态保护红线内新建废塑料再生利用企业。已在上述区域内开工建设、投产运营的废塑料再生利用项目和企业，要通过搬迁、转产等方式逐步退出 | 本项目占地为建设用地，不占用农用地，周边无区控重点河流两岸、高速公路、铁路干线及重要地下管网，项目区周边1000米范围内无食品、药品等企业。根据塔城地区环境管控单元划分，项目选址不在生态保护红线内。 | 符合 |
| 污染防治要求 | 1、废塑料再生利用项目和生产企业必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。所有功能区必须有封闭或半封闭设施，必须设置防风、防雨、防渗、防火措施，并符合消防安全要求 | 本项目厂区设置办公生活区、半封闭式原料库房、封闭式成品库房、封闭式生产车间、封闭式危险废物贮存库等，各功能区地面均做防渗处理，满足防风、防雨、防渗、防火要求，并符合消防安全要求。 | 符合 |
|  | 2、废塑料再生利用项目应按照《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》进行污染控制，各污染物排放须达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572）。如国家或自治区出台新的废塑料回收与再生利用方面的相关标准，从其规定 | 本项目生产过程中会产生一定量的非甲烷总烃和颗粒物，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中排放限值执行，厂区非甲烷总烃和颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 | 符合 |

表2.8-10  与《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》（发改环资〔2020〕1146号）符合性分析

| 项目 | 《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》（发改环资〔2020〕1146号）中要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加强对禁止生产销售塑料制品的监督检查 | 各地市场监管部门要开展塑料制品质量监督检查，依法查处生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋和厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜等行为；按照《意见》规定的禁限期限，对纳入淘汰类产品目录的一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签、含塑料微珠日化产品等开展执法工作。各地工业和信息化部门要会同相关部门按照当地政府部署要求，组织对辖区内涉及生产淘汰类塑料制品的企业进行产能摸排，引导相关企业及时做好生产调整等工作。 | 本项目不涉及地膜内容，不涉及国家禁止、限制塑料制品生产、销售。 | 符合 |
| 推进农膜治理 | 各地农业农村部门要加强与供销合作社协作，组织开展以旧换新、经营主体上交、专业化组织回收等，推进农膜生产者责任延伸制度试点，推进农膜回收示范县建设，健全废旧农膜回收利用体系。各地农业农村部门要会同相关部门对市场销售的农膜加强抽检抽查，将厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、违规用于农田覆盖的包装类塑料薄膜等纳入农资打假行动。 | 本项目主要生产加工水带和滴灌带，不涉及地膜生产。 | 符合 |
| 规范塑料废弃物收集和处置 | 各地住房城乡建设部门要结合实施生活垃圾分类，加大塑料废弃物分类收集和处理力度，推动将分拣成本高、不宜资源化利用的低值塑料废弃物进入生活垃圾焚烧发电厂进行能源化利用，减少塑料垃圾的填埋量 | 本项目为废旧塑料回收项目，采用回收造粒的方式对废旧塑料进行综合利用。 | 符合 |
| 开展塑料垃圾专项清理 | 各地住房城乡建设部门要会同相关部门按时完成已排查出的规模较大的生活垃圾非正规堆放点整治任务。各地农业农村部门要组织开展农田残留地膜清理整治。沿海地区生态环境部门要牵头组织开展清洁海滩等行动 | 本项目为废旧塑料回收项目，项目建设有利于开展塑料垃圾专项清理。 | 符合 |

表2.8-11  与《再生资源回收管理办法》符合性分析

| 序号 | 规范要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从事再生资源回收经营活动，必须符合工商行政管理登记条件，工商注册登记后，方可从事经营活动。 | 建设方已进行工商注册登记，营业执照见附件。 | 符合 |
| 2 | 再生资源的收集、储存、运输、处理等全过程应当遵守相关国家污染防治标准、技术政策和技术规范。 | 本项目再生资源的收集、储存、运输、处理等全过程均符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）、《废塑料综合利用行业规范条件》等国家污染防治标准、技术政策和技术规范。 | 符合 |
| 3 | 再生资源回收可以采取上门回收、流动回收、固定地点回收等方式。 | 本项目采取流动回收方式。 | 符合 |
| 4 | 跨行政区域转移再生资源进行储存、处置的，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十三条的规定办理行政许可。 | 本项目将厂址周边农田内的废滴灌带直接运回厂区加工，不跨行政区域转移再生资源进行储存、处置。 | 符合 |

表2.8-12  与《废塑料回收技术规范》符合性分析

| 序号 | 规范要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收集 | 5.1应按废塑料的种类进行分类收集。废塑料分类及相应原生塑料应用参见附录A的表A.1。5.2废塑料收集过程中应包装完整，避免遗撒。5.3废塑料收集过程中不得就地清洗。5.4废塑料收集过程中应使用机械破碎技术进行减容处理，并配备相应的防尘、防噪声措施。 | 本项目原料为废旧滴灌带、水带，分类回收，包装完整。不就地破碎，运至厂区采用湿法破碎。 | 符合 |
| 分选破碎 | 6.1废塑料宜按废通用塑料、废通用工程塑料、废特种工程塑料 、废塑料合金(共混物)和废热固性塑料进行分类，并按国家相关规定分别进行处理。6.2废塑料分选应遵循稳定、无二次污染的原则，根据废塑料特点，宜使用静电分选、近红外分选、X射线荧光分选、气流分选、重介质分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一和集成化分选技术。6.3废塑料分拣过程中如使用强酸脱除废塑料表面涂层或镀层，应配套酸碱中和工艺和污水处理设施。6.4废塑料分选过程中宜选出单一组分，达到后期高值化再生利用的要求；不能选出单一组分的，以不影响整体再利用为限；现有方法完全不能分离的，作为不可利用固体废物进行处置。6.5破碎废塑料应采用干法破碎技术，并采取相应的防尘、防噪声措施，产生的噪声应符合GB12348的有关规定，处理后的粉尘应符合GB16297的有关规定；湿法破碎应配套污水收集处理设施。6.6废塑料的清洗场地应做防水、防渗漏处理，有特殊要求的地面应做防腐蚀处理。6.7废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用高效节水的机械清洗技术和无磷清洗剂，不得使用有毒有害的化学清洗剂。6.8分拣后的废塑料应采用独立完整的包装。6.9废塑料分拣过程中产生的废水，应进行污水净化处理，处理后的水应作为中水循环再利用；污水排放应符合GB8978或地方相关标准的有关规定。 | 采用湿式破碎，项目清洗工序不添加任何清洗剂，清洗废水循环使用不外排，一个生产周期结束后废水由吸污车拉运至额敏县污水处理厂处理，清洗水池做防渗处理。 | 符合 |
| 贮存 | 7.1废塑料贮存场地应符合GB18599的有关规定。 7.2不同种类的废塑料应分开存放，并在显著位置设有标识。7.3废塑料应存放在封闭或半封闭的环境中，并设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施，避免露天堆放。7.4废塑料贮存场所应符合GB50016的有关规定。7.5废塑料贮存场所应配备消防设施，消防器材配备应按GB50140的有关规定执行，消防供水网和消防栓应采取防冻措施，应安装消防报警设备。 | 本项目原料贮存区采取半封闭设施，废塑料分类储存，环评要求建设单位应在项目区设置消防水池，并在原料堆场旁设置消防沙、灭火器等消防设施。 | 符合 |
| 运输 | 8.1废塑料运输过程中应打包完整或采用封闭的运输工具，防止遗撒。8.2废塑料包装物应防晒、防火、防高温，并在装卸、运输过程中应确保包装完好，无遗撒。 8.3废塑料包装物表面应有标明种类、来源、原用途和去向等信息的标识，标识应清晰、易于识别、不易擦掉。 8.4废塑料运输工具在运输途中不得超高、超宽、超载。 | 废塑料运输过程中打包完整；采用封闭的运输工具。 | 符合 |

### 2.8.3“三线一单”符合性分析

（1）与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

①生态保护红线：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。

符合性：本项目位于塔城地区额敏县郊区乡阿尔夏特村，根据《新疆维吾尔自治区“三线一单” 生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18 号），本项目选址不在生态保护红线内。

②环境质量底线：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。

符合性：本项目废气、噪声均能达标排放，固体废物均能妥善处理；工艺废水循环利用，不外排，生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理，厂区采取了“分区防渗”措施，项目运营不会造成区域内水环境污染；项目不取用地下水；项目采取了大气污染防治措施，大气污染物可达标排放，不会影响区域环境空气质量；项目采取了分区防渗措施，可有效防止土壤污染。因此项目的建设不会对区域环境质量造成明显影响，符合环境质量底线要求。

③资源利用上线：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等 4 个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。

符合性：本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少；本项目回收废塑料再生塑料颗粒，使废旧资源得以再生利用，项目生产废水均循环利用，提升了资源利用效率，符合资源利用上限要求。

④生态环境分区管控：自治区共划定 1323 个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元 465 个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。

重点管控单元 699 个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元 159 个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。

根据新疆维吾尔自治区管控单元划分，本项目位于新疆维吾尔自治区环境管控重点管控单元。

项目采取了严格的废气、废水、噪声、固废污染防治措施，采取了“分区防渗”风险防控措施，项目的实施不会对区域环境造成不良影响。本项目属于再生资源回收利用项目，选址靠近废塑料集散地，通过回收废滴灌带、地膜再生塑料颗粒，制成滴灌带、水带等，用于当地节水灌溉，可有效提升水资源利用效率，减少塑料污染。项目的实施整体有力于区域环境质量的改善，符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。

（2）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》符合性分析

北疆北部片区包括阿勒泰地区和塔城地区（不含沙湾市和乌苏市），北疆北部片区相关管控要求：巩固塔额盆地绿洲农业生态功能区基本农田土壤环境质量。积极推进地下水超采治理，逐步压减超采量，实现地下水采补平衡。

符合性：本项目占地性质为工业用地，本项目不占用基本农田，不会影响基本农田土壤环境质量；项目用水为市政供水，不取用地下水，符合北疆北部片区相关管控要求。

（3）与《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

本项目位于塔城地区额敏县，项目选址不涉及生态保护红线。根据《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》划分，本项目属于ZH65422120003环境管控单元编码区，属于额敏县重点管控单元，本项目与额敏县环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表2.8-13。本项目在“三线一单”管控方案中的位置见图2.8-1。

表2.8-13  “额敏县环境管控单元生态环境准入清单”符合性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类别 | 管控要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH65422120003 | 额敏县环境管控单元 | 重点管控单元 | 资源利用效率 | 1.执行自治区总体管控要求[A4.1-3]条要求。 2.执行塔城地区总体管控要求[4.2]条要求。 | 本项目回收区域农业生产过程中产生的废旧滴灌带、废水带造粒后再生产滴灌带和水带，属于废旧资源回收再生利用项目（生产过程包含废塑料破碎、清洗等工序），项目由周边市政管网供水，用水量较小，本项目在严格落实本环评提出的要求后，符合自治区及塔城地区总体管控要求。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》相关要求。

## 2.9选址合理性分析

### 2.9.1选址合理性

本项目选址位于额敏县郊区乡阿尔夏特村，项目区用地为工建设用地（见附件）；项目用地不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他特别保护的区域，符合选址的要求。

项目位于额敏县郊区乡阿尔夏特村，不占用农用地，不在生态保护红线范围内。本项目原材料均为废旧滴灌带和废旧水带，主要来源于周边50km范围内的地区，选址综合考虑了所在区域滴灌带使用情况，辐射周边农业生产范围，减少产品运输距离，可有效提高当地滴灌带的循环再利用。经额敏县郊区乡人民政府出具《关于额敏县德新农副产品专业合作社投资建设滴灌带厂建设项目用地情况说明》（额郊政发[2023]73）文件，项目符合《关于促进废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》中选址的相关要求。

### 2.9.2环境容量

项目评价区内现状环境空气评价因子年评价指标达标，为达标区，环境空气质量现状良好；本项目使用清洁能源—电能作为热源；区域内地下水体均满足水环境功能区划要求，评价指标均符合评价标准中的Ⅲ类标准，尚有一定环境容量；评价区环境噪声优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，且厂区周围无声环境敏感目标。项目所在区域地势开阔、环境容量大，有利于污染物的扩散和稀释，从选址区域气象条件因素分析，项目区所在地区全年主导风向为西南风，附近的环境敏感点较少，环境敏感度较低。

本项目投产后，区域水、气、声环境质量现状良好，尚有较大的环境容量空间，污染物达标排放，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。因此，项目选址从环境容量角度分析是可行的。

### 2.9.3防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的大气环境防护距离的要求，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，因此本项目的不设置大气环境防护距离。

### 2.9.4环境敏感性分析

从环境敏感性看，项目位于额敏县郊区乡阿尔夏特村，厂区北侧、东侧均为空地，西侧、南侧均为农田。评价区无国家及省级确定的风景名胜、历史遗迹等保护区；无饮用水水源保护区；厂区内无特殊自然观赏价值较高的景观，也不属于土地荒漠化地区。

综上所述，按国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少。

### 2.9.5环境风险分析

本项目可能发生的主要环境风险事故为聚乙烯原料遇明火发生火灾事故，以及引发的次生环境风险事故。在采取环评要求的防范措施和应急预案后，环境风险事故发生事故后其影响范围主要集中于厂区，环境风险在可接受范围之内。

### 2.9.6小结

项目位于额敏县郊区乡阿尔夏特村，土地功能区划的允许建设区，与当地功能区划相符。

项目厂址未选择在环境敏感区域，厂址附近无国家及省级确定的风景、历史遗迹等保护区，区域内也无特殊自然观赏价值较高的景观。

本项目符合国家及地方的产业政策和发展规划，建设区域环境质量现状良好，区域环境敏感程度较低，环境容量有富余，项目正常生产对环境的影响不大，环境风险水平可接受，卫生防护距离满足要求，结合环境影响预测评价结果综合分析，厂址选择是合理可行。

# 3、工程分析

## 3.1工程概况

### 3.1.1项目名称、建设性质及建设地点

（1）项目名称：投资建设滴灌带厂建设项目；

（2）建设单位：额敏县德新农副产品专业合作社；

（3）项目性质：新建（未批先建）；

（4）项目投资：项目总投资500万元，资金全部由企业自筹；

（5）生产制度：项目年运行200天，每天3班，每班8小时，年运行时间4800小时；

（6）劳动定员：根据本项目生产管理的需要，结合自动化水平，本项目劳动定员12人；

（7）建设地点：本项目厂址位于新疆塔城地区额敏县郊区乡阿尔夏特村，中心地理坐标：东经83°32′33.841″，北纬46°31′9.853″，地理位置图见图3.1-1。项目北侧、东侧均为空地，南侧、西侧均为农田，项目四周概况见图3.1-2。

### 3.1.2 建设历程

#### 3.1.2.1已建工程

根据企业自述，厂区始建于2014年9月，项目已建设生产车间、原料堆场、成品库房、办公生活用房和其他配套辅助设施；生产车间内已设置造粒生产线1条，滴灌带生产线1条，水带生产线1条。

本项目建设前项目场地内已建储罐2座，从2014年9月至今，储罐一直处于闲置状态，储罐不属于本项目建设内容，不在本次评价范围内，要求建设单位尽快将储罐拆除。

#### 3.1.2.2运行情况及环保手续执行情况

2014年，额敏县德新农副产品专业合作社以《关于额敏县德新农副产品专业合作社投资建设滴灌带厂建设项目的备案》（额发改〔2014〕138号）在额敏县发展和改革委员会备案。额敏县德新农副产品专业合作社滴灌带厂于2014年9月建成投产，由于当时市场需求量不高，加之额敏县德新农副产品专业合作社资金周转状况不良，2014年至2015年滴灌厂一直未正常运营，2016年至今滴灌厂一直处于停产状态。项目至今未按照规定进行环境影响评价工作，属于未批先建项目，截至目前，各级生态环境管理部门未对其进行行政处罚。

随着近几年市场需求增加，建设单位现决定重新启动已建的1条造粒生产线、1条滴灌带生产线、1条水带生产线，和未建的另1条滴灌带生产线、1条水带生产线的建设工作，建成后企业总体生产规模为年处理废塑料5200吨、年产2600吨滴灌带、600吨水带。已建生产内容与新增生产内容合并进行整体环境影响评价，并对已建工程内容中不符合现有环保管理要求的环境问题进行整改，待整改完成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》尽快开展竣工环境保护验收工作。

### 3.1.3已建工程建设内容

3.1.3.1已建工程内容及规模

已建工程占地面积14925m2，主要建筑包括生产厂房、办公生活用房、储罐（闲置状态）及配套沉淀池等基础设施。

建设内容及规模：主要包括生产车间、原料堆场、成品库房、储罐（闲置状态）、办公生活用房和其他配套辅助设施；生产车间内已设置造粒生产线1条，滴灌带生产线1条（包括搅拌机2台，挤出机、牵引机、收卷机各4台），水带生产线1条。

已建工程建设内容见表3.1-1。

表3.1-1  已建工程组成一览表

| 工程名称 | 工程内容 | 工程规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 造粒车间 | 1座造粒车间，建筑面积128m2，设置造粒生产线1条。 | 已建 |
|  | 成品生产车间1# | 1座成品生产车间，建筑面积340m2，设置滴灌带生产线1条，水带生产线1条。 | 已建 |
| 辅助工程 | 办公室生活用房 | 办公生活用房，面积为258㎡。 | 已建 |
|  | 循环冷却水槽 | 1座冷却水槽，规格均为3m×0.5m×0.5m，容积0.75m³ | 已建 |
|  | 循环沉淀池 | 4座沉淀池，规格均为3m×6m×5m，用于原料清洗废水沉淀处理。 | 已建 |
| 储运 工程 | 原料堆场 | 露天堆放，未进行硬化措施 | 已建，需整改 |
|  | 成品库房 | 成品库房2座，建筑面积140㎡。 | 已建 |
|  | 储罐 | 2座储罐，目前处于闲置状态。 | 已建，待拆除 |
| 公用工程 | 供电 | 由市政供电电网供应。 | 已建 |
|  | 供水 | 周边市政管网 | 已建 |
|  | 排水 | 生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排； 生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理。 | 已建 |
|  | 供热 | 供暖采用电加热器。 | 已建 |
| 环保工程 | 废水处理 | 生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理。 | 已建 |
|  | 废气处理 | 破碎工序废气无组织排放；造粒工段、滴灌带挤出工段和水带挤出工段产生的有机废气通过“集气罩+UV光氧催化设备”处理后由排气筒排放。 | 已建，需整改 |
|  | 噪声处理 | 设备采用基础减振处理，均置于室内。 | 已建 |
|  | 固废处理 | 生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理； 分拣废物集中收集后由环卫部门定期清运处理； 残次品及边角料回用于生产； 沉淀池泥沙经清掏自然干化后交由环卫部门处理处置； 废过滤网集中收集后由生产厂家回收。 | 已建，需整改 |

#### 3.1.3.2已建工程生产设备

已建工程主要设备清单见下表3.1-2。

表3.1-2  已建工程主要设备清单一览表

| 分类 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 造粒生产线 | 破碎机 | 1 | 台 |
|  | 清洗机 | 1 | 台 |
|  | 塑料干燥机 | 1 | 台 |
|  | 造粒机 | 1 | 台 |
|  | 冷水机 | 1 | 台 |
| 滴灌带 生产线 | 搅拌机 | 2 | 台 |
|  | 挤出机 | 4 | 台 |
|  | 牵引机 | 4 | 台 |
|  | 收卷机 | 4 | 台 |
| PE水带生产设备 |  | 1 | 台 |
| UV 光氧催化装置 |  | 1 | 套 |

#### 3.1.3.3已建公用工程

（1）给水

工程给水由周边市政给水管网提供，水量及水质可满足项目需求，现阶段总用水量约为500m3/a。项目工作人员用水量约为120m3/a，生产用水量约为380m3/a。

（2）排水

项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水排放量按用水量的80%计，生活污水排放量为96m3/a，生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理；生产废水全部循环利用，不外排，一个生产周期结束后，循环池内的水自然蒸发或用于洒水降尘。

（3）供电

项目供电由市政电网接入。

（4）供暖

冬季采暖使用电采暖。

#### 3.1.3.4劳动定员及工作制度

现项目劳动定员8人，工作制度为全年工作200天，每天2班，每班12小时，年工作4800小时。

### 3.1.4已建工程主要污染源及环保设施

项目自2014年9月建成投产，2016年至今工程一直处于停产状态，不具备废气、废水等污染源监测条件，本章节主要采用系数法进行原有污染源强的计算，重点就企业已建污染防治设施及已采取的污染控制措施进行环境影响分析。

#### 3.1.4.1废气

已建工程废气主要为有机废气和粉尘。破碎机破碎时会有粉尘产生，破碎粒径为100mm碎片，破碎粒径较大，破碎工序未采取废气收集处理设施，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年 第24号）“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”中废PE破碎工序的废气颗粒物产污系数按375克/吨-原料计算，现阶段破碎的废滴灌带、废水带共计5200t/a，则颗粒物总产生量为1.95t/a。

已建工程造粒工段有机废气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中42 废弃资源综合利用行业系数手册，造粒工段挥发性有机物产生系数为350g/t-原料。项目造粒工段原料按5200t/a计算，则造粒工段非甲烷总烃产生量约为1.82t/a。根据“2922塑料板、管、型材制造行业-产品为塑料板、管、型材”产污系数，配料-混合-挤出工段挥发性有机物产污系数为1.5kg/t-产品。项目滴灌带产量为1000t/a，则滴灌带挤出工段非甲烷总烃产生量约为1.5t/a；项目水带产量为300t/a，则水带挤出工段非甲烷总烃产生量约为0.45t/a。

已建工程非甲烷总烃采取措施是集气罩收集经UV光氧催化装置处理后通过排气筒排放。项目集气罩未进行密闭设置，且距废气产生环节设施较远，因此，非甲烷总按无组织排放考虑，则非甲烷总烃排放量为3.77t/a。

#### 3.1.4.2废水

项目工程废水主要为生活污水和生产废水，生活用水量约120m3/a，排放量约96m3/a，生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理。生产废水主要为废滴灌带、废水带清洗废水，冷却废水，原料清洗废水排入沉淀池，沉淀后做为原料清洗水循环使用，停一个生产周期结束后废水由吸污车拉运至额敏县污水处理厂处理；冷却水排入循环冷却水槽自然冷却后，循环使用不外排。

#### 3.1.4.3固废

项目固废分为生活垃圾、一般工业固废。生活垃圾年产生量约为1t；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理。分拣环节产生的废物主要为石块、土块、作物残渣等杂质，产生量约为260t/a，统一集中收集后由环卫部门定期清运处理。废滴灌带、废水带清洗过程中产生的泥沙，产生量约为52t/a，清掏经自然干化后回用于当地农田配土。生产过程中产生的残次品，全部返回生产工序进行加工处理，产生量约为10t/a。废滤网产生量约为1t/a，滤网由生产厂家回收。项目暂未对UV光氧催化装置灯管进行更换，因此暂无危险废物产生。

#### 3.1.4.4噪声

已建工程采取了基础减振、厂房隔声降噪措施，厂界昼夜间噪声值均达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

已建工程污染物排放情况见表3.1-3。

表3.1-3  已建工程污染物排放情况一览表

| 类型 | 名称 |  | 排放量t/a | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | 96 | 生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理 |
|  | 生产废水 |  | / | 循环使用不外排 |
| 废气 | 造粒 | 有机废气 | 1.82 | 无组织排放 |
|  |  | 粉尘 | 1.95 | 无组织排放 |
|  | 滴灌带 | 有机废气 | 1.50 | 无组织排放 |
|  | 水带 | 有机废气 | 0.45 | 无组织排放 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 1 | 集中收集后由环卫部门定期清运处理 |
|  | 泥沙 |  | 52 | 定期清掏，交由环卫部门处理处置 |
|  | 分拣废物 |  | 260 | 集中收集后由环卫部门定期清运处理 |
|  | 残次品 |  | 10 | 全部返回生产工序进行加工处理 |
|  | 废滤网 |  | 1 | 由生产厂家回收 |
| 噪声 | 生产设备 |  | / | 基础减振、厂房隔声 |

### 3.1.5已建工程存在的问题及整改措施

#### 3.1.5.1 存在的主要环境问题

（1）厂区内原料、产品及固体废物堆放杂乱，项目原料露天随处堆放，且未采取硬化处理。

（2）原料破碎环节置于生产车间外，未采取废气收集处理措施。

（3）废塑料加工过程中造粒工序及滴灌带、水带生产过程中产生的废气经集气罩收集后仅通过UV光氧催化装置处理后经约7m高排气筒排放，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，光催化、光氧化技术属于低效技术应用。

（4）厂区未单独设置危险废物贮存库，存放危险废物。

（5）项目未按照相关规定办理环评、竣工环保验收、排污许可、突发环境事件应急预案等手续。

#### 3.1.5.2 整改措施

根据目前存在的问题，本次评价提出的有针对性的整改措施：

- 对回收的废滴灌带、废水带应在半封闭原料棚内储存，防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火等；严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存项目所产生的一般固体废物；按照分区防渗要求，对生产车间、成品堆场、原料堆场、厂区道路等按照简单防渗区要求进行一般地面硬化处理。

- 原料破碎区置于封闭车间内，并设置喷淋降尘，进一步减少扬尘逸散。

（3）设置局部密闭集气罩并新增活性炭吸附净化设备，废塑料加工过程中造粒工序及滴灌带生产过程中产生的有机废气采取密闭集气罩收集后通过“两级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气经15m高排气筒排放。

（4）要求建设单位在厂区设置危险废物贮存库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设运行，厂区产生的危险废委托有资质的单位进行处置。

（5）建设单位不断加强环境保护管理，办理环评手续、并在项目整改完成后进行竣工环保验收，制定公司突发环境事件应急预案，定期开展应急演练和应急培训工作；按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ122-2020）申领排污许可证、提交执行报告、进行自行监测。

根据对项目区现场核查情况，已建工程存在的主要环境问题及“以新带老”整改要求如下。

表3.1-4  已建工程存在的主要环境问题及整改要求

| 序号 | 存在的环境问题 | 整改要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区内原料、产品及固体废物堆放杂乱，项目原料露天随处堆放，且未采取硬化处理。 | 回收的废滴灌带、废水带应在半封闭原料棚内储存，防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火等；严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存项目所产生的一般固体废物；按照分区防渗要求，对生产车间、成品堆场、原料堆场、厂区道路等按照简单防渗区要求进行一般地面硬化处理。 |
| 2 | 原料破碎环节置于生产车间外，未采取废气收集处理措施。 | 原料破碎区置于封闭车间内，并设置喷淋降尘，进一步减少扬尘逸散。 |
| 3 | 废塑料加工过程中造粒工序及滴灌带、水带生产过程中产生的废气经集气罩收集后仅通过UV光氧催化装置处理后经约7m高排气筒排放，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，光催化、光氧化技术属于低效技术应用。 | 设置局部密闭集气罩并新增活性炭吸附净化设备，废塑料加工过程中造粒工序及滴灌带生产过程中产生的有机废气采取密闭集气罩收集后通过“两级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气经15m高排气筒排放。 |
| 4 | 厂区未单独设置危险废物贮存库，存放危险废物。 | 要求建设单位在厂区设置危险废物贮存库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设运行。厂区产生的危险废委托有资质的单位进行处置。 |
| 5 | 项目未按照相关规定办理环评、竣工环保验收、排污许可、突发环境事件应急预案等手续。 | 建设单位不断加强环境保护管理，办理环评手续、并在项目整改完成后进行竣工环保验收，制定公司突发环境事件应急预案，定期开展应急演练和应急培训工作；按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ122-2020）申领排污许可证、提交执行报告、进行自行监测。 |

- 3.1.6本项目建设内容及规模

- 3.1.6.1建设内容

本项目占地面积为14925㎡，主要建筑包括生产厂房、办公生活用房、原料储存区、成品库房及配套沉淀池等基础设施。

企业已建成1条造粒生产线、1条滴灌带生产线（包括搅拌机2台，挤出机、牵引机、收卷机各4台）、1条水带生产线，已建成造粒车间1座、成品加工车间1座、成品库房2座、宿舍、办公区及项目配套辅助工程、环保工程。

本次新建标准化成品生产车间1座，危险废物贮存库1座，原料堆场400m2，新增1条滴灌带生产线（包括搅拌机3台，挤出机、牵引机、收卷机各6台）、1条水带生产线并配套环保设施，建成后企业总体生产规模为年产2600吨滴灌带、600吨水带。

项目工程组成一览表见表3.1-5。

表3.1-5  工程组成一览表

| 工程名称 | 工程内容 | 工程规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已建 | 新建 |  |
| 主体工程 | 造粒车间 | 1座造粒车间，建筑面积128m2，设置造粒生产线1条。 | / | 已建 |
|  | 成品生产车间 | 1座成品生产车间1#，建筑面积340m2，设置滴灌带生产线1条，水带生产线1条。 | 1座成品生产车间2#，建筑面积540m2，设置滴灌带生产线1条，水带生产线1条。 | 生产线1条原有、1条新增 |
|  | 破碎区 | / | 原料破碎环节置于封闭车间内进行破碎作业，采用湿式破碎工艺 | 新建 |
| 辅助工程 | 办公室生活用房 | 办公生活用房，面积为258m2。 | / | 已建 |
|  | 循环冷却水槽 | 1座冷却水槽，规格均为3m×0.5m×0.5m，容积0.75m³ | 1座冷却水槽，规格均为3m×1.5m×1m，容积4.5m³ | 1座原有，1座新增 |
|  | 循环沉淀池 | 4座沉淀池，规格均为3m×6m×5m，容积360m³，用于原料清洗废水沉淀处理。 | / | 已建 |
| 储运 工程 | 原料堆场 | / | 堆场占地面积400m2，堆场均为半密闭钢结构，地面硬化防渗。 | 新建 |
|  | 成品库房 | 成品库房2座，占地面积140m2。 | / | 已建 |
| 公用工程 | 供电 | 由市政供电电网供应。 |  | 已建 |
|  | 供水 | 周边市政管网供水 |  | 已建 |
|  | 排水 | 生产废水经沉淀处理后循环使用，不外排； 生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理。 |  | 已建 |
|  | 供热 | 供暖采用电加热器。 |  | 已建 |
| 环保工程 | 废水处理 | 生产废水经沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理。 |  | 已建 |
|  | 废气处理 | 造粒工段破碎粉尘采用封闭+喷淋降尘设施；原料堆场为采用半封闭结构，地面硬化。 |  | 新建 |
|  |  | 造粒车间、成品生产车间1#有机废气工艺废气通过1套“局部密闭式集气罩+两级活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒排放； 成品生产车间2#有机废气工艺废气通过1套“局部密闭式集气罩+两级活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒排放。 |  | 新建 |
|  |  | 食堂安装油烟净化设施，经油烟净化器处理后达标排放。 |  | 新建 |
|  | 噪声治理 | 设备基础安装减振软垫或阻尼弹簧减振器，风机等设备采取隔声、减振、降噪等措施。 |  | 新建 |
|  | 固废处置 | 生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理； 残次品及边角料回用于生产； 分拣废物集中收集后由环卫部门定期清运处理； 沉淀池泥沙经清掏自然干化后交由环卫部门处理处置； 废过滤网集中收集后由生产厂家回收； 废活性炭和废润滑油等危废暂存于项目新建危险废物贮存库（6m2），定期交由有资质单位处置。 |  | 新建 |

#### 3.1.6.2建设规模及产品方案

- （1）建设规模

- 本项目设置废旧滴灌带造粒生产线1条，年处理废旧滴灌带约5200t；设置滴灌带生产线2条，年产2600吨滴灌带；设置水带生产线2条，年产600吨水带。

- （2）产品方案

- 项目滴灌带产品执行《塑料节水灌溉器材 第 1 部分：单翼迷宫式滴灌带》（GB/T19812.1-2017），滴灌带配套软管（水带）质量满足《塑料节水灌溉器材第四部分：聚乙烯（PE）软管（GB/T19812.4-2018）》，产品方案见下表3.1-6。

表3.1-6   项目产品方案

| 序号 | 产品 | 年产量 | 存储方式 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生塑料颗粒 | 4911.17t/a | 仓储 | 汽车 | 2813.8t/a用于企业生产，其余均外售。 |
| 2 | 滴灌带 | 2600t/a | 仓储 | 汽车 | 外售 |
| 3 | 水带 | 600t/a | 仓储 | 汽车 | 外售 |

### 3.1.7主要原辅材料及能源用量

（1）原料控制措施

本项目原材料为废旧滴灌带和废水带（PE），主要从当地农户处收购，建设单位与农户达成协议后直接从农田将废滴灌带运回厂区加工，其余原辅材料在周边市场采购。为了避免项目从收购站采购的原料不符合要求，企业在下单后，应派专人全程监督交货过程，对收购的原料进行严格筛选，只对符合本项目要求的废旧塑料进行采购，对不符合要求的废旧塑料，如其他类型的废旧塑料以及不属于本项目原料清单中的废旧碎料，特别是沾染危废废物的废旧塑料应予以拒收。对采购回收的原料开包后采取人工分拣，剔除其中可能夹带的其他废旧塑料，对这部分废旧塑料，应按照购销合同要求，由供方回收，不得私自处理。同时，项目应建立台账，对采购的原料应建立详细的台账，并设专人管理。并进行不定时自查，同时需积极配合接受市生态环境局的检查。此外对每次上下货物应进行视频记录，以作为监督证据。

根据以上分析及采取的控制要求后，项目所采购的原料来源符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）要求。项目废塑料的回收按原料树脂种类进行分类，无医疗废物和危险废物的废塑料。

本项目主要原辅材料用量见表3.1-7。

表3.1-7    本项目原辅材料用量情况一览表

| 序号 | 原料名称 | 年用量 | 运输方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧滴灌带、废水带（PE） | 5200t | 汽车 | 当地农户处收购 |
| 3 | 新聚乙烯树脂（PE） | 320t | 汽车 | 周边市场采购 |
| 4 | 抗老化剂和黑色母料 | 96t | 汽车 | 周边市场采购 |
| 5 | 新鲜水 | 812t | 管网 | 供水管网 |
| 6 | 电 | 55万kWh | 电网 | 供电网 |

（2）原料用量及理化性质

本项目原辅材料理化性见表3.1-8。

表3.1-8   本项目原辅材料理化性一览表

| 名称 | 性质及其组分 |
| --- | --- |
| 抗老化剂 | 抗老化剂使用量非常小，主要成分为醌类等自由基捕获剂。超强的紫外线吸收能力；不易燃、不腐蚀、贮存稳定性好；与不饱和树脂的相容性良好，兼具长效抗氧、抗黄变作用性能；极高的安全性。 |
| 黑色母料 | 主要成分为碳黑。高黑、高亮，易分散，可达到高光镜面效果。环保、无毒、无味、无烟，产品表面光滑亮泽和实色颜色稳定，韧性好，不会出现色点和色纹等现象。 |
| 聚乙烯 | 性质：聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70～-100℃），熔点在132-135℃，裂解温度≥380℃，脆裂温度-70℃，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂，且不发生溶胀，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力（化学与机械作用）是很敏感的，耐热老化性差。 组分：聚乙烯英文名称：polyethylene，简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α－烯烃的共聚物。 |

（3）废塑料回收和贮存

本项目废塑料的回收和贮存符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）和《废塑料综合利用行业规范条件》中华人民共和国工业和信息化部公告2015年第81号中相关要求。符合性分析见表3.1-9。

表3.1-9  本项目与相关规范符合性

| 《废塑料污染控制技术规范》HJ364-2022规范要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料 | 本项目原料为废旧滴灌带和废水带（PE），主要来自附近的回收企业。不使用属于医疗废物和危险废物的再生塑料颗粒 | 符合 |
| 含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行 | 本项目原料不含卤素废塑料 | 符合 |
| 不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放 | 不同种类、不同来源的废塑料，均采取分开存放 | 符合 |
| 《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2015年第81号：企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积 | 本项目聚乙烯原料暂存场所可暂存15天的原材料 | 符合 |

储运注意事项：本项目应严格按《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）要求进行，项目原料包装和运输应满足以下要求：

①废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料；

②废塑料的包装应在通过环保审批的回收中转场所内进行；

③废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒；

④包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。

⑤不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用集装箱或带有压缩装置的厢式货车运输。

综上所述，本项目原料回收种类和进厂贮存要求能够满足《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ364-2022）中的相关规定。

### 3.1.8主要设备

本项目主要工艺设备见表3.1-10。

表3.1-10   本项目主要设备一览表

| 分类 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 造粒生产线 | 破碎机 | 1 | 台 | 原有 |
|  | 清洗机 | 1 | 台 | 原有 |
|  | 塑料干燥机 | 1 | 台 | 原有 |
|  | 造粒机 | 1 | 台 | 原有 |
|  | 冷水机 | 1 | 台 | 原有 |
| 滴灌带 生产线 | 搅拌机 | 5 | 台 | 原有2台，新增3台 |
|  | 挤出机 | 10 | 台 | 原有4台，新增6台 |
|  | 牵引机 | 10 | 台 | 原有4台，新增6台 |
|  | 收卷机 | 10 | 台 | 原有4台，新增6台 |
| PE水带生产设备 |  | 2 | 台 | 原有1台，新增1台 |
| 两级活性炭吸附装置 |  | 2 | 套 | 新增 |

### 3.1.9公用工程

#### 3.1.9.1供排水

本项目用水主要为生活用水、废塑料清洗用水、破碎工序喷淋用水及冷却用水等。本项目用水来源于周边市政给水管网，能够满足项目区用水需求。

（1）生活用排水

本项目劳动定员为12人，年工作200天，厂区内设置宿舍和餐厅。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，城镇居民住宅用水量按70-80L/人·d计，本项目用水量按80L/d·人计算，则职工生活用水量约为192m³/a（0.96m³/d）。生活污水排水量按用水量的80%计，则职工生活污水排水量为153.6m³/a（0.768m³/a），生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理。

（2）冷却循环系统用排水

项目造粒、滴灌带及水带挤出后均需冷却成型，本项目采用水接触冷却的方式。因不断冷却，会造成冷却水的蒸发，根据企业提供资料，并与同类型生产项目进行类比分析，本项目冷却用水量约800m3/a（4m3/d），冷却废水经冷却水槽冷却处理后循环使用，不外排，其中新鲜补充水量为200m3/a（1m3/d）。

（3）原料清洗用排水

本项目废滴灌带、废水带在热熔之前需进行水洗，清洗后含泥沙废水进入沉淀池处理后循环使用。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告“2021年“第24号）中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业产排污系数表”，废塑料破碎清洗用水按“1.0t/t-原料”计，则本项目清洗用水量约为5200m3/a（26m3/d），清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，一个生产周期结束后废水由吸污车拉运至额敏县污水处理厂处理。原料清洗过程中部分用水由原料带出或蒸发损耗，损耗水量占总用水量的5.5%，损耗水由新鲜水补充，补充用水量为286m³/a（1.43m³/d）。

（4）喷淋用排水

根据企业提供资料，并与同类型生产项目进行类比分析，水喷淋式破碎日用水量约为0.67m³/d，则年用水量为134m³/a。喷淋水随原料进入清洗工序，不外排。

综上所述，本项目新鲜水总用水量为812m³/a，本项目无生产废水产排，沉淀池泥沙定期清掏处理。

- 3.1.9.2供电系统

本项目采用10kV电源供电，由额敏县郊区乡阿尔夏特村供电主干线提供，可满足项目正常生产需求。

#### 3.1.9.3供热系统

本项目年生产200天，生产车间不需供暖，办公区由电暖气供暖。生产过程中使用的热源均为电接入使用。

#### 3.1.9.4消防系统

根据《建筑设计防火规范》的要求，本项目建设需要满足规范要求，并配套安装消防设施。

## 3.2总图

#### 3.2.1总平面布置原则

（1）满足安全生产、操作和维修要求，工艺流程合理，减少能量消耗；

（2）符合环保要求，创造良好生产、生活环境；

（3）满足抗震、消防、防沙、防风、防腐要求；

（4）功能分区明确，有利于安全防火、防爆、防振、防燥和分区管理；

（5）运输道路、消防道路连接顺畅短捷，车辆进出方便；

（6）重视节约用地，布置紧凑合理；

（7）搞好绿化，达到减少污染、美化库容的目的。

（8）满足《废塑料污染控制技术规范》HJ364-2022中的规定要求。

#### 3.2.2总平面布置方案

根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）中要求：再生利用项目要将厂区布置按功能分为管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用废物的贮存、废水的处理）。

本项目厂区划分为管理区（办公室、宿舍、食堂及管理人员生活区）、原料区（原料堆场）、生产区（破碎区、造粒车间及滴灌带、水带生产车间）、产品储存区（成品库房）、污染控制区（即循环沉淀池、一般固废堆存区）。

其中管理区位于厂区东南侧，项目区主导风向为西南风，位于厂区侧风向；厂区入口位于东侧，邻近道路一侧；原料区位于厂区东侧中部靠近造粒车间；生产区位于厂区北侧，包括破碎区、造粒车间、成品加工车间，由东向西依次布置；沉淀池位于原料储存区东北侧，紧邻破碎区，便于原料清洗破碎；成品库房位于产区西北侧，紧邻成品加工车间，用于暂存滴灌带、水带产品。

项目各区域功能布置明确，生产流程物料运输流畅，各车间相连，布置紧凑合理。总体来看，本项目总平面布置基本合理。

本项目总平面布置图见图3.2-1。

#### 3.2.3总平面布置合理性

根据新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》（新环环评发[2020]5号）中污染防治要求：废塑料再生利用项目和生产企业必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。所有功能区必须有封闭或半封闭设施，必须设置防风、防雨、防渗、防火措施，并符合消防安全要求，本项目厂区设置办公生活区、半封闭式原料库房、封闭式成品库房、封闭式生产车间等，各功能区地面均做防渗处理，满足防风、防雨、防渗、防火要求，并符合消防安全要求。

## 3.3工艺流程及产污环节

### 3.3.1施工期工艺流程及产污节点

本项目生产车间、办公生活区、循环沉淀池、成品库房已建成，拟建封闭破碎车间、半封闭原料堆场、危险废物贮存库及配套环保设施。建设过程中将产生噪声、废气、固体废弃物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期间主要施工流程及污染物产生环节如图3.3-1。

噪声、扬尘、固废

场地平整

基础工程

安装工程

工程运营

噪声、固废

噪声、废气、固废、废水

图3.3-1  项目施工期工艺流程及产污节点图

### 3.3.2运营期工艺流程及产污节点

#### 3.3.2.1再生塑料颗粒生产线

本项目工艺流程较为简单，主要包括分拣、破碎、清洗、熔融挤出造粒和包装五大步骤，具体说明如下：

①分拣：本项目原材料废旧滴灌带和废水带主要由额敏县及周边地区收购，原料进厂后，先人工剔除其中掺杂的农作物秸秆、树枝和土石颗粒等杂物，暂存于原料堆场。分拣工序主要产生分拣废物。

②破碎：粗洗后的物料通过输送带送至破碎机，通过剪切、撕裂和挤压等作用，将废旧塑料破碎后的塑料碎片由螺旋输送机送至清水池内进行漂洗。本项目破碎机采用水喷淋式破碎机，该工段粗洗产生的废水循环使用，主要污染物为废水及破碎噪声。

③清洗：本项目清洗过程中不使用洗涤剂，不投加化学试剂，仅用水清洗，清洗水池底部设有绞龙，在绞龙旋转下，将废塑料翻滚清洗，塑料碎片被水流拍打并与绞龙摩擦，可以有效清洗掉塑料碎片上的灰尘。在清洗过程中，推力器将漂浮的塑料碎片推向清水池的尾端，进入螺旋挤压脱水机脱水后干燥。清洗废水和脱下的水经沉淀池沉淀后作为清洗用水循环使用，沉淀池污泥自然干化后作为生活垃圾交由环卫部门处理处置，主要污染物为设备噪声、沉淀池泥沙。

④熔融、挤出工序：造粒机由挤出机、水槽、切粒机组成，塑料的挤出成型就是塑料在挤出机中，在一定的温度（180-200℃左右）和一定的压力下熔融塑料，并连续通过有固定截面的模型，得到具有特定断面形状连续型材的加工方法，原料在料筒中借助料筒外部的加热和螺杆转动的剪切挤压作用而熔融，同时熔体在压力的推动下被连续挤出此过程有塑料挤出机过滤网片产生，被挤出的型材失去塑性变为条状，再经过冷却水槽冷却，以免发生变形，（冷却水是经过冷却循环水罐循环使用，使水温保持低温，冷却水循环使用不排放），最后进入切粒机切成圆柱状颗粒，切粒机会产生噪声，再生塑料颗粒的粒径在0.7-1.5mm范围内，塑料颗粒由于粒径较大，因此不会蓬散到空气中。主要污染物为挥发性有机废气、噪声。

⑤包装入库：不同材质的塑料粒子最终分别进行包装后，入库等待发送或用于生产滴灌带。

生产工艺流程及产污环节见图3.3-2。

分拣

湿式破碎

清洗

切粒

冷却

熔融、挤出

再生聚乙烯颗粒料

新鲜水

沉淀池

冷却循环水池

G：废气

W：废水

S：固废

N：噪声

G1、N1

W1、S2、N2

N4

G2、G3、S3、N3

废旧滴灌带

S1

W2

图3.3-2   造粒生产工艺流程及产污环节图

#### 3.3.2.2滴灌带、水带生产线

本项目以PE再生颗粒为主要原料生产滴灌带和水带，生产工艺主要包括投料、预热搅拌、熔融挤出、冷却成型、收卷、检验和入库等工序，具体说明如下：

预热搅拌：将聚乙烯再生颗粒、聚乙烯（新料）、色母料、抗老化剂混合搅拌均匀，同时进行预热以去除物料携带的水分。预热搅拌工序主要产生噪声。

熔融挤出：利用塑料的热塑性，将塑料加热（140-200℃左右）融化后，加以高的压力使其快速流入模腔，经一段时间的保压和冷却，成为各种形状的材料。熔融挤出工序产生的此过程产生的污染包括非甲烷总烃、噪声。

冷却定型：冷却定型（用循环冷却水进行冷却，定期对循环冷却水进行补充，无废水外排），将不合格的产品统一收集后送至造粒车间重新造粒。冷却定型工序产生的污染主要为噪声。

收卷：定型后的滴管带通过牵引系统定米收卷后，包装入库。

检测：定型完成后，安排技术人员进行检测，合格产品可入库，不合格产品返回造粒车间重新造粒。

生产工艺流程及产污环节见图3.3-3。

聚乙烯再生颗粒、聚乙烯新料、色母、抗老化剂

拌料

热融、挤出

冷却

N5

G2、G3、G4、G5、

N6、S4、S5

冷却水池

循环水

W3

收卷

S6

返回造粒生产线

N7

检验

合格产品

入库

G：废气

W：废水

S：固废

N：噪声

图3.3-3   滴灌带、水带生产工艺流程及产污环节图

#### 3.3.2.3产污节点分析

本项目主要产污环节及其污染物汇总见表3.3-1。

表3.3-1  本项目主要产污节点及污染物一览表

| 类别 | 产污节点 | 编号 | 污染因子 | 治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染源 | 破碎机 | G1 | 颗粒物 | 喷淋降尘、湿法破碎 | 无组织 |
|  | 造粒、滴灌带、水带生产线熔融、挤出 | G2 | 有机废气 | 经1套“局部密闭式集气罩+两级活性炭吸附装置”收集处理后经过15m高排气筒外排 | 有组织 |
|  |  | G3 | 有机废气 | 车间通风 | 无组织 |
|  | 滴灌带、水带生产线熔融、挤出 | G4 | 有机废气 | 经1套“局部密闭式集气罩+两级活性炭吸附装置”收集处理后经过15m高排气筒外排 | 有组织 |
|  |  | G5 | 有机废气 | 车间通风 | 无组织 |
|  | 食堂 | -- | 油烟 | 经油烟净化器处理后引至屋顶排放 | 有组织 |
| 水污 染源 | 清洗工序 | W1 | SS | 沉淀池处理后循环使用 | 不外排 |
|  | 造粒生产线冷却工序 | W2 | -- | 排入冷却水池循环使用 | 不外排 |
|  | 滴灌带、水带生产线冷却工序 | W3 | -- | 排入冷却水池循环使用 | 不外排 |
|  | 办公生活 | -- | 生活污水 | 排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理 |  |
| 噪声 | 各类生产设备 | N1～N7 | 机械噪声 | 基础减振，厂房隔声 | / |
| 固废 | 分拣工序 | S1 | 分拣废物 | 集中收集后暂存于堆场单独区域，由环卫部门定期清运处理 | 合理处置 |
|  | 清洗工序 | S2 | 清洗泥沙 | 沉淀池泥沙定期清捞后还田处置 | 合理处置 |
|  | 造粒生产线挤出工序 | S3 | 不合格品及边角料 | 回用于生产 | 不外排 |
|  |  |  | 废过滤网 | 集中收集后由生产厂家回收 | 合理处置 |
|  | 滴灌带、水带生产线挤出工序 | S3 | 不合格品及边角料 | 回用于生产 | 不外排 |
|  |  |  | 废过滤网 | 集中收集后由生产厂家回收 | 合理处置 |
|  | 活性炭吸附装置 | -- | 废活性炭 | 交由有资质单位处置 | 合理处置 |
|  | 设备维护 | -- | 废润滑油 |  |  |
|  | 办公及生活 | -- | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门定期清运处理 | 合理处置 |

### 3.3.2物能消耗及平衡分析

#### 3.3.2.1物料平衡

本项目造粒工序原料为废旧滴灌带和废水带，产品为聚乙烯再生颗粒；滴灌带、水带生产线原料为聚乙烯再生颗粒、聚乙烯颗粒（新料）、色母、抗老化剂等，产品为滴灌带和水带。本项目各生产线物料平衡情况详见表3.3-2及图3.3-4。

表3.3-2  本项目生产线物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（t/a） |  | 名称 | 数量（t/a） | 备注 |
| 造粒生产线 |  |  |  |  |  |
| 废滴灌带、废水带 | 5200 |  | 聚乙烯再生颗粒 | 4911.17 | 2813.8t/a再生颗粒用于本项目滴灌带、水带生产，其余均外售 |
| 不合格品及边角料 | 25 |  | 沉淀池污泥 | 52 | / |
| / | / |  | 非甲烷总烃 | 1.83 | / |
| / | / |  | 分拣废物 | 260 | / |
| 合计 | 5225 |  | 合计 | 5225 | / |
| 滴灌带、水带生产线 |  |  |  |  |  |
| 聚乙烯再生颗粒 | 2813.8 |  | 成品滴灌带 | 2600 | / |
| 新聚乙烯树脂（PE） | 320 |  | 成品水带 | 600 | / |
| 助剂（主要为色母、抗老化剂） | 96 |  | 非甲烷总烃 | 4.8 | / |
| / | / |  | 不合格品及边角料 | 25 | / |
| 合计 | 3229.8 |  | 合计 | 3229.8 | / |

废旧塑料

分拣

湿式破碎

清洗

熔融造粒

聚乙烯再生颗粒

熔融挤出

分拣废物

260t/a

污泥

非甲烷总烃

抗老化剂及色母96t/a

新聚乙烯树脂（PE）320t/a

非甲烷总烃

滴灌带

4913t/a

4911.17t/a

5200t/a

不合格品及边角料25t/a

4940t/a

4965/a

2813.8t/a

52t/a

1.83t/a

4.8t/a

拌料机

水带

外售

2097.37t/a

3229.8t/a

定型

3225t/a

2600t/a

600t/a

图3.3-4 本项目各生产线物料平衡图

#### 3.3.2.2 水平衡

本项目主要系统耗水量及水量平衡情况见表3.3-3和图3.3-5。

表3.3-3 项目用水及消耗水量平衡表（单位m³/a）

| 用水环节 |  | 总用水量 | 新水用量 | 循环水量 | 损耗水量 | 废水排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 用水 | 清洗用水 | 5200 | 286 | 4914 | 286 | 0 | 循环使用，不外排 |
|  | 冷却用水 | 800 | 200 | 600 | 200 | 0 |  |
|  | 喷淋用水 | 134 | 134 | 0 | 134 | 0 |  |
| 生活用水 |  | 192 | 192 | 0 | 38.4 | 153.6 | 排入市政污水管网 |
| 合计 |  | 6326 | 812 | 5514 | 658.4 | 153.6 | / |

153.6

38.4

0

192

生活用水

额敏县污水处理厂

134

134

200

喷淋用水

200

600

新鲜水

812

冷却循环用水

286

286

4914

原料清洗用水

图3.3-5  本项目水平衡图（m3/a）

## 3.4污染源源强分析

- 3.4.1施工期污染源分析

项目建设内容主要包括半封闭原料堆场、封闭破碎间、危险废物贮存库及相关环保设施等的建设。施工过程中产生的主要污染工序包括以下几部分：

#### 3.4.1.1废气

项目施工期产生的大气污染物主要包括施工场地扬尘、施工机械废气和装修阶段产生的废气。

（1）施工期间扬尘

①施工期清理现场、平整场地、建筑物建设等施工行为产生的扬尘；

②施工建筑材料（如水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成尘土的扬起和洒落；

（2）各类燃油动力机械（如汽车、铲运车、吊车等）在进行建筑材料运输、原料库房建设等作业时排放的废气，主要污染因子为HC、NOx、CO等。产生量小，为无组织间断排放，可通过大气环境自然扩散和稀释。

#### 3.4.1.2废水

施工期废水主要为施工作业污水和施工人员生活污水。

施工废水：工程建设过程中砂石料系统冲洗、混凝土浇筑和养护用水。施工废水经沉淀池处理后回用，不外排。

生活污水产生量为15m3/a（施工人数为10人，产生量按50L/d·人，施工期为1个月，按30天计算），施工期生活污水产生量按照用水的80%核算，则污水产生量共为12m3。

#### 3.4.1.3噪声

项目噪声主要由施工运作的机械设备产生，其特点是突发性和间歇性。类比同类项目，常用的建筑施工机械噪声声级及各运输车辆类型及其声级见下表3.4-1。

表3.4-1  主要施工、运输设备的噪声  单位：dB（A）

| 施工设备名称 | 距声源5m | 距声源10m | 施工设备名称 | 距声源5m | 距声源10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压挖掘机 | 82～90 | 78～86 | 振动夯锤 | 92～100 | 86～94 |
| 电动挖掘机 | 80～86 | 75～83 | 打桩机 | 100～110 | 95～105 |
| 轮式装载机 | 90～95 | 85～91 | 静力压桩机 | 70～75 | 68～73 |
| 推土机 | 83～88 | 80～85 | 风镐 | 88～92 | 83～87 |
| 移动式发电机 | 95～102 | 90～98 | 混凝土输送泵 | 88～95 | 84～90 |
| 各类压路机 | 80～90 | 76～86 | 商砼搅拌车 | 85～90 | 82～84 |
| 重型运输车 | 82～90 | 78～86 | 混凝土震捣器 | 80～88 | 75～84 |
| 木工电锯 | 93～99 | 90～95 | 云石机、角磨机 | 90～96 | 84～90 |
| 电锤 | 100～105 | 95～99 | 空压机 | 88～92 | 83～88 |

建筑施工单位合理安排施工时间，施工均在昼间进行，对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的噪声等级，合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场同一地点设置大量的高噪声设备，造成局部声级过高，加强施工管理，实施文明施工，采取有效的减噪措施后，施工期噪声对项目区域声环境影响不大，且施工期结束后，这部分影响也随之消失。

#### 3.4.1.4固体废物

施工过程中产生的固体废物主要为堆场建设过程产生的固废和施工人员的生活垃圾。

根据一般建筑建设情况，建筑垃圾按0.02m3/m2计算，本项目堆场面积2500m2，建筑垃圾比重1.5t/m3计算，本项目建筑垃圾产生量为75t。按建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》及当地建设管理部门要求，建筑垃圾能回收利用的部分回收利用，不可回收利用部分交由有资质单位清运处置。

项目施工员工生活垃圾量按0.5kg/（人·d）计算，施工人员约10人，生活垃圾产生量为5kg/d，施工期为1个月，按30天计算，则施工期生活垃圾产生量为0.15t。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理。

### 3.4.2运营期污染源分析

#### 3.4.2.1废气

本项目生产过程中主要产生装卸粉尘废气、堆存粉尘废气、破碎粉尘、熔融挤出废气及食堂产生的油烟。

（1）粉尘

①装卸及堆存粉尘

本项目回收的废旧滴灌带运至厂区内暂存至堆场，废旧滴灌带表面会有少量泥土及杂质，如遇有风天气会产生少量的扬尘。本次环评要求建设单位对废旧滴灌带堆放区进行篷布覆盖，运输车辆进行苫布遮盖，禁止露天堆放。对运输车辆采用篷布遮盖，防止运输过程中大风起尘。在采取上述措施后，可有效防止堆存粉尘的污染，并有效抑制扬尘，产生极少量的无组织扬尘。

②破碎粉尘

本项目要对回收的废旧滴灌带进行破碎，破碎粒径为100mm 碎片，破碎粒径较大，由于废旧滴灌带中含有一定量的土和杂质，在破碎过程中会产生一定量的粉尘。本项目采用湿法破碎，破碎机自带封闭喷淋装置，边破碎边清洗，可降低破碎过程中粉尘产生量，因此湿式破碎环节粉尘量很少。

（2）熔融挤出废气

本项目采用电加热方式对料筒进行加热，热熔挤出工序不添加任何阻燃剂、增塑剂等添加剂，采用直接再生方式，挤出造粒、成型过程为单纯物理熔融变化过程，聚乙烯加热温度控制在180-210℃左右，聚乙烯裂解温度为≥380℃，因加热温度控制在不发生裂解的温度条件下，故无裂解废气产生，但在实际操作过程中，因料筒局部过热等其它原因，会有少量单体产生，主要为乙烯单体。因此热熔挤出过程中会产生一定量的废气，主要为有机废气VOCs，本次环评以非甲烷总烃计。

①造粒工序废气

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中4220非金属废料和碎屑加工处理行业-废PE/PP造粒挥发性有机物产污系数0.35kg/t原料。本项目造粒阶段处理的废滴灌带、废水带及不合格品及边角料共计5225t/a，则造粒工序挥发性有机物产生量为1.83t/a。

②成品加工车间废气

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中2922塑料板、管、型材制造行业系数表，配料-混合-挤出工段挥发性有机物的产污系数为1.5kg/t产品。本项目成品生产车间1#滴灌带、水带生产线生产滴灌带1000t/a，生产水带300t/a；成品生产车间2#滴灌带、水带生产线滴灌带1600t/a，生产水带300t/a。则本项目成品生产车间1#配料-混合-挤出工段挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为1.95t/a，成品生产车间2#配料-混合-挤出工段挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为2.85t/a。

本项目造粒工序、成品加工车间产生挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）总量为6.63t/a。

1）有组织废气

为了降低项目产生的非甲烷总烃对车间内生产人员及外环境造成的影响，本项目环评要求采用局部密闭式集气罩，集气效率按90%计，废气收集后通过管道引入废气处理装置。

造粒车间和成品生产车间1#中造粒工序、滴灌带、水带生产线熔融挤出工序上方均设置1个集气罩，造粒车间和成品生产车间1#共设置1台废旧滴灌带造粒机、4台滴灌带熔融挤出机、1台水带熔融挤出机，则设置6个集气罩，设置引风机（风量为18000m3/h）将收集后的废气引入1套“两级活性炭吸附装置”处理，处理后废气经15m高排气筒排放，废气排放口编号DA001；参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中2922塑料板、管、型材制造行业系数表，规定的末端治理技术平均去除效率活性炭吸附为21%，综合去除效率为1-（1-21%）×（1-21%）=38%。则项目造粒车间和成品生产车间1#非甲烷总烃有组织产生量约为3.40t/a，产生浓度为39.44mg/m3；非甲烷总烃有组织排放量约为2.11t/a，排放浓度为24.44mg/m3，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）中表4大气污染物非甲烷总烃排放限值要求（100mg/m3）。

成品生产车间2#滴灌带、水带生产线熔融挤出工序上方均设置1个集气罩，成品生产车间2#共设置6台滴灌带熔融挤出机、1台水带熔融挤出机，则设置7个集气罩，设置引风机（风量为21000m3/h）将收集后的废气引入1套“两级活性炭吸附装置”处理，处理后废气经15m高排气筒排放，废气排放口编号DA002；参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中2922塑料板、管、型材制造行业系数表，规定的末端治理技术平均去除效率活性炭吸附为21%，综合去除效率为1-（1-21%）×（1-21%）=38%。则项目成品生产车间2#非甲烷总烃有组织产生量约为2.57t/a，产生浓度为25.71mg/m3；非甲烷总烃有组织排放量约为1.59t/a，排放浓度为15.77mg/m3，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）中表4大气污染物非甲烷总烃排放限值要求（100mg/m3）。

1）无组织废气

造粒车间和成品生产车间1#有机废气产生量为3.78t/a，未经集气系统收集的废气为10%，则非甲烷总烃无组织排放量约为0.378t/a。

成品生产车间2#有机废气产生量为2.85t/a，未经集气系统收集的废气为10%，则非甲烷总烃无组织排放量约为0.285t/a。

生产车间加装换气扇，加强通风，本项目非甲烷总烃无组织排放浓度可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCS无组织排放限值标准。

本项目挥发性有机废气产排情况见表3.4-2。

表3.4-2  挥发性有机废气产生及排放情况一览表

| 污染源 | 排放口 | 产生量 t/a | 治理 措施 | 处理效率 | 有组织产生状况 |  |  | 有组织排放状况 |  |  | 无组织排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生量t/a | 速率kg/h | 浓度 mg/m3 | 排放量t/a | 速率kg/h | 浓度 mg/m3 |  |
| 造粒成品生产车间1#造粒、滴灌带、水带生产线 | DA001 | 3.78 | 密闭集气罩+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 38% | 3.40 | 0.71 | 39.44 | 2.11 | 0.44 | 24.44 | 0.378 |
| 成品生产车间2#滴灌带、水带生产线 | DA002 | 2.85 | 密闭集气罩+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 38% | 2.57 | 0.54 | 25.71 | 1.59 | 0.33 | 15.77 | 0.285 |

本项目非正常工况下，可能发生的情况主要为废气净化设备发生故障时，去除率为0，非甲烷总烃直接排放。非正常工况时间按照1h发现故障并停止生产情况估算，则非甲烷总烃排放情况见表3.4-3。

表3.4-3  非正常工况下非甲烷总烃产排情况一览表

| 排放口 编号 | 非正常排放原因 | 污染物 | 时间 h/次 | 年发生频次（次） | 去除效率% | 有组织排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 排放量 kg/次 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |
| DA001 | 处置措施故障 | 非甲烷 总烃 | 1 | 1 | 0 | 0.71 | 39.44 | 0.71 |

（3）油烟

本项目设置职工食堂，拟设1个基准灶头。本项目年工作日200天，食堂就餐人数约12人/餐，一日三餐，人均食用油日用量约30g/（人·d），一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本项目按3%计。本项目食堂基准灶头上部均要求安装排风罩，并配套安装1台小型油烟净化器，净化效率60%。排风罩风量1000m3/h，每天按1h/餐计算，则本项目油烟产排情况见表3.4-4。

表3.4-4  油烟产排情况一览表

| 生产单元 | 产生量 t/a | 治理措施 | 有组织排放状况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |
| 食堂 | 0.00216 | 1台小型油烟净化器，净化效率60% | 0.00087 | 0.00145 | 1.45 |

#### 3.4.2.2废水

本项目正常情况下产生的废水主要为生产废水和生活污水。

（1）生活污水

本项目劳动定员为12人，年工作200天，厂区内设置宿舍和餐厅。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，城镇居民住宅用水量按70-80L/人·d计，本项目用水量按80L/d·人计算，则职工生活用水量约为192m³/a（0.96m³/d）。生活污水排水量按用水量的80%计，则职工生活污水排水量为153.6m³/a（0.768m³/a），生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理。

（2）生产废水

②冷却循环废水

项目造粒、滴灌带及水带挤出后均需冷却成型，本项目采用水接触冷却的方式。因不断冷却，会造成冷却水的蒸发，根据企业提供资料，并与同类型生产项目进行类比分析，本项目冷却用水量约800m3/a（4m3/d），冷却废水排入循环冷却水槽自然冷却后，循环使用不外排。

②原料清洗废水

本项目废滴灌带、废水带在热熔之前需进行水洗，清洗后含泥沙废水进入沉淀池处理后循环使用。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告“2021年“第24号）中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业产排污系数表”，废塑料破碎清洗用水按“1.0t/t-原料”计，则本项目清洗用水量约为5200m3/a（26m3/d），原料清洗废水排入沉淀池，沉淀后做为原料清洗水循环使用，一个生产周期结束后废水由吸污车拉运至额敏县污水处理厂处理。

③喷淋废水

根据企业提供资料，并与同类型生产项目进行类比分析，水喷淋式破碎日用水量约为0.67m³/d，则年用水量为134m³/a。喷淋水随原料进入清洗工序，不外排。

综上所述，本项目生产废水循环使用不外排，一个生产周期结束后废水由吸污车拉运至额敏县污水处理厂处理；生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理。项目区生活污污染物产排情况见表3.4-5。

表3.4-5  废水产生及排放统计表  单位：t/a

| 类别 | 控制项目 | 产生浓度mg/L | 使用量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 冷却废水 | -- | 800 | -- | -- | 冷却水排入循环冷却水槽自然冷却后，循环使用不外排。 |
|  | 清洗废水 | -- | 5200 | -- | -- | 原料清洗废水排入沉淀池，沉淀后做为原料清洗水循环使用，一个生产周期结束后废水由吸污车拉运至额敏县污水处理厂处理 |
| 生活污水 | 废水量 | -- | 153.6 | -- | -- | 排入额敏县污水处理厂处理 |
|  | CODcr | 350 | 0.054 | 350 | 0.054 |  |
|  | BOD5 | 150 | 0.023 | 150 | 0.023 |  |
|  | 氨氮 | 30 | 0.0046 | 30 | 0.0046 |  |
|  | SS | 400 | 0.061 | 400 | 0.061 |  |
|  | 动植物油 | 80 | 0.013 | 80 | 0.013 |  |

#### 3.4.2.3固废

本项目产生的固体废弃物主要一般工业固废、危险废物和生活垃圾。

（1）一般工业固体废物

①分拣废物

分拣工序产生的废物主要为石块、土块、作物残渣等杂质，其产生量约为260t/a，暂存于堆场单独区域，由环卫部门定期清运处理。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），分拣废物的一般固废代码为900-999-99。

②沉淀泥沙

循环沉淀池泥沙主要为回收的废塑料表面携带的泥沙，其产生量约为52t/a，定期清掏自然干化后暂存于堆场单独区域，作为生活垃圾交由环卫部门处理处置。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目沉淀池产生的污泥一般固废代码为900-999-99。

③不合格品及边角料

滴灌带及水带在生产定型时产生少量残次品和边角料，年产生量约为25t/a，返回造粒生产线进行再生造料，实现100%回收利用。

④挤出机废过滤网

项目废旧塑料在造粒工段需要进行加热融化，为保证再生颗粒料的质量，需要对熔融态废料进行过滤后再进行造粒，所使用的滤网随着使用时间的延长，网眼会逐渐变小，直至不能使用，因此需定期更换过滤网，从而产生一定的废过滤网。根据同类项目调查，本项目滤网每天更换2次，每次10张，每张过滤网重约 0.25kg，则本项目废旧滤网产生量约为1t/a。根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》（原环境保护部、发展改革委、商务部联合公告2012年第55号）“废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网”。该固废可向丝网组厂家更换新丝网，由厂家定期进行回收。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废过滤网的一般固废代码为900-999-99。

（2）危险废物

①废活性炭

项目造粒、滴灌带熔融挤出、水带熔融挤出过程产生的有机废气经过两级活性炭吸附装置吸附处理，两级活性炭吸附一定量的废气后会饱和，根据该类处置措施设计运行数据，平均每1个月需要更换一次，每年工作时间约7个月，废活性炭产生量0.8t/次，则本项目废活性炭产生量为5.6t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生废活性炭属于危险废物，废活性炭危险废物类别为HW49，危险废物代码为900-039-49，暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理。

②废润滑油

本项目生产过程中使用的机械设备需定期更换润滑油以保证设备正常运转，每年需更换润滑油5kg。根据《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，项目废润滑油属于危险废物，产生的废润滑油采用桶装收集储存，暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处置。

（3）生活垃圾

本项目劳动定员12人，工作日200天，生活垃圾排放垃圾量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾的排放量约为1.2t/a。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理。

项目固体废物产生情况见表3.4-6。

表3.4-6  项目固体废物产生情况一览表

| 序号 | 名称 | 产生量（t/a） | 代码 | 固废性质 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分拣废物 | 260 | 900-999-99 | 一般固废 | 暂存于堆场单独区域，由环卫部门定期清运处理 |
| 2 | 沉淀泥沙 | 52 | 900-999-99 |  | 定期清掏自然干化后暂存于堆场单独区域，交由环卫部门处理处置 |
| 3 | 废过滤网 | 1 | 900-999-99 |  | 集中收集后由厂家定期进行回收 |
| 4 | 不合格品及边角料 | 25 | / |  | 回用于生产 |
| 5 | 废活性炭 | 5.6 | 900-039-49 | 危险废物 | 暂存危险废物贮存库，交由有资质单位处置 |
| 6 | 废润滑油 | 0.005 | 900-217-08 |  |  |
| 7 | 生活垃圾 | 1.2 | / | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门定期清运处理 |

#### 3.4.2.4噪声

本项目装置产生的噪音主要为破碎机、清洗机、挤出机等机械设备产生的噪音。源强在65-80dB（A）之间，为了改善操作环境，对噪音比较大的设备除设防震基础外还要进行隔离操作，操作室做隔音处理；设备布置时，噪音比较大的设备尽量集中，并室内放置，厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物。

主要噪声设备情况详见表3.4-7。

表3.4-7   生产主要噪声设备一览表

| 编号 | 设备名称 | 设备数量 台（套） | 噪声源强 dB（A） | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 1 | 80 | 建筑物隔声、基础减振 |
| 2 | 清洗机 | 1 | 70 | 建筑物隔声、基础减振 |
| 3 | 造粒机 | 1 | 70 | 建筑物隔声、基础减振 |
| 4 | 冷水机 | 1 | 65 | 建筑物隔声、基础减振 |
| 5 | 搅拌机 | 5 | 65 | 建筑物隔声、基础减振 |
| 6 | 挤出机 | 10 | 70 | 建筑物隔声、基础减振 |
| 7 | 牵引机 | 10 | 70 | 建筑物隔声、基础减振 |
| 8 | 收卷机 | 10 | 65 | 建筑物隔声、基础减振 |
| 9 | PE水带生产设备 | 2 | 70 | 建筑物隔声、基础减振 |

## 3.5污染物“三废”排放

本项目污染物“三废”产生及排放统计见表3.5-1。

表3.5-1   污染物“三废”产生及排放统计表

| 污染源 |  | 主要污染物 | 产生量t/a | 处置措施 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废旧滴灌带破碎 G1 | 无组织粉尘 | 少量 | 破碎封闭+喷淋设施 | 少量 |
|  | 造粒成品生产车间1#中造粒、滴灌带、水带生产线G2 | 有组织非甲烷总烃 | 3.40 | 废气经“密闭集气罩+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒（1套）”处理后排放（DA001）； | 2.11 |
|  | 造粒成品生产车间1#中造粒、滴灌带、水带生产线G3 | 无组织非甲烷总烃 | 0.378 | 生产车间设置排风扇，加强车间通风 | 0.378 |
|  | 成品生产车间2#中滴灌带、水带生产线熔融挤出工序G4 | 有组织非甲烷总烃 | 2.6550 | 废气经集气罩至“密闭集气罩+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒（1套）”处理后排放（DA002） | 1.5930 |
|  | 成品生产车间2#中滴灌带、水带生产线熔融挤出工序G5 | 无组织非甲烷总烃 | 0.2950 | 生产车间设置排风扇，加强车间通风 | 0.2950 |
|  | 装卸及堆存 | 无组织粉尘 | 少量 | 半封闭堆场 | 少量 |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.00216 | 食堂基准灶头上部安装排风罩，并配套安装1台小型油烟净化器。 | 0.00087 |
| 废水 | 生产废水 | SS | / | 生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排 |  |
|  | 生活污水 | CODcr | 0.054 | 排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理 | 0.054 |
|  |  | BOD5 | 0.023 |  | 0.023 |
|  |  | 氨氮 | 0.0046 |  | 0.0046 |
|  |  | SS | 0.061 |  | 0.061 |
|  |  | 动植物油 | 0.013 |  | 0.013 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 分拣废物 | 260 | 暂存于堆场单独区域，由环卫部门定期清运处理 | 260 |
|  |  | 沉淀泥沙 | 52 | 定期清掏自然干化后暂存于堆场单独区域，交由环卫部门处理处置 | 52 |
|  |  | 废过滤网 | 1 | 集中收集后由厂家定期进行回收 | 1 |
|  |  | 不合格品及边角料 | 25 | 回用于生产 | 25 |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 5.6 | 收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处置 | 5.6 |
|  |  | 废润滑油 | 0.005 |  | 0.005 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 1.2 | 集中收集后由环卫部门定期清运处理 | 1.2 |
| 噪声 | 设备运行噪声，声级在60-90dB（A）之间 |  |  | 基础减振，厂房隔声 |  |

## 3.6 清洁生产概述

### 3.6.1 清洁生产水平分析

清洁生产是指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期增加生态效率并减少对人类和环境的风险。清洁生产的目的就是通过采用先进的生产技术、工艺设备以及清洁原料，在生产过程中实现节省能源，降低原材料消耗，从源头控制污染物产生量并降低末端污染控制投资和运行费用，实现污染物排放的全过程控制，有效地减少污染物排放量。

根据本项目的生产特点，本清洁生产分析从原料和能源，工艺技术，设备，过程控制、生产管理、废物控制措施几方面，分析污染产生的原因，寻找节能降耗，减污增效的清洁生产机会，并提出清洁生产的替代方案。

#### 3.6.1.1 生产工艺与设备先进性分析

本项目在工艺和设备选择时充分考虑了以下因素：

（1）本项目生产设备依据设计的生产规模和工艺要求进行选择，采购上尽可能选用国内外先进的生产设备。在设备的选取上以密闭装置为主，尽可能的减少异味、溶剂的挥发及损耗。

（2）在过程控制上减少人工操作中间环节，基本为自动化操作，生产连续性好，性能可靠，操作方便。

（3）工艺路线严格按照规范要求设计。本项目利用再生塑料颗粒为原料，采用熔融、挤出成型工艺生产滴灌带和水带，工艺路线设计规范，同时对冷却水循环使用，减少了生产过程中的污染物排放。

（4）各通用设备及其驱动电机的控制方案选用合理。各生产环节、工序、设备之间做到生产能力的平衡，减少了设备的无负荷或低负荷运行，杜绝“大马拉小车”现象，节约能耗。合理安排生产各工段的作业班次。项目采用高效率的泵类设备，节能型通用风机产品，采用高效节能型电动机、电力变压器，尽可能采用变频调控技术和高效节能电动机。

（5）设备的各种计量、检测控制仪表其适用范围和精度应符合生产要求，达到国家规定的计量标准。

因此，本项目整个生产工艺与装备水平符合清洁生产要求。

#### 3.6.1.2 资源能源利用指标

（1）本项目使用的原料—再生塑料颗粒属于废旧资源回收再利用，制造滴灌带，既可缓解塑料原料供需矛盾，提高了资源利用率，推动了循环经济的发展。另外，塑料回用可缓解污染问题，减轻了白色污染，减轻了对环境的影响。

（2）本项目在总图布置上各建筑按物料流向布置，减少了管网长度，缩短了供物及供能距离。

（3）本项目采用阀门、喷头等设施控制设备清洗用水量，选用耗水少、效率高的清洗喷头；选用腐蚀性小且易被清除的清洗剂清洗设备。

（4）本项目对管线、法兰、阀门做好了防腐措施，加强储存品的储存、装卸、运输等全过程的管理工作，减少“跑、冒、滴、漏”，从而减少了物料的浪费。

（5）本项目使用的能源主要为电，在照明上选用节能型灯具，装置内尽量采用高效节能机泵，空冷风机在考虑节能与效益的情况小尽量采用变频。

因此，本项目符合清洁生产要求。

#### 3.6.1.3 产品指标

滴灌是目前干旱缺水地区最有效的一种节水灌溉方式，其水的利用率可达95%。滴灌较喷灌具有更高的节水增产效果，同时可以结合施肥，提高肥效一倍以上。可适用于果树、蔬菜、经济作物以及温室大棚灌溉，在干旱缺水的地方也可用于大田作物灌溉。滴灌具有如下特点：

（1）节水、节肥、省工

滴灌属全管道输水和局部微量灌溉，使水分的渗漏和损失降低到最低限度。同时，又由于能做到适时地供应作物根区所需水分，不存在外围水的损失问题，又使水的利用效率大大提高。灌溉可方便地结合施肥，即把化肥溶解后灌注入灌溉系统，由于化肥同灌溉水结合在一起，肥料养分直接均匀地施到作物根系层，真正实现了水肥同步，大大提高了肥料的有效利用率，同时又因是小范围局部控制，微量灌溉，水肥渗漏较少，故可节省化肥施用量。运用灌溉施肥技术，为作物及时补充价格昂贵的微量元素提供了方便，并可避免浪费。滴灌系统仅通过阀门人工或自动控制，又结合了施肥，故又可明显节省劳力投入，降低了生产成本,提高了资源利用率，保证了全覆盖灌溉。

（2）控制温度和湿度

传统沟灌的大棚，一次灌水量大，地表长时间保持湿润，不但棚温、地温降低太快，回升较慢，且蒸发量加大，室内湿度太高，易导致蔬菜或花卉病虫害发生。因滴灌属于局部微灌，大部分土壤表面保持干燥，且滴头均匀缓慢地向根系土壤层供水，对地温的保持、回升，减少水分蒸发，降低室内湿度等均具有明显的效果。采用膜下滴灌，即把滴灌管（带）布置在膜下，效果更佳。另外滴灌由于操作方便，可实行高频灌溉，且出流孔很小，流速缓慢，每次灌水时间比较长，土壤水分变化幅度小，故可控制根区内土壤能够长时间保持在接近于最适合蔬菜、花卉等生长的湿度。由于控制了室内空气湿度和土壤湿度，可明显减少病虫害的发生，进而又可减少农药的用量。

（3）保持土壤结构

在传统沟畦灌较大灌水量作用下，使设施土壤受到较多的冲刷、压实和侵蚀，若不及时中耕松土，会导致严重板结，通气性下降，土壤结构遭到一定程度破坏。而滴灌属微量灌溉，水分缓慢均匀地渗入土壤，对土壤结构能起到保持作用，并形成适宜的土壤水、肥、热环境。

（4）改善品质、增产增效

由于应用滴灌减少了水肥、农药的施用量以及病虫害的发生，可明显改善产品的品质。总之，较之传统灌溉方式，温室或大棚等设施园艺采用滴灌后，可大大提高产品产量，提早上市时间，并减少了水肥、农药的施用量和劳力等的成本投入，因此经济效益和社会效益显著。设施园艺滴灌技术适应了高产、高效、优质的现代农业的要求，这也是其能得以存在和大力推广使用的根本原因。

#### 3.6.1.4 污染物产生指标分析

本项目生产过程产生的生产废水全部回用于生产备料，大大减少了废水的产生，生活废水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理；废气经过处理后全部达标排放；一般固废综合利用，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理，危险废物集中收集后暂存危险废物贮存库，并委托有资质单位定期收运处置，固废得到有效处置。

因此，本项目污染物控制水平满足清洁生产要求。

#### 3.6.1.5 废物回收利用指标分析

本项目对再生塑料加以利用，生产滴灌带，既减少了聚乙烯原料的资源浪费，又制造了塑料产品，使资源循环利用的同时减轻了对环境的影响。同时本项目在生产过程中，对可回收的生产用水全部回收利用，有效节约水资源。总之，本项目利用再生塑料颗粒生产滴灌带，符合废物回收利用的相关要求。

#### 3.6.1.6 与《废塑料综合利用行业规范条件》中清洁生产要求符合性分析

《废塑料综合利用行业规范条件》要求“1.企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。2.塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。3.PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。”

本项目对购买的废旧塑料进行加工处理充分利用；塑料再生加工生产环节的综合电耗为12千瓦时/吨废塑料低于500千瓦时/吨废塑料。

分析可得，本项目清洁生产水平满足《废塑料综合利用行业规范条件》相关要求。

#### 3.6.1.7 环境管理相关要求

本项目建设在环境管理方面提出以下定性要求：

（1）有环保规章、管理机构和有效的环境检测手段；

（2）对污染物排放实行定期监测和污染物排放口规范管理；

（3）对各生产单位的环保状况实行月份、年度考核；

（4）对污染物排放实行总量限制控制和年度考核；

（5）有日常管理措施和中长期、远期环境管理目标。

### 3.6.2清洁生产水平判定

本项目充分考虑生产工艺过程中的废水、固废等资源能源的回收利用，使生产过程中的节能、减排成为可能，能最大程度地把生产过程中产生的污染和残留降到最低水平。

本项目在生产工艺和设备，资源能源利用指标，污染物产生指标，废物回收利用指标，产品指标等方面达到了国内同行业先进水平。另外，从环境管理及劳动安全卫生等方面看，该项目仍有潜力可挖掘。建设方应注意体现持续改进，不断提高和完善清洁生产工艺水平，实现经济效益与环境保护的双赢。

### 3.6.3清洁生产小结

本项目在采取了相应的污染治理措施及风险防范措施后，可保证生产安全和环境安全；项目所用能源清洁，符合我国能源政策要求；在运营过程中，各污染物均合理处置，不会产生二次污染物；所选用的生产工艺具有国内先进水平，所选用设备具有国内先进水平，污染物排放浓度和排放量，满足相应的标准要求，因此项目满足清洁生产要求。

# 4、环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

（1）地理位置

额敏县位于新疆维吾尔自治区西北部，准噶尔盆地西北边缘，塔额盆地东北部，地处东经 83°24′~85°10′北纬 46°09′~47°03′。北以塔尔巴哈台山脉为界与哈萨克斯坦共和国接壤，南至吾尔喀夏尔山的沃雪特河与托里县相邻，北以白杨河为界与和布克赛尔蒙古自治县相接，西至锡伯特河与塔城市相连。额敏县幅员辽阔，县境东西长123km，南北长87km，面积为 9532k㎡，占中华人民共和国总面积的千分之一，占自治区面积的千分之六。

本项目选址位于额敏县郊区乡阿尔夏特村，厂区占地面积14925㎡。中心地理坐标：东经83°32′33.841″，北纬46°31′9.853″。

（2）地形、地貌

额敏三面环山，塔尔巴哈台山脉横卧县境北部，吾尔喀夏尔山脉雄踞东南部，形成西部开口，中部低平的盆地，县境北部和东南部为山地，地势东北高而西南低，山地面积占全境面积的54.41%，平原面积占45.59%，山区多呈中低山坡状，常年雨水聚集，冲刷切成无数沟谷，泉水溢出而成诸多河流。

县境主要山脉有两条；塔尔巴哈台山脉和吾尔喀夏尔山脉。

塔尔巴哈台山脉是中国和哈萨克斯坦的界山，长143km(边境线)，面积2124k㎡其主要山峰有托呼三巴依乔克、萨尔乔克、喀拉喀斯乔克、艾滕塔斯、库孜滚塔斯达坂、阿克喀尔，乔拉阿尔达套山峰是该山的最高峰，海拔最高处2852m。

吾尔喀夏尔山脉位于县境东南部，宽厚博大，海拔173-2613m，其主要山峰有海拉汗、也格孜喀拉克亚、也得列依等。山脉起伏，云雾缭绕，悬崖绝壁，千姿百态，山间沟壑纵横，泉流交错，是喀拉也木勒河、玛热勒苏河、阿克苏河、霍吉尔特河、乌雪特河以及白杨河等河流的发源地。

依据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，额敏县地震基本烈度为VII度。拟建项目所在区域地势较为平坦。

（3）气候、气象

额敏县属大陆性温带气候，四季分明，春季升温快而不稳定，夏季炎热而短促，秋季降温迅速，冬季寒冷而漫长，冷空气活动频繁，全年平均气温为5.5℃，极端最高气温41.7℃ (1975年8月13日)，极端最低气温-30℃以下，曾经出现过一次42℃。霜期较长，绝对无霜期为138天。日照较长，全年日照时数2833小时，县境年均降雨量为271.3mm，但分布不均匀，东北部多于西南部，山区多于平原；全年盛行东北风，定时测最大风速20m/s，平均风速1.83m/s。

（4）水文地质

额敏县境内主要地表径流为额敏河，它发源于塔尔巴哈台山南坡和吾尔喀什尔山北坡的中高山区，由东北向西南流至额敏县城附近，折向西流入哈萨克斯坦共和国之阿尔湖，是塔城地区地下水排泄河，径流过程中地下水与河水互补强烈，河水流量逐渐增加，年出境水量3亿m3。沿途大小18条季节性河流流入额敏河。

额敏县境内地表径流均为季节性大气降水补给（无冰川补给来源）地表水年径流量（包括泉水）在10.06亿m3，地下水来源于大气降水、高山雪水、深层岩石裂隙水和农田灌溉渗漏水，水质优良，地下水动储量为2.5亿m3。额敏县城位于额敏河两岸，地下水埋藏丰富，水质良好，含水层为卵砾石，厚约40m。

矿床水文地质：矿区内含水层埋藏较深，不含从地下涌水而影响生产。地表水主要是人工饮水，可有效控制，次为大气降水。地下水补给主要为人工灌溉，次为大气降水。地表水和地下水联系不十分紧密。水文地质条件属简单类型。

（5）动、植物

额敏县国民经济以农牧业为主，属半农半牧县，农作物主要有：小麦、油料、甜菜、打瓜、红花等。额敏县先后被列为自治区商品粮、油、糖料生产基地县。额敏县生产的红花籽油，其亚油酸含量高达83%，居世界第一，堪称“油中之王”，被国家授予“红花之乡”称号。野生动物有雪豹、狼、鹿、狐狸、大头羊、黄羊及山鹰、雪鸡等。畜牧业发展较快，牲畜头数及肉产量已列塔城地区榜首。

本工程所在区域无重要保护珍稀动物分布，由于在荒漠区，因干旱和食物短缺，加之植被稀少，无栖息及躲藏之地，野生动物分布数量较少，尤其是大型野生脊椎动物和大型哺乳动物分布极少，区域内的主要动物为啮齿动物（荒漠麻蜥、快步麻蜥、沙鼠等）及鸟类（角百灵、凤头百灵、红尾伯劳等）。野生植物为常见的荒漠植被为主。

## 4.2环境质量现状调查与评价

- 4.2.1大气环境现状调查与评价

#### 4.2.1.1区域环境空气达标判定

（1）数据来源

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中塔城地区2022年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。

- （2）评价标准

本次环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

- （3）评价方法

- 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标。

- （4）基本污染物监测及评价

- 基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行项目所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。空气质量达标区判定结果见表4.2-1。

表4.2-1  区域空气质量现状评价表   单位：mg/m³

| 评价因子 | 平均时段 | 现状浓度 | 标准限值 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （μg/m³） | （μg/m³） |  |  |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 4 | 60 | 7 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 40 | 25 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 14 | 35 | 40 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 32 | 70 | 46 | 达标 |
| CO | 24h平均第95百分位数 | 600 | 4000 | 15 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位数 | 104 | 160 | 65 | 达标 |

（5）环境现状评价结论

项目所在区域SO2、CO、NO2、PM2.5、PM10年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，CO24小时平均浓度、O3日8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，因此本项目所在区域为达标区域。

#### 4.2.1.2特征污染物监测结果及评价

（1）监测点布设

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018），本次环境空气质量现状评价委托新疆环疆绿源环保科技有限公司于2023年9月2日-8日对项目区下风向大气现状质量现状进行实地监测，监测数据可作为评价本项目区域大气环境质量现状的分析数据，具体见表4.2-2，项目监测布点图见图4.2-1。

表4.2-2  环境空气监测布点一览表

| 点位 | 监测点位置 | 监测点坐标 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目区下风向 | E：83°32′35.76″ N：46°31′14.42″ | 非甲烷总烃 |
|  |  |  | TSP |

（2）监测项目分析方法

监测分析方法按《空气和废气监测分析方法》（第四版）及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）推荐方法执行，详见表4.2-3。

表4.2-3  环境空气现状监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ604-2017 |
| TSP | 重量法 | HJ 1263-2022 |

（3）监测频次

非甲烷总烃每天至少4次的采样时间，均观测并记录当时的风向、风速、气温、气压等条件；具体见表4.2-4。

表4.2-4  环境空气各监测因子监测频率一览表

| 污染物 | 取值时间 | 数据有效性规定 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 小时平均 | 连续监测7天，每天监测4次 |
| TSP | 24h平均值 | 连续监测7天 |

（4）监测结果

本项目监测结果具体见表4.2-5。

表4.2-5  项目特征污染物监测结果一览表  单位：mg/m3

| 监测点位 | 采样日期 | 样品编号 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 |  |  |  |
| 项目区 下风向 | 2023.9.2 | W1-1-1 | 0.87 |
|  |  | W1-1-2 | 0.91 |
|  |  | W1-1-3 | 0.92 |
|  |  | W1-1-4 | 0.85 |
|  | 2023.9.3 | W1-2-1 | 0.89 |
|  |  | W1-2-2 | 0.89 |
|  |  | W1-2-3 | 0.94 |
|  |  | W1-2-4 | 0.96 |
|  | 2023.9.4 | W1-3-1 | 0.91 |
|  |  | W1-3-2 | 0.94 |
|  |  | W1-3-3 | 0.88 |
|  |  | W1-3-4 | 0.98 |
|  | 2023.9.5 | W1-4-1 | 0.89 |
|  |  | W1-4-2 | 0.91 |
|  |  | W1-4-3 | 0.86 |
|  |  | W1-4-4 | 0.88 |
|  | 2023.9.6 | W1-5-1 | 0.90 |
|  |  | W1-5-2 | 0.99 |
|  |  | W1-5-3 | 0.92 |
|  |  | W1-5-4 | 0.88 |
|  | 2023.9.7 | W1-6-1 | 0.89 |
|  |  | W1-6-2 | 0.92 |
|  |  | W1-6-3 | 0.73 |
|  |  | W1-6-4 | 0.65 |
|  | 2023.9.8 | W1-7-1 | 0.66 |
|  |  | W1-7-2 | 0.63 |
|  |  | W1-7-3 | 0.67 |
|  |  | W1-7-4 | 0.62 |
| 总悬浮颗粒物 |  |  |  |
| 项目区 下风向 | 2023.9.2 | W1-1 | 0.088 |
|  | 2023.9.3 | W1-2 | 0.115 |
|  | 2023.9.4 | W1-3 | 0.099 |
|  | 2023.9.5 | W1-4 | 0.121 |
|  | 2023.9.6 | W1-5 | 0.093 |
|  | 2023.9.7 | W1-6 | 0.126 |
|  | 2023.9.8 | W1-7 | 0.082 |

表4.2-6  项目特征污染物评价统计一览表

| 监测点 | 污染物 | 评价标准 （mg/m3） | 监测浓度范围 （mg/m3） | 最大占标率 （%） | 超标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 下风向 | 非甲烷 总烃 | 2.0 | 0.62-0.99 | 50 | 0 | 达标 |
|  | TSP | 0.3 | 0.082-0.126 | 42 | 0 | 达标 |

由上表可知：评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》环境管理推荐限值（2.0mg/m3）；TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP24小时平均值浓度限值。

### 4.2.2地表水环境质量现状评价

本项目生产过程中清洗废水和冷却废水循环使用，不排入地表水体；生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理，厂区出水标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准，不会对地表水产生影响。因此本项目与地表水没有直接的水力联系，故不对地表水质量现状进行评价。

### 4.2.3地下水环境现状调查与评价

- 4.2.3.1地下水环境现状调查

根据《环境影响技术评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A“地下水环境影响评价行业分类表”中的“N 轻工”中的“116、塑料制品制造”“其他”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。可不展开地下水环境影响评价工作。由于项目原材料属于废塑料制品，根据原料划分，本项目属于“U城镇基础设施及房地产”“155、废旧资源(含生物质)加工、再生利用”“再生利用”，地下水类别为III类。为了解项目区地下水环境质量现状，对本项目周边地下水进行监测。

（1）监测点位和时间

本项目引用《额敏县扶贫产业基地污水处理站建设项目环境影响报告书》中地下水3#监测点监测数据作为本项目上游地下水监测数据，另委托新疆环疆绿源环保科技有限公司于2023年9月2日对项目区位置及下游地下水进行监测，监测点基本情况见表4.2-7、图4.2-1。

表4.2-7  地下水环境质量现状监测点

| 编号 | 位置名称 | 方位 | 源距（m） | 坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 地下水1# | 项目区 | 0 | N46°31′9.62″，E83°32′32.68″ |
| 2# | 地下水2# | 西南侧 | 1200 | N46°30′52.20″，E83°31′38.94″ |
| 3# | 地下水3# | 北侧 | 6000 | E83°32′11.03″，N46°34′32.97″ |

（2）监测项目及分析方法

监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发酚、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、铝、总大肠菌群数、耗氧量共29项。

本次环评水质现状监测、采样及分析方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《环境水质监测质量保证手册》及《水和废水监测分析方法》有关规定和要求执行。

- 4.2.3.2地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

采用《地下水质量标准》（GBT14848-2017）Ⅲ类标准对各监测点位地下水水质进行评价。

（2）评价方法

采用单项标准指数法对地下水进行评价。

Pi=Ci/Csi

式中：Pi——水质单项标准指数；

Ci,j——水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L；

Csi——i因子的评价标准，mg/L；

pH的标准指数为：

pHj≤7.0时：

pHj＞7.0时：

式中：SpH,j—pH标准指数；

pHj—j点实测pH值；

pHsd—标准中的pH值的下限值；

pHSU—标准中的pH值的上限值。

当SpH,j＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，SpH,j＜1时，说明该水质可以达到规定的水质标准。

- 4.2.3.3评价结果

评价结果见表4.2-8、4.2-9。

表4.2-8  地下水评价单项因子污染指数结果

| 序号 | 项目 | 监测单位 | 标准限值 | 监测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1# |  | 2# |  |
|  |  |  |  | 监测结果 | 标准指数（Pi） | 监测结果 | 标准指数（Pi） |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.7 | 0.47 | 7.9 | 0.60 |
| 2 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 920 | 0.92 | 820 | 0.82 |
| 3 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.47 | 0.16 | 0.54 | 0.18 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.025L | <0.05 | 0.025L | <0.05 |
| 5 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.760 | 0.76 | 0.560 | 0.56 |
| 6 | 氯化物 | mg/L | 250 | 52.8 | 0.21 | 45.5 | 0.18 |
| 7 | 硝酸盐氮 | mg/L | 20 | 19.6 | 0.98 | 17.0 | 0.85 |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | 250m | 350 | 1.40 | 298 | 1.19 |
| 9 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1 | 0.003L | 0.00 | 0.003L | 0.00 |
| 10 | 六价铬 | mg/L | 0.05m | 0.004L | <0.08 | 0.004L | <0.08 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.001L | <0.02 | 0.001L | <0.02 |
| 12 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.0003L | <0.15 | 0.0003L | <0.15 |
| 13 | 总大肠 菌群 | MPN/L | 3 | 10L | / | 10L | / |
| 14 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 478 | 1.06 | 504 | 1.12 |
| 15 | 碳酸盐 (以CaCO3计) | mg/L | / | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | 重碳酸盐 (以CaCO3计) | mg/L | / | 278 | / | 277 | / |
| 17 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.01L | <0.03 | 0.01L | <0.03 |
| 18 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.01L | <0.10 | 0.01L | <0.10 |
| 19 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.009L | <0.05 | 0.009L | <0.05 |
| 20 | 钾 | mg/L | / | 2.05 | / | 1.84 | / |
| 21 | 钠 | mg/L | 200 | 138 | 0.69 | 117 | 0.59 |
| 22 | 钙 | mg/L | / | 81.0 | / | 73.5 | / |
| 23 | 镁 | mg/L | / | 67.4 | / | 62.5 | / |
| 24 | 铅 | μg/L | 10 | 2.5L | <0.25 | 2.5L | <0.25 |
| 25 | 镉 | μg/L | 5 | 0.5L | <0.1 | 0.5L | <0.1 |
| 26 | 汞 | μg/L | 1 | 0.04L | <0.04 | 0.04L | <0.04 |
| 27 | 砷 | μg/L | 10 | 0.3L | <0.03 | 0.3L | <0.03 |
| 注：L表示小于检出限 |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-9  地下水水质监测结果分析一览表

| 序号 | 项目 | 监测单位 | 标准限值 | 监测点位及结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3# |  |
|  |  |  |  | 监测结果 | 标准指数（Pi） |
| 1 | 钾 | g/L | / | 1.86×103 | / |
| 2 | 钠 | g/L | 2×105 | 5.50×104 | 0.28 |
| 3 | 钙 | g/L | / | 7.52×104 | / |
| 4 | 镁 | g/L | / | 3.26×104 | / |
| 5 | 碳酸盐碱度 | mg/L | / | 未检出 | / |
| 6 | 重碳酸盐碱度 | mg/L | / | 183 | / |
| 7 | 氯化物 | mg/L | 250 | 50.1 | 0.20 |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 282 | 1.13 |
| 9 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.6 | 0.40 |
| 10 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.04 |
| 11 | 硝酸盐氮 | mg/L | 20 | 4.73 | 0.24 |
| 12 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1 | <0.001 | <0.001 |
| 13 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | <0.0003 | <0.15 |
| 14 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.04 |
| 15 | 砷 | μg/L | 10 | <1.0 | <0.1 |
| 16 | 汞 | μg/L | 1 | <0.1 | <0.1 |
| 17 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.08 |
| 18 | 钙和镁总量（总硬度） | mg/L | 450 | 441 | 0.98 |
| 19 | 铅 | μg/L | 10 | <2.5 | <0.25 |
| 20 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.12 | 0.12 |
| 21 | 镉 | μg/L | 5 | <0.5 | <0.1 |
| 22 | 铁 | μg/L | 300 | <4.5 | <0.015 |
| 23 | 锰 | μg/L | 100 | 19.1 | 0.19 |
| 24 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 734 | 0.73 |
| 25 | 耗氧量（高锰酸盐指数） | mg/L | 3 | 1.02 | 0.34 |
| 26 | 总大肠菌群 | MPN/mL | 3 | 未检出 | ＜1 |
| 27 | 细菌总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | ＜1 |

由表4.2-8和4.2-9可以看出，三个地下水监测点位监测因子中硫酸盐均有不同程度的超标，地下水1#和地下水2#监测点位监测因子中总硬度均有不同程度超标，其他监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求；超标原因主要是项目所在区域地下水矿化度较高，由原生地质环境造成。

### 4.2.4土壤环境现状调查与评价

- 4.2.4.1土壤评价等级判断

项目厂房土地利用性质为建设用地。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本项目属于“环境和公共设施管理业，一般工业固体废物处置及利用”项目，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

根据《环境影响评价技术导则　土壤环境（试行）》（HJ964－2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）；项目占地规模为“小型”。

项目周边200m范围内存在耕地，因此，环境敏感程度为“敏感”。

本项目属于“Ⅲ类”项目，占地规模为“小型”，敏感程度为“敏感”，因此确定本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

- 4.2.4.2土壤环境质量现状监测与评价

（1）监测布点

本次土壤现状评委托新疆环疆绿源环保科技有限公司对项目区土壤进行监测，监测时间为2023年9月2日。监测布点情况见表4.2-10、图4.2-1。

表4.2-10  土壤监测布点情况一览表

| 序号 | 监测点名称 | 采样层位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 项目区内 （表层样：0.2m) | 表层样 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、Ph |
| T2 | 项目北侧 （表层样：0.2m) | 表层样 | 砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、石油烃、PH |
| T3 | 项目南侧 （表层样：0.2m) | 表层样 | 砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、石油烃、PH |

（2）评价方法

采用标准指数法，其计算公式为：Pi=Ci/Si；

式中：Pi—土壤中污染物i的单因子污染指数；

Ci—监测点位土壤中污染物i的实测浓度，单位与Si一致；

Si—污染物i的标准值或参考值。

（3）评价标准

项目用地的监测点执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1、表2第二类用地筛选值。

（4）土壤环境现状监测结果与评价

表4.2-11  土壤监测结果一览表

| 检测项目 | 单位 | T1 | (GB36600-2018)二类筛选值 | 标准指数（Pi） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 8.42 | / | / |
| 总砷 | mg/kg | 14.2 | 60mg/kg | 0.24 |
| 总汞 | mg/kg | 0.092 | 38mg/kg | 0.0024 |
| 铅 | mg/kg | 20.0 | 800mg/kg | 0.025 |
| 镉 | mg/kg | 0.07 | 65mg/kg | 0.0011 |
| 六价铬 | mg/kg | 0.5L | 5.7mg/kg | 0.088 |
| 铜 | mg/kg | 39 | 18000mg/kg | 0.0022 |
| 镍 | mg/kg | 28 | 900mg/kg | 0.0311 |
| 四氯化碳 | μg/kg | 1.3L | 2.8mg/kg | 0.0005 |
| 氯仿 | μg/kg | 1.1L | 0.9mg/kg | 0.0012 |
| 氯甲烷 | μg/kg | 1.0L | 37mg/kg | 0.0000 |
| 1，1-二氯 乙烷 | μg/kg | 1.2L | 9mg/kg | 0.0001 |
| 1，2-二氯 乙烷 | μg/kg | 1.3L | 5mg/kg | 0.0003 |
| 1，1-二氯 乙烯 | μg/kg | 1.0L | 66mg/kg | 0.0000 |
| 顺式-1，2- 二氯乙烯 | μg/kg | 1.3L | 596mg/kg | 0.0000 |
| 反式-1，2- 二氯乙烯 | μg/kg | 1.4L | 54mg/kg | 0.0000 |
| 二氯甲烷 | μg/kg | 1.5L | 616mg/kg | 0.0000 |
| 1，2-二氯 丙烷 | μg/kg | 1.1L | 5mg/kg | 0.0002 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | μg/kg | 1.2L | 10mg/kg | 0.0001 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | μg/kg | 1.2L | 6.8mg/kg | 0.0002 |
| 四氯乙烯 | μg/kg | 1.4L | 53mg/kg | 0.0000 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | μg/kg | 1.3L | 840mg/kg | 0.0000 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | μg/kg | 1.2L | 2.8mg/kg | 0.0004 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | 1.2L | 2.8mg/kg | 0.0004 |
| 1，2，3-三氯丙烷 | μg/kg | 1.2L | 0.5mg/kg | 0.0024 |
| 氯乙烯 | μg/kg | 1.0L | 0.43mg/kg | 0.0023 |
| 1，4-二氯苯 | μg/kg | 1.5L | 20mg/kg | 0.0001 |
| 氯苯 | μg/kg | 1.2L | 270mg/kg | 0.0000 |
| 1，2-二氯苯 | μg/kg | 1.5L | 560mg/kg | 0.0000 |
| 苯 | μg/kg | 1.9L | 4mg/kg | 0.0005 |
| 乙苯 | μg/kg | 1.2L | 28mg/kg | 0.0000 |
| 苯乙烯 | μg/kg | 1.1L | 1290mg/kg | 0.0000 |
| 甲苯 | μg/kg | 1.3L | 1200mg/kg | 0.0000 |
| 间/对-二甲苯 | μg/kg | 1.2L | 570mg/kg | 0.0000 |
| 邻-二甲苯 | μg/kg | 1.2L | 640mg/kg | 0.0000 |
| 硝基苯 | mg/kg | 0.09L | 76mg/kg | 0.0012 |
| 苯胺 | mg/kg | 0.1L | 260mg/kg | <0.0004 |
| 苯并（a）蒽 | mg/kg | 0.1L | 15mg/kg | 0.0067 |
| 苯并（a）芘 | mg/kg | 0.1L | 1.5mg/kg | 0.0667 |
| 苯并（b） 荧蒽 | mg/kg | 0.2L | 15mg/kg | 0.0133 |
| 苯并（k） 荧蒽 | mg/kg | 0.1L | 151mg/kg | 0.0007 |
| 䓛 | mg/kg | 0.1L | 1293mg/kg | 0.0001 |
| 二苯并 （ah）蒽 | mg/kg | 0.1L | 1.5mg/kg | 0.0667 |
| 茚并（1，2，3-cd）芘 | mg/kg | 0.1L | 15mg/kg | 0.0067 |
| 萘 | mg/kg | 0.09L | 70mg/kg | 0.0013 |
| 2-氯酚 | mg/kg | 0.04L | 2256mg/kg | 0.0000 |

表4.2-12   土壤监测结果一览表

| 检测项目 | 单位 | 筛选值(第二类用地)标准值 | T2 |  | T3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| 砷 | mg/kg | 60 | 10.4 | 0.17 | 10.2 | 0.17 |
| 汞 | mg/kg | 38 | 0.092 | 0.0024 | 0.064 | 0.0017 |
| 铅 | mg/kg | 800 | 20.3 | 0.025 | 22.1 | 0.028 |
| 镉 | mg/kg | 65 | 0.08 | 0.0012 | 0.06 | 0.00092 |
| 铜 | mg/kg | 18000 | 38 | 0.0021 | 40 | 0.0022 |
| 镍 | mg/kg | 900 | 29 | 0.0322 | 33 | 0.0367 |
| 铬 | mg/kg | / | 34 | / | 27 | / |
| pH | 无量纲 | / | 8.29 | / | 7.99 | / |
| 石油烃 | mg/kg | 4500 | 633 | 0.1407 | 272 | 0.0604 |

由上表分析可知，土壤监测点各监测因子监测值低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值，区域土壤环境质量良好。

### 4.2.5声环境质量现状调查与评价

#### 4.2.5.1调查范围

本项目声环境现状调查范围为项目厂址厂界噪声。

#### 4.2.5.2监测布点

根据项目所在区域的自然环境状况，在厂区的东、西、南、北厂界共布设4个噪声监测点，噪声监测布点见图4.2-1。监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求进行。监测仪器采用噪声统计分析仪，型号：AWA5688型多功能声级计。

#### 4.2.5.3监测时段及监测单位

噪声监测时段：2023年9月2日，分昼间和夜间两时段监测。

监测单位：新疆环疆绿源环保科技有限公司。

- 4.2.5.4评价标准与方法

厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。评价方法采用监测值与标准值直接比较的方法。

- 4.2.5.5监测及评价结果

噪声监测及评价结果见表4.2-13。

表4.2-13  声环境监测结果  单位:dB（A）

| 监测点 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 标准值 | 判定 | 监测值 | 标准值 | 判定 |
| 厂界东侧外1m | 55 | 60 | 达标 | 45 | 50 | 达标 |
| 厂界南侧外1m | 56 | 60 | 达标 | 45 | 50 | 达标 |
| 厂界西侧外1m | 55 | 60 | 达标 | 45 | 50 | 达标 |
| 厂界北侧外1m | 55 | 60 | 达标 | 45 | 50 | 达标 |

由监测结果可知，厂界监测点位昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准限值要求，区域声环境质量良好。

### 4.2.6生态环境现状调查

#### 4.2.6.1生态功能区划

本项目行政区划隶属塔城地区额敏县，根据《新疆生态功能区划》（2005版），项目区属于阿尔泰-准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区，准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区，塔城盆地绿洲农业生态功能区。该生态功能区包括塔城市、额敏县、裕民县三个县市，主要生态服务功能为农产品生产，区域保护的重点为基本农田和土壤环境质量。项目区生态功能区划见表4.2-14及图4.2-2。

表 4.2-14  项目区生态功能区划

| 生态功能分区单元生态区 | 生态功能 | 阿尔泰-准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区（I） |
| --- | --- | --- |
|  | 分区单元 | 准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区（I3） |
|  | 生态区 | 11.塔城盆地绿洲农业生态功能区 |
| 主要生态服务功能 |  | 主要生态服务功能 |
| 农产品生产、人居环境 |  | 农产品生产、人居环境 |
| 主要生态环境问题 |  | 主要生态环境问题 |
| 土壤有机质下降、土壤侵蚀、农田土壤环境质量下降 |  | 土壤有机质下降、土壤侵蚀、农田土壤环境质量下降 |
| 生态敏感因子敏感程度 |  | 生态敏感因子敏感程度 |
| 生物多样性及其生境中度敏感，土地沙漠化中度敏感 |  | 生物多样性及其生境中度敏感，土地沙漠化中度敏感 |

#### 4.2.6.2 土壤类型现状

评价区域根据收集的资料以及现状调查，评价区内的土壤类型主要为亚砂土。

#### 4.2.6.3 植被现状调查与评价

本工程周边主要为农田，种植的作物主要有小麦、玉米等，伴生植物有珠芽早熟禾、木地肤、猪毛菜、小蓬、假木贼等。本项目区内生态系统主要表现为人工生态系统，通过调查，该地区人类活动较多，基本无原始的自然植被。

#### 4.2.6.4 野生动物现状调查与评价

据《中国动物地理》动物地理区划标准，拟建项目区域动物区系属蒙新区的西部荒漠亚区中的准噶尔盆地小区，属于荒漠草原区动物区系组成较简单，野生动物种类及分布均较少。通过对项目区及周边区域动物的实地调查和有关资料的查询，该区域内的野生动物主要有鸟类、鼠类及爬行动物蜥蜴等。据实地踏勘和调查了解，受人类活动的影响，工程区和施工范围内没有大型野生动物和保护级野生动物活动的痕迹。评价区无国家和自治区重点保护野生动植物。

#### 4.2.6.5 生态环境现状评价结果

项目区域生态敏感性不强，评价区域内植被主要是当地常见物种，动植物资源不多，生物多样性程度低，生物种类与生物环境较为简单，区域内没有国家、省级重点保护的濒危、稀有动植物及受保护的野生动植物及其生境，没有自然保护区和风景名胜区，属于生态环境非敏感区。

#### 4.2.6.6土壤沙化程度调查

根据《新疆第五次沙化土地监测报告》，本期工程所在区域为非沙化土地区。本工程与沙区的相对位置见附图4.2-3。

# 5、建设项目环境影响分析

## 5.1施工期环境影响分析

本项目施工期主要包括危险废物贮存库、封闭破碎车间、半封闭原料堆场及所有配套环保设施建设，其过程主要污染物为施工期厂界范围内的施工扬尘、施工噪声、施工建筑弃土、建筑废渣及施工占地产生的生态环境。施工期较短，随着施工期结束，施工影响停止，本次不对施工期环境影响进行赘述。

## 5.2施工期污染防治措施

### 5.2.1施工期大气污染防治措施

（1）尽量缩短施工工期，认真做好施工计划，安排好施工线路及时间顺序。

（2）建设单位在施工过程中尽量限制来往、进出施工场地车辆的车速，并在场地周围及运输道路上及时洒水，保持路面的潮湿，以减少由于车辆动力起尘对周围环境的影响。

（3）对易起尘的建筑材料，如水泥、砂子等，采取覆盖措施，减少起尘。

（4）施工单位加强施工场地管理，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内停留时间，减少废气产生量。

### 5.2.2施工期废水防治措施

本项目的厂房内有完善的供排水设施，产生的生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理，不会对周围的水环境产生影响。

### 5.2.3施工期噪声防治措施

施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也就此结束。且本项目施工期间噪声影响范围较小，因此建议采取以下措施，严格管理。

（1）尽量采用较先进、噪声较低的施工设备。

（2）将噪声级大的作业尽量安排在白天，禁止夜间施工。

（3）将有固定工作地点的施工机械应采取适当的封闭和隔声措施，尽量减少这类机械设备运转的噪声对环境的影响。

（4）运输车辆作业应安排在白天，控制车速，物料装卸时，轻装慢卸，减少物料撞击发出的噪声。

### 5.2.4施工期固废防治措施

在施工期固体废弃物的处置过程中，采取如下管理措施：

（1）设备安装过程中产生的废弃包装物及时收集清运，交予回收站处理；

（2）在工程竣工后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将厂房内外的剩余垃圾处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废弃物处置清理工作。

（3）生活垃圾经收集后交环卫部门统一处置。

### 5.2.5 施工期生态影响

本项目主体工程已基本建设完成，本次建设内容主要为新建成品生产车间2#和厂区原料堆场规范化整治，均在厂区内进行。由于项目建设对原来的生态系统产生一定的影响，但对区域生态环境影响范围很小。

本项目施工临时占地均在厂区内，施工期间地表平整、车辆碾压等将破坏原有地表植被和土壤结构，导致项目占地范围内植被全部被破坏。经现场勘查，项目区植被较少，无国家或地区要求特别保护的植被，不会对地表植被造成大的影响；且由于项目区已建成运行多年，基本无野生动物，无珍稀、濒危及受保护动植物种类分布，项目所在区域生态环境较为简单，评价范围内无生态敏感区。项目临时占地时间短，影响不大，因此，施工期应对原料堆放、机械设备及运输车辆的行走路线做好规划工作，充分利用规划场地，尽可能安排在项目区内，减少临时占地数量。

项目建设完成后，项目主要区域将进行硬化处理，可有效减少项目区的水土流失；同时在非硬化区域将进行大面积绿化，可有效改善项目区的生态环境。项目的建设将对区域生态环境起到部分改善作用。

## 5.3大气环境影响预测及评价

### 5.3.1污染气象特征分析

（1）气象观测资料调查

本项目核定的大气评价等级为二级，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求只分析常规地面气象资料统计特征量。本工程位于额敏县，本次收集了额敏县常年的地面观测数据进行统计分析。

（2）区域长期气候资料

本项目地面气象观测资料采用额敏县气象观测站的资料。观测项目包括气温、气压、相对湿度、风速和风向、降水、日照等，符合导则关于地面气象观测资料调查的要求。

调查收集额敏县气象站2002～2021年的主要气候统计资料，包括年平均风速，最大风速与月平均风速，年平均气温，极端气温与月平均气温，年平均相对湿度，年均降水量，降水量极值，日照，年平均气压，各方位风向频率及平均风速等。根据气象资料统计，主要气象资料如下：

表5.3-1  额敏县区域主要气象参数

| 气象要素 | 数据 | 气象要素 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均气温 | 5.5℃ | 年平均降水量 | 271.3mm |
| 历年极端最高气温 | 41.7℃ | 年平均蒸发量 | 1794.6mm |
| 历年极端最低气温 | -42.6℃ | 最大冻土深度 | 117cm |
| 年平均风速 | 1.83m/s | 最大积雪厚度 | 62cm |
| 年主导风向 | 西南 | 年均日照时间 | 2833小时 |

（3）气象特征分析

空气污染在大气中的扩散迁移规律与当地的气象条件密切相关，影响大气扩散的主要气象因素有风频、风向、风速、气温和大气稳定度等。额敏县主要气候特点是：冬季寒冷、夏季酷热、春秋季节气候很不稳定。该区降水量少而蒸发量大，光照充足、热量丰富、昼夜温差大、降水量分布不均匀。

#### 5.3.2.1预测范围及评价关心点

根据建设项目所在位置及工程规模，大气预测范围综合考虑到评价等级、自然环境条件、环境敏感因素、主导风向等，确定评价范围为以各污染源连线中心为原点，边长5km的矩形区域。

#### 5.3.2.2预测内容及评价标准

（1）预测内容

采用AERSCREEN估算模式，对建设项目竣工后有组织点源排放的烟气，最大落地浓度及其出现距离的估算，并将对照各污染物环境空气质量评价标准，对计算结果进行了环境影响分析。

（2）预测因子

有组织废气预测因子：非甲烷总烃

无组织废气预测因子：非甲烷总烃。

非正常时预测因子：非甲烷总烃。

（3）评价标准

排放污染物非甲烷总烃的评价标准选取《大气污染物综合排放标准详解》（GB3095-1996）推荐值，颗粒物选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准限值。具体见表5.3-2。

表5.3-2  大气预测评价标准  单位mg/m³

| 序号 | 污染物 | 非甲烷总烃 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1小时平均 | 2 | -- |
| 2 | 24小时平均 | -- | 0.3 |
| 3 | 年平均值 | -- | 0.2 |

4）预测计算模型

本项目大气环境影响评价等级为二级，采用AERSCREEN估算模式对项目区大气污染物落地浓度分布进行计算。本项目估算模型参数表见表5.3-3。

表5.3-3 各污染源参数选取

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市时选项） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | -42.6 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线烟熏 | 考虑岸线烟熏 | 否 |
|  | 岸线距离 | 否 |
|  | 岸线方向 | 否 |

（5）污染源参数的选择

1）正常工况

本项目大气预测所选用废气排放参数均来自于工程分析，全厂正常工况下组织排放大气污染物参数见表5.3-4，正常工况下项目无组织排放大气污染物面源参数见表5.3-5。

表5.3-4  有组织大气污染源排放参数

| 污染源 | 污染物 | 废气量m³/h | 排放速率kg/h | 排气温度（℃） | 排气筒（m） |  | 污染源性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度 | 内径 |  |
| 排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 18000 | 0.44 | 25 | 15 | 0.4 | 点源 |
| 排气筒DA002 | 非甲烷总烃 | 21000 | 0.33 | 25 | 15 | 0.4 | 点源 |

表5.3-5  无组织大气污染源排放参数

| 污染源 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 面源宽度 | 面源长度 | 有效高He | 污染源性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造粒、成品生产车间1# | 非甲烷总烃 | 0.079 | 18 | 26 | 6 | 面源排放 |
| 成品生产车间2# | 非甲烷总烃 | 0.062 | 18 | 30 | 6 | 面源排放 |

2）非正常工况

本项目非正常工况主要考虑废气处理装置失效时的情况。非正常工况下，项目排放的废气源强见表5.3-6。

表5.3-6   非正常情况下点源参数表

| 污染源 | 污染物 | 废气量m³/h | 排放速率kg/h | 排气温度（℃） | 排气筒（m） |  | 污染源性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度 | 内径 |  |
| 排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 18000 | 0.71 | 25 | 15 | 0.4 | 点源 |

#### 5.3.2.3预测结果

（1）正常工况

本项目工程全部建成投产后，正常工况下废气污染物落地浓度估算见表5.3-7、5.3-8，无组织排放废气污染物落地浓度估算见表5.3-9、5.3-10、5.3-11。

表5.3-7  有组织废气（DA001）大气污染物落地浓度估算

| 下风向距离/m | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（mg/m³） | 占标率（%） |
| 1 | 7.19E-13 | 0.00 |
| 25 | 2.80E-03 | 0.14 |
| 50 | 2.92E-03 | 0.15 |
| 75 | 3.00E-03 | 0.15 |
| 100 | 3.39E-03 | 0.17 |
| 109 | 3.42E-03 | 0.17 |
| 125 | 3.35E-03 | 0.17 |
| 150 | 3.17E-03 | 0.16 |
| 175 | 3.00E-03 | 0.15 |
| 200 | 2.77E-03 | 0.14 |
| 225 | 2.53E-03 | 0.13 |
| 250 | 2.31E-03 | 0.12 |
| 275 | 2.10E-03 | 0.11 |
| 300 | 1.91E-03 | 0.10 |
| 325 | 1.75E-03 | 0.09 |
| 350 | 1.61E-03 | 0.08 |
| 375 | 1.50E-03 | 0.07 |
| 400 | 1.40E-03 | 0.07 |
| 425 | 1.33E-03 | 0.07 |
| 450 | 1.26E-03 | 0.06 |
| 475 | 1.18E-03 | 0.06 |
| 500 | 1.11E-03 | 0.06 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 3.42E-03 | 0.17 |
| D10%最远距离/m | / |  |

表5.3-8  有组织废气（DA002）大气污染物落地浓度估算

| 下风向距离/m | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（mg/m³） | 占标率（%） |
| 1 | 9.06E-12 | 0.00 |
| 25 | 1.73E-03 | 0.09 |
| 50 | 1.97E-03 | 0.10 |
| 75 | 1.91E-03 | 0.10 |
| 100 | 2.04E-03 | 0.10 |
| 119 | 2.11E-03 | 0.11 |
| 125 | 2.10E-03 | 0.11 |
| 150 | 2.01E-03 | 0.10 |
| 175 | 1.94E-03 | 0.10 |
| 200 | 1.83E-03 | 0.09 |
| 225 | 1.70E-03 | 0.08 |
| 250 | 1.57E-03 | 0.08 |
| 275 | 1.44E-03 | 0.07 |
| 300 | 1.33E-03 | 0.07 |
| 325 | 1.23E-03 | 0.06 |
| 350 | 1.13E-03 | 0.06 |
| 375 | 1.05E-03 | 0.05 |
| 400 | 9.87E-04 | 0.05 |
| 425 | 9.32E-04 | 0.05 |
| 450 | 8.86E-04 | 0.04 |
| 475 | 8.33E-04 | 0.04 |
| 500 | 7.84E-04 | 0.04 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 2.11E-03 | 0.11 |
| D10%最远距离/m | / |  |

表5.3-9   造粒成品生产车间1#无组织非甲烷总烃落地浓度估算

| 下风向距离/m | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（mg/m³） | 占标率（%） |
| 1 | 7.88E-02 | 3.94 |
| 19 | 1.72E-01 | 8.62 |
| 25 | 1.55E-01 | 7.75 |
| 50 | 8.86E-02 | 4.43 |
| 75 | 7.86E-02 | 3.93 |
| 100 | 7.26E-02 | 3.63 |
| 125 | 6.83E-02 | 3.42 |
| 150 | 6.49E-02 | 3.24 |
| 175 | 6.20E-02 | 3.10 |
| 200 | 5.93E-02 | 2.97 |
| 225 | 5.70E-02 | 2.85 |
| 250 | 5.48E-02 | 2.74 |
| 275 | 5.27E-02 | 2.64 |
| 300 | 5.09E-02 | 2.54 |
| 325 | 4.90E-02 | 2.45 |
| 350 | 4.73E-02 | 2.37 |
| 375 | 4.57E-02 | 2.28 |
| 400 | 4.41E-02 | 2.21 |
| 425 | 4.27E-02 | 2.13 |
| 450 | 4.13E-02 | 2.07 |
| 475 | 4.00E-02 | 2.00 |
| 500 | 3.89E-02 | 1.95 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.72E-01 | 8.62 |
| D10%最远距离/m | / |  |

表5.3-10   成品生产车间2#无组织非甲烷总烃落地浓度估算

| 下风向距离/m | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（mg/m³） | 占标率（%） |
| 1 | 6.29E-02 | 3.14 |
| 22 | 1.28E-01 | 6.42 |
| 25 | 1.21E-01 | 6.05 |
| 50 | 6.96E-02 | 3.48 |
| 75 | 6.18E-02 | 3.09 |
| 100 | 5.70E-02 | 2.85 |
| 125 | 5.36E-02 | 2.68 |
| 150 | 5.09E-02 | 2.55 |
| 175 | 4.86E-02 | 2.43 |
| 200 | 4.66E-02 | 2.33 |
| 225 | 4.47E-02 | 2.24 |
| 250 | 4.30E-02 | 2.15 |
| 275 | 4.14E-02 | 2.07 |
| 300 | 3.99E-02 | 2.00 |
| 325 | 3.85E-02 | 1.92 |
| 350 | 3.71E-02 | 1.86 |
| 375 | 3.58E-02 | 1.79 |
| 400 | 3.46E-02 | 1.73 |
| 425 | 3.35E-02 | 1.67 |
| 450 | 3.24E-02 | 1.62 |
| 475 | 3.14E-02 | 1.57 |
| 500 | 3.04E-02 | 1.52 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.28E-01 | 6.42 |
| D10%最远距离/m | / |  |

从估算结果可以看出，项目有组织废气排口（DA001、DA002）非甲烷总烃最大占标率分别为0.7%、0.11%；项目区无组织非甲烷总烃最大占标率为分别为8.62%、6.42%。确定本项目大气环境影响评价等级为二级。项目正常工况下排放的废气对区域大气环境贡献值很小，对厂址附近大气环境空气影响较小。

（2）非正常工况

非正常工况下各污染源估算模型计算结果见表5.3-11。

表5.2-11   非正常工况下有组织污染源估算模型计算结果表

| 污染源 | 距离中心下风向距离（m） | 下风向最大落地浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒（DA001） | 109 | 5.52E-03 | 0.28 |

非正常工况下非甲烷总烃最大落地浓度小于环境标准（2mg/m³），但排放的废气对比正常工况下对区域大气环境贡献值明显增加，项目发生非正常排放时，项目废气污染物对区域环境质量和周边生态环境造成一定程度的影响。

非正常工况排放对区域地面的影响持续时间通常为1小时以内，随着废气处理设施故障的排除，其影响也随之消失。为避免非甲烷总烃非正常工况下排放，本次要求运营期企业对末端废气治理设备定期进行检修维护，对废气治理设备中活性炭定期更换，确保废气处理效果；若末端治理措施因故不能运行，车间应立即停止生产，以减少事故状态对周围环境的影响，停止生产后将不再有污染源排放。

#### 5.3.2.4污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）的要求，二级评级对污染源的排放量进行核算，项目有组织排放核算见表5.3-12，无组织排放核算见表5.3-13。

表5.3-12  本项目废气排放核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m³） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 非甲烷总烃 | 24.44 | 0.44 | 2.11 |
| 2 | DA002 | 非甲烷总烃 | 15.77 | 0.33 | 1.59 |
| 主要排放口合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 3.70 |
| / | / | / | / | / | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  | / |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 3.70 |

表5.3-13  本项目无组织废气排放核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m³） |  |
| 1 | 造粒、成品生产车间1# | 非甲烷总烃 | 车间内加强通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放限值 | 4 | 0.378 |
| 2 | 成品生产车间2# |  |  |  | 4 | 0.285 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.663 |

### 5.3.3防护距离

#### 5.3.3.1大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的大气环境防护距离的要求，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，因此本项目的不设置大气环境防护距离。

#### 5.3.3.2卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中“5行业卫生防护距离初值计算”推荐的估算方法，采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，工业企业应设置的卫生防护距离按以下公式算：

- 式中：Cm——污染物的标准浓度限值，mg/m3；

- Qc——污染物的无组织排放量，kg/h；

- r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

- L——工业企业所需的卫生防护距离（米）。

- A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

- 项目所在地区的年平均风速为1.83m/s，A、B、C、D的取值见表5.3-14。

表5.3-14     卫生防护距离计算系数一览表

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速 （m/s） | 卫生防护距离L（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | ＞2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | ＞2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | ＜2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | ＞2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | ＜2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | ＞2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |
| 注：表中工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者； Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或者无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按急性反应指标确定者； Ⅲ类：无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据建设项目无组织污染物颗粒物、非甲烷总烃的排放量及近年的平均风速（1.83m/s），按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中的公式计算，卫生防护距离计算结果详见表5.3-15。

表5.3-15    卫生防护距离计算参数及结果

| 污染源 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 占地面积（m2） | 标准浓度值（mg/m3） | A | B | C | D | 计算结果（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造粒、成品生产车间1# | 非甲烷总烃 | 0.079 | 468 | 2 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 3.4 | 50 |
| 成品生产车间2# | 非甲烷总烃 | 0.062 | 540 | 2 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 2.3 | 50 |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T3949-2020），“当企业某生产的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。经判定，本项目卫生防护距离为100m。

根据现状调查，项目区北侧、东侧为空地，南侧、西侧为农田，项目100m范围内无居民区、学校、医院等敏感点，符合卫生防护距离要求。本次环评建议：项目防护距离范围内不得新建学校、医院、居民区等敏感目标。

### 5.3.4大气环境影响评价结论

项目在落实评价提出的大气治理措施后，根据预测分析评价，各污染物排放达标排放，项目投产后对区域环境空气质量影响不大，不会降低区域大气环境功能级别。正常排放条件下各污染物最大落地浓度点所在地的环境质量均可达到相关标准要求。因此，在落实各项目大气污染防治措施的前提下，本项目对大气环境的影响较小，本项目的建设对周围大气环境的影响在可承受范围内。

本项目大气环境影响评价自查表见表5.3-16。

表5.3-16  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NO2排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a□ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（CO、O3、PM10、PM2.5、SO2、NO2） 其他污染物（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源R 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ |  | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  |  |  |  |  |  | CALPUFF □ |  |  | 网络模型 □ |  | 其他 R |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5£ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  | C非正常最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（非甲烷总烃、TSP） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测R |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（-）厂界最远（-）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（-）t/a |  |  |  |  | NO2：（-）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（-）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCS：（4.363t/a）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.4水环境影响预测与评价

### 5.4.1本项目给排水方案概述

根据本项目生产特点、废水性质及排放去向，本项目废水主要为生产废水及生活污水。本项目生产废水主要为清洗废水、冷却废水，废水循环使用；生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理，出水标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准。

### 5.4.2对地表水环境影响

本项目生产废水主要为清洗废水、冷却废水。本项目废水水质类比同类项目，废水主要污染物为SS，废水经厂区循环池沉淀后循环使用，无生产外排废水。循环池为混凝土防渗水池，不会下渗，也不会溢流外排。生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理，出水标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准。

本项目各项废水均得到妥善处理处置，无排水，且不排入地表水体，本项目与地表水没有直接水力联系，故本项目排水不会对地表水体产生影响。

### 5.4.3地下水环境影响分析

#### 5.4.3.1区域水文地质条件

- 地下水赋存条件及分布规律

- 塔城盆地是干旱内陆区的一个地下汇水盆地，它的形成是由其独特自然条件决定。盆地虽居干旱内陆区，但盆地周边山区降水相对较多，这也是形成盆地内地下水系统的先决条件。就地质构造而言，盆地为一新生代断陷，第四纪以来堆积了厚达几十到250m的土层、砂、砾石和卵石，组成了从盆地边缘向中部分布的含水层。盆地北、东、南三面环山，西面沿北东方向分布一系列丘陵及残丘，只有额敏河外流，故盆地为一封闭而独立的水文地质盆地。位于额敏河以北，雀尔路克河以西的塔城盆地北区是盆地内一完整的一级地下水子系统。

- 盆地北部的洪积平原，紧靠山麓，处于山前相对上升带，第四纪沉积物较薄，各地切割程度不同，形成不同的水文地质条件，在离河口较远的地段，保存着覆盖黄土的由砂砾石组成的冰水台地，其下伏多为不透水的第三系的粘土岩，由新构造抬升、黄土与砂砾石层一般多处于疏干状态，仅有局部地段含水，且受切割而成泉出露。在河口附近由于河流冲刷及堆积，地形较低平，此处分布着厚度不大的砂砾石潜水，埋藏深度一般小于30米，局部有泉水及沼泽化湿地出现。由于基底起伏，第四系厚度变化大，含水层富水性变化也大，此带前沿断裂形成地下水“跌水”，砂砾石潜水埋藏深度突然下降至五十米以下。

- 断裂翘起带（黄土岗地）以南为盆地中心强烈沉降带，分布有厚层的潜水及承压水，主要含水层分布在100m以上，100m以下为厚层的湖相粘土及亚粘土层。紧靠黄土岗地自流水带以南为岗前洪积平原砂砾石潜水深埋带，向盆地屮心方向地下水位由深变浅，洪积平原前缘形成另一潜水溢出带，并与其下的冲积平原构成自流水带，这一自流水带的构成是比较复杂的，在水文地质图上把它划成同一自流水区，其自流含水层是由不同成因的砂砾石层组成，有分布在洪积平原前缘的全新统及上更新统洪积砂砾石层，分布在冲积平原中下游的全新统及上更新统冲积层。冲积平原上游自流含水层是中、下更新统的湖相沉积砂层。由于这些不同成因类型的含水层都有较好的隔水顶、底板和受北面较高水头的地下水补给，而且西面盆地出口又为隆起的基岩阻挡，因而形成较高水头的承压自流水，其中洪积及冲积层的自流含水层有密切的水力联系。

- 地下水类别与含水岩组的划分

- 区域内广泛分布松散堆积层孔隙水，其主要含水层有全新统、上更新统洪积层，中更新统冰水砾石，全新统、上更新统冲积层，根据其分布规律及组合可分为：以潜水为主的卵砾石含水层（单一潜水区），潜水和承压水组成的多层含水组（潜水-承压水区）。

- ①潜水主要分布在洪积平原中、上部，冰水台地、冰蚀凹地以及盆地西部的丘陵残山周围，其含水层的厚度及富水性随水文地质条件的不同而变化极大。

- 洪积平原潜水

- 水量丰富，钻孔涌水量>500t/d（孔径8寸，降深5m，以下相同）

- 塔城北面及西面的洪积平原砂砾石潜水，水量丰富，因受卡浪古尔及阿不都拉两大河流渗入补给，故富水性最强。

- 水量中等，钻孔涌水量100—500t/d

- 阿不都拉河以东、以北的洪积平原及岗前洪积平原中、上部以及东部、南部洪积平原中、下部，为单一砂砾石潜水其富水性中等。

- 富水性变化大，含水层不连续

- 洪积平原顶部，靠山麓处的河流出山口部位，因处于相对上升带，基岩埋藏不深，又处于河流出口、补给来源比较丰富，富水性比较强，同时砂砾石潜水埋藏不深，局部可见泉水及沼泽湿地，但由于基岩起伏、潜水分布比较复杂、富水性变化也大，在基岩隆起部分可能不含水。

- 零星分布潜水，基本为疏干状态

- 冰水台地、冰蚀凹地及南部洪积平原上部砂砾石潜水，属于这种情况。

- 洪积平原前缘带潜水

- 一般富水性较差，黄土岗地为老洪积平原前缘潜水溢出带，潜水层岩性主要是洪积黄土状亚砂土，部分为砾质砂士，水量微弱，单井涌水量小于100t/d。岗前洪积平原溢出带潜水含水层的岩性一般为砂砾石及砂层，含水层厚度5~15m，富水性中等，单井涌水量 1~5L/s，（86~430t/d）部分小于1L/s，水质较好。

- 冲积平原潜水

- 冲积平原潜水含水层，潜水位一般都浅于5 m，上游富水性相比下游大，河流两岸地区富水性相比远离河流地区大。

- 额敏河上游河谷内，潜水埋藏于全新统及上更新统冲积卵砾石和砂砾石中，是强富水的含水层，一般被地表的一层4~8米厚的亚粘、亚砂土所覆盖，含水层厚8~40m，单井涌水量3~27 L/s，渗透系数10~73m/d，水质较好。

- 额敏河中游北岸的团结农场带，富水性中等，含水层为全新统的冲积砾石、砂砾石与砂层。地表有3~6m的亚粘土、亚砂土层，含水层厚度10米左右，单井涌水量1~5L/s（86~430t/d），渗透系数一般为3~16m/d，水质较好。

- 额敏河中、下游的北岸地区，潜水埋藏于亚砂士、亚粘土与下伏之细砂砾石中，富水性弱，钻孔涌水量仅0.2~0.5L/s，渗透系数一般为1~3m/d，水质整体较好到一般，但在塔城地区种羊场北部出现局部的水质较差的微咸水和咸水区。

- ②承压水

- 主要分布在洪积平原尾缘及冲积平原广大地区，普遍分布有潜水及承压水组成的多层含水组。20m以上大多分布厚数米至十余米的砂砾石或砂层潜水含水层，局部为亚砂土、粉砂潜水含水层，其下有2~3层承压含水层，埋藏深度及富水性因地而异。

- 洪积平原前缘带承压水

- 山前洪积平原前缘有两组承压含水层，第一含水组在50m以上，顶板埋1020m，含水层为全新统及上更新统洪积相含粉土砾石和砂砾石层，共有两层含水层，单层厚度5~20m，富水性中等，单井涌水量100~500t/d、个别大于500t/d，渗透系数4~20m/d，部分钻孔水头高出地表。第二含水岩组埋深在100m以下，深2号钻孔揭露第二含水组，埋深在108.29m以下，为中更新统滨湖相的含土砾石层，厚6.48 m，水位0.73m，涌水量3.35L/s，渗透系数10.51m/d。此带承压水水质良好。

- 断裂翘起带黄土岗地承压水

- 锡伯图河以西一带黄土岗地承压水富水性强，已揭露两层承压水。第一层埋藏在50m以上，第二层埋藏在50m 以下。第二层承压水富水性较第一层承压水富水性强，含水层岩性均为砂砾石。该两层承压水水头高出地表几米至十几米。由于北东向断裂错动此自流水带分成东西两段，其西段塔城至阿不都拉河富水性最强，第一层承压自流水埋藏在40m以上，单井自流涌水量1~10 L/s（86~860t/d）；第二层自流水单井自流量可达27 L/s。

- 锡伯图河以东一带，富水性较西段差，其第一层承压自流水顶板埋深 15~47m，岩性为含土砾石、含砾亚砂土，单井自流涌水量0.3~3.0 L/s，水头高出地表3.1~11.4m。第二层承压自流水层顶板埋深31~99m，富水性较强，单井自流量达11~15L/s。总体上，此带承压水水质较好。

- 冲积平原承压水

- 冲积平原上游承压水，其顶板埋深在70m以下，含水层为中、下更新统的滨湖相砾质粘土及砾质砂。据研究区西部巴克图口岸附近钻孔揭露的69.86-72.00m 和90.60-95.00m两层承压含水层，其岩性为砾质粘土及砾质砂，混合水位+4.08m，抽水降深至地表下5m时、其涌水量为1.1L/s。额敏县南部一带的湖相沉积中无良好的含水层，据钻孔揭露20m以下的钙质亚粘土是含水层、厚54.81 m，降深5m时涌水量5.3L/s，渗透系数为1.73m/d。

- 冲积平原中、下游地区，冲积层内有两层承压水，第一层浅层承压水岩性为砾质砂、含砾亚砂土，强富水，其单井涌水量5~54L/s。团结农场井灌区浅层承压水与潜水混合开采，降深7m时，平均涌水量为25L/s。第二层承压水岩性为砂砾石、粉土砾石。部分钻孔自流，水位高出地表11.4m。单井涌水量8~27L/s。生产井自流量5~10L/s。

- 区域补径排条件

- ①补给

- 地下水的补给来源主要有：山区河床地下潜流的侧向补给；河流、渠道、田间水的下渗补给；大气降水入渗补给。

- 山区河床地下潜流的侧向补给和河流、渠道、田间水的下渗补给主要发生在山前洪积平原。据水文地质条件分析，山区河床潜流对平原区地下水的补给量不大，因本区河流出口处，在构造上处于相对上升地带，河床第四纪堆积很薄，且河床宽度不大。本区多为小型河流，由于山前水库的修建，河水被引用灌溉，下泄量较小，未被拦截的河流，非灌期全部在山前下渗补给地下水。

- 大气降水入渗补给发生在全区，洪积平原区多年平均降水量为170mm，冲积平原下游地区多年平均降水量可达204mm。但渗透性能好的砂砾石、含砾亚砂土主要集中在洪积平原地表，而渗透性较差的亚砂土集中在冲积平原地表，因而降水下渗只对洪积平原区地下水有补给意义。

- ②径流

- 区内地下水流向变化较单一，主要由山前补给区及径流区—洪积平原，自北向南流向额敏河；地下水径流至冲积平原后，其流向逐渐偏西，流向呈由北东向西南；地下水径流至额敏河一级阶地以及河漫滩后，流向基本平行于额敏河流向。

- ③排泄

- 地下水在溢出带及平原河谷下游，以泉或地表潜流形式排泄；在细土平原区潜水埋深小于5m区，潜水垂向循环加强，以地面蒸发、植物蒸腾排泄为主；另外，绿洲经济带人工开采，是区内地下水的主要排泄方式；除短暂的洪水期外，额敏河始终接受地下水的排泄，也是当前地下水排泄的重要途径。

- 区域地下水化学特征

- 在天然条件下，区内地下水水化学分带在空间上一般都会呈现出明显的规律性，从补给区到排泄区，地下水的TDS逐渐增高，阴离子由HCO3-占主导逐渐演化为SO4、Cl占主导，水化学类型由 HCO3ꞏSO4-CaꞏNa、HCO3─Ca∙Mg和SO4∙HCO3─Na∙Ca 型水演化为SO4─Na，SO4∙Cl─Na型水。

- 区域地下水动态

- 地下水动态主要受气象、水文地质条件及人类活动等因素影响，由于所处的地段不同，其动态变化有明显差异。根据地下水动态的影响因素将区域内的地下水动态类型主要为径流−开采型。即地下水埋深在1月至4月份逐渐减小，5月至8月份快速增长，9月至12月份又缓慢减小，地下水埋深主要受控于地下水开采。

#### 5.4.3.2区域水文地质条件

- 含水层赋存条件

- 依据区域地质和区域水文地质特征，评价区内地下水类型为松散岩类孔隙水。含水层结构为潜水-承压水结构。含水层为全新统的冲积砾石、砂砾石与砂层。地表有亚粘土、亚砂土层，潜水含水层岩性为砂砾石及砂层，富水性中等，含水层厚度5~15m，渗透系数＜20m/d；下部承压水含水层岩性为全新统及上更新统洪积相含粉土砾石和砂砾石层，富水性中等，渗透系数4~20m/d。

- 地下水补给、径流、排泄规律

- 含水层补给项包括北部地下水侧向径流补给、降雨入渗补给、灌溉回渗补给，排泄项主要包括侧向径流排泄、人工开采。地下水总体流向为自北向南，水力坡度约5‰。

- 地下水化学特征

- 区域地下水水化学特征，主要受地下水补给、径流、排泄条件，地层岩性与其沉积环境所决定的水文地球化学作用，以及人为活动等因素的综合作用所控制。区内地下水类型主要为HCO3ꞏSO4-Na·Ca·Mg型。

#### 5.4.3.3正常状况下地下水影响

正常情况下，项目严格按照报告中提出的“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则。根据本项目生产特点、废水性质及排放去向，本项目生产废水主要为废旧滴灌带、水带清洗过程中产生的废水，以及滴灌带、水带生产过程中产生的冷却水，主要污染物为SS，清洗废水经设置的防渗沉淀池沉淀处理后回用，冷却水经冷却循环池自然冷却后全部回用，不外排；本项目生活废水量很少，污染物简单，排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处置。

本项目车间各单元和沉淀池等均采取了防渗设计。在防渗系统正常运行的情况下，本项目生活污水向地下渗透将得到很好的控制，不会对地下水质量造成功能类别的改变。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求：“9.4.2已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”。

因此在正常状况下，在做好各区域防渗的基础上，不会对场地地下包气带及地下水环境造成影响。

#### 5.4.3.4非正常状况下地下水影响

（1）影响途径

考虑到非正常情况下，建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况，导致污水或物料“跑冒滴漏”，导致污染物下渗，污染地下水。

废水进入地下后，其污染物在地下水系统的迁移途径依次为：表土层、包气带、含水带、运移。一般情况下，包气带的厚度越薄，透水性越好，越容易造成潜水含水层的污染；反之，包气带的厚度越厚、透水性越差，则不容易造成潜水污染。渗透污染是导致浅层地下水污染的主要方式。

（2）预测分析

①预测方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）本项目类别为III类，评价等级为三级。本次预测采用解析法进行地下水影响分析与评价。

②预测模型

评价区域水文地质条件简单，本次地下水环境影响预测评价中，采用一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界预测模型的解析解对厂区污水管道在事故状态时进行预测。计算公式如下：

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/l；

C0—注入的示踪剂浓度，g/l；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

式中水流速度用达西定律求得：

u=KI/ne

式中：u—水流速度，m/d；

K—含水层渗透系数，m/d；

I—含水层水力坡度；

ne—含水层有效孔隙度。

③预测参数

本次评价根据项目评价区及附近地区水文地质勘察数据，水文地质等参数部分引用历史数据，部分采取保守的经验参数确定。

根据区域水文地质条件，本区域潜水含水层渗透系数取20m/d，地下水的水力坡度I取5‰，有效孔隙度取0.25，纵向x方向的弥散系数DL：参考前人的研究成果，弥散度应介于1～10之间，按照最不利的评价原则，本次模拟取纵向弥散度参数值为10m，DL=aL×u=10m×0.2m/d=2（m2/d）。模型中所需参数见表5.4-1。

表5.4-1  水质预测模型所需参数一览表

| 参数名称 | 含水层渗透系数（K） | 水力梯度（I） | 地下水流速（u） | 有效孔隙度（ne） | 弥散系数（DL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m/d | ‰ | m/d | / | m2/d |
| 参数值 | 20 | 5 | 0.2 | 0.25 | 2 |

④污水管道破裂渗漏

根据项目所在地区的地下水化学性及项目特点，计算选取对地下水环境质量影响负荷较大的COD、氨氮作为代表性污染物进行模拟预测，其浓度分别为350mg/L和30mg/L。

预测从最不利原则考虑，发生事故后，经过工作人员定期排查，并及时处理，切断污染源。因此，非正常状况泄漏时间为30天。

⑤预测结果

本次预测选取了100d、365d、1000d三个时间点，当生活污水管道破裂污水渗漏后，随着时间的推移，污染因子COD、氨氮在含水层中的运移情况见表5.4-2。

表5.4-2  COD、氨氮预测结果一览表

| 污染物 | 预测时间 | 预测曲线 | 超标距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 100d |  | 43 |
|  | 365d |  | 153 |
|  | 1000d |  | 314 |
| 氨氮 | 100d |  | 79 |
|  | 365d |  | 217 |
|  | 1000d |  | 366 |

从图表中可以看出，在假设的非正常状况下，模拟期间各污染因子的影响范围随着持续泄露推移逐步扩大。当预测期为100d时，距离渗漏点43m内COD超标，距离渗漏点79m内氨氮超标；当预测期为365d时，距离渗漏点153m内COD超标，距离渗漏点217m内氨氮超标；当预测期为1000d时，距离渗漏点314m内COD超标，距离渗漏点366m内氨氮超标。

在本次预测情景下的影响区内，无村庄及常住居民，不存在与地下水相关的敏感点或环境保护目标。但考虑到厂区下游仍有村庄、农田区，随着持续泄露，影响范围增大，为避免项目对地下水产生影响，建设单位必须加强工程质量控制、施工期施工质量及运营期管理，做好各污水处理设施、污水管线的防渗和防漏处理，最大程度地确保高质量施工和运营期管理，减少废水渗漏；定期进行对防渗部分进行检查维护，及时发现废水渗漏并及时采取措施，防止泄漏事故对地下水产生污染。

（3）预防措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则确定。

①污染源控制措施

本项目严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；本项目清洗废水循环使用不外排，管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

②分区防渗控制措施

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）将地下水污染防渗分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，防渗分区判定如下。

表5.4-3   污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 污染物类型 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表5.4-4   天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1X10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

表5.4-5  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<1×10-7cm/s，或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s，或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

- 重点污染区防渗措施

- 危险废物贮存库应按照有关防渗要求建设必须做好防渗措施，防渗层防渗性能不能低于6m厚，渗透系数≤10-7cm/s 的防渗性能，防止渗滤液泄漏污染地下水；危险废物贮存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定进行建设。

- 一般防渗区

- 沉淀池采用一般防渗方式，要求防渗性能达到渗透系数＜10-7cm/s的防渗性能。

- 简单防渗区

- 生产车间、库房地面采用水泥硬化防渗，并用防渗材料进行防渗。厂区其他地面除绿化用地、预留空地外均采取灰土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。此外，要求企业应充分做好污水管道的防渗处理，废水管道采取的防渗措施如下：地下管道选用钢管，焊接连接，在管道壁厚设计上加大腐蚀裕量，并且采用最高级别的外防腐层，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集后纳管，可以很大程度的消除周边地区污染物排放对地下水环境的影响。

- 项目分区防渗见表5.4-6及图5.4-1。

表5.4-6   地下水污染防渗分区表

| 防渗分区 | 主要建筑 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危险废物贮存库 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<1×10-7cm/s，或参照GB18598执行 |
| 一般防渗区 | 沉淀池、污水管网 | 等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s，或参照GB16889执行 |
| 简单防渗区 | 厂区其他区域 | 一般地面硬化 |

d.管理措施

项目运行后，配备专兼职技术人员，加强地下水环境管理及巡查，定期对沉淀池和危险废物贮存库等环节进行检漏工作，确保各防渗漏措施运行的长期性、稳定性和可靠性。

### 5.4.4水环境影响评价结论

项目完成后各工序排放的生产废水均由管道实现循环利用，生活污水排入市政下水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理。项目废水达标排放不会对下游水资源造成冲击和危害，亦不会对外环境造成严重的环境影响，仅仅存在事故状态下对厂区地下水环境的污染威胁。

本项目在建设期，对废水、污水、固体废物进行合理化处理，不会造成地下水污染；运营期内各项水处理设施在采取防渗措施、加强渗漏检测的前提下，正常工况不会对地下水水质产生影响；但是在连接污水排放井的排污管线等发生渗漏的情况下，会对地下水造成一定的影响。

## 5.5声环境影响分析

本项目产噪设备主要为破碎机、造粒机、挤出机等，其噪声级约为65-80dB（A）。针对噪声源的特点，通过在设备机座与基础之间设橡胶隔振垫、厂房隔声等措施降噪隔声后，可减低噪声30-40dB（A），风机采取设置消音器、基础减振措施，可减低噪声15dB（A）。

本评价采用半自由声场无指向性点声源几何发散衰减模式，预测厂界的噪声贡献值。

### 5.5.1预测模式

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本评价采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

### 5.5.2评价标准

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

### 5.5.3预测参数

（1）基础数据

项目噪声环境影响预测基础数据见表5.5-1。

表5.5-1  项目噪声环境影响预测基础数据表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | m/s | 1.83 | / |
| 2 | 主导风向 | / | 西南 | / |
| 3 | 年平均气温 | ℃ | 5.5 | / |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 40 | / |
| 5 | 大气压强 | atm | 1 | / |

声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。

（2）噪声源强

项目产生噪声的噪声源强调查清单见表5.5-2。

表5.5-2  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB（A） |  |  |  | 建筑物插入损失 / dB（A） |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB（A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/dB（A） | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 破碎区 | 破碎机 | 80 | 12.8 | 8.4 | 1.2 | 1.2 | 10.8 | 26.0 | 14.8 | 68.3 | 61.3 | 61.1 | 61.2 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 31.1 | 45.3 | 23.9 | 45.2 | 1 |
| 2 | 造粒车间 | 清洗机 | 80 | 10.2 | 8.2 | 1.2 | 3.8 | 8.4 | 23.4 | 14.9 | 62.6 | 61.5 | 61.1 | 61.2 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 25.4 | 45.5 | 23.9 | 45.2 | 1 |
| 3 |  | 造粒机 | 70 | 8.1 | 14.1 | 1.2 | 5.9 | 11.1 | 21.5 | 8.9 | 51.8 | 51.3 | 51.1 | 51.4 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 14.6 | 35.3 | 13.9 | 35.4 | 1 |
| 4 |  | 冷水机 | 65 | 8.1 | 9.4 | 1.2 | 5.9 | 7.4 | 21.3 | 13.6 | 46.8 | 46.6 | 46.1 | 46.2 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 9.6 | 30.6 | 8.9 | 30.2 | 1 |
| 5 | 成品生产车间1# | 1#搅拌机1 | 65 | -1.6 | 19.2 | 1.2 | 15.6 | 15.5 | 12.0 | 3.5 | 46.2 | 46.2 | 46.3 | 47.9 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 9.0 | 30.2 | 9.1 | 31.9 | 1 |
| 6 |  | 1#搅拌机2 | 65 | -9.1 | 19.1 | 1.2 | 23.1 | 19.0 | 4.5 | 3.3 | 46.1 | 46.2 | 47.2 | 48.0 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 8.9 | 30.2 | 10.0 | 32.0 | 1 |
| 7 |  | 1#挤出机1 | 70 | 0.6 | 16.1 | 1.2 | 13.4 | 12.0 | 14.1 | 6.7 | 51.2 | 51.3 | 51.2 | 51.6 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 14.0 | 35.3 | 14.0 | 35.6 | 1 |
| 8 |  | 1#挤出机2 | 70 | -3.2 | 15.8 | 1.2 | 17.2 | 13.0 | 10.3 | 6.8 | 51.2 | 51.2 | 51.3 | 51.6 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 14.0 | 35.2 | 14.1 | 35.6 | 1 |
| 9 |  | 1#挤出机3 | 70 | -6.9 | 15.9 | 1.2 | 20.9 | 15.1 | 6.6 | 6.6 | 51.1 | 51.2 | 51.7 | 51.7 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 13.9 | 35.2 | 14.5 | 35.7 | 1 |
| 10 |  | 1#挤出机4 | 70 | -11 | 15.7 | 1.2 | 25.0 | 17.9 | 2.5 | 6.7 | 51.1 | 51.2 | 54.1 | 51.6 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 13.9 | 35.2 | 16.9 | 35.6 | 1 |
| 11 |  | 1#牵引机1 | 70 | 0.6 | 10.2 | 1.2 | 13.4 | 6.3 | 13.8 | 12.6 | 51.2 | 51.7 | 51.2 | 51.3 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 14.0 | 35.7 | 14.0 | 35.3 | 1 |
| 12 |  | 1#牵引机2 | 70 | -3.2 | 10.4 | 1.2 | 17.2 | 8.6 | 10.1 | 12.2 | 51.2 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 14.0 | 35.4 | 14.1 | 35.3 | 1 |
| 13 |  | 1#牵引机3 | 70 | -6.5 | 10.4 | 1.2 | 20.5 | 11.1 | 6.8 | 12.1 | 51.1 | 51.3 | 51.6 | 51.3 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 13.9 | 35.3 | 14.4 | 35.3 | 1 |
| 14 |  | 1#牵引机4 | 70 | -10.7 | 10.4 | 1.2 | 24.7 | 14.8 | 2.6 | 12.0 | 51.1 | 51.2 | 53.9 | 51.3 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 13.9 | 35.2 | 16.7 | 35.3 | 1 |
| 15 |  | 1#收卷机1 | 65 | 0.7 | 7 | 1.2 | 13.3 | 3.4 | 13.8 | 15.8 | 46.2 | 48.0 | 46.2 | 46.2 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 9.0 | 32.0 | 9.0 | 30.2 | 1 |
| 16 |  | 1#收卷机2 | 65 | -3 | 6.9 | 1.2 | 17.0 | 6.4 | 10.1 | 15.7 | 46.2 | 46.7 | 46.3 | 46.2 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 9.0 | 30.7 | 9.1 | 30.2 | 1 |
| 17 |  | 1#收卷机3 | 65 | -6.4 | 6.7 | 1.2 | 20.4 | 9.5 | 6.7 | 15.8 | 46.2 | 46.4 | 46.6 | 46.2 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 9.0 | 30.4 | 9.4 | 30.2 | 1 |
| 18 |  | 1#收卷机4 | 65 | -10.6 | 6.3 | 1.2 | 24.6 | 13.5 | 2.5 | 16.1 | 46.1 | 46.2 | 49.1 | 46.2 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 8.9 | 30.2 | 11.9 | 30.2 | 1 |
| 19 |  | 1#水带设备 | 70 | 4.6 | 15.5 | 1.2 | 9.4 | 11.3 | 18.0 | 7.4 | 51.4 | 51.3 | 51.2 | 51.6 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 16.0 | 14.2 | 35.3 | 14.0 | 35.6 | 1 |
| 20 | 成品生产车间2# | 2#搅拌机1 | 65 | 8.1 | 52.2 | 1.2 | 6.6 | 25.6 | 29.1 | 3.2 | 46.1 | 45.5 | 45.5 | 47.7 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 8.9 | 29.5 | 8.3 | 10.5 | 1 |
| 21 |  | 2#搅拌机2 | 65 | -3.9 | 52.3 | 1.2 | 18.6 | 17.2 | 17.1 | 3.1 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 47.9 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 8.3 | 29.5 | 8.3 | 10.7 | 1 |
| 22 |  | 2#搅拌机3 | 65 | -13.5 | 52.4 | 1.2 | 28.2 | 14.7 | 7.5 | 3.0 | 45.5 | 45.6 | 45.9 | 48.0 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 8.3 | 29.6 | 8.7 | 10.8 | 1 |
| 23 |  | 2#挤出机1 | 70 | 10.1 | 47.1 | 1.2 | 4.6 | 24.9 | 31.1 | 8.3 | 51.7 | 50.5 | 50.5 | 50.9 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 14.5 | 34.5 | 13.3 | 13.7 | 1 |
| 24 |  | 2#挤出机2 | 70 | 5.4 | 47.1 | 1.2 | 9.3 | 20.7 | 26.4 | 8.3 | 50.8 | 50.5 | 50.5 | 50.9 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 13.6 | 34.5 | 13.3 | 13.7 | 1 |
| 25 |  | 2#挤出机3 | 70 | 0 | 47 | 1.2 | 14.7 | 16.0 | 21.0 | 8.4 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 50.8 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 13.4 | 34.5 | 13.3 | 13.6 | 1 |
| 26 |  | 2#挤出机4 | 70 | -7 | 46.8 | 1.2 | 21.7 | 10.9 | 14.0 | 8.6 | 50.5 | 50.7 | 50.6 | 50.8 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 13.3 | 34.7 | 13.4 | 13.6 | 1 |
| 27 |  | 2#挤出机5 | 70 | -11.1 | 46.9 | 1.2 | 25.8 | 9.4 | 9.9 | 8.5 | 50.5 | 50.8 | 50.7 | 50.8 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 13.3 | 34.8 | 13.5 | 13.6 | 1 |
| 28 |  | 2#挤出机6 | 70 | -16.8 | 46.9 | 1.2 | 31.5 | 10.0 | 4.2 | 8.5 | 50.5 | 50.7 | 51.9 | 50.8 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 13.3 | 34.7 | 14.7 | 13.6 | 1 |
| 29 |  | 2#牵引机1 | 70 | 10 | 42.2 | 1.2 | 4.7 | 23.4 | 31.0 | 13.2 | 51.6 | 50.5 | 50.5 | 50.6 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 14.4 | 34.5 | 13.3 | 13.4 | 1 |
| 30 |  | 2#牵引机2 | 70 | 5.2 | 42.1 | 1.2 | 9.5 | 18.7 | 26.2 | 13.3 | 50.8 | 50.5 | 50.5 | 50.6 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 13.6 | 34.5 | 13.3 | 13.4 | 1 |
| 31 |  | 2#牵引机3 | 70 | 0 | 42.4 | 1.2 | 14.7 | 13.8 | 21.0 | 13.0 | 50.6 | 50.6 | 50.5 | 50.6 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 13.4 | 34.6 | 13.3 | 13.4 | 1 |
| 32 |  | 2#牵引机4 | 70 | -7 | 42.3 | 1.2 | 21.7 | 7.6 | 14.0 | 13.1 | 50.5 | 50.9 | 50.6 | 50.6 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 13.3 | 34.9 | 13.4 | 13.4 | 1 |
| 33 |  | 2#牵引机5 | 70 | -11.3 | 42.4 | 1.2 | 26.0 | 5.0 | 9.7 | 13.0 | 50.5 | 51.5 | 50.7 | 50.6 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 13.3 | 35.5 | 13.5 | 13.4 | 1 |
| 34 |  | 2#牵引机6 | 70 | -16.6 | 42.5 | 1.2 | 31.3 | 6.0 | 4.4 | 12.9 | 50.5 | 51.2 | 51.8 | 50.6 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 13.3 | 35.2 | 14.6 | 13.4 | 1 |
| 35 |  | 2#收卷机1 | 65 | 10 | 39.5 | 1.2 | 4.7 | 23.1 | 31.0 | 15.9 | 46.6 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 9.4 | 29.5 | 8.3 | 8.3 | 1 |
| 36 |  | 2#收卷机2 | 65 | 5.2 | 39.6 | 1.2 | 9.5 | 18.3 | 26.2 | 15.8 | 45.8 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 8.6 | 29.5 | 8.3 | 8.3 | 1 |
| 37 |  | 2#收卷机3 | 65 | -0.1 | 39.4 | 1.2 | 14.8 | 13.0 | 20.9 | 16.0 | 45.6 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 8.4 | 29.6 | 8.3 | 8.3 | 1 |
| 38 |  | 2#收卷机4 | 65 | -7.1 | 39.6 | 1.2 | 21.8 | 6.2 | 13.9 | 15.8 | 45.5 | 46.2 | 45.6 | 45.5 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 8.3 | 30.2 | 8.4 | 8.3 | 1 |
| 39 |  | 2#收卷机5 | 65 | -11.3 | 39.6 | 1.2 | 26.0 | 2.5 | 9.7 | 15.8 | 45.5 | 48.8 | 45.7 | 45.5 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 8.3 | 32.8 | 8.5 | 8.3 | 1 |
| 40 |  | 2#收卷机6 | 65 | -16.7 | 39.4 | 1.2 | 31.4 | 4.1 | 4.3 | 16.0 | 45.5 | 47.0 | 46.9 | 45.5 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 8.3 | 31.0 | 9.7 | 8.3 | 1 |
| 41 |  | 2#水带设备 | 70 | 13 | 49.7 | 1.2 | 1.7 | 28.6 | 34.0 | 5.7 | 55.9 | 50.5 | 50.4 | 51.3 | 37.2 | 16.0 | 37.2 | 37.2 | 18.7 | 34.5 | 13.2 | 14.1 | 1 |

表中坐标以厂界中心（83.5426102,46.519409）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

隔声量参考《环境工程手册 环境噪声控制卷》，郑长聚主编，高等教育出版社，2000年，表4-14隔声板材料和隔声结构的隔声量。吸声系数参考《环境工程手册 环境噪声控制卷》，郑长聚主编，高等教育出版社，2000年，表4-1常用建筑材料类的吸声系数。

5.5-3  隔声及吸声参数

| 障碍物 | 结构类型 | 室内地面材料 | 隔声量dB（A） | 室内平均吸声系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#车间 | 钢结构 | 混凝土 | 31.2 | 0.36 |
| 2#车间 | 钢结构 | 混凝土 | 31.2 | 0.36 |
| 原料堆场 | 钢结构 | 混凝土 | 31.2 | 0.36 |
| 成品库房 | 钢结构 | 混凝土 | 31.2 | 0.36 |
| 办公生活区 | 砖混 | 大理石 | 40.4 | 0.01 |

### 5.5.4预测结果

拟建项目营运期厂界噪声预测结果见表5.5-4。

表5.5-4  噪声预测结果一览表  单位：dB（A）

| 预测 方位 | 最大值点空间相对位置/m |  |  | 时段 | 贡献值 dB（A） | 标准限值 dB（A） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 东侧 | 42.6 | 5.3 | 1.2 | 昼间 | 48.4 | 60 | 达标 |
| 东侧 | 42.6 | 5.3 | 1.2 | 夜间 | 48.4 | 50 | 达标 |
| 南侧 | -6.8 | -26.7 | 1.2 | 昼间 | 46 | 60 | 达标 |
| 南侧 | -6.8 | -26.7 | 1.2 | 夜间 | 46 | 50 | 达标 |
| 西侧 | -7.2 | -18.1 | 1.2 | 昼间 | 49 | 60 | 达标 |
| 西侧 | -7.2 | -18.1 | 1.2 | 夜间 | 49 | 50 | 达标 |
| 北侧 | -41.2 | 35.9 | 1.2 | 昼间 | 43.8 | 60 | 达标 |
| 北侧 | -41.2 | 35.9 | 1.2 | 夜间 | 43.8 | 50 | 达标 |

表中坐标以厂界中心（83.5426102,46.519409）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

噪声计算结果显示：本项目运行后厂界噪声贡献值、预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，且项目200m范围内无声环境敏感点，因此本项目噪声对周围环境影响很小。本项目声环境影响自查表见表5.5-5。

表5.5-5  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级R |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 200 mR |  |  | 大于 200 m□ |  | 小于 200 m£ |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级☑ 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  | 地方标准□ |  | 国外标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ |  | 2类区R | 3类区□ | 4a类区□ |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期☑ |  | 近期□ |  | 中期□ |  | 远期□ |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法☑ 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ |  |  | 已建资料R |  | 研究成果□ |  |  |
| 声环境影 响预测与 评价 | 预测模型 | 导则推荐模型☑ |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m☑ 大于200 m□ 小于200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 ☑ |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标□ |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 排放监测 | 厂界监测☑ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测☑ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ / ） |  |  | 监测点位数（ / ） |  | 无监测☑ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行☑ 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，可 √ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.6固体废弃物影响分析

### 5.6.1固体废弃物排放情况

根据工程分析可知，本项目产生的固体废弃物主要一般工业固废、危险废物和生活垃圾。

（1）一般工业固体废物

①分拣废物

分拣工序产生的废物主要为石块、土块、作物残渣等杂质，其产生量约为260t/a，暂存于堆场单独区域，由环卫部门定期清运处理。

②沉淀泥沙

循环沉淀池泥沙主要为回收的废塑料表面携带的泥沙，其产生量约为52t/a，定期清掏自然干化后暂存于堆场单独区域，作为生活垃圾交由环卫部门处理处置。

③不合格品及边角料

滴灌带及水带在生产定型时产生少量残次品和边角料，年产生量约为25t/a，返回造粒生产线进行再生造料，实现100%回收利用。

④挤出机废过滤网

项目废旧塑料在造粒工段需要进行加热融化，为保证再生颗粒料的质量，需要对熔融态废料进行过滤后再进行造粒，所使用的滤网随着使用时间的延长，网眼会逐渐变小，直至不能使用，因此需定期更换过滤网，从而产生一定的废过滤网。根据同类项目调查，本项目滤网每天更换2次，每次10张，每张过滤网重约 0.25kg，则本项目废旧滤网产生量约为1t/a。根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》（原环境保护部、发展改革委、商务部联合公告2012年第55号）“废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网”。该固废可向丝网组厂家更换新丝网，由厂家定期进行回收。

（2）危险废物

①废活性炭

项目造粒、滴灌带熔融挤出、水带熔融挤出过程产生的有机废气经过两级活性炭吸附装置吸附处理，活性炭吸附一定量的废气后会饱和，根据该类处置措施设计运行数据，平均每1个月需要更换一次，每年工作时间约7个月，废活性炭产生量0.8t/次，则本项目废活性炭产生量为5.6t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生废活性炭属于危险废物，废活性炭危险废物类别为HW49，危险废物代码为900-039-49，暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理。

②废润滑油

本项目生产过程中使用的机械设备需定期更换润滑油以保证设备正常运转，每年需更换润滑油5kg。根据《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，项目废润滑油属于危险废物，产生的废润滑油采用桶装收集储存，暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处置。

（3）生活垃圾

本项目劳动定员12人，工作日200天，生活垃圾排放垃圾量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾排放量约为1.2t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理。

综上所述，本项目固废均得到妥善处置。在以上措施得到落实的情况下，本项目所产生的固体废弃物对环境产生不利影响很小。

### 5.6.2固体废物处置管理建议

固体废物污染防治法规定“建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行”。根据这些规定，本项目固体废物污染环境防治设施必须做到“三同时”。

为了进一步降低固体废物的影响，建议建设单位在实践中逐步确定新的废物管理模式，对所有固体废物进行监控管理。

（1）全过程管理

即对废物从“初生”那一时刻起对废物的产生、收集、运输、贮存、再循环、再利用、加工处理直至最终处置实行全过程管理，以实现废物减量化、资源化和无害化。

（2）对排放废物进行审计

废物审计制度是对废物从产生、处理到处置排放实行全过程监督的有效手段。其主要内容有：①废物合理的产生量；②废物流向和分配及监测记录；③废物处理和转化；④废物有效排放和废物总量衡算；⑤废物从产生到处理的全过程评估。

（3）建设危险废物贮存库

危险废物若处置不当就会对周围环境造成危害，因此，必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及危险废物防治有关办法的要求严格管理和安全处置。根据本项目产生危废的特性，环评要求采用厂内设危废暂存库+定期送至有资质危废处置单位进行处置的处置方式。在厂房内设置一个危废暂存库，位置根据实际车间布置选择在方便回收和外运处。

危险废物贮存库的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，危险废物存放期间，使用完好无损容器盛装；用于存放装置危险废物容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕；储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容（不相互反应）。

危险废物贮存库应按照《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2023）建造，具体要求为：

①贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应该采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

②贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

③同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗工艺应分别建设贮存分区。

④贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

⑤贮存库内不同贮存区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或者隔墙等方式。

⑥在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液体废物总储量的1/10（或者二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

## 5.7土壤环境影响分析

### 5.7.1土壤环境影响识别

（1）项目类别

项目为废旧资源加工、再生利用行业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤环境影响评价项目类别表中“环境和公共设施管理业中废旧资源加工、再生利用”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）影响类型与影响途径识别

项目建设内容主要为废旧资源加工、再生利用行业，属于污染影响型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录B要求，结合本项目特点，本项目对区域土壤环境影响类型及途径见下表。

表5.7-1 建设项目土壤环境影响类型及影响途径表

| 不同时段 | 污染影响类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地表漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | - | - | - | - |
| 运营期 | - | - | √ | - |

（3）影响源与影响因子识别

本项目原料为废旧滴灌带，产品为滴灌带及水带，生产运营过程中不会对土壤造成影响。原料清洗废水经沉淀后循环使用，生活污水排入市政下水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理。收集措施防渗措施破碎情况会下渗到土壤中，造成一定的影响。

本项目土壤环境影响源及影响因子识别结果参见表5.7-2。

表5.7-2 建设项目污染影响型土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环沉淀池 | 泄漏事故 | 垂直渗入 | SS | 事故排放 |
| 污水管网 | 泄漏事故 | 垂直渗入 | 氨氮、COD | 事故排放 |

### 5.7.2土壤影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目属于Ⅲ类项目，土壤环境敏感程度属于敏感，占地属于小型规模，综上确定项目土壤环境评价工作等级为三级，本项目可采用定性描述进行预测。

本次评价对可能产生污染的土壤进行了取样监测，通过现状土壤环境质量监测结果可以看出，项目所在地土壤环境质量均满足相应的环境质量标准，因此可说明本项目区土壤环境质量较好。

本项目营运期产生的废气主要是非甲烷总烃和颗粒物，非甲烷总烃属于气态物质，不会对土壤产生影响，因此项目排放废气中仅少量颗粒物会沉降在土壤内，但颗粒物不含有重金属等物质，由此推知，项目废气污染物排放不会对周边土壤环境产生影响。本项目对土壤可能产生影响的途径主要为污水的入渗和固体废物淋溶液入渗，会有部分污染物进入土壤。本项目各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，可以有效保证污染物不会进入土壤环境，防止污染土壤。项目产生的固体废物均在室内堆放，满足“防风、防雨、防晒”的要求，经收集后均进行妥善处理，不直接排入土壤环境。本项目危险废物贮存库须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设计建造。危险废物分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位处置。整个过程基本上可以杜绝危险废物接触土壤，不会对土壤环境造成影响。

### 5.7.3土壤环境影响评价结论

运营期产生的废气、废水和固体废物均严格执行各项环保措施，则各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。

土壤环境影响评价自查表见表5.7-3。

表5.7-3  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型R；生态影响型£；两种兼有£ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地R；农用地£；未利用地£ |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （1.4925）h㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降£；地面漫流£；垂直入渗R；地下水位£；其他£ |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 45项 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | COD |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类£；II类£；III类R；IV类£ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感R；较感敏£；不敏感£ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级£；二级£；三级R |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）R；b）R；c）£；d）R |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | / |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 |
|  |  | 表层样点位 | 3个 |  | 0个 |  | 0～0.2m |
|  |  | 柱状样点位 | 0个 |  | 0个 |  | 0～3m |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本因子 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本因子 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618£；GB36600R；表D.1£；表D.2£；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 监测点各项土壤指标监测值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，区域土壤质量较好。 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E£；附录F£；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（占地范围内及占地范围外 0.05km） 影响程度（非正常及风险事故状态下污染物下渗深度） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）£；b）£；c）£ 不达标结论：a）£；b）£ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障R；源头控制R；过程防控R；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点位 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 信息公开指标 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）45项基本因子 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目区域土壤环境质量现状较好，建设单位落实好项目区的防渗措施后，对土壤的影响范围有限，土壤环境影响可接受 |  |  |  |  |  |
| 注：“£”为打勾项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.8生态环境影响分析

### 5.8.1对土地利用影响分析

本项目用地为建设用地，未改变评价区域土地利用类型。同时本项目建成后将进行相应的绿化和地面硬化措施，因此不会导致生态环境质量的降低。土地利用现状图见图5.8-1。

### 5.8.2对植物的影响分析

根据现场踏勘，项目周边为农田，主要农作物为小麦、玉米，伴生植物有珠芽早熟禾、木地肤、猪毛菜、小蓬、假木贼等。项目建设将导致占地范围内植被损失，项目投入运营后，将会加强厂区及其周围的绿化和植被工作，生产过程中不存在破化植被的工业活动。因此，运营期不会对植物资源产生不利影响。

### 5.8.3对野生动物的影响分析

根据现场踏勘，评价区内未发现野生动物栖息地，且项目厂界周边由于人类活动频繁，不宜于动物生存，动物活动较为稀少。在本项目建设完成后，厂区的正常生产不会对野生动物的栖息地和生境再产生干扰和影响，因此，在运营期对野生动物的影响很小。

### 5.8.4生态环境影响分析结论

本项目使用塔城地区额敏县规划建设用地，未改变评价区域土地利用类型，同时项目厂区在建设完成后会进行相应的绿化和地面硬化措施，故本项目建设不会导致生态环境质量的降低；在建设期和运营期作业被破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布也较均匀，因此，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某种植物的消失。项目投入运营后，将加强厂区及其周围的绿化和植被的恢复及补偿工作，项目在生产过程中不存在破坏植被的工业活动，运营期不会对动植物资源产生不利影响。通过加强施工人员的宣传教育和管理，本项目建设不会导致生态环境质量的降低。

本项目生态环境影响自查表见表5.8-1。

表5.8-1    生态环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种¨；国家公园¨；自然保护区¨；自然公园¨；世界自然遗产¨；生态保护红线¨；重要生境¨；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有中套意义的区域¨；其他¨； |
|  | 影响方式 | 工程占地þ；施工活动干扰þ；改变环境条件¨；其他¨ |
|  | 评价因子 | 物种þ（种群结构） 生境¨（ 无 ） 生物群落¨（物种组成、群落结构 ） 生态系统¨（无） 生物多样性¨（无 ） 生态敏感区¨（无） 自然景观¨（无） 自然遗迹¨（无） 其他¨（无 ） |
| 评价等级 |  | 一级¨ 二级¨ 三级þ 生态影响简单分析¨ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（0.00667km2）；水域面积：（0）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集þ；遥感调查¨；调查样方、样线¨；调查点位、断面¨；专家和公众咨询法¨；其他¨ |
|  | 调查时间 | 春季¨；夏季¨；秋季¨；冬季¨； 丰水期¨；枯水期¨；平水期¨ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失¨；沙漠化¨；石漠化¨；盐渍化¨；生物入侵¨；污染危害¨；其他¨ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落þ；土地利用þ；生态系统¨；生物多样性¨；重要物种¨；生态敏感区；其他¨； |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性þ； 定性和定量¨； |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落þ；土地利用þ；生态系统¨；生物多样性¨；重要物种¨；生态敏感区；生物入侵¨；其他¨； |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让¨；减缓¨；生态修复¨；生态补偿¨；科研¨；其他þ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期¨；长期跟踪¨；常规¨；无þ |
|  | 环境管理 | 环境监理¨；环境影响后评价¨；其他þ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行þ；不可行¨ |
| 注：“¨”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项 |  |  |

# 6、环境风险分析

## 6.1综述

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和国家环境保护总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：

（1）项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（2）项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（3）开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（4）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

（5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

## 6.2 环境风险评价

### 6.2.1环境风险调查

根据工程分析，本项目不涉及危险物质，滴灌带及其原料主要成分是聚乙烯，聚乙烯无毒、无臭、化学稳定性好。项目生产过程产生的废气主要成分为非甲烷总烃，其浓度较低，无燃烧、爆炸等危险性，且项目也不存在风险导则定义的高温高压生产工艺。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录规定，项目主要危险物质为废润滑油，属于油类物质，本项目最大存储量为0.005吨。

### 6.2.2环境风险潜势初判

#### 6.2.2.1危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指“长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品的多少，区分为以下两种情况：

a.当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

b.当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大总存在量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录规定，项目涉及的危险物质为废润滑油，危险物质存在量与临界量比值见表6.2-1。

表6.2-1  本项目危险物质存在量与临界量比值一览表

| 物质名称 | 临界量（Qi） | 存在量（qi） | qi/Qi | 是否构成重 大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废润滑油 | 2500t | 0.005t | 2×10-6 | 否 |
| ∑（qi/Qi） | / | / | 2×10-6 |  |

经计算项目的Q＜1，本项目风险潜势为Ⅰ。

#### 6.2.2.2环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价工作等级为简单分析，评价深度以定性说明为主，划分依据见表7.2-2。

表6.2-2  环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据风险潜势初判，该项目风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。

### 6.2.3环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内容，环境风险识别包括三个方面的内容：

①物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

②生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

③危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。本项目风险识别包括物质危险性识别和生产系统危险性识别。

#### 6.2.3.1物质危险识别

本项目原辅材料主要为废旧塑料等，中间产品为再生聚乙烯颗粒料，产品均为塑料制品，原辅材料主要成分是聚乙烯成分，均为高分子材料，属于可燃固体。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品目录（2005版）》的有关规定，本项目在生产过程中使用的主要原材料为聚乙烯，未被列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）监控目录，属非重大危险源。

废润滑油等在储存过程发生泄漏污染地下水及土壤等环境。

#### 6.2.3.2生产系统危险性

本项目原辅材料为废旧滴灌带、聚乙烯颗粒料（新料）、色母、抗老化剂，中间产品为再生聚乙烯塑料颗粒，产品为滴灌带，原辅材料主要成分是聚乙烯成分，为高分子材料。本项目储存的原料和产品量较大，均为易燃的固体。如果储存过程中管理不善，遇明火有可能引发火灾。本项目收购原料燃烧产生的高温、烟气会对人体及周边环境造成伤害。

#### 6.2.3.2危险物质风险识别

本项目涉及危险物质主要为废润滑油，储存于危险废物贮存库，在日常储存过程，若发生泄露等事故会造成污染土壤甚至地下水环境风险。

### 6.2.4风险识别小结

潜在风险事故类型及因素见表6.2-3。

表6.2-3  潜在风险事故类型及因素

| 设施 | 事故类型 | 事故原因 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存储区 | 火灾 | 在贮存和使用过程中操作不当引起火灾事故 | 环境空气、人员健康 |
| 生产单元 |  |  | 环境空气、人员健康 |
| 废气、废水治理设施 | 事故排放 | 处理设施异常，废气、废水超标排放 | 环境空气、水环境、人员健康 |
| 危废贮存区 | 泄露 | 贮存不当发生泄露等事故 | 污染土壤、地下水环境 |

### 6.2.5环境风险分析

（1）火灾事故后果分析

项目生产过程中使用的废旧滴灌带、聚乙烯颗粒料，当遇见明火或高温时易发生火灾事故。火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡，火灾时再起火后火势逐渐蔓延扩大，随着时间的延续，损失数量迅速增长，损失大约与时间的平方成正比，如火灾时间延长一倍，损失可能增加 4 倍。同时，在火灾过程中，废旧滴灌带、聚乙烯颗粒料的燃烧会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。

（2）燃烧释放有毒气体对环境的影响

①燃烧释放有毒气体分析

在火灾条件下，任何塑料燃烧都会产生有毒气体，其中聚乙烯（PE）燃烧的主要产物为 CO、CO2、C3~C5 的醛类；聚丙烯（PP）燃烧的主要产物为 CO、CO2、C3~C5 的醛类、酮类。上述原料合并燃烧，其燃烧的主要产物之间不会发生反应。

废塑料燃烧有毒成分主要为一氧化碳。但是化学成分不同的塑料燃烧时产生的有毒气体种类不同：以碳、氢或碳、氢、氧为主要组成元素的塑料燃烧产生的有毒气体是一氧化碳，在火势猛烈时，这种气体最具危险性；含氮的塑料，如三聚氰胺甲醛和聚氨酯等，燃烧时能产生一氧化碳、氧化氮和氰化氢，这种混合气体毒性极大；含氯的塑料，如聚氯乙烯，在火焰中或过分加热会产生氯化氢，达到一定浓度时会致人死亡；含氟的塑料，如聚四氟乙烯，在火灾中或过分受热产生氟化氢气体，该气体具有腐蚀性、毒性。本项目营运过程中使用原辅材料中，类型为 PE。有研究表明，PE 燃烧时主要的大气污染物为 CO，其具体的大气污染物产物如下表所示。

表6.2-4    塑料意外燃烧排放的污染物

| 塑料名称 | 燃烧的主要产物 | 风险类型 |
| --- | --- | --- |
| 聚乙烯（PE） | CO、CO2、C3~C5 的醛类 | 中毒 |

②有毒气体对环境的影响分析

当火灾事故发生时，塑料燃烧产生的烟气短时间内会对厂区内员工有较大的影响，应随着空间扩散，对项目周边厂区和居民产生一定的影响。

a.有毒的烟气能在极端的时间内快速进入密闭空间，可以使人窒息死亡。CO 的 LC50（大鼠吸入 4h）为 2069mg/m3（来源于《危险化学品安全技术全书》，化学工业出版社），IDLH（立即威胁生命和健康浓度）的浓度为1500mg/m3（1200ppm）。

b.塑料燃烧时产生的烟气中含大量的 CO，CO 随空气进入人体后，经肺泡进入血液循环，能与血液中红细胞里的血红蛋白、血液外的肌红蛋白和含二价铁的细胞呼吸酶等形成可逆性结合。高浓度 CO 可引起急性中毒，中毒者常出现脉弱、呼吸变慢等症状，最后衰竭致死；慢性 CO 中毒会出现头痛，头晕、记忆力降低等神经衰弱症状。燃烧事故发生后，显示对近距离目标影响较大，且危害程度也大，随着时间的推移，逐渐对远处产生影响，但危害程度逐渐减小。

③废润滑油泄漏及火灾影响分析

项目运营产生的废润滑油储存于危险废物贮存库，若发生泄漏将造成区域土壤、地下水环境污染，但环评要求危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定建设，对危险废物贮存库进行重点防渗处置，防渗性能达到渗透系数小于1×10-7cm/s，危险废物贮存库在按照环评要求采取防渗措施后，在对废润滑油储存加以严格管理，定期清理，减少厂区危废间储存量后发生泄漏的可能性极小。

另外废润滑油属于油类物质，属于可燃物质，如遇明火等容易发生火灾，对项目区造成严重损失，项目在日常运营中加强危险废物贮存库管理，规范操作等措施后，发生火灾的可能性极小。

④事故废水影响分析

一旦发生火灾，厂房应立即报警，通过消防灭火；组织救援小组，封锁现场，指挥人员疏散，并组织消防力量进行自救灭火；将消防废水引至设置的沉淀池内（兼做事故水池），待事故处置完毕后交由有资质的单位拉运处置；事故后对起火原因做调查和鉴定，提出切实可行的防范措施。

（3）废气处理设施爆炸事故风险

项目废气处理设施管理不当会产生爆炸事故，爆炸将产生大量CO2、CO、烟尘等大气污染物，造成大气环境污染。

### 6.2.6风险防范措施

（1）原料运输防范措施

①运输过程严格执行《工业企业内运输安全规程》（GB4378-84）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2004）；

②运输车辆尽量避开恶劣天气，以减少因事故造成对运输线路沿途的影响；

③严格运输管理，加强车辆保养；

④根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ 364-2022），废塑料运输前进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料；废塑料的包装应在通过环保审批的回收中转场所内进行；废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒；包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。废塑料回收和种类标志执行GB/T16288；不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的包装箱。

（2） 原料贮存防范措施

①塑料原料贮放设置明显标志，贮存场所采用防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。

②塑料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量；

③严禁在生产车间和库房使用明火；

④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。

（3）废气事故排放防范措施

本项目造粒过程、挤塑成型过程会产生非甲烷总烃，由于设备故障、操作不当、工艺控制不当等因素可能导致温度过高，产生大量有机废气或环保治理措施失效，导致废气不经处理全部排放。事故性排放（指废气收集治理措施故障，导致废气按产生量排放）工况下，非甲烷总烃不经处理直接外排，事故性排放对周边环境产生一定的影响。尤其是恶劣环境下如阴雨天或者小风逆温等气象条件下，污染物难以稀释扩散，在项目所在地附近聚集，对项目所在地周边大气环境影响较大。

对此，企业须对生产及辅助设备定期检修，保证各设备的正常运行，并制定操作规程和规章制度，加强人员培训，避免非正常工况的出现。积极开展各种管理、环保、安全方面的论证，提高企业管理水平；并及时对产品及生产工艺进行更新、提高和改造。

（4）生产及储存风险防范措施

①生产场地属禁火区，应远离明火，不得存放易燃易爆物品，设置明显警示牌并配备灭火器材；

②厂区设防火通道，禁止在通道内堆放物品；

③消防器材定员管理，定期检查，过期更换；

④厂区电器采用防爆型设备，工作场所禁止吸烟；

⑤危 废 暂 存 间 建 设 严 格 按 照 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定建设，并配备相应的消防器材，设置警示标志；

⑥加强危险废物贮存库管理，定期及时清运，减少贮存量，贮存期间分类存放，建立严格的巡检制度；

⑦清洗废水沉淀池兼做事故水池，在发生风险事故时，将产生的事故废水暂存于废水池中。

（5）火灾处理措施

一旦发生火灾，厂房应立即报警，项目区应设置消防水池，通过消防灭火；组织救援小组，封锁现场，指挥人员疏散，并组织消防力量进行自救灭火；将消防废水引至设置的沉淀池内（兼做事故水池），待事故处置完毕后拉运至污水厂处置；事故后对起火原因做调查和鉴定，提出切实可行的防范措施。

（6）地面防渗漏措施

项目厂区做好地面防渗漏措施，对可能会对地下水造成影响的污染区铺砌防渗地面，采用配筋混凝土加防渗剂；对铺砌地坪的胀缝和缩缝应采用防渗柔性材料填塞；污染区周围设沟渠防止污染物外流；污染区的地面应坡向排水口，最小排水坡度不得小于 0.5%，不能出现平坡及排水不畅区域。

## 6.5事故应急预案

### 6.5.1事故应急准备

厂区内设完善的安全报警通讯系统，并配备消防水池、防毒面具、灭火器等必要的消防应急设施，一旦发生事故能自行抢救或控制、减缓事故的扩大。

企业设有专门的应急指挥机构，能对一般性事故第一时间做出正确的决策指挥，并组织公司自身救助力量及在当地社会救援力量的帮助下控制事故影响范围和破坏程度。

当地消防及社会救援机构取得正常的通讯联系，并委托消防部门对厂区内潜在安全因素进行定期检查，更换消防器材。

组织人员培训，一般性工作人员要求能熟练掌握正确的设备操作程序，应急指挥机构人员则应进行事故判别、决策指挥等方面的专业培训。

### 6.5.2应急联动机制

按照“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则，实现企业与地方人民政府突发环境事件应急预案的有效衔接。地方人民政府应及时对突发环境事件进行曝光，并立即采取相应的应急措施。

本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，结合《国家突发环境事件应急预案》 和《环境污染事故应急预案编制技术指南》相关规定，制定出拟建项目初步的环境应急预案，建设单位必须在此基础上制定更为详细的应急预案，并在本项目竣工验收之前完成。

公司成立应急救援指挥部，由管理者代表任总指挥，组员包括公司安全负责人、技术负责人以及生产管理中心、环保管理人员、工程部及环境事故易发生部门的主任组成，负责环境事故处理的指挥和调度工作，指挥部设在总经理办公室。指挥部职责包括：（1）发生重大事故时，发布和解除应急救援命令、信号；（2）组织救援队伍实施救援行动；（3）向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；（4）组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训。

公司成立抢险抢修、治安消防、运送抢救等专业救援队伍，特别对环境事故易发生单位成立应急队，由管理、工艺、技术、维修、操作岗位人员参加。

拟建项目应急预案纲要具体见表6.5-1。

表6.5-1   突发事故应急预案纲要一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 2 | 应急计划区 | 生产车间 |
| 3 | 应急组织 | 工厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援善后处理；地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 车间：防火灾事故应急设施、设备及材料加强管理 |
| 6 | 应急通讯、通知和交通 | 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 9 | 应急状态终止与 恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 12 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 13 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

## 6.6环境风险评价结论与建议

### 6.6.1结论

根据环境风险影响评价，本项目危险物质为废机油，不构成重大危险源，环境风险单元主要为储存区、生产车间和危险废物贮存库，环境风险类型为火灾、废气事故排放、废润滑油泄漏，在采取相应的风险防范措施，并加强安全管理后，本项目的环境风险在可接受的范围内。

建设项目环境风险简单分析内容见表6.6-1。

表6.6-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 额敏县德新农副产品专业合作社投资建设滴灌带厂建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | （/）区 | 额敏县 | 郊区乡阿尔夏特村 |
| 地理坐标 | 经度 | 83°32′33.841″ | 纬度 | 46°31′9.853″ |  |
| 主要危险物质 及分布 | 本项目涉及风险物质主要为油类物质（废润滑油），主要原辅材料属于易燃物质，主要原辅材料属于易燃物质，回收的废旧滴灌带设置篷布遮盖、产品堆放于成品库区、废润滑油储存在危险废物贮存库内暂存。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径 及危害后果 | 废塑料、成品等贮运和使用过程中操作不当引起火灾事故，发生火灾对环境的污染影响主要来自原辅材料及成品燃烧释放的大量的有害气体。对环境和人体健康产生较大危害的 CO、烟尘等有害物质。一氧化碳产生量相对较大，危害也较大，一氧化碳的浓度过高或持续时间过长都会使人室息或死亡。因此，火灾发生时将不可避免的对厂区人员安全与生产设施产生不利影响。废机油泄漏污染地下水环境和土壤环境。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ①制定突发事件环境应急预案并定期演练； ②从原料及成品运输、储存、生产过程均采取相应的风险防范措施，企业须对生产设备及环保设备定期检修，保证各设备的正常运行； ③采取分区防渗进行风险防范。 ④危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的规定建设。 详见本章节风险防范措施。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为I，只开展简单分析。 |  |  |  |  |  |

### 6.6.2建议

（1）设计施工应严格按规程，安全设施选型要严格把关，应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。

（2）建议建设方委托有资质的单位作好项目安全评价，并落实其安全防范措施和消防措施。

（3）严格进行安全管理，杜绝人为因素引发事故。

- （4）本项目在完工后在额敏县生态环境局进行环境风险应急预案备案。

# 7、环境保护措施及可行性论证

根据国家有关环保法规要求，该项目必须执行“三同时”。项目投产后，其污染物排放必须达到国家和地方规定的标准和符合环境保护有关法规。本章主要对本项目设计采取的各项环境保护措施从技术可行性、可靠性和经济合理性等方面进行分析论证并提出改善意见，以便在项目实施过程中采用经济合理的污染防治工艺和设施，确保项目排污得到有效控制并达到相关要求。

## 7.1施工期污染防治措施及可行性论证

### 7.1.1施工期环境空气污染防治对策

施工机械和运输车外排尾气量较小，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对项目及周边区域空气质量影响很小，且随项目竣工，该污染将消失。

### 7.1.2施工水环境影响分析

（1）施工过程中应加强对施工人员的管理并培养节水意识；

（2）生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理，出水标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准。生产废水中含泥沙污水排入沉淀池，经沉淀后回用与施工现场降尘。

（3）在施工期间，严格禁止施工废水和施工人员的生活废水随意排放。采取上述措施后，项目建设期对地表水和地下水环境的影响环节及影响程度均较小，这种不利影响是轻微的、短暂的，也是环境可接受的。

### 7.1.3施工期噪声污染防治对策

（1）建议采用先进的施工工艺和低噪声设备，合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声施工设备同时施工，安排高噪声施工作业在白天完成。夜间（22:00～06:00）禁止进行对周边环境产生噪声污染的施工作业。

（2）施工车辆噪声的防治应选择运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段。

（3）制定科学的施工计划，合理安排。

（4）加强施工设备的维护保养，发生故障应及时维修，保持润滑、紧固各部件，减少运行振动噪声；施工机械设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座。加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声。

（5）为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少接触高噪声施工机械的时间，或穿插安排操作高噪声和低噪声施工机械的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。

### 7.1.4施工期固体废物处置措施

（1）渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土以及建筑废料应运至专用的建筑垃圾堆放场。

（2）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。

由于施工时间短，只要加强管理，及时清运，随着施工期的结束，施工固体废物对环境的影响将随之消失，不会对环境产生长期影响。

### 7.1.5施工期生态保护措施

（1）工程利用料、临时堆渣在堆放和运输过程中均应采取防护措施，防止扬尘和散溢，造成水土流失。

（2）加强施工管理，划定施工区界限，严禁机械和人员越界施工，减少原地表和植被的破坏。

（3）工程建设过程中，将弃渣、建筑垃圾等堆放在专门堆场内，减少水土流失。

## 7.2运营期环境保护措施及可行性论证

### 7.2.1大气环境保护措施及可行性论证

#### 7.2.1.1有组织废气

（1）有机废气治理措施

根据工程分析，本项目运营期产生的有机废气主要为废旧滴灌带熔融挤出造粒工序和滴灌带、水带熔融挤出产生的有机废气，主要为非甲烷总烃。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术相关内容规定，有机废气净化的方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收法、冷凝法、UV光解净化法等。本项目采用两级活性炭吸附装置处理挥发性有机废气。

A、运行原理

本项目采用两级活性炭吸附装置处理挥发性有机废气：活性炭是经过活化处理后的碳，其具备比表面积大，孔隙多的特点，使其具有较强吸附能力。颗粒碳比表面积一般可达700—1200㎡/g，其孔径大小范围在1.5nm一5um之间。其吸附方式主要通过2种途径：一是活性炭与气体分子间的范德华力，当气体分子经过活性炭表面，范德华力起主导作用时，气体分子先被吸附至活性炭外表面，小于活性炭孔径的分子经内部扩散转移至内表面，从而达到吸附的效果，此为物理吸附；二是吸附质与吸附剂表面原子间的化学键合成，此为化学吸附。活性炭吸附一般适用于大风量、低浓度、低湿度、低含尘的有机废气。

B、技术特点

适应范围：适用于低浓度（≤1000 mg/m³）的废气处理；不适合高浓度、含颗粒物状、湿度大的废气；不适合处理含高沸点物质、硫化物、卤素、重金属、油雾、强酸或碱性的废气。

高效去除率：能高效去除挥发性有机物（VOCs）及硫化氢、氨气等无机物类污染物，采用“两级活性炭吸附装置”处理，活性炭密度为550kg/㎡，碘值不低于800mg/g，更换频次参照购买活性炭吸附箱体容积确定。熔融挤出生产工序有机废气排放浓度及速率可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4大气污染物排放限值中非甲烷总烃100 mg/m³要求。

运行成本：一次性投资费用低；能耗低。

（2）有机废气治理措施可行性分析

本项目采用“两级活性炭吸附”装置处理项目生产过程产生的有机废气，处理达标后由15m排气筒排放，符合《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）废气污染防治可行技术相关规定，且工艺技术较为成熟，运行维护较为简单，净化效果较为稳定可靠，只要在生产过程中及时更换活性炭，确保项目产生的各废气能够达到预期的处理效率，加强管理，可以做到稳定达标排放，所以采取的措施是可行的。

（3）排气筒设置合理性分析

①排气筒排放高度原则

根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的要求，产生大气污染物的生产工艺和装置，排气筒高度不应低于15m。

②排气筒高度合理性分析

本项目各设排气筒高度不低于15m，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中对排气筒高度设置的要求。经预测分析，排气筒排放的污染物浓度均满足相应标准要求，因此，从环保角度考虑，项目排气筒高度设置是合理的。

③排气筒规范化要求

建设单位应根据 GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》关于采样位置的要求，排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/(A+B)，式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有 1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m。

#### 7.2.1.2无组织废气

本项目废滴灌带、废水带采用“封闭+喷淋”破碎，湿法破碎时因破碎时物料含有大量水分，因此极大的减少了破碎过程中产生的颗粒物，参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表14，“喷淋降尘”属于颗粒物污染防治可行技术。综上，破碎环节的“封闭+喷淋”技术成熟，且能起到较好的颗粒物治理效果，整体措施可行。

本项目生产过程中无组织形式排放的主要为未被集气罩收集到的非甲烷总烃、颗粒物。建设单位加强对无组织排放废气的控制监管，尽量减少无组织废气的排放，具体应做到以下几个方面：

①项目原料运输过程需做好覆盖工作，防止原料遗撒。

②装卸过程在堆场内进行，堆场为半封闭结构，具有防雨、防风、防渗等功能。

③生产线开机先启动环保设施再开启加工机组，停线先停止生产机组再关闭环保设施设备；

④经常检查设备工况，保证设备的完好率，防止泄露；

⑤在生产过程中加强对废气收集装置的维护，保证有组织废气捕集效率，以尽量将无组织排放的废气量减小到最低限度；

⑥加强车间通排风，通过加强车间气流通畅，为员工配备必要的防护用品。

采取上述措施后，厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9无组织浓度监控排放限值的要求；厂内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关控制要求。

#### 7.2.1.3小结

综上所述，通过严格落实并且认真执行上述大气环境保护和污染防治措施后，本项目运营期间产生的有机废气均实现达标排放，对项目区及周边附近区域大气环境和人群产生影响较小，采取的大气环境保护和污染防治措施是可行的。

### 7.2.2水环境保护措施及可行性论证

#### 7.2.2.1废水污染防治措施及可行性论证

（1）污水处理及综合利用

本项目建成后产生废水主要为生产废水和生活污水。本项目生产废水有原料清洗废水、冷却水，原料清洗废水排入沉淀池，沉淀后做为原料清洗水循环使用，一个生产周期结束后废水由吸污车拉运至额敏县污水处理厂处理；冷却水排入循环冷却水槽自然冷却后，循环使用不外排；生活污水排入市政下水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理。

（2） 生产废水防治措施可行性

根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）中的要求，“废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套的废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用。”本项目设置沉淀池1座，项目原料清洗废水排入沉淀池，沉淀后做为原料清洗水循环使用，一个生产周期结束后废水由吸污车拉运至额敏县污水处理厂处理，出水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级排放标准；挤出机配套冷却循环水槽，冷却水循环使用，因此，项目生产废水均实现循环使用。其中沉淀池设计24h沉淀时间，一方面保证冷却水和生产废水充分入池循环利用，另一方面保证沉淀效果，以便回用。本项目清洗工序不添加任何清洗剂，清洗废水中主要污染物为SS，清洗废水经沉淀后水质可满足回用要求。

（3）生活污水防治措施可行性

本项目生活污水排放量较少，可生化性高，污染物成分简单，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。生活污水排入市政下水管网，最终排入额敏县污水处理厂统一处理，出水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级排放标准。

额敏县污水处理厂于2021年建设，采用较为先进的污水处理工艺水解酸化+ A2/O+ 深度处理单元+消毒，其设计规模为1500立方米/日，目前日处理规模达到800立方米/日。目前污水处理厂已投入运营，经处理后的污水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，目前仍有充足容量，可以满足项目污水处理要求。本项目废水排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级污染物排放标准限值，可满足额敏县污水处理站入管网要求。因此，本项目生活污水依托额敏县污水处理厂处理合理可行。

#### 7.2.2.2地下水环境保护措施

（1）污染防治措施分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目运营期环境影响因素主要为生活污水。以上污染因素如不加以管理，污水管网存在下渗污染地下水的隐患；生活垃圾乱堆放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。

本项目在施工阶段，应充分做好排污管理的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理。针对本项目可能对地下水造成的污染情况，本评价要求建设单位拟采取防止地下水污染的保护措施如下：

①对污水收集、排放管道等严格检查，有质量等问题的及时更换，管道及阀门采用优质产品。

②禁止在厂区内任意设置排污口，防止污水流入环境中。

③沉淀池进行防渗处理，充分做好废水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保沉淀池收集处理系统衔接良好，采用柔性的橡胶圈结构，对废水收集管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。对于工艺要求必须地下走管的管道、阀门尽量设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察解决。如管道直埋埋深较大，需采用加强级防腐无缝钢管。确保清洗废水全部进入沉淀池处理后，回用不外排。

④本项目应进行分区防渗，对重点防渗区采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料（HDPE）防渗层，应确保其渗透系数小于1.0×10-10cm/s；对一般防渗区采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗防腐地坪，应确保其渗透系数小于1.0×10-7cm/s。车间防渗：车间地面、设备点采用水泥硬化，无裸露地表。危险废物贮存库进行重点地面防渗工作，严防地下水污染。

⑤项目物料运输的过程中，做到严格管理，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，避免滴落的物料经雨水冲刷带走，下渗污染地下水。

（2）管理措施分析

成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即对设备进行维修，同时并及时将污水导入沉淀池（兼做事故池），以防止污染地下水。

（3）地下水污染监控系统

本项目应建立地下水环境监测管理体系，以便及时发现问题，采取措施，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），三级评价的建设项目跟踪监测点数量要求一般不少于一个，应至少在建设项目场地下游布置一个。综上所述，本项目严格执行上述措施后，杜绝了厂区污水下渗的途径，绝大部分污染物得到有效控制，可有效避免本项目对地下水的影响。生产过程中产生的危险固废均能得到处置，处置途径可行，不会对环境产生二次污染。本评价认为建设单位采取的地下水污染防治措施在技术上是可行的。

综上所述，建设单位严格按照上述措施执行，本项目几乎不对地下水产生影响。

### 7.2.3噪声污染防治措施及可行性论证

本项目噪声主要来源于破碎机、清洗机、挤出机等设备运行过程中产生的设备噪声，以及水泵、风机等运行时产生的空气动力性噪声，声级值约为60-90dB（A）。拟采取的防治措施如下：

①合理布局，要充分考虑各机械设备及各生产工序的性能特点，高噪声设备尽量放置在厂房中部集中布置。在厂区总体布置上利用建筑物、构筑物等阻隔声波的传播。

②基础减振、采取厂房隔音等措施降噪；

③建立设备定期维护、保养的管理制度，防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳降噪功能；

④在厂区周围种植绿化林木，利用植物的屏蔽和吸收作用降低噪声污染；

⑤工作操作人员全部佩带耳塞、耳罩等个人防护用品；

⑥货物运输车辆应配备低音喇叭，在厂区门前做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对厂区周围地区的影响。

采取上述噪声污染防治措施后，厂界外昼夜间噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，噪声防治措施可行。

### 7.2.4固体废物防治措施及可行性论证

固体废物包括生活垃圾、一般固废和危险废物。一般固废主要包括分拣废物、沉淀池泥沙、不合格产品、废滤网，危险废物为废活性炭、废润滑油。

#### 7.2.4.1固体废物处置措施

（1）一般工业固体废物

项目产生分拣废物主要为混杂于原料中的物质，如石块、泥土等等以上固体废物无法回收再利用，暂存于堆场单独区域，定期由环卫部门定期清运处理；清洗过程会产生废渣及泥沙，废渣及泥沙定期清掏自然干化后暂存于堆场单独区域，作为生活垃圾交由环卫部门处理处置；废旧滤网经收集后由厂家回收处置；边角料及残次品全部返回造粒工序回用。

（2）危险废物

项目产生的废活性炭、设备维护产生的废润滑油等危险废物分类收集，在厂区危险废物贮存库暂存，定期交由有资质的单位安全处置。

（3）生活垃圾

本项目运营期产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理。

#### 7.2.4.2危险废物污染防控技术要求

（1）危险废物贮存库概况

本项目新建1座危险废物贮存库；危险废物贮存库用于临时储存项目废活性炭、设备维护产生的废润滑油等。

（2）危险废物暂存及管理要求

本次环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》生态环境部、公安部、交通运输部（部令 23 号）相关要求对其进行贮存、转移及制度性管理。根据国家产生危险废物的单位应当以控制危险废物的环境风险为目标，企业应制定危险废物管理计划和应急预案并报所在地县级以上地方生态环境部门备案。

①危险废物贮存污染控制

本项目建设一座危险废物贮存库，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物贮存设施污染控制要求如下：

1）贮存设施应根据危险废物的状态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应该采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗工艺应分别建设贮存分区。

6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

7）贮存库内不同贮存区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或者隔墙等方式。

8）在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液体废物总储量的1/10（或者二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

容器和包装物污染控制要求如下：

1）容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

2）针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

3）硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

4）柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

5）使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

6）容器和包装物外表面应保持清洁。

贮存过程污染控制要求如下：

在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。

半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。

贮存设施运行环境管理要求如下：

1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

4）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

5）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

6）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

②危险废物转移

危险废物的运输和转移，应根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（GB2025-2012）中相关要求：

1）危险废物运输和转移前，应当向当地生态环境部门报送危险废物转移计划；经批准并填写危险废物转移联单后方可进行运输和转移；

2）从事收集、利用、处置危险废物经营活动的单位应当具备与其经营活动相应的资格，禁止产废单位将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位；

3）所有危险废物均应按类在专用密闭容器中储存，并按规定贴标签。不得混装，废物收集和封装容器应得到接收单位及当地生态环境部门的认可。收集的危废应详细列出数量和成分，并填写有关材料。

4）危险废物转移情况包括转移类型、危险物名称、类别、代码、有害成分名称、形态、危险特性。本年度预计转移量，计量单位为吨。拟接收单位类型、危险废物经营许可证持有单位。

5）危废转移时应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。

③危险废物管理台账制定要求

项目运营期应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。

频次：危险废物产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。

记录内容：危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。

危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。

环评要求企业在运营期间严格落实《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）有关规定，如实记录有关危险废物信息，并通过固体废物环监管信息平台进行申报。本项目建设单位不自行外运、转移，危险废物委托处理后对环境影响不大。

#### 7.2.4.3一般工业固体废物污染防控技术要求

（1）委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求

排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。

（2）自行贮存/利用/处置设施污染防控技术要求

采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

7.2.4.4小结

综上分析，项目建成后，所产生的固废均得到了综合利用或妥善处置，处置率达到100%，工业固体废物零排放，因此不会对环境造成污染影响。本项目固体废物处置满足环保要求，处理措施可行。

### 7.2.5土壤污染防治措施可行性

7.2.5.1保护对象及目标

本项目保护对象为厂界外50m范围内的用地。项目施工运营期间，建设用地满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地相关标准。

7.2.5.2源头控制措施

项目建设运营过程中，对土壤污染的主要途径为水污染物垂直入渗进入土壤环境以及排放废气中有少量颗粒物会沉降在土壤内。因项目产生的颗粒物中不含有重金属等物质，项目废气污染物排放不会对周边土壤环境产生影响。本项目对产生的废水应进行合理的治理和综合利用，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对该厂区采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将水污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

7.2.5.3防渗措施

根据工序特点采取了相应的防腐防渗措施：沉淀池设置等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗层。危险废物贮存库设置等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s 的防渗层。

当危险废物包装破裂泄漏后，污染物和危险废物会进入土壤环境造成一定影响。因此，企业应该加强厂区重点部位防腐防渗措施的检查，发现防渗层开裂、破损、腐蚀等情况应及时修缮，确保防渗效果。

本项目沉淀池、危险废物贮存库地面按照重点防渗区进行防渗。

7.2.5.4跟踪监测措施

为了及时准确掌握场区及周边土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，项目覆盖全场的土壤环境长期监控系统，包括科学、合理地设置土壤污染监控点，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

（1）跟踪监测点布置

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，结合项目区地质条件，项目布设土壤监测点1处。

表7.2-1    土壤环境监测计划

| 监测点号 | 监测点位置 | 样品类型 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1# | 危废间附近 | 柱状样品 | 每五年开展一次监测 | pH、COD、石油类 |

注：厂区（厂房）已完成硬化和防渗工作，因此无法进行土壤跟踪监测。

（2）监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向公司环境保护管理部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每年监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立土壤动态监测小组，负责对土壤环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

7.2.5.6小结

本次土壤质量现状监测结果显示，土壤各采样区相关因子均满足相应的标准要求，工程按照设计要求进行防渗处理，本项目对土壤环境影响程度较小。

本项目应按照设计要求进行防渗处理，对工程中可能造成污染的装置、设置加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。

# 8、环境影响经济损益分析

建设项目的环境经济损益分析，是从经济学的角度来分析项目的环境效益和社会效益，是根据项目的特性、总投资及生产规模分析其所采取的环保措施而引起的投资费用和得到经济、环境和社会效益进行经济分析。充分体现经济效益、社会效益与环境效益对立与统一的关系。通过环境经济损益的分析可以说明环保综合效益状况，而且可从环境效益、经济效益和社会效益相协调统一的角度来讨论项目建设的意义。本项目环境经济损益分析着重对项目环保投资和项目投产后的效益进行分析。

## 8.1环保投资估算

本项目总投资500万元，计划用于环境保护设施项目的投资共计49万元，工程环保投资占总投资比例为9.8%。项目环保投资估算见表8.1-1。

表8.1-1   环保工程投资估算一览表  (单位：万元)

| 环境 要素 | 污染源节点 | 治理措施 | 投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料堆存 | 采用半封闭堆场分区堆放 | 5 | / |
|  | 生产车间有组织废气 | 熔融及挤出上方设置密闭集气罩，废气通过“两级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒外排（共2套） | 18 | / |
|  | 生产车间无组织废气 | 设置换气扇通风装置 | 1 | / |
|  | 破碎工序 | 封闭+喷淋 | 2 | / |
|  | 食堂 | 油烟净化器 | 1 | / |
| 废水 | 生产废水 | 防渗沉淀池 | / | 已建 |
|  |  | 循环冷却水系统 | 1 | / |
|  | 生活污水 | 市政污水管网 | / | 已建 |
| 噪声 | 机械噪声 | 设备隔声、减振等 | 3 | / |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾收运（如垃圾桶等） | / | 已建 |
|  | 一般工业固废 | 一般固废暂存、清运 | 3 | / |
|  | 危险废物 | 建设危险废物贮存库一座，委托有资质单位处理 | 5 | / |
| 地面防渗 |  | 对厂区地面进行水泥硬化、原料堆场等进行地面硬化 | 10 | 部分已建 |
| 合计 |  |  | 49 | / |

## 8.2环境影响经济损益分析

### 8.2.1环保投资经济效益

由于能源的紧缺和不可在生，国家对物资回收利用也越来越重视，物资生产对废旧物资的依赖越来越高，使废旧物资行业得到健康发展。具有一定的经济效益，主要体现在如下几方面：

（1）增加地方面税收。再生塑料颗粒加工建设不仅可满足市场需求，而且可以带动当地相关产业的发展，具有很好的经济效益。

（2）就地消费，带旺地方面经济企业的员工就地消费，增加地方的经济消费，由于区域的消费能力增加，将带动一系列相关行业的发展，从而更进一步地促进地方经济的发展。

（3）产业带动，完善产业配套。本项目的建设，将会带动相关产业的相应发展，完善了城镇的产业配套，更促进了相关地区的经济总量以及税收。

从以上分析可知，项目具有一定的经济效益，对于促进当地的经济发展起到有利的推动作用。

### 8.2.2社会效益

本项目实施后的社会效益主要体现在以下几方面：

（1）项目建成后正常年份可上交税收，带动当地经济发展。

（2）项目的实施有利于加快项目周边地区塑料产业化进程，生产过程中采用国内外高新技术，尤其是针对关键生产环节，进行改造升级，从而减少原材料、动力及燃料的消耗，减少三废的排放，更好的满足广大消费者的需求。同时通过建立废旧塑料产业，有利于带动当地现代产业的发展，促进产业结构调整和广大农民群众的增收。

（3）本项目新增工人将在当地及周边地区招聘，与项目相关的物流、储运等也会在一定程度繁荣当地经济，同时也将间接地促进厂区及周边地区的工业、服务业、运输业等相关产业的发展，提高居民的整体收入水平。可解决部分闲置劳动力，有利于缓解当地社会就业压力，保持社会稳定。

### 8.2.3主要环境损失

（1）环境空气

建设项目产生废气中的污染物有非甲烷总烃，对环境造成不同程度的污染，经采取治理措施后，排放将减轻对环境的影响。

（2）水环境

项目清洗废水和冷却水均实现循环使用、不外排，既节约了水资源，又减轻了对环境的污染，具有比较明显的环境效益。

（3）噪声

从环境影响预测分析来看，工程建成投产后，厂界东、南、西、北噪声源预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，对周围环境影响不大。

（4）固体废物

本项目各项固体废物均能得到有效的处理处置，对环境的影响较小，在可接受范围内。

本工程的建设不可避免地会给环境带来一些不利影响，但建设方投资49万元进行污染治理，环保投资主要用于减少污染、改善区域环境质量，具有较明显的环境效益，为企业的发展创造了有利条件，污染治理后可大幅度削减排放量，污染得到有效的控制，满足项目所在地水体功能和环境空气质量的要求。

### 8.2.4环境影响经济损益结论

本项目的建设从社会效益、环保经济效益分析均较好，但是在营运过程中对环境产生损害的可能还是存在的，应当引起建设单位的重视。只要加强污染防治的投资与环境管理，把污染物控制在最低限度，可以保证收到良好的环境效益。只要加强环保措施和环境管理，本项目可以达到社会效益、经济效益、环保效益同步发展。

# 9、环境管理与监测计划

## 9.1环境管理

### 9.1.1管理体制及组织机构体制

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

实践证明，要解决或减轻工业生产造成的环境问题，首先要强化环境管理。由于企业产品的产出与污染物的排放是同一生产过程的两个方面，因此，建立健全的、行之有效环境保护管理体系，是生产管理的重要内容。其目的在于发展生产，同时控制污染物排放，保护环境质量，对所排放的污染物实行严格的总量控制，实现清洁、文明生产。

本项目按照现代企业制度组建运行，环保工作实行总经理负责制，建立企业内部的环境保护管理机构。针对企业内部的环境管理除总经理负总责外，建议公司指定相关部门作为公司的环境管理部门，并设专职管理人员，另外，在生产车间和主要污染源均设置环境管理责任人，组成公司、车间、污染源三级环境管理体系，明确分工，各负其责。

建设单位应成立专职的环境管理机构，设立环保科室，并确定一名主管领导，组织开展厂区的日常环境管理工作，具体负责厂区环境保护的日常管理和监督以及事故应急处理等工作，并保持同上级环保部门的联系，定时汇报情况，形成上下贯通的环境管理机构和网络，对出现的环境问题作出及时的反映和反馈。

厂区内的环保机构应负责以下事项：

（1）制定厂区环境管理规章制度，负责环境管理体系的建立和保持；

（2）组织对厂区环境质量情况进行监测，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；

（3）对厂区“三废”排放、污染防治、环保设施的运行、维修等环境管理和各项环保制度的落实情况进行监督管理；

（4）负责厂区的环境影响申报、“三同时”验收和排污申报登记等工作；

（5）负责制定危险废物储运设备的应急处置方案，开展环保管理教育和培训；负责处理各类污染事故，组织抢救和善后处理。

### 9.1.2环境管理依据

#### 9.1.2.1法律、法规

（1）中华人民共和国环境保护相关法律；

（2）新疆维吾尔自治区政府和各级环保部门颁布的地方性环保法规、条例；

（3）《中华人民共和国清洁生产促进法》及国家有关部委关于清洁生产工艺的规定。

#### 9.1.2.2环境质量标准

（1）GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准；

（2）GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准；

（3）GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准。

#### 9.1.2.3污染物排放标准

（1）《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中排放限值及企业边界大气污染物浓度限值；

（2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；

（3）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

### 9.1.3环境管理部门职责

企业管理采取厂长负责制，企业环境保护工作由副厂长负责监督落实，安全环保科负责环境保护工作，负责环保设备的运行管理和生产设备管理工作，以及企业安全与环保、节能减排等工作，还包括建设项目环境影响评价和“三同时”竣工验收、环保设施运行、环境监测、环境污染事故处理等工作，并配合当地环保部门开展本企业的相关环保执法工作等。

（1）主管厂长职责

（a）负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。

（b）负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。

（2）安全环保科职责

（a）贯彻上级领导或环保部门有关的环保制度和规定。

（b）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报。

（c）汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。

（d）制定环保考核制度和有关奖罚规定。

（e）对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施，并向上级主管部门汇报。

（f）负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司。

（g）对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。

（h）负责环保设备的统一管理，每月考核一次废气治理设施、污水处理设施的运行情况，并负责对环保设施的大、中修的质量验收。

（i）组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。

（3）相关职责

（a）在公司领导下，做好生产区、办公区和生活区的绿化、美化工作。

（b）按“门前三包卫生责任制”，检查、督促各部门做好卫生、绿化工作。

（c）组织做好垃圾的定点堆放和清运工作，以及道路的清扫工作。

⑷车间环保人员职责

（a）负责本部门的具体环境保护工作。

（b）按照安全环保部的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安全环保部及各职能部门。

（c）负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。车间主管环保的领导和环保员至少每半个月应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。

（d）参加厂内环保会议和污染事故调查，并上报本部门出现的污染事故报告。根据项目实际情况，项目应设置专门的环境管理机构，管理有关环保事宜，统筹厂区的环境管理工作，实行监督管理。环境管理机构设置示意见图9.1-1。

图9.1-1  环境管理机构设置示意图

生产装置建成投产后，企业设置有专门的环境管理机构，该机构包括1-2名专职环保人员，接受上级各级环保部门的指导和监督，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实，在公司的领导下开展工作，并接受上级环保管理部门的业务领导和指导。

### 9.1.4环境管理手段和措施

为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，企业在环境管理方面采取以下措施：

（1）建立ISO14000环境管理体系，建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核；

（2）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制；

（3）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落实到实处，落实到每一位员工；

（4）加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求；

（5）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环境设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；

（6）制订应急预案。

### 9.1.5投产前的环境管理

（1）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求；

（2）向环保部门上报工程竣工试运行报告，组织进行环保设施试运行；

（3）编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续；

（4）向当地环保部门进行排污申报登记，正式投产运行。

### 9.1.6运行期的环境保护管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

（4）项目运行期的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

## 9.2环境监测计划

### 9.2.1监测目的

环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解项目所在区域的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

### 9.2.2监测机构

本项目建成运行后，环保设施竣工验收监测及定期的污染源、环境污染监督监测须要委托专业环境监测机构按规范进行，监测结果按次、月、季、年编制报表，并由企业安全环保部门派专人管理并存档。

### 9.2.3监测计划

根据本项目的污染源监测，监测项目包括废水、废气和噪声。项目监测频次及执行标准参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关规范执行，本项目监测计划见表9.2-1。

表9.2-1    建设项目环境监控计划一览表

| 分类 | 监测 对象 | 污染源 | 监测项目 | 监测位置 | 采样频次 | 监测单位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放 | 废塑料加工造粒工 序及滴灌带、水带生产挤出工序排气筒 | 非甲烷总烃 | 排气筒DA001、DA002 | 1次/半年 | 有资质监测单位 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4污染物排放限值 |
|  | 无组织排放 | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 厂界上风向10m处1个点，下风向10m内3个点 | 1次/年 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 厂房 | 非甲烷总烃 | 厂房外设置监控点 | 1次/年 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1 厂区内VOCs无组织排放限值标准 |
| 噪声 | 厂界 | 厂界 | 等效A声级 | 厂界 | 1次/季度 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 地下水环境 | 项目区水井 |  | pH、SS、氨氮、总硬度、溶解性 总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠 菌群、氟化物 | 项目区水井 | 1次/年 |  | 《地下水质量标准》 （GB14848-2017）III 类标准 |
| 土壤环境 | 危险废物贮存库 |  | pH、COD、石油类 | 危险废物贮存库附近 | 1次/5年 |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地标准 |

## 9.3排污口设置及规范化管理

### 9.3.1排污口规范化管理

排污口规范化管理要求见表9.3-1。

- 表9.3-1   排污口规范化管理要求一览表

| 项目 | 主要要求内容 |
| --- | --- |
| 基本原则 | - 凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； - 将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； - 排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； - 如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。 |
| 技术要求 | - 排污口位置必须按照要求合理确定，实行规范化管理； - 具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。 |
| 立标管理 | - 排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； - 标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度般为标志牌上缘距离地面约2米； - 重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； - 对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。 |
| 建档管理 | - 使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； - 严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在项目建成后将主要污染物种类数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； - 选派有专业技能的环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。 |

### 9.3.2环保图形标志

根据原国家环境保护总局文件环发〔1999〕24 号文《关于开展排放口规范化整治工作的通知》的要求，“一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口”，排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

在本项目竣工环境保护验收前，建设单位应对本项目排污口进行规范化建设。企业污染物排放口的标志，应按《环境保护图形标志 排放口》（源15562.1-1995）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）修改单的规定设置环境保护图形标志牌。具体排污口图形标志见表9.3-2。

- 表9.3-2   排污口图形标志

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 污水排放口 | 表示污水向水 体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大 气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固废 贮存、处置场 |
| 5 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物 贮存、处置场 |

## 9.4企业环境信息公开

根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令2021年第24号）相关规定，企业应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。生态环境主管部门应当加强企业环境信息依法披露系统与全国排污许可证管理信息平台等生态环境相关信息系统的互联互通，充分利用信息化手段避免企业重复填报。根据企业特点，本项目建设单位应在便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息：

（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；

（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；

（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；

（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；

（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；

（六）生态环境违法信息；

（七）本年度临时环境信息依法披露情况；

（八）法律法规规定的其他环境信息。

如若公司的环境信息发生变更时，企业可以根据实际情况对已披露的环境信息进行变更；进行变更的，应当以临时环境信息依法披露报告的形式变更，并说明变更事项和理由。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。

## 9.5污染物排放清单

本项目污染物排放清单如表9.5-1所示。

表9.5-1   项目污染源排放清单

| 污染物类型 | 产污环节 | 污染物类型 | 排放形式/性质 | 拟采取的环境 保护措施 | 排放浓度 （mg/m³） | 排放量 （t/a） | 总量指标（t/a） | 排放标准 | 执行标准 | 环境风险防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度 |  |  |
| 大气污染物 | 造粒、成品生产车间1# | 非甲烷总烃 | 有组织 | 密闭集气罩+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 24.44 | 2.11 | 2.11 | 100mg/m³ | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4排放限值 | -- |
|  |  |  | 无组织 | 生产车间设置排风扇，加强车间通风 | -- | 0.378 | 0.378 | 10mg/m³ | 《挥发性有机物无组织污染物排放标准》（GB38722-2019）表A.1 | -- -- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0mg/m³ | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9排放限值 |  |
|  | 成品生产车间2# | 非甲烷总烃 | 有组织 | 密闭集气罩+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 15.77 | 1.59 | 1.59 | 100mg/m³ | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4排放限值 | -- |
|  |  |  | 无组织 | 生产车间设置排风扇，加强车间通风 | -- | 0.285 | 0.285 | 10mg/m³ | 《挥发性有机物无组织污染物排放标准》（GB38722-2019）表A.1 | -- -- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0mg/m³ | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9排放限值 |  |
|  | 原料卸车及堆存粉尘 | 颗粒物 | 无组织 | 半封闭堆场 | -- | 少量 | -- | 1.0mg/m³ |  | -- |
|  | 原料破碎粉尘 | 颗粒物 | 无组织 | 破碎封闭+喷淋设施 | -- | 少量 | -- | 1.0mg/m³ |  | -- |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 有组织 | 食堂基准灶头上部安装排风罩，并配套安装1台小型油烟净化器 | 1.45 | 0.00087 | -- | 2mg/m³ | 《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001） | -- |
| 废气总量控制指标：VOCs（以非甲烷总烃计）：4.363t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr | 间歇排放 | 排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理 | 350 | 0.054 | -- | 500（mg/L） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4的三级标准 | 做好地面硬化、分区防渗，以防污染地下水 |
|  |  | BOD5 |  |  | 150 | 0.023 | -- | 300（mg/L） |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 30 | 0.0046 | -- | - |  |  |
|  |  | SS |  |  | 400 | 0.061 | -- | 400（mg/L） |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  | 80 | 0.013 | -- | 100（mg/L） |  |  |
|  | 生产废水 | SS | -- | 项目原料清洗废水排入沉淀池，沉淀后做为原料清洗水循环使用，一个生产周期结束后废水由吸污车拉运至额敏县污水处理厂处理；冷却水排入循环水池循环使用不外排 | -- | 0 | -- | -- |  |  |
| 固体废物 | 生产车间 | 分拣废物 | 一般固废 | 暂存于堆场单独区域，由环卫部门定期清运处理 | -- | 260 | -- | -- | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020） |  |
|  |  | 沉淀泥沙 |  | 定期清掏自然干化后暂存于堆场单独区域，交由环卫部门处理处置 | -- | 52 | -- | -- |  |  |
|  |  | 废过滤网 |  | 集中收集后由厂家定期进行回收 | -- | 1 | -- | -- |  |  |
|  |  | 不合格品及边角料 |  | 回用于生产 | -- | 25 | -- | -- |  |  |
|  | 办公生活 | - | 生活垃圾 | 外运垃圾填埋场 | -- | 1.2 | -- | -- | 合理处置 |  |
|  | 废气处理装置 | 废活性炭 | 危险废物 | 暂存危险废物贮存库，委托有资质单位定期收运处置 | -- | 5.6 | -- | -- | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |
|  | 设备维护 | 废润滑油 |  |  | -- | 0.005 | -- | -- |  |  |

## 9.6竣工环境保护验收

### 9.6.1竣工环境保护验收管理及要求

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术规范》的规定，在建设项目正式投入生产或使用之前，建设单位必须组织环境保护竣工验收，提交环境保护验收监测报告。

### 9.6.2环境保护“三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设单位尽快落实各项环保措施，建设完成后，应全面检查项目对周围环境的改变及环保设施“三同时”情况。项目试运行一段时间，达到生产正常、稳定后，由建设单位成立验收组进行自主验收。项目环保设施“三同时”竣工验收内容见表9.6-1。

表9.6-1  项目竣工环境保护“三同时”验收项目一览表

| 项目 | 污染源名称 |  | 环保措施和设施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 造粒工序、滴灌带及水带生产工序分别对产气设备安装密闭集气罩，收集后的废气经“两级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（共两套） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准要求 |
|  |  | 无组织 | 加强对设备的运行维护，加强车间通风换气，加强对厂区的绿化 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放限值 |
|  | 颗粒物 | 无组织 | 破碎区：封闭+喷淋设施 堆场：半封闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）表9中企业边界颗粒物浓度限值要求 |
|  | 油烟 | 有组织 | 废气经油烟净化器处理后引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2 |
| 废水 | 生产废水 |  | 防渗循环沉淀池、冷却水循环水槽 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4的三级标准 |
|  | 生活废水 |  | 排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理 |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 选用低噪声设备、减振垫、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固废 | 分拣废物 |  | 暂存于堆场单独区域，由环卫部门定期清运处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求 |
|  | 沉淀泥沙 |  | 定期清掏自然干化后暂存于堆场单独区域，交由环卫部门处理处置 |  |
|  | 废过滤网 |  | 集中收集后由厂家定期进行回收 |  |
|  | 不合格品及边角料 |  | 全部回用于生产 |  |
|  | 废活性炭 |  | 收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 废润滑油 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 集中收集后由环卫部门定期清运处理 | 合理处置 |
| 地下水污染防治 |  |  | 分区防渗 | 按要求实施 |

## 9.7总量控制

### 9.7.1总量控制基本原则

对污染物排放总量进行控制的原则是将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定，在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。

根据国家当前的产业政策和环保技术政策，制定本项目污染物总量控制原则和方法，提出污染物总量控制思路：

第一：以国家产业政策为指导，分析产品方向的合理性和规模效益水平；

第二：采用全方位总量控制思想，提高资源的综合利用率，选用清洁能源，降低能耗水平，实现清洁生产，将污染物尽可能消除在生产过程中；

第三：强化中、末端控制，降低污染物的排放水平，实现达标排放；

第四：满足地方环境管理要求，参照区域总量控制规划，使项目造成的环境影响低于项目所在区的环境保护目标控制水平。

### 9.7.2总量控制因子

根据国家环境保护“十四五”控制和《大气污染防治行动计划》，十四五期间的大气总量控制指标为NOx和VOCs，水污染物总量控制指标为COD、氨氮、总磷、总氮。

水污染物排放总量：项目生产废水全部循环利用不外排；生活污水排入市政下水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理，为避免重复计算，因此本项目不设水总量指标。

大气污染物排放总量：本项目大气污染物非甲烷总烃，根据计算，非甲烷总烃排放量为4.363t/a。因此，本项目废气总量控制因子为VOCs（以非甲烷总烃计）：4.363t/a。

# 10、环境影响评价结论

## 10.1结论

### 10.1.1项目概况

项目名称：投资建设滴灌带厂建设项目

建设单位：额敏县德新农副产品专业合作社

项目性质：新建（未批先建）

建设规模：年回收废旧滴灌带约5200t，年生产滴灌带约2600t，年生产水带约600t。

生产制度：项目年运行200天，每天3班，每班8小时，年运行时间4800小时。

劳动定员：根据本项目生产管理的需要，结合自动化水平，本项目劳动定员12人。

建设地点：本项目厂址位于新疆塔城地区额敏县郊区乡阿尔夏特村，项目占地面积14925㎡，中心地理坐标：东经83°32′33.841″，北纬46°31′9.853″。项目北侧、东侧均为空地，南侧、西侧均为农田。

### 10.1.2环境质量现状评价结论

（1）空气环境质量现状评价结论

本项目所在区域为达标区域。根据环境空气质量现状监测结果，非甲烷总烃小时平均浓度值符合《大气污染物综合排放标准详解》环境浓度选用值，评价区域环境空气质量较好。

（2）水环境质量现状评价结论

地下水各三个地下水监测点位监测因子中硫酸盐均有不同程度的超标，地下水1#和地下水2#监测点位监测因子中总硬度均有不同程度超标，其他监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求；超标原因主要是项目所在区域地下水矿化度较高，由原生地质环境造成。

（3）声环境质量现状评价结论

项目区各监测点噪声监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，表明区域声环境质量现状良好。

（4）土壤环境质量现状评价结论

土壤监测点各监测因子监测值低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值，区域土壤环境质量良好。

### 10.1.3工程分析及环境影响分析结论

（1）有组织废气

本项目投产后的废气为造粒工段、滴灌带和水带挤出成型工段产生的有机废气（主要为非甲烷总烃），环评要求造粒工段、滴灌带和水带挤出成型工段产生的废气经密闭式集气罩收集，废气收集后通过“两级活性炭吸附装置”处理后，由15m高排气筒排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中大气污染物排放限值。

食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，油烟排放能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2排放浓度标准。

（2）无组织废气

本项目运营过程中无组织排放废气主要来源于项目局部密闭式集气罩未能完全捕集车间内的非甲烷总烃，其以无组织的形式外排，建设单位通过在车间顶部设置换气扇将废气引风排出，做好车间通风换气工作以改善空气环境。无组织颗粒物、非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）表9中浓度限值，厂房外无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A中无组织排放浓度限值。

（3）废水

本项目生产废水有原料清洗废水、冷却水，原料清洗废水排入沉淀池，沉淀后做为原料清洗水循环使用，一个生产周期结束后废水由吸污车拉运至额敏县污水处理厂处理；冷却水排入循环冷却水槽自然冷却后，循环使用不外排；生活污水排入市政污水管网，最终进入额敏县污水处理厂处理，出水标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4的三级标准。

（4）固废

本项目产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理。一般固体废物中沉淀池泥沙经清掏自然干化后与分拣废物暂存于堆场单独区域，由环卫部门定期清运处理；筛分工段产生的不合格品回用于挤出工段重新造粒；生产过程中产生的废滤网统一收集后由厂家定期进行回收。废润滑油、废活性炭分类集中收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置。经采取上述措施后，全厂固体废物处置措施可行，处置方向明确，固体废物不会对外环境造成影响。

（5）噪声

本项目噪声主要来源于生产设备，由噪声预测结果可知，项目区在正常运营情况下，各类主要噪声源通过减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准，故对项目周边声环境影响较小。

（6）土壤环境

本项目对土壤可能产生影响的途径主要为污水的入渗和固体废物淋溶液入渗，会有部分污染物进入土壤。本项目各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，可以有效保证污染物不会进入土壤环境，防止污染土壤。项目产生的固体废物均在室内堆放，满足“防风、防雨、防晒”的要求，经收集后均进行妥善处理，不直接排入土壤环境。本项目危险废物贮存库须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求进行设计建造。危险废物分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位处置。整个过程基本上可以杜绝危险废物接触土壤，不会对土壤环境造成影响。

运营期产生的废气、废水和固体废物均严格执行各项环保措施，则各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。

### 10.1.4环境风险评价结论

本项目最大的可信事故为装置区等火灾事故。最大可信事故发生概率低，危害范围小，其环境风险在可接受范围之内。建设单位严格落实设计及环评提出的各项风险防范措施和应急预案，其环境风险水平是可以接受的。

### 10.1.5总量控制

本项目需申请总量控制指标为：VOCs：4.363t/a。

为保证本项目总量控制措施的顺利实施，必须加强污染物总量控制的对策与管理措施。在生产中不断改进工艺，提高环保措施的利用效率，降低污染物的排放数量，将污染物总量控制在较低水平。

### 10.1.6公众参与结论

项目环境影响报告书征求意见稿完成后，分别在网站、报刊同步公开征求意见稿全本及相关信息，征求与该项目环境影响有关的意见，征求意见稿公示期满未收到任何公众意见及反馈。向环保主管部门报批环境影响报告书前，网站发布了拟报批版公示内容，报批版公示期满未收到任何公众意见及反馈。本项目整个公示期间，未收到与项目环境影响有关的公众意见，项目对环境的影响较小，无人持反对意见。

## 10.2 综合结论

本项目的建设符合国家产业政策、选址基本合理、生产工艺满足清洁生产要求、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放和总量控制的要求。环境影响评价的结果表明，项目在正常生产和污染防治设施正常运行的情况下，项目的污染物排放对环境的影响较小，基本不改变当地环境质量现状和功能要求。

本评价认为，项目在设计和运行时应严格执行安全生产的各项规章制度，根据生产的安全要求，制定事故应急预案，配套相应的安全防范措施，杜绝事故对环境产生的风险。项目建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告书各项污染防治措施和环境管理措施，确保各类污染物稳定达标排放和污染物排放总量控制。在此基础上，本项目的建设在环境保护方面是可行的。

## 10.3 建议

（1）确保落实各项环保措施，加强环境管理，以保证污染防治达到预计效果。

（2）应保持良好的通风环境，以便操作工人有良好的工作环境，发给作业人员适用、有效的防护用品，如面罩、手套、工作服等。

（3）加强管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识。

（4）各种固体废弃物要分类收集储存，即时清运处理。

（5）加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。

（6）加强设备维护和保养，确保各项环保设施的正常运转。