3 建设项目概况与工程分析

3.1 建设项目概况

3.1.1 建设项目基本情况

项目名称：塔城地区额敏县城西污水处理厂及配套附属设施建设工程。

建设性质：新建。

建设地点：项目位于额敏县西侧，原老阿尔夏特村址处。中心地理坐标：83°32′39.127″E，46°31′21.560″N，建设地点见图3.1-1。

建设规模：新建污水处理厂1座及配套附属设施设备，处理规模30000m³/d，一期处理规模15000m³/d，二期处理规模15000m³/d；一期建设15000m³/d的污水处理构筑物及设备购置安装，厂区配套工艺设备用房、业务用房、附属用房等建筑工程，配套室外供电、供水、绿化、硬化照明工程等，新建容积30000m³应急事故池1座及配套管网建设；新建管径DN1000型排水管网4500m及管道附属设施；新建管径DN100~DN800中水管网69300m及管道附属设施；二期扩建15000m³/d的污水处理构筑物及设备购置安装等，处理规模达到30000m³/d。

项目总投资：36000万。

服务范围：本项目主要处理额敏县和额敏县工业园区的市政污水和工业废水。

劳动定员及生产制度：本项目新增劳动定员28人，项目年工作365天，年工作时间8760小时。

3.1.2 工艺方案

污水处理厂污水采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及旋流沉砂池+气浮+调节池+水解酸化+ A2/O生化处理+MBR 膜反应池+接触消毒”处理工艺；污泥处理采用“污泥浓缩+高压隔膜板框脱水机”工艺；污水站除臭采用生物除臭。

3.1.3 项目建设内容

本项目新建1座额敏县城西污水处理厂，近期设计处理规模为15000m³/d，远期设计处理规模为15000m³/d。污水处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A排放标准，回用于绿化时同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中相关控制标准；回用于草场恢复绿化灌溉时同时满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中相关控制标准；非灌溉季节，暂存于中水库，翌年再用。中水库及灌溉管网不属于本项目内容，另做环评。此外本项目新建管径DN1000排水管网4500m及管道附属设施；新建管径DN100~DN800中水管网69300m及管道附属设施。

5 施工期环境影响分析

5.1.1 施工期大气环境影响分析

扬尘是项目施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于多项粉尘无组织源：主要来自物料堆存，建筑材料的装卸、搬运、使用，以及运料车辆的出入等，都易产生扬尘污染。

在施工运输中，建筑材料装卸以及运输车辆产生粉尘，这些粉尘随风扩散和飘动，造成施工扬尘。

施工扬尘是施工活动的一个重要污染源，是人们十分关注的问题。施工扬尘的大小随施工季节、施工管理等不同差别甚大，影响范围可达150～300m。

通过类比调查，在一般气象条件下，平均风速为2.6m/s时，施工扬尘污染有如下结果：建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍。建筑工地扬尘影响的下风向150m处，被影响地区TSP平均浓度为0.49mg/Nm3左右，相当于大气环境质量标准的1.6倍。围栏对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为0.5m/s时，可使影响距离缩短40%左右。

本工程施工期对大气的影响主要是施工和运输产生的粉尘和二次扬尘。

本项目土建工程仅涉及少量设备基础建设，上述扬尘对大气环境的影响是暂时的，采取道路喷洒水或遮盖措施减少其影响。

本项目施工期大气环保对策措施依据《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2004）中“3环境保护”强制性条文有关内容，其内容如下：

（1）大风天禁止施工作业，同时散体材料装卸必须采取防风遮挡等降尘措施。

（2）对施工临时堆放的土方，应采取防护措施，如加盖保护网、喷淋保湿等，防止扬尘污染。

（3）施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保废气排放符合国家有关标准的规定。

5.1.2 施工期废水影响分析

施工期污废水主要为施工废水、施工人员生活污水。

项目施工期产生的废水量较小，废水中主要污染物为悬浮物，其次还有少量的油类，其中悬浮物浓度值在300～4000mg/L之间，悬浮物排放量（主要是沙土等）约为10kg/d（0.61t/a）。生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

本项目管网工程中给、排水管道需要进行注水试验。管道工程清管、试压一般采用无腐蚀性的清洁水进行分段试压，可重复利用，试压用水重复利用率可达50%以上。管线分段试压后，试压废水水质简单，水中的主要污染物为悬浮物（≤70mg/L），试压水应尽量重复利用，最终经简易沉淀池沉淀后，可用于场地洒水降尘或管道周边绿化，不外排。

施工期施工人员以40人计，人均每天用水量按0.1m3，排水系数按80％计，总生活污水量约3.2m3/d。生活污水中主要污染因子为CODcr、BOD5、SS和氨氮，按照典型城市生活污水水质进行类比，确定其污染物浓度分别为：CODcr350mg/L、BOD5200mg/L、SS300mg/L，NH3-N25mg/L，则污染物的产生量为CODcr0.103t/a、BOD50.059t/a、SS0.088t/a，NH3-N0.007t/a。生活污水经化粪池处理后拉运至额敏县污水处理厂处理。

综上所述，在采取以上措施后，本项目施工期废水对周围水环境不会造成不利影响。此外本项目施工期应加强施工期工地用水管理，节约用水，尽可能避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”，减少施工废水外排量。

5.1.3 施工期声环境影响分析

拟建项目施工期会对周围产生噪声影响。施工中的噪声主要来源于施工机械设备，大多为不连续性噪声。施工中的主要设备噪声见下表。

表5.1-1  施工期主要设备噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 源强[dB（A）] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | 90 | 1m处 |
| 2 | 木工机械 | 90-100 | 1m处 |
| 3 | 载重车 | 89 | 1m处 |
| 4 | 混凝土振捣机 | 92 | 1m处 |

由上表可以看出，施工设备属强噪声源，且位于室外，无有效的控制措施。

施工期各种噪声源多为点源，按点声源衰减模式计算施工机械噪声的距离，计算公式为：

L2=L1−20lgr2r1−∆L

式中：L1、L2——为距声源r1，r2处声级值，dB（A）；

r1、r2——为距点源的距离，m；

ΔL——为其他衰减作用的噪声级，dB（A）。

预测结果见下表。

由上表可以看出，土石方和装修阶段，声级值在100dB（A）以上的设备在30m处仍不能满足厂界施工期间噪声限值。

根据现场调查，项目区周围无居民区，在建设过程中只有施工人员。因此，施工阶段对周围环境无大的不利影响。故施工阶段使用中高噪声机械设备，只要严格遵守当地环保管理部门制定的施工场地噪声作业规定及要求，并在午休时间和夜间休息时间停止施工，积极采取相应措施降低施工噪声，不会对自身人员造成噪声危害。

为了减轻施工噪声对周边环境的影响，施工期应采取以下噪声防治措施：

（1）制订施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工，除此之外，高噪声机械施工时间要安排在日间，减少夜间施工量，禁止夜间打桩及限制车辆运输，白天车辆经过村庄时，尽量不鸣喇叭。

（2）合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以防止局部声级过高。对一些施工位置相对固定的高噪声施工设备，可以在棚内操作的尽量进入操作间。

（3）设备选型上应采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

（4）尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，代之以现代化通信设备，按规程操作机械设备，减少人为噪声。

5.1.4 施工期固体废弃物影响分析及防治措施

（1）土石方

本项目施工期间工程及各类建筑物工程共动用土方105460.48m3，其中挖方量52730.24m3，回填量34709.27m3，弃方量18020.97m3。弃方用于场地平整，多余弃土全部外运至城建部门指定地点堆放。施工单位应办理好相关土方运输手续。

（2）建筑垃圾

本项目施工期产生的建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等。产生的废木料、废金属和废钢筋，可分类进行回收。对于不能回收的建筑垃圾，如砂石、石块、碎砖瓦等，经集中收集后用于填垫路基。

- 生活垃圾

施工期施工人员及工地管理人员约40人，工地生活垃圾按1kg/人·d计，生活垃圾收集至厂区垃圾箱后由环卫部门统一清运。

5.1.5 施工期生态环境影响分析及措施

（1）污水处理厂

施工期对生态的影响主要是施工清除现场，土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动，破坏了项目区域原有地貌和植被，造成一定植被的损失；扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，导致地表裸露，从而破坏了生态环境。其中，施工期的土石方开挖将破坏原有的生态系统，使区域植被面积减小，生态功能减弱，同时施工期的扬尘、噪声会对区域内的动植物产生不良的影响。施工期噪声还会影响动物的栖息等，用地基本无植被也无动物的栖息等，由于生态环境功能的恢复是需要时间的，因此，项目建成后，施工期生态影响将持续一段时间。

在建设后期，应及时进行植被种植和绿化，增强地表的固土能力，可以有效减轻施工扬尘和水土流失的发生。

绿化不仅能改善和美化厂区环境，植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的CO2、SO2等有害物质，树木树冠能阻挡、过滤和吸附大气中的粉尘、吸收并减弱噪声声能，草地的根茎叶可固定地面尘土防止飞扬。

（2）给排水管网工程

施工期严格控制施工作业带的宽度，控制在10m范围内。管道开挖现场可临时堆放，项目弃土在遇有大风和大雨天气时会产生水土流失，因此，项目在施工中要特别注意以下几点：分段施工，尽量缩短施工周期，可回填的土方应尽快回填；避开在大风、雨天施工，这样可以避免过多的水土流失；管道铺设完毕后应尽快对开挖路面和占用的少量耕地进行平整修复。

管网工程临时占地面积738000m2。工程临时占地会使土地的利用形式发生临时性改变，暂时影响这些土地的原有功能。由于管道建成后，两侧5m范围内禁止种植深根植物，因此管道两侧需种植浅根草本植物，本工程临时占用草地等其它用地，均可恢复原状，对土地利用性质影响不大。

在施工作业带范围内，管道的干扰主要有以下几个方面：

①工程施工活动碾压、扰动、占用土地主要包括管道敷设占地，均为临时占地。

②由于管道采用管沟地埋敷设方式，管沟下挖，管顶敷土。管沟所在的条带范围内，管沟埋深最少2.5m，管道敷设后，土壤和下面的母质层都受到翻动干扰，地上植被也全部被破坏。

③施工作业带是临时的渣土、物料临时堆放场所（本项目临时的渣土及物料堆放于管沟两侧，不另设置渣土堆场以及物料堆场），由于管道施工中用到重型机械，因此这一地带受机械的碾压和掘土机翻动，土壤表层稳定结构被破坏，下层土壤紧实化，地上部分植被基本被破坏。管道施工区附近机械排出的废气、发出的噪声以及飞扬的尘土，对动植物产生一定的影响，这种干扰主要是在施工时发生，随施工的结束而结束。

④本项目管道工程穿越额敏河。根据施工设计，该段管道施工在额敏河枯水季施工，并设置施工导流工程，采用大开挖方式施工。

5.1.6 土壤影响分析

土体结构是土壤剖面中各种土层组合情况，不同土层的特征及理化性质差异较大。就养分状况而言，表土层远较心土层好，其有机质、全氮、速效磷、钾等含量高，紧实度、孔隙状况适中，适耕性强。在项目建设过程中，开挖和回填对土壤结构和质地的影响主要为：

（1）破坏土壤原有结构。土壤上层的团粒结构一经破坏将需要长时期的培育才能恢复和发展。

（2）改变土壤质地。上层和下层土壤的质地不尽相同，管沟下挖回填改变了土壤层次和质地，影响土壤发育。

（3）改变土壤紧实度

项目管道埋设后的回填，一般难以恢复其原有的紧实度。表层过松时，因灌溉和降水造成的水分下渗，使土层明显下陷后形成凹沟；过紧实时，会影响植物根系的下扎。管道施工期间，车辆和重型机械也会造成管道两侧表层过于紧实，为植物生长造成不良环境。

（4）改变土壤物理性质

在施工中由于打乱了表土层，改变土壤容重，地表植被受到破坏，使得表层填筑物对太阳热能的吸收量增加，类比调查证明；管道在运行期间，地表土壤温度比相邻地段高出 1ºC～3ºC，蒸发量加大，土壤水分减少，冬季土表积雪提前融化，将可能形成一条明显的沟带。

6 环境保护措施及其可行性论证

6.1废气治理措施

### 6.1.1有组织废气污染防治措施

本项目运营期主要废气为恶臭气体，主要成分为硫化氢（H2S)、氨（NH3）等。恶臭气体主要来源为污水、污泥中有机物经细菌分解、发酵产生的物质。根据工程分析可知项目恶臭气体主要产生于细格栅、生化池、脱水机房等。

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》废气治理可行技术参照表5要求以及项目所在地的实际情况，本项目拟采用生物除臭装置进行除臭处理，对主要产生的废气的污水及污泥处理系统进行密闭，将废气集中收集后通过管道引入除臭系统，经处理达标后，由15m高排气筒排放。

本项目采用的除臭装置废气收集率为90%，除臭效率为90%计，该技术广泛应用于恶臭和异味的处理，本项目废气经处理后满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）中表2标准。为进一步降低恶臭对外环境的影响，评价要求在今后运行时还应增加如下措施：

（1）加强操作管理，尽量减少污泥在厂内的堆积量和存放时间，产生的栅渣、脱水污泥等脱水后要及时外运，尽可能做到日产日清；做好环境卫生，做好消灭蚊、蝇的工作，防止传染疾病。

（2）做好厂区的绿化工作，在厂区空地、路边等种植一些除臭效果较好的灌木、花草，以减轻恶臭污染物对周围环境的影响。

（3）加强运行操作管理；定期进行恶臭气体的环境监测，发现异常及时采取喷洒除臭剂等补救措施。

（4）对污泥等易散发恶臭的固废的堆放、运输和处理处置过程进行严格管理。在污泥运输中必须设置专用封闭车，运输时段安排在非高峰期，使污泥运输过程中对环境的影响减少到最低限度。

### 6.1.2无组织废气污染防治措施

本项目无组织废气主要为未收集恶臭废气。

针对恶臭气体，本项目采取以下污染防治措施：

（1）加强绿化

厂区内设置绿化隔离带加强绿化。在辅助生产及管理区、职工生活区也应有足够的绿化，在厂区空地和道路两边种植花草树木，以降低恶臭污染的影响。

植物选择的基本要求：

①适地适树，选择适应当地气候及土壤条件的植物；

②抗污染能力强的植物，根据不同的工段的污染情况选择不同的抗性树种；

③选择易繁殖、移栽和管理的植物；

④选择经济价值和观赏价值高的植物；

⑤满足生产工艺流程对环境的要求，选择滞尘能力强、无飘毛飞絮的植物。

（2）定期对污泥存储区喷洒除臭剂，以减少无组织异味的产生。

（3）禁止各种污泥敞开存放，一律采取密闭存放。

（4）栅渣输送、脱水均采用封闭系统，采用全封闭的污泥脱水机等。

（5）加强处理单元收集负压措施。

通过采取以上无组织排放控制措施，各污染物的周围外界最高浓度能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）及修改单中表4二级排放标准，无组织排放废气能够达标排放。

6.2废水治理措施

（1）污水处理工艺合理性分析

①A2/O处理可行性分析

A2/O工艺是目前采用较为广泛的一种脱氮工艺，该工艺是在厌氧-好氧、除磷工艺中加一缺氧池，将好氧池中部分混合液回流至缺氧池前端，以达到硝化-反硝化脱氮的目的。所以A2/O工艺可以同时完成有机物的去除、脱氮、除磷等功能，脱氮的前提是NH3-N应完全硝化，好氧池能完成这一功能；缺氧池则完成脱氮功能；厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。

a.A/O系列生物脱氮系统及基本原理

污水中含氮有机化合物经异氧细菌作用分解成NH3-N，在好氧条件下，由于亚硝酸盐和硝酸菌的作用，氧化生成亚硝酸氮（NO₂-N）和硝酸氮（NO3-N)，称为硝化过程。影响硝化过程的主要因素有：污泥、pH、温度及溶解氧。

在缺氧条件下，由于兼性脱氮菌的作用，在氢供给体充分的条件下，将NO₂-N和NO₃-N还原成N₂，排入空气中，同时有机物分解，称为脱硝过程，最后达到脱氮。影响脱硝的主要因素有：适当的缺氧条件、氢供给体（有机碳源）、pH、温度等。

b.A/O系列生物除磷系统及基本原理

在厌氧池中，由沉淀池回流的活性污泥，一旦处于厌氧状态，其中的磷即以正磷酸盐的形式释放到混合液中，进入好氧池。处于好氧状态时，又将混合液中的正磷酸盐大量吸收到活性污泥中，污水中的含磷量降低。经过二次沉淀池固液分离后，将含磷的剩余污泥排出，达到除磷和去除BOD的目的。

生物除磷可分为三个阶段，即：细菌的压抑放磷、过度积累和减量吸收磷。要使磷过度积累和减量吸收，首先要将细菌细胞置于不利的生活条件（压抑状态）下，使细菌体内积聚的磷释放出来。在A/O系统中，当活性污泥处于短时间的厌氧状态时，贮磷菌把贮存的聚磷酸盐进行分解、提供能量，并大量吸附污水中的BOD、释放磷（聚磷酸盐水解为正磷酸盐），使污水中BOD下降，磷含量提高；在好氧阶段，微生物利用被氧化分解所获得的能量，大量吸附在厌氧阶段释放的磷和原污水中的磷，完成磷的过度积累和最后的减量吸收，在细胞体内合成聚磷酸盐而存贮起来，从而达到去除BOD和磷的目的。

A2/O系统是将上述两种方法结合在一起，使污水经过厌氧（Anaerobic）、缺氧（Anoxic）及好氧（Oxic）三个生物处理阶段（简称A2/O），达到同时去除BOD、氮和磷的目的。通常采用推流式活性污泥系统，原污水首先进入厌氧池，该池不充氧，也不希望有过多的硝酸盐，目的是使污泥中的好氧微生物在这里处于压抑状态，以释放出贮存在细菌体内的多聚正磷酸盐，同时释放的能量可供处于压抑状态下生物活动的需要。污水再进入缺氧池时，该池也不充氧。但因有回流的混合液带入的硝酸盐，脱硝菌即可利用硝酸盐作为电子接受体进行脱硝，从而达到系统的脱氮目的。最后污水进入好氧池，进行硝化和去除剩余的有机碳化物。在好氧池的活性污泥中能积累磷的微生物，可以大量吸收溶解性磷，把它转化成不溶性多聚正磷酸盐在体内贮存起来，最后通过二次沉淀池排放剩余污泥达到系统除磷的目的。

综上，本项目采用的处理工艺为《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》(HJ978-2018）中废水污染防治可行性技术，本项目经各处理工序处理后的出水水质能够达到相关标准要求，污水处理工艺可行。

（2）污水去向分析

本项目污水处理厂处理后达到国家《城镇污水厂污染物排放标准》（18918-2002）中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）和《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）后，灌溉季用于绿地及草场恢复绿化灌溉。

6.3 噪声防治措施

项目主要噪声包括各种泵类和风机等，这部分设备噪声属于机械噪声和空气动力型噪声设备。

噪声控制主要从源头、传播途径、接收者三方面进行。可研提出的墙壁隔声以及距离衰减措施，主要是从传播途径上降噪，常规的地面车间、房间隔声量为25dB(A)，是对机械噪声设备采用的降噪措施。

（1）设备采购选型时，优先选用低噪声设备。各种机电产品选用时，除考虑满足生产工艺技术要求外，选型还必须考虑产品具备良好的声学特性（高效低噪），向供货制造设备厂方提出限制噪声要求。对于噪声较高的设备应与厂方协商提供相配套的降噪措施。

（2）平面布置应将地面强噪声设备远离厂界，将其尽量布置在厂区中间。

（3）泵噪声多以中、低频为主，其主要噪声源为电动机运转噪声、泵抽吸物料产生噪声、泵内物料的波动激发泵体辐射的噪声。评价要求泵类设备进行地下、半地下布置或者布置在专用泵房内，严禁露天放置。泵的进出口接管采用挠性连接和弹性连接，减少噪声传递；泵机组采用金属弹簧、橡胶减振器等隔振、减振处理；泵房可作吸声、隔声处理；泵机组和电机处可设隔声罩。污泥脱水机室内布置，须对其基础进行隔振、减振处理。

（4）本项目风机主要有鼓风机，风机噪声主要来自进、出口部位辐射的空气动力性噪声。风机噪声控制在满足风机特性参数的情况下优选低噪声风机，风机进、出风口加装阻抗复合式消声器，采用基础减振、管路选用弹性软连接，严把风机质量关，提高风机安装精度，减少风机的机械噪声。建议对鼓风机房采用塑钢中空玻璃窗或双层隔声窗，加强隔声效果，使其隔声量不低于30dB(A)。

（5）加强厂区厂界绿化设计，合理的绿化可降噪2~3dB(A)。

（6）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。厂界围墙设实体围墙，高度不低于2m。

根据噪声影响预测评价，污水处理厂建成运行后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准昼、夜间要求，措施可行。

6.4 固体废物防治措施

项目产生危险废物收集至危废暂存间暂存。根据《危险废物贮存污染控制标准》的要求建设，危废暂存间地面采取防渗措施，设置节流地沟，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，能有效防止危险废物洒落，能够避免污染物污染地表水、地下水和土壤环境。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。危险废物提供或委托有资质单位进行处理，且双方签订合同，明确责任。

综上所述，本项目的固体废弃物得到妥善处置，不会产生二次污染，可有效地避免固体废弃物对环境造成的影响。

6.5 地下水控制措施

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等全阶段进行控制。

### 6.5.1源头控制措施

主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度；废水均至污水处理厂进行统一处理，杜绝废水未经处理直接排放。

①对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物等严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”。

②禁止在项目场地内任意设置排污口，全封闭，防止流入环境中。

③对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池。

### 6.5.2分区防渗措施

结合建设项目各生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的污染物的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统。

为防止本项目的生产运行对区域地下水环境造成不利影响，本次根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016）的规定，依据污水产生及处理的过程、环节，结合本项目总平面布置情况，对厂区防渗分区进行了细化。

本次环评将厂区防渗划分为重点防渗区和简单防渗区，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案，防腐、防渗措施具体做法参考《石油化工防渗工程技术规范》(GB/T50934-2013)，采取必要的防渗措施。本项目防治分区及防渗要求见表6.5-1。

表6.5-1   项目防渗分区及防渗要求

| 名称 |  | 防渗措施 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 粗格栅、提升水池、细格栅、事故池、A/A/O池、消毒池、污泥浓缩池、污泥脱水机房、鼓风机房等 | 渗透系数不应低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能 |
| 简单防渗区 | 业务用房、化验室、配电室等 | 一般地面硬化 |

### 6.5.3地下水环境监测与管理

为了及时准确地掌握项目场地及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，环评要求在厂址区及下游区域建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备适当的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

加强运行管理，确保污水处理厂污水处理效率，保证污水治理效果，根据林木生长特点，进行合理、有效灌溉，避免过度灌溉，导致灌溉水渗入地下水中。制定严格细致的检查制度，定期对灌溉管系进行检查，发现漏、断等问题时及时妥善处理，避免灌溉水集中在漏点渗漏到地下水的情况。

（1）地下水监测方案

为了及时准确地掌握厂区所在区域周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度地减轻项目对地下水的污染。

a.厂区及其下游地下水监测井布设原则

①重点污染区加密监测原则；

②以主要受影响含水层为主；

③以地下水下游区为主，地下水上游区设置背景点；

④充分利用现有井孔。

b.监测点布设方案

①监测井位置

根据地下水水质事故状态影响预测、地下水流向和厂区内项目的分布特征应在地下水流向的下游设置地下水监测设施和抽排水设施。当检测出地下水水质出现异常时，相关人员应及时采取应急措施。本项目依托现有的地下水监测井。

②监测层位及频率

监测层位：相对较易污染的浅层地下水。

监测频率：每年2次（丰水期、枯水期各一次）。发现有地下水污染现象时需增加采样频次。

监测项目：水位埋深、pH、水温、溶解氧、电导率、氧化还原电位、嗅和味、肉眼可见物、K+、Na+、Ca²+、Mg²+、CO₃²-、HCO₃-、Cl-、SO4²-、溶解性总固体、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物、氟化物、铁、锰、汞、镉、铅、砷、六价铬等。

③监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并抄送生态环境行政主管部门，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对场区所在区域的居民公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。

（2）地下水监测管理

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

a.管理措施

①防止地下水污染管理的职责属于生态环境主管部门的职责之一。建设单位生态环境主管部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

②管理单位生态环境主管部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据信息管理系统，与厂区环境管理系统相联系。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级制定相应的预案。在制定预案时要根据本厂区环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

b.技术措施

①按照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020) 要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据报告环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解出现异常情况的位置及原因。加大监测密度，如监测频率由每年两次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，周期性地编写地下水动态监测报告，定期对污染区进行检查。

7 环境影响经济损益分析及总量控制

7.1 社会效益分析

拟建工程的实施可以使国家和地方政府税收增加，为增强我国的综合国力和提高人民的生活质量贡献一份力量。项目的建设为企业的长远发展奠定了一定的基础，开拓了道路，将地区的固废综合利用为优势，对促进地方经济发展具有重要的意义。

7.2 环境经济效益分析

7.2.1 环保投资

本项目在建设时应认真贯彻执行“清洁生产”、“污染物达标排放”、“污染物总量控制”等环保政策，尽可能减少污染物的产生量和排放量；本项目建成投产后，可取得一定的经济效益、较好的社会效益和非常显著的环境效益，达到三者协调发展的目的。

结合本工程带来的环境损失、产生的经济效益和社会效益以及工程的环保投入和产生的环境效益进行综合分析和比较，本工程的建设在创造良好经济效益和社会效益的同时，对环境的影响有限，经采取污染防治措施后，能够将工程带来的环境损失降到很低程度。

本项目总投资36000万元，环保投资合计为290万元，占项目总投资的0.8%，具体环保投资分项估算见表7.2-1。

表7.2-1    环保投资一览表

| 类别 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 废气处理设备运行投入、气体泄漏报警器 | 20 |
|  | 废水 | 在线监测设备运行及验收 | 30 |
|  | 噪声 | 设备的消声、降噪减振等控制措施 | 10 |
|  | 固废 | 固废收集及处置、危废的储存运输处置 | 10 |
|  | 风险措施 | 分区防渗 | 200 |
|  | 其他 | 环境管理及监测 | 20 |
| 合计 |  |  | 290 |

9 环境影响评价结论

9.1 工程概况

塔城地区额敏县城西污水处理厂及配套附属设施建设工程位于额敏县西侧，原老阿尔夏特村址处。中心地理坐标：83°32′39.127″E，46°31′21.560″N。

本次工程新建污水处理厂1座及配套附属设施设备，处理规模30000m³/d，一期处理规模15000m³/d，二期处理规模15000m³/d；一期建设15000m³/d的污水处理构筑物及设备购置安装，厂区配套工艺设备用房、业务用房、附属用房等建筑工程，配套室外供电、供水、绿化、硬化照明工程等，新建容积30000m³应急事故池1座及配套管网建设；新建管径DN1000型排水管网4500m及管道附属设施；新建管径DN100~DN800中水管网69300m及管道附属设施；二期扩建15000m³/d的污水处理构筑物及设备购置安装等，处理规模达到30000m³/d。

本项目为环保基础设施建设项目，其建设可改善园区投资环境，节约水资源，增强协调服务功能；减轻园区企业所排污水对周围环境的影响，建设环境友好型工业园区；对实施可持续发展战略，促进经济、社会和环境协调发展有较大作用。

9.2 环境质量现状与影响预测

9.2.1 环境空气

（1）环境空气质量现状

引用“环境空气质量模型技术支持服务系统”中塔城地区2023年达标区判定数据为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的数据来源，SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均，CO的95百分位24小时平均、O3的90百分位8小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，项目区环境空气为达标区。

大气环境质量现状监测设置2个监测点：位于项目区内及项目区下风向。监测结果表明，两个监测点的NH3、H2S均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）附录D中1h平均浓度标准。

（2）环境空气质量影响

预测本工程各类大气污染物排放不会对周围大气环境产生明显影响。污水处理厂的恶臭不会影响到周边。

9.2.2 水环境

由监测结果可见，监测点各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，地下水水质较好。

正常情况下，项目污水处理达标后冬储夏灌，全部综合利用不外排，对周围水环境影响较小。

当污水处理厂发生故障或事故导致出水不能达标时，暂时将污水排入事故池中。待污水处理厂事故排除后，将事故池中的废水重新纳入污水处理系统处理，事故污水不外排，不会对水环境产生不良影响。

9.2.3 声环境

（1）声环境质量现状

厂界东、南、西、北四个监测点位昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。

（2）声环境质量评价

从预测结果来看，本项目建设对厂界的影响不大，各噪声预测点均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目运营对周围环境影响不大。

9.2.4 生态环境

（1）生态环境质量现状

本项目行政区划隶属塔城地区额敏县，根据《新疆生态功能区划》（2005版），项目区属于阿尔泰-准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区，准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区，塔城盆地绿洲农业生态功能区。

（2）生态环境质量评价

项目区土壤类型主要为石膏棕漠土。评价区域内无野生的珍稀濒危动植物种类，无风景名胜、文物古迹保护单位。附近无生态环境保护敏感目标，同时本项目的生态环境影响范围较小。

9.2.5 土壤环境

（1）土壤环境质量现状

根据监测结果，各监测点因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地污染风险筛选值。

（2）土壤环境质量评价

本项目各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，可以有效保证污染物不会进入土壤环境，防止污染土壤。项目产生的固体废物均在室内堆放，满足“防风、防雨、防晒”的要求，经收集后均进行妥善处理，不直接排入土壤环境。运营期产生的大量废水、固体废物等污染物均有妥善地处理、处置措施严格执行各项环保措施，则各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。

9.3 工程建设环境可行性结论

9.3.1 相关政策符合性

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“10、工业“三废”循环利用：“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，因此符合国家产业政策。

9.3.2 项目选址与布局合理性

污水处理厂位于额敏县西侧，原老阿尔夏特村址处，附近无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，不属于敏感区。从规划符合性、地形地势、区域主导风向、环境相容性、区域环境敏感性、交通条件等方面分析，结合环境影响预测评价结果，项目选址是合理可行的。

9.3.3 其他合理性

项目污水处理设施产生的恶臭经生物除臭装置处理后达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的排放标准限值，通过15m高排气筒排放。

项目处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）和《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）后，灌溉季用于绿地及草场恢复绿化灌溉，要求本项目排放的废水不能用于农田灌溉。

9.3.4 公众参与

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，本项目环境影响评价公众参与调查工作进行了三次项目公示。公示期间未收到反对意见。

9.3.5 结论

本项目主要的环境风险包括污水处理设备故障、污泥膨胀等导致非正常排污等造成环境污染事故。按要求采取相应防范措施和制定应急预案后，可以将本项目的风险事故发生概率降低到较低水平，把事故的影响控制在可接受的范围之内。

综合分析结果表明，项目建设符合产业政策及相关规划；选址合理可行；建成后可有效地减轻额敏县污水排放对周围环境的污染，改善区域环境质量；处理工艺能够保证出水水质达标，满足再生水回用及绿化灌溉要求；各项污染物能够达标排放；项目运行后可改善园区排水环境；环境风险水平在可接受程度内；通过公众参与分析，当地群众支持该项目建设，无反对意见；项目的建设可产生较好的环境、社会效益，可以实现“达标排放”、“总量控制”和“风险控制”的目标。项目建设过程中应认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施；并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。综上所述，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。