新疆鸿旭浩瑞工业有限公司

产品延伸2×10000吨/年特种优质炭黑

及尾气综合利用项目

环 境 影 响 报 告 书

建设单位：新疆鸿旭浩瑞工业有限公司

编制单位：新疆立磐环保科技有限公司

2025年06月

  - 项目基本情况

（1）项目名称：新疆鸿旭浩瑞工业有限公司产品延伸2×10000吨/年特种优质炭黑及尾气综合利用项目

（2）建设单位：新疆鸿旭浩瑞工业有限公司

（3）建设性质：新建

（4）行业类别：化学试剂和助剂制造（C2661）

（5）建设规模：生产规模为2万吨/年特种炭黑，由2条公称能力为年产10000吨炉法特种炭黑生产线组成。

（6）项目投资：项目总投资7994.59万元。资金来源均为企业自筹。其中环保投资563万元，占总投资的7.04%。

（7）建设地点及四至情况：项目位于沙湾市哈拉干德工矿产品加工园区化工园区新疆鸿旭浩瑞工业有限公司预留空地上，利用现有工业用地，不新增占地。用地东侧为公司厂区道路，隔道路为公司工业萘结晶包装生产区；南侧与厂区预留空地相邻；西侧为厂区围墙，西侧隔围墙为红山路；北侧为公司厂区道路，隔道路为公司原料罐区和产品罐区。本项目中心地理坐标：E 85°09′55.180″、N 44°16′38.143″。项目地理位置详见图3.2.1-1、项目卫星影像及周边关系详见图3.2.1-2。

（8）生产制度：年生产333天（8000h/a）；本工程生产装置和辅助装置连续生产岗位按四班三运转设置，维修、贮存、运输人员按需配置，行政部门、财务部门和供销部门依托新疆鸿旭浩瑞工业有限公司。

（9）劳动定员：本项目新增劳动定员59人，均为新建炭黑装置生产技术人员；公司管理人员、销售和维修等职能部门人员利用现有岗位人员。

（10）建设周期：工程计划建设时间为2025年9月，预计于2026年7月投产。

    - 建设内容

（1）炭黑项目建设内容

特种炭黑项目总占地面积20483.88m2，建设2条年产1万吨的特种炭黑生产装置，主要建设炭黑生产装置区、油罐区、包装厂房、空压站、变配电室、水处理间及水泵房、DCS机柜间、炭黑库房等；购置安装2条10000吨/年特种优质炭黑生产线、空气预热器、袋滤器、包装机、反应炉、干法造粒机、粉碎机等；配套建设一套6m3/h的污水处理站。

（2）现有工程改造内容

项目对现有工程进行改造（现有煤焦油加工装置燃料系统改造；现有空分装置改造），不改变公司现有生产装置的原材料和产品结构及量能。

① 现有装置燃料系统改造即保留原煤气和天然气燃料系统不变，新增炭黑尾气燃料系统，主要包括尾气管道，尾气流量计量和控制，管道保温等工程项目。

② 空分装置改造是将现有空分放空的氧气增加氧气储气罐，将收集起来氧气通过氧气管道需要时加入炭黑装置的燃烧空气中形成富氧空气使用，其余不变。

③ 物流门卫室和危废库房拆迁：拆除30m2门卫室和230m2危废库，在西侧入口北侧新建1处30m2门卫室，在工业萘装置区北侧新建1处18m2危废库。

本项目组成见表3.2.1-1。

表3.2.1-1    项目组成一览表

| 组成 | 工程名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 炭黑生产装置区 | 1处，露天，占地面积4174.74m2，设置两条炭黑生产线，包括炭黑反应炉，空预器和在线锅炉，主旋、主袋和除尘器框架，粉碎机平台，收集袋滤器框架，造粒机，包装厂房等。 | 拟建 |
| 辅助 工程 | 水泵房和水处理 | 1栋，1F，钢筋混凝土框架结构，建筑面积107.8m2。 | 拟建 |
|  | DCS机柜间 | 1栋，1F，钢筋混凝土框架结构，建筑面积64.4m2。 | 拟建 |
|  | 变配电室 | 1栋，1F，钢筋混凝土框架结构，占地面积142.25m2，建筑面积284.5m2。 | 拟建 |
|  | 空压站 | 1栋，1F，钢筋混凝土框架结构，建筑面积62.16m2。 | 拟建 |
|  | 门卫室 | 1栋，1F，砖混结构，建筑面积30m2。 | 迁建 |
|  | 危废间 | 1栋，1F，钢结构，建筑面积18m2。 | 迁建 |
| 储运 工程 | 油罐区 | 1处，占地面积1857.64m2。包括1个蒽油储罐（尺寸φ16×10m，容积2000m3），1个乙烯焦油储罐（尺寸φ16×10m，容积2000m3），2个车间油罐（φ6.5×6.8m，200m3/个）、1个混油罐（φ6.5×6.8m，200m3）。罐区周边设置1.2m高围堰。 | 拟建 |
|  | 水罐 | 1个工艺水罐（200m3），2个储水罐（500m3/个） | 拟建 |
|  | 炭黑库房 | 1栋，1F，钢筋混凝土框架结构及钢框架结构，建筑面积1400m2。 | 拟建 |
|  | 蒽油储罐 | 2个，单个尺寸φ13×12m，容积均为1500m3/个。 | 依托 |
|  | 洗油储罐 | 1个，单个尺寸φ13×12m，容积均为1500m3/个。 | 依托 |
|  | 酚油储罐 | 1个，单个尺寸φ4.4×4.2m，容积均为65m3/个。 | 依托 |
| 公用 工程 | 供水系统 | 由园区市政供水管网提供，依托鸿旭浩瑞公司已有供水系统。 | 依托 |
|  | 排水系统 | 建设1座6m3/h污水处理站，采用“沉淀池+调节池+气浮机+混凝沉淀+过滤+污泥脱水”工艺，生产废水经处理后循环使用不外排；生活污水依托鸿旭浩瑞公司已建排水系统，最终将园区排水管网排至园区污水处理厂进行集中处置。 | 依托 |
|  | 供电系统 | 由园区市政供电管网提供，依托鸿旭浩瑞公司已有供电系统。 | 依托 |
| 环保 工程 | 废气 | 依托现有的原料油储罐废气经密闭管道收集后采用“洗油吸收+焦油蒸馏管式炉焚烧”处理工艺，废气经处理达标后，通过一根25m高的排气筒（DA005）排放。 | 依托 |
|  |  | 新增原料油储存及卸载废气经密闭收集后采用“10t/h蒸汽锅炉燃烧”处理工艺，废气经处理达标后，通过一根25m高的排气筒（DA001）排放。 | 依托 |
|  |  | 项目实施后副产品炭黑尾气作为焦油蒸馏管式炉、工业萘初馏管式炉、工业萘精馏管式炉、改质沥青加热炉燃料，各加热炉配套“低氮燃烧器+SNCR脱硝技术”，废气经处理达标后，分别通过一根25m高的排气筒（DA005、DA003、DA004、DA006）排放。 | SNCR脱硝技术依托 低氮燃烧器新增 |
|  |  | 项目实施后副产品炭黑尾气作为10t/h蒸汽锅炉、导热油锅炉燃料，各锅炉配套“低氮燃烧+烟气再循环技术”，废气经处理达标后，分别通过一根25m高的排气筒（DA001）、20m高的排气筒（DA007）排放。 | 低氮燃烧依托，烟气再循环系统新增 |
|  |  | 每条炭黑生产线粉碎、收集工序分别配1套收集滤袋器，收集滤袋器的拦截率为99.99%，废气经处理达标后，分别通过一根23m高的排气筒（DA011、DA012）排放。 | 拟建 |
|  |  | 系统设置吸尘风机，将造粒机出口、提升机、磁选机、产品罐口、包装口炭黑尘吸送到布袋除尘器回收处理。废气经处理达标后，分别通过一根20m高的排气筒（DA013、DA014）排放。 | 拟建 |
|  | 废水 | 软水制备浓水、循环冷却系统排水收集后用于公司现有改质沥青装置沥青冷却池补充水；余热锅炉排污、工艺水制备系统浓水、地面冲洗废水、蒸汽冷凝水收集后送至新建污水处理站，处理达标后作为急冷水补水、地面冲洗水、现有改质沥青装置沥青冷却池补充水等用途。 建设1座6m3/h污水处理站，采用“沉淀池+调节池+气浮机+混凝沉淀+过滤+污泥脱水”工艺，生产废水循环使用不外排，生活污水依托鸿旭浩瑞公司已建排水系统。 | 拟建 |
|  | 地下水污染防治措施 | 装置区、罐区、污水处理站等重点污染防治区参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）中相关要求，或等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；危废暂存间防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；炭黑库房、泵房、运输道路等一般污染防治区参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关要求，或等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；空压站、机柜间、变配电室等为简单防渗区。 | 拟建 |
|  | 固废 | ① 新建一座18m2危险废物暂存间，废润滑油暂存后，定期委托有资质的单位统一处理。 ② 废耐火材料由厂家更换并回收；含铁屑炭黑定期作为塑料、橡胶等厂家生产原料外售。 ③ 项目在炭黑产品库房内建设一座20m2的一般固废暂存间，废袋滤器、废石英砂、废活性炭、废反渗透膜、浮渣和污泥、废包装收集后暂存，定期清运至沙湾市一般固废填埋场处置。 ④ 新增生活垃圾依托鸿旭浩瑞公司已建生活垃圾收集系统。 | 拟建 |
|  | 噪声 | 隔声、减振、消声、防噪措施。 | 拟建 |
| 依托 工程 | 新疆鸿旭浩瑞工业有限公司15万吨/年煤焦油深加工及其技改项目 | ① 为本项目提供部分原料：蒽油、洗油、酚油。 ② 本项目占地、部分储罐（蒽油储罐、洗油储罐、酚油罐等）、蒸汽、软水制备系统、循环水系统、生活办公、循环水池、事故水池等依托现有；副产炭黑尾气作为焦油蒸馏管式炉、工业萘初馏管式炉、工业萘精馏管式炉、改质沥青加热炉、导热油炉、蒸汽锅炉等燃料，部分排气筒依托现有；生活垃圾及生活污水收集等依托此项目。 ③ 15万吨/年煤焦油深加工项目于2017年取得环评批复，2020年完成竣工环境保护验收；技改项目2022年取得环评批复，2023年完成竣工环境保护验收。项目目前正常运行，依托工程具有可依托性。 |  |

    - 施工期大气环境影响分析

（1）施工粉尘影响

施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，主要是在建筑材料的装卸、运输等过程中，由于外力而产生的尘粒在空气中悬浮而造成的，其中建筑材料装卸造成的扬尘最为严重。

① 风力扬尘

由于施工的需要，一些建筑材料需露天堆放；一些施工点表层土壤需开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，起尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：

其中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水量，%。

V0与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。由公式可以看出尘粒在空气中的传播扩散、起尘量情况与风速等气象条件和尘粒含水量有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度随尘粒粒径的增大而迅速增大。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施之一是洒水。如果在施工期内对路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，在不同距离范围内，可使扬尘减少30%~80%左右。表5.1.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20m~50m范围。

表5.1.1-2    施工场地洒水抑尘的试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/Nm3） | 不洒水 | 11.03 | 2.89 | 1.15 | 0.86 | 0.56 |
|  | 洒水 | 2.11 | 1.40 | 0.68 | 0.60 | 0.29 |
| 除尘率（%） |  | 81 | 52 | 41 | 30 | 48 |

② 车辆行驶的动力扬尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占施工期总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面扬尘量，kg/m2。

表5.1.1-3为10t卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量。

表5.1.1-3    在不同车辆和路面清洁程度的汽车扬尘   单位：kg/km·辆

| P 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10（km/h） | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15（km/h） | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20（km/h） | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效方法。

③ 扬尘污染分析

施工过程扬尘和粉尘会造成城市局部大气污染。

干燥季节运料车辆进出场地携带泥土，扬起尘土；水泥装卸、运输，建筑结构清理和装修作业过程，不但常造成灰尘从地面扬起，甚至出现建筑垃圾从天而降，粉尘从空中逸出。周边的总悬浮颗粒物（TSP）浓度可达0.5~1.0mg/m3，静风时弥散范围可达几十米。有风时颗粒物可被吹送百米之远。据类比调查，在大工地周边降尘量可能增加到10t/km2·月以上。

根据资料类比分析，施工期产生的扬尘污染物均为颗粒物，都属面源，直接影响距离一般不会超过100m，同时加强管理，及时进行场地洒水抑尘，对周边施工厂界外敏感目标的近距离影响较小。

（2）车辆尾气污染

尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、设备机械性能、作业方式和风力、风向等，根据类比分析，设备机械性能、作业方式的影响程度最大。

施工机械所排放的废气在空间上和时间上具有较集中的特点，在局部的范围内污染物的浓度较高。在施工现场，会有如挖掘机、载重卡车等施工机械大量进入。以黄河重型车为例，单车污染物平均排放量为：CO 815.13g/100km，NOx 1340.44g/100km，烃类 134.0g/100km。这些施工机械所排放的废气以无组织面源的形式排放，会对城区的大气环境造成不利影响。

运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速为2.6m/s时，建筑工地的CO、NOx和烃类物质的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其中CO、NOx和烃类物质的影响范围在其下风向可达100m，影响范围内的NOx、CO和烃类物质的浓度均值分别为0.216mg/Nm3、10.03mg/Nm3、1.05mg/Nm3，NOx和CO是《环境空气质量标准》及其修改单中二级标准值的2.2倍和2.5倍。烃类物质不超标（我国无该污染物的环境质量标准，参照以色列国家标准4.0mg/Nm3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，为70m。因此，建设方必须合理安排工期和施工时间，加强施工管理，按规定要求采取治理措施，当施工机械进入施工现场时，尽量确保正常运行时间，减少怠速、减速和加速时间，另外，所有施工机械尽量使用环保机械，燃油机车和施工机械尽可能使用柴油。对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染，将影响控制在较低程度。虽然本项目施工期机动车尾气对附近环境敏感点造成一定的影响，但随着施工结束，其影响也将消失，不会造成长期的影响。

    - 施工期废水环境影响分析

项目施工采用商品混凝土，水洗砂及砾石不在施工现场冲洗，而是购入成品的水洗砂及砾石，故无施工作业废水产生。施工期工程其他用水主要为混凝土浇注、养护用水，以及施工物料冲洗、各种施工机械设备及运输车辆的冲洗水、抑尘喷洒水等。混凝土养护等施工工序，废水量较大，多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水在施工现场因自然蒸发、渗漏等原因而消耗80%左右，其余20%废水收集后经过沉淀池处理后回用于施工现场洒水降尘；施工期生活污水部分排入市政管网，对当地环境影响较小。但是生产废水的产生量与工地管理水平关系极大，如果管理不善，可能造成施工现场污水横流，对工地周围的环境会造成一定的影响。

施工期生活污水是由于施工队伍的生活活动造成的，包括洗涤废水和冲厕水。施工期外排生活污水若不集中处理，其对环境的影响主要表现在：影响施工区环境卫生、有可能污染地下水、易造成土壤理化性质改变，土壤层缺氧及臭气污染等。

    - 施工期噪声环境影响分析

主要设备不同距离处的噪声预测结果和夜间噪声达标场界见表5.1.1-4，在不采取任何噪声防治措施情况下，白天施工机械159m外区域声环境噪声才能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求区域昼间65dB(A)，因高噪声的打桩机夜间禁止施工作业，所以对其它施工机械而言，夜间需在500m以外才能达到夜间55dB(A)要求。可见，工程施工期间噪声影响较大。

表5.1.1-4    主要施工机械噪声影响范围

| 序号 | 设备名称 | 达标距离 |  | 序号 | 设备名称 | 达标距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 液压挖掘机 | 126 | 398 | 7 | 重型运输车 | 126 | 398 |
| 2 | 电动挖掘机 | 89 | 282 | 8 | 空压机 | 178 | 562 |
| 3 | 轮式装载机 | 251 | 794 | 9 | 静力打桩机 | 32 | 100 |
| 4 | 推土机 | 126 | 398 | 10 | 风镐 | 178 | 562 |
| 5 | 移动式发电机 | 501 | 1585 | 11 | 混凝土输送泵 | 224 | 708 |
| 6 | 各类压路机 | 112 | 355 | 12 | 商砼搅拌车 | 141 | 447 |

施工期不同噪声源组合在不同距离的预测值详见表5.1.1-5。

表5.1.1-5    施工期不同噪声源组合在不同距离的噪声预测值  单位：dB(A)

| 噪声源组合 | 20m | 40m | 80m | 160m | 200m | 施工场界达标距离 |  | 3类区达标距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 组合一（推土机、液压 挖掘机、重型运输车） | 80.8 | 74.8 | 68.7 | 62.7 | 60.8 | 68 | 390 | 124 | 390 |
| 组合二（商砼搅拌车、 混凝土输送泵、压路机） | 83.0 | 79.2 | 70.9 | 64.9 | 63.0 | 85 | 500 | 159 | 500 |

    - 施工期固体废物影响分析

施工期固体废物主要由施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾组成。根据施工期固体废物源强核算可知，施工期建筑垃圾的产生量约为9.6t；施工期生活垃圾产生量为1.18t。建筑垃圾若处置不当，会造成大面积占用土地，引起二次扬尘污染，影响景观等，生活垃圾若不合理堆放，及时清运，夏季气温较高，容易滋生蚊蝇和产生恶臭气体和垃圾沥水，会对当地环境卫生和空气质量造成不利影响。

    - 施工期其他影响分析

（1）施工期对交通环境影响

项目建设材料、土方等运输将依托现有的城乡道路。运土车及混凝土搅拌车会增加周边道路的交通压力。但是项目建设地点远离城市中心及交通干道，周边道路的车流量小，对交通的影响不大，并且这种影响将随着项目建设结束而消失。

（2）施工期对生态环境影响

项目施工进行场地平整，将会剥离地表植被，土方施工产生的表层土及剩余土方在场内临时贮存，极易形成新的水土流失源。在对施工过程场地四周设围墙，对土方贮存点覆盖土工布，四周设截水沟情况下，场地施工土方不会随雨水流出场地，则不会产生新的水土流失影响。

（3）工程施工对土壤的扰动影响

项目在建设施工期内，工程作业对土壤生态环境的影响主要表现在：占地改变土地使用功能；土壤扰动将使土壤结构、组成及理化性质等发生变化；弃土处置不当会加剧水土流失等。

施工期内单位面积上施工机械、人类活动的频率将大大增加，施工初期的挖土工程和车辆无规律的运行将践踏、碾压和破坏区域内土壤，造成表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对植物的生长会造成不良影响，这种破坏具有暂时性，经过一定时期能够恢复。

（4）对土壤结构和质地影响

土壤结构是经过较长的历史时期适应于当地环境而形成的，在形成过程中层次分明，结构紧实，在自然状况下具有自身的稳定性。施工过程中地基、管沟的开挖势必破坏土壤结构，混合了不同层次的土质，影响了土壤的发育，即使回填也不能使其结构在短时间得到恢复。其次是由于对表层土的破坏，使表层土的保护层作用消失，形成松土区，为加剧水土流失创造了有利条件。项目位于鸿旭浩瑞公司预留的工业用地上，属于规划用地，对土壤环境影响较小。

  - 运营期环境影响分析

    - 大气环境影响预测与评价

      - 气象资料

（1）常规地面气象观测数据来源

本项目大气评价等级为一级，根据实际情况，选取距离项目最近的区域的常规气象资料，故选用了沙湾市气象观测站2024年全年逐日逐时风向、风速、干球温度，以及定时总云、低云资料。

（2）常规地面气象观测数据统计结果

① 温度

年平均温度的月变化情况见表5.2.1-1和图5.2.1-1，当地全年中7月最热，平均温度为26.95℃，1月份最冷，月平均温度为-15.14℃。

表5.2.1-1    年平均温度的月变化（℃）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | -12.19 | -13.38 | 2.15 | 14.16 | 21.90 | 26.72 | 27.16 | 26.55 | 16.67 | 10.96 | -0.45 | -11.89 |

图5.2.1-1        年平均温度的月变化曲线图

② 风速

当地年风速的月变化情况见表5.2.1-2和图5.2.1-2。当地季小时平均风速的日变化情况见表5.2.1-3和图5.2.1-3。

表5.2.1-2    年平均风速的月变化（m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.11 | 1.30 | 1.60 | 1.87 | 1.90 | 1.99 | 1.96 | 1.87 | 1.61 | 1.47 | 1.18 | 1.18 |

图5.2-2        年平均风速的月变化曲线图

表5.2.1-3    季小时平均风速的日变化

| 小时（h） 风速（m/s） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.57 | 1.67 | 1.72 | 1.66 | 1.56 | 1.61 | 1.55 | 1.57 | 1.64 | 1.74 | 2.01 | 2.23 |
| 夏季 | 1.82 | 1.94 | 1.96 | 1.84 | 1.82 | 1.84 | 1.79 | 1.79 | 1.67 | 1.62 | 1.88 | 2.24 |
| 秋季 | 1.23 | 1.32 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.32 | 1.32 | 1.26 | 1.35 | 1.31 | 1.49 | 1.75 |
| 冬季 | 1.08 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 0.95 | 1.02 | 0.95 | 1.00 | 1.08 | 1.12 | 1.27 |
| 小时（h） 风速（m/s） | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 2.35 | 2.27 | 2.22 | 2.18 | 2.14 | 2.07 | 1.94 | 1.74 | 1.47 | 1.19 | 1.29 | 1.55 |
| 夏季 | 2.49 | 2.51 | 2.46 | 2.49 | 2.35 | 2.35 | 2.10 | 1.86 | 1.43 | 1.23 | 1.45 | 1.68 |
| 秋季 | 2.00 | 2.02 | 1.88 | 1.88 | 1.69 | 1.57 | 1.41 | 1.05 | 0.91 | 1.07 | 1.08 | 1.21 |
| 冬季 | 1.54 | 1.72 | 1.66 | 1.72 | 1.60 | 1.43 | 1.25 | 1.08 | 1.01 | 1.01 | 1.09 | 0.97 |

图5.2.1-3        季小时平均风速的日变化曲线图

表5.2.1-4    年均风频的月变化（%）

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 7.12 | 5.38 | 3.90 | 5.11 | 17.74 | 3.63 | 4.70 | 2.42 | 3.76 | 4.57 | 9.27 | 4.70 | 9.68 | 6.18 | 6.32 | 4.97 | 0.54 |
| 二月 | 5.32 | 6.61 | 3.45 | 4.02 | 12.79 | 3.88 | 3.74 | 2.30 | 2.73 | 8.05 | 17.82 | 6.90 | 7.33 | 3.74 | 5.17 | 5.46 | 0.72 |
| 三月 | 4.30 | 3.76 | 3.23 | 5.78 | 11.42 | 3.90 | 2.15 | 0.94 | 1.88 | 6.32 | 17.61 | 6.18 | 12.77 | 8.87 | 5.91 | 3.63 | 1.34 |
| 四月 | 5.56 | 2.78 | 3.61 | 8.33 | 13.75 | 3.89 | 3.61 | 3.19 | 3.61 | 14.17 | 10.97 | 3.19 | 9.03 | 4.86 | 4.86 | 4.03 | 0.56 |
| 五月 | 4.17 | 3.36 | 6.05 | 4.70 | 11.02 | 3.76 | 2.42 | 2.42 | 4.03 | 8.06 | 10.75 | 3.09 | 12.90 | 9.27 | 8.06 | 5.51 | 0.40 |
| 六月 | 7.36 | 4.72 | 5.28 | 6.39 | 5.56 | 1.11 | 1.53 | 2.50 | 4.44 | 9.72 | 15.97 | 5.00 | 11.39 | 6.81 | 4.86 | 6.94 | 0.42 |
| 七月 | 5.51 | 4.17 | 6.32 | 10.35 | 9.14 | 1.88 | 1.75 | 2.69 | 4.84 | 13.04 | 13.44 | 4.03 | 10.48 | 4.84 | 4.17 | 3.23 | 0.13 |
| 八月 | 5.11 | 3.23 | 4.97 | 9.14 | 6.05 | 2.28 | 2.69 | 2.28 | 6.45 | 12.63 | 16.40 | 2.96 | 10.62 | 6.05 | 5.78 | 3.09 | 0.27 |
| 九月 | 5.83 | 2.08 | 4.72 | 7.50 | 11.53 | 2.22 | 0.69 | 2.50 | 2.92 | 10.00 | 17.08 | 3.75 | 10.28 | 7.08 | 5.14 | 6.25 | 0.42 |
| 十月 | 6.72 | 2.96 | 3.09 | 4.44 | 8.20 | 2.82 | 2.42 | 1.88 | 2.96 | 8.74 | 20.83 | 7.12 | 11.29 | 7.53 | 5.24 | 2.69 | 1.08 |
| 十一月 | 9.17 | 4.86 | 4.31 | 5.69 | 13.89 | 6.25 | 3.33 | 2.64 | 2.08 | 3.33 | 13.61 | 5.00 | 10.56 | 6.67 | 4.44 | 1.94 | 2.22 |
| 十二月 | 4.30 | 6.18 | 3.36 | 4.03 | 11.83 | 2.96 | 3.49 | 1.61 | 4.44 | 4.84 | 16.80 | 6.32 | 11.02 | 8.06 | 6.32 | 4.17 | 0.27 |

表5.2.1-5    年均风频的季变化及年均风频（%）

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 4.66 | 3.31 | 4.30 | 6.25 | 12.05 | 3.85 | 2.72 | 2.17 | 3.17 | 9.47 | 13.13 | 4.17 | 11.59 | 7.70 | 6.30 | 4.39 | 0.77 |
| 夏季 | 5.98 | 4.03 | 5.53 | 8.65 | 6.93 | 1.77 | 1.99 | 2.49 | 5.25 | 11.82 | 15.26 | 3.99 | 10.82 | 5.89 | 4.94 | 4.39 | 0.27 |
| 秋季 | 7.23 | 3.30 | 4.03 | 5.86 | 11.17 | 3.75 | 2.15 | 2.34 | 2.66 | 7.37 | 17.22 | 5.31 | 10.71 | 7.10 | 4.95 | 3.62 | 1.24 |
| 冬季 | 5.59 | 6.04 | 3.57 | 4.40 | 14.15 | 3.48 | 3.98 | 2.11 | 3.66 | 5.77 | 14.56 | 5.95 | 9.39 | 6.04 | 5.95 | 4.85 | 0.50 |
| 全年 | 5.86 | 4.17 | 4.36 | 6.30 | 11.07 | 3.21 | 2.71 | 2.28 | 3.69 | 8.62 | 15.04 | 4.85 | 10.63 | 6.68 | 5.53 | 4.31 | 0.69 |

图5.2.1-4        全年风频玫瑰图

③ 风向风频

当地风频的月变化情况见表5.2.1-4，风频的季变化及年变化情况见表5.2.1-5，当地2024年1月至2024年12月四季及全年风玫瑰见图5.2.1-4。全年最大风向风频为SW-WSW-W，风频和为30.52%大于30%，为全年主导风向。夏秋季有明显主导风向，分别为S-SSW-SW、SW-WSW-W，风频之和分别为夏季32.33%，秋季33.24%，春冬季无明显主导风向，最大风频为SSE-S-SSW、W-WNW-NW，风频之和分别为春季28.89%，冬季29.90%。

（3）高空气象探测数据

本项目高空气象探测资料采用了离项目位置最近的高空气象站点，坐标为东经85.62º，北纬44.33º，资料为2024年1月1日~2024年12月31日一整年逐日逐次（8:00和20:00）的探空资料，内容为0~5000m的气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向和风速等气象数据，可满足本项目大气环境影响预测的要求。

（4）污染源源强参数

本项目有组织废气源强见表5.2.1-8，项目无组织排放源强见表5.2.1-9，项目非正常工况下排放参数见表5.2.1-10，区域拟建项目源强及削减源强详细见表5.2.1-11，评价范围内拟建项目源强详细见表5.2.1-12、5.2.1-13。

表5.2.1-8    本项目建设点源排放清单

| 编号 | 排气筒名称 | 排气筒中心坐标/m |  | 排气筒底海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速 m3/h | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | 非甲烷总烃 |
| 1 | 现有罐区 | 70 | 52 | 842 | 25 | 0.8 | 5492 | 290 | 8000 | -- | -- | -- | -- | 0.025 |
| 2 | 新增卸载区新增原料油罐区 | -76 | -59 | 843 | 25 | 0.8 | 19301.5 | 150 | 8000 | -- | -- | -- | -- | 0.005 |
| 3 | 焦油蒸馏管式炉 | 70 | 52 | 842 | 25 | 0.8 | 5492 | 290 | 8000 | 0.062 | 0.53 | 0.104 | 0.052 |  |
| 4 | 工业萘初馏管式炉 | 37 | 125 | 839 | 25 | 0.8 | 1830.66 | 290 | 8000 | 0.021 | 0.177 | 0.035 | 0.0175 |  |
| 5 | 工业萘精馏管式炉 | 14 | 143 | 838 | 25 | 0.8 | 1830.66 | 290 | 8000 | 0.021 | 0.177 | 0.035 | 0.0175 |  |
| 6 | 改质沥青加热炉 | 29 | -4 | 842 | 25 | 0.8 | 1830.66 | 290 | 8000 | 0.021 | 0.177 | 0.035 | 0.0175 |  |
| 7 | 10t/h蒸汽锅炉 | 18 | -8 | 842 | 25 | 0.8 | 19301.5 | 150 | 8000 | 0.116 | 0.965 | 0.365 | 0.183 |  |
| 8 | 导热油炉 | 0 | 0 | 842 | 20 | 0.6 | 2980.53 | 150 | 8000 | 0.022 | 0.094 | 0.052 | 0.026 |  |
| 9 | 炭黑粉碎、收集工序1#炭黑生产线 | -101 | -138 | 842 | 23 | 0.4 | 7000 | 20 | 8000 | -- | -- | 0.126 | 0.088 | -- |
| 10 | 炭黑粉碎、收集工序2#炭黑生产线 | -32 | -191 | 842 | 23 | 0.4 | 7000 | 20 | 8000 | -- | -- | 0.126 | 0.088 | -- |
| 11 | 炭黑造粒、包装工序1#炭黑生产线 | -18 | -181 | 846 | 20 | 0.4 | 4000 | 20 | 8000 | -- | -- | 0.072 | 0.0504 | -- |
| 12 | 炭黑造粒、包装工序2#炭黑生产线 | -7 | -209 | 847 | 20 | 0.4 | 4000 | 20 | 8000 | -- | -- | 0.072 | 0.0504 | -- |

表5.2.1-9     本项目建设无组织源强排放参数

| 编号 | 污染源名称 | 中心坐标/m |  | 面源宽度 | 面源长度 | 面源角度 | 有效高He | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  | TSP | 非甲烷总烃 |
| 1 | 依托罐区 | -68 | -34 | 44 | 40 | 20 | 10 | -- | 0.067 |
| 2 | 新增罐区及卸载区 | -79 | -80 | 74 | 27 | 20 | 10 | -- | 0.009 |
| 3 | 设备动静密封点 | -18 | -66 | 130 | 30 | 20 | 10 | -- | 0.161 |
| 4 | 1#炭黑生产线 | -18 | -181 | 90 | 20 | 20 | 10 | 0.379 | -- |
| 5 | 2#炭黑生产线 | -7 | -209 | 90 | 20 | 20 | 10 | 0.379 | -- |