广惠牧域蛋鸡养殖场建设项目

环境影响报告书

建设单位：新疆广惠牧域农业科技发展有限公司

二〇二五年六月

    - 1.建设内容

一期建设规模：建设6栋鸡舍，其中3栋已建，建筑面积共10603.92m2，配套建成建筑面积446.09m2办公用房、建筑面积92.4m2餐厅、建筑面积26.04m2值班室、建筑面积50m2锅炉房以及建筑面积98.89m2消毒间等辅助工程，建筑面积1080m2蛋库、占地面积3700m2堆放场地各一座等储运工程以及供水、供电、6t/h生物质锅炉供热等公用工程，建成后年存栏蛋鸡60万羽，年产鸡蛋6952.38吨。配套建设有机肥生产车间1座，占地面积4791.20m2，内设有机肥生产线1条，建成后年产有机肥8200吨。

二期建设规模：建设5栋鸡舍，建筑面积共8836.6m2，建设1座建筑面积1474m2饲料加工车间，配套建设1座建筑面积1080m2蛋库、1座占地面积15300m2堆放场地等储运工程，建成后年存栏蛋鸡50万羽，年产鸡蛋5793.65吨。配套建设有机肥生产车间1座，占地面积4000m2，内设有机肥生产线1条，建成后年产有机肥6800吨。

本项目两期工程组成情况一览表见表3.2-1。

表3.2-1  本项目工程组成表

| 工程 类别 | 名称 |  |  | 一期已建内容 | 一期新建内容 | 二期新建内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 养殖区 | 鸡舍 |  | 3栋，占地面积均为1767.32m2，1F，高7.75m | / | / | 一期已建 |
|  |  |  |  | / | 3栋，占地面积均为1767.32m2，1F，高7.75m | 5栋，占地面积均为1767.32m2，1F，高7.75m | 一期、二期新建 |
|  | 有机肥生产区 | 有机肥生产车间 |  | / | 1座，1F，占地面积4791.20m2，内设原料堆放区、预混设备、发酵槽，发酵罐3座，占地面积共300m2；原料堆放区占地100m2，原料堆放区用于暂存生物菌剂，不暂存鸡粪，高7.75m | 1座，1F，占地面积4000m2，内设原料堆放区、预混设备、发酵槽，发酵罐3座，占地面积共300m2；原料堆放区占地100m2，原料堆放区用于暂存生物菌剂，不暂存鸡粪，高7.75m | 一期、二期新建 |
|  | 饲料加工区 | 饲料加工车间 |  | / | / | 1座，1F，占地面积1474m2，内设饲料加工设备，高7.75m | 二期新建 |
| 辅助 工程 | 办公用房 |  |  | 1座，办公用房占地面积446.09m2，1F | / | / | 一期已建 |
|  | 餐厅 |  |  | 1座，占地面积92.40m2，1F | / | / | 一期已建 |
|  | 锅炉房 |  |  | 1座，占地面积50m2，1F | / | / | 一期已建 |
|  | 消毒池 |  |  | 1座，占地面积81.54m2，深0.4m，容积为32.62m3 | / | / | 一期已建 |
|  | 值班室 |  |  | 1座，占地面积26.04m2，1F | / | / | 一期已建 |
|  | 消毒室 |  |  | 1座，2F，占地面积98.89m2，其中一楼为消毒间、二楼为医药间、实验室 | / | / | 一期已建 |
| 储运 工程 | 蛋库 |  |  | 1座，占地面积为1080m2，1F，高7.75m | / | / | 一期已建 |
|  |  |  |  | / | / | 1座，占地面积为1080m2，1F，高7.75m | 二期新建 |
|  | 堆放场地 |  |  | / | 1座，占地面积3700m2 | 1座，占地面积15300m2 | 一期、二期新建 |
|  | 生物质储棚 |  |  | / | 1座，占地面积200m2，用于暂存生物质燃料 | / | 一期新建 |
|  | 有机肥成品库房 |  |  | / | 1座，占地800m2 | 1座，占地800m2 | 一期、二期新建 |
| 公用 工程 | 供水 |  |  | 铺设供水管网输送新鲜水至项目区供应生产生活用水 | / | / | 一期已建 |
|  | 排水 |  |  | 生活污水由60m3防渗化粪池集中收集 | / | / | 一期已建 |
|  |  |  |  | / | 养殖废水、生活污水由60m3防渗化粪池集中收集，经地埋式一体化污水处理设施处理后，定期拉运至污水处理厂 | 依托一期已建60m3防渗化粪池集中收集，经地埋式一体化污水处理设施处理后，定期拉运至污水处理厂 | 一期新建，二期依托 |
|  | 供电 |  |  | 市政电网供给 | / | / | 依托 |
|  | 供热 |  |  | 建设6t/h生物质锅炉用于一期工程供暖 | / | / | 一期已建 |
|  |  |  |  | / | / | 建设6t/h生物质锅炉用于一期工程供暖 | 二期新建 |
| 环保 工程 | 废气处理 |  |  | / | 科学配比饲料、喷洒除臭剂、加强厂区绿化控制养殖恶臭；饮食业油烟经油烟净化器处理后通过屋顶的排气筒排出；饲料上料粉尘通过封闭式作业控制；有机肥加工废气设置集气罩+袋式除尘+生物除臭（滴滤法）+15m排气筒；生物质锅炉设置低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+35m烟囱。 | 科学配比饲料、喷洒除臭剂、加强厂区绿化控制养殖恶臭；饲料上料粉尘通过封闭式作业控制；有机肥加工废气设置集气罩+袋式除尘+生物除臭（滴滤法）+15m排气筒；生物质锅炉设置低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+35m烟囱；饲料搅拌粉尘设施袋式除尘+15m排气筒。 | 一期、二期新建 |
|  | 废水处理 |  |  | 生活污水由60m3防渗化粪池集中收集 | / | / | 一期已建 |
|  |  |  |  | / | 0.5m3/h地埋式一体化污水处理设施 | / | 一期新建，二期依托 |
|  | 固体废物处理 |  | 鸡粪 | / | 经好氧堆肥发酵后作为成品有机肥外售，配套800m2成品肥库房 | 经好氧堆肥发酵后作为成品有机肥外售，配套800m2成品肥库房 | 一期、二期新建 |
|  |  |  | 饲料残渣及散落毛羽 | / | 一起经传送带运输至有机肥生产区，作为有机肥生产原料 | 一起经传送带运输至有机肥生产区，作为有机肥生产原料 | 一期、二期新建 |
|  |  |  | 残次品蛋 | / | 集中收集暂存于蛋库，外售饲料厂家综合利用 | 集中收集暂存于蛋库，外售饲料厂家综合利用 | 一期、二期新建 |
|  |  |  | 医疗废物 | / | 暂存于20m2医疗废物暂存间，交于有资质的处理单位处理 | 依托一期工程20m2医疗废物暂存间，交于有资质的处理单位处理 | 一期新建，二期依托 |
|  |  |  | 病死鸡 | / | 本项目设置3座50m3安全填埋井进行无害化处置 | 依托一期工程3座50m3安全填埋井进行无害化处置 | 一期新建，二期依托 |
|  |  |  | 有机肥除尘灰 | / | 集中收集后回用于生产 | 集中收集后回用于生产 | 一期、二期新建 |
|  |  |  | 有机肥不合格品 | / | 集中收集后回用于生产 | 集中收集后回用于生产 | 一期、二期新建 |
|  |  |  | 锅炉灰渣 | / | 暂存于100m2封闭式灰库，定期外售综合利用 | 暂存于100m2封闭式灰库，定期外售综合利用 | 一期、二期新建 |
|  |  |  | 锅炉除尘灰 | / | 暂存于100m2封闭式灰库，定期外售综合利用 | 暂存于100m2封闭式灰库，定期外售综合利用 | 一期、二期新建 |
|  |  |  | 废离子交换树脂 | / | 集中收集后暂存于锅炉房内，由原厂回收 | 集中收集后暂存于锅炉房内，由原厂回收 | 一期、二期新建 |
|  |  |  | 废包装材料 | / | 分类暂存于消毒室、饲料库、有机肥车间内，定期外售回收单位综合利用 | 分类暂存于消毒室、饲料库、有机肥车间内，定期外售回收单位综合利用 | 一期、二期新建 |
|  |  |  | 生活垃圾 | / | 生活垃圾箱，委托环卫部门清运处理 | 生活垃圾箱，委托环卫部门清运处理 | 一期、二期新建 |
|  | 环境风险 |  | 消防水池 | / | 1座，占地面积268.03m2，深3m，容积为804.09m3 | / | 一期新建 |

# 2、环境保护措施及其可行性分析

根据国家有关环保法规要求，该项目必须执行“三同时”。项目投产后，其污染物排放必须达到国家和地方规定的标准和符合环境保护有关法规。本章主要对本项目设计采取的各项环境保护措施从技术可行性、可靠性和经济合理性等方面进行分析论证并提出改善意见，以便在项目实施过程中采用经济合理的污染防治工艺和设施，确保项目排污得到有效控制并达到相关要求。

## 2.1施工期污染防治措施

### 2.1.1施工期环境空气污染防治对策

（1）施工扬尘防治措施

施工期间扬尘影响范围较小，重污染带位于施工场地内，针对施工阶段的施工安排随机性较强等情况，建设单位采取以下措施以减轻其影响：

①加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应对分输站设置全封闭围挡墙，围挡高度不得低于1.8m，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。

②为防止材料运输中产生道路扬尘，应定时对道路洒水抑尘。施工运输车辆行驶限制车速，同时有利于施工现场安全。卸料时，应尽量降低高度，采取洒水抑尘措施。

③禁止露天堆放建筑材料，细颗粒散料要在施工场地做临时材料库进行封闭保存，搬运时轻拿轻放，防止包装袋破裂。风速过大时停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行篷布遮盖处理。

④施工现场道路经常清扫，干旱季节要洒水。限制进出施工现场运输车辆的行驶速度，而且对运输水泥、土方和施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖，避免沿途撒落。在运送建筑垃圾出施工现场应对车辆进行必要的清洁处理，以免对周围环境造成二次污染。

⑤合理选择土石方堆场，不宜设置在厂区的上风向；保护施工区的工作环境，做到文明施工。

⑥施工现场扬尘防治做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。

- 在严格落实以上措施后，施工期产生的扬尘污染将得到有效控制，对施工人员以及周边居民的影响基本在人们可接受范围之内，对区域大气环境影响不大。

（2）施工机械、车辆尾气防治措施

施工机械、车辆以柴油为燃料，会产生一定量的废气，主要污染物为CO、NOx、THC等，建设单位拟采取以下措施，减小尾气对大气环境的影响：使用符合国家标准的工程车辆及施工机械，淘汰老、旧车辆及施工机械，使用符合燃油标号的油料；更新控制排放物装置，使用新型节油净化器和燃油增效剂，达到净化空气作用的同时又节省了燃油；为了保证尾气达标排放，所有燃油机械及运输车辆需安装尾气净化器；定期对施工机械进行维修、保养，始终保持发动机处于良好的状况，降低尾气中有害成分的浓度。

### 2.1.2施工期水污染防治对策

（1）对施工的主要污水排放要进行控制和处理；建设单位和施工单位要重视施工污水排放的管理，杜绝不处理和无组织排放；

（2）施工人员生活污水包括含有食物残渣及动植物油及施工人员洗漱废水，产生的废水排入已建60m3防渗化粪池，由吸污车定期运至塔城市污水处理厂处置；生产废水中含泥沙污水排入沉淀池，经沉淀后回用于施工现场降尘，不外排。

（3）加强对施工人员的环保宣传教育。

### 2.1.3施工期噪声污染防治对策

本项目施工中噪声污染防治应从施工机械、运输工具、施工方法及对施工人员采取保护为原则，噪声控制要严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)执行，尽量减少施工噪声对施工人员及周围环境的影响。

（1）合理安排施工机械的使用，减少或限制高噪声设备的使用时间，加强各种施工机械的维修保养，噪声较大的作业安排在白天进行。

（2）针对具体机械设备采取多种措施降噪：

①固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，对于位置固定的这些机械设备，如不能在操作间工作的，可适当建立临时单面声屏障；

②通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；空压机、发电机等高噪声设备，采用固定式或活动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡；

③加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭；

④加强施工管理，降低人为噪声影响加强施工期间的车辆、人员调度和管理，按操作规范操作机械设备避免操作过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。尽量少用哨子、钟等指挥作业。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声；

（3）合理安排运输车辆的路线和行驶速度。运输车辆的进出应确定固定运输路线，尽量减少夜间运输，经过连队连部路段时尽量减少或杜绝鸣笛；适当限制大型载重车的车速，尤其进入噪声敏感区时应限速。

### 2.1.4施工期固体废物处置措施

施工期固体废弃物主要为土石方、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。施工过程中的挖方，若遇大风天气易产生风蚀扬尘污染周围大气环境；在雨季易随降水产生地面径流，造成水土流失；施工人员的生活垃圾若不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生苍蝇蚊虫、产生恶臭、传染疾病，从而给周围环境和作业人员健康带来不利影响。

为了减少固体废物对环境产生不良影响，评价要求项目在施工期应严格采取如下污染控制措施：

（1）施工期产生的挖方用于道路铺垫，施工作业带平整。挖方未回填之前进行堆放时应加盖防尘网，做到及时清理以减缓对区域环境空气的影响。

（2）施工期生活垃圾集中收集，日产日清，严禁随处堆放，委托环卫部门定期清运。

（3）加强施工管理，合理安排施工进度，建筑垃圾由建设单位拉运至指定的建筑垃圾堆放场所，部分废塑料、废弃钢筋和钢板等可回收固废，分类收集后外售回收单位处置。

采取上述措施后，施工期固体废物均可得到妥善处置，因此不会对周围环境产生明显影响。

### 2.1.5施工期生态环境保护措施

施工期对当地生态环境的破坏主要表现在土建施工时对土地扰动作用，造成植被的破坏、短期内使水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响。

（1）植被的保护与恢复措施

施工期土方等严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施。严格划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对施工范围之外的区域的植被造成碾压和破坏。

对施工范围内的地表植被，施工前应先剥离移地养护保存，以便施工中或施工后恢复利用。在“适地适树、适地适草”的原则下，树种、草种应以选择当地优良的乡土树种草种为主，保证绿化栽植的成活率，并通过建立外来物种环境影响评价制度和加强外来物种引进的监管工作等来防止外来物种的入侵，保护本地物种。

（2）动物的保护措施

做好保护野生动物的宣传工作，提高施工人员的保护意识，严格遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工期捕猎野生动物尤其是国家级野生保护动物及列入自治区的野生保护动物，严禁捕杀鸟类。

优选施工时间，在不影响工程进度的前提下，尽量避开野生动物活动的高峰时段。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。

（3）水土流失的防治对策措施

在地面施工过程中，应避免在大风季节以及暴雨时节作业。对施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的水土流失。

施工结束后，施工作业带等应及时进行水土保持工作。及时在开挖面和存放地的裸露土地上恢复植被，恢复土地的使用条件，及时归还当地恢复利用。对于的确需要在坡度大于15°的地区施工区域，施工时应及时在坡脚处设置草袋挡土墙挡护或坡面种植草本植物等防护措施加以防护，以减少水土流失现象发生。

禁止在工程征地范围外、植被良好的地区进行取土石活动，以减少水土流失损坏面积。

（4）防沙治沙

根据《中华人民共和国防沙治沙法》、《国务院关于进一步加强防沙治沙工作的决定》和《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发[2020]138号），沙区开发建设项目环评中对防沙治沙评价内容。

严格执行《中华人民共和国防沙治沙法》，并根据第二十一条规定，进行防沙治沙生态保护工作。

本工程在防沙、治沙方面，坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，坚持宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，采取以林草植被建设为主的综合措施，加强地表覆盖，减少尘源。具体措施有：

①施工期应尽量减少对地表植被的破坏，可就地规划为绿地的就地利用，需要移栽的进行移栽，本项目区现状为空地，无树木，仅有少量荒草，项目施工对现场保护植被要求不高。

②施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。

③做好施工扰动区的恢复治理工作，施工结束后，施工单位或建设单位应负责清理现场。凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌。

④项目建设及运营过程中，对于已经遭受破坏的植被，应及时通过工程措施来进行保护，使其在工程施工结束后尽快实现自然恢复。在工程施工前应严格限制施工范围，并将表层植被等收集保存，待施工结束后回铺。

⑤合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实，临时堆土场和临时施工道路进行绿化。

⑥该区域工程施工结束后及时对扰动区域进行平整、压实，严禁对该区域重复扰动。

本工程需严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》有关规定，落实防沙治沙措施，控制土地沙漠化的扩展，对于自然恢复条件不好且易发生沙化的地段，根据实际情况对地表进行人工固沙处理，最大限度减少对植物和野生动物生存环境的践踏破坏。本工程防沙治沙措施实施后，预计区域植被覆盖度能维持现状，避免区域土地沙化。

## 2.2运营期大气污染防治措施

### 2.2.1有组织污染防治措施

（1）有组织污染防治措施可行性分析

本项目有组织排放废气主要有：

- 本项目两期工程均配套生物质锅炉，燃烧烟气分别设置低氮燃烧技术+旋风除尘+布袋除尘后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物50mg/m3、二氧化硫300mg/m3、氮氧化物300mg/m3、烟气黑度≤1级）后分别经35m烟囱排放（DA002锅炉排放口1#、DA004锅炉排放口2#）。

两期工程有机肥生产车间颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度均设置袋式除尘+生物除臭（滴滤法）处理后，有组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值（120mg/m3），有组织氨、硫化氢和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值（氨4.9kg/h、硫化氢0.33kg/h、臭气浓度2000无量纲），由15m排气筒排放（DA001有机肥生产车间排放口1#、DA003有机肥生产车间排放口2#）。

本项目两期工程配套的6t/h生物质锅炉均设置低氮燃烧器，均符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目位于塔城市，为一般地区，氮氧化物采用低氮燃烧技术进行控制，符合一般地区燃气锅炉烟气污染防治可行技术（低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术）。

### 2.2.2无组织污染防治措施

（1）养殖区恶臭气体控制分析

养殖项目恶臭来自栏舍、有机肥生产环节。鸡粪等产生的恶臭气体，该气体往往呈现无组织排放，主要含硫化氢及氨等恶臭物质。按照《畜禽规模养殖污染防治条例》《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的规定，本项目采取以下措施来控制恶臭的排放。

①及时清理打扫，保持场内卫生

本项目栏舍等产生的臭气（含硫化氢及氨）为无组织排放，鸡粪每天清理至有机肥生产车间，日产日清，保持厂区内道路清洁，杜绝鸡粪随意散落，这样可抑制粪便中恶臭产生和散发，降低鸡舍空气中恶臭含量。

本项目通过缩短鸡粪滞留时间，同时对鸡舍进行通风设计，这样可有效控制恶臭污染物的浓度；适当喷洒除臭剂，以减少恶臭污染物产生量；将粪便处置区设置于场区的侧风向，也有利于污染物的扩散。减轻恶臭污染物对周围环境影响。

②优化饲料与喂养

建议本项目养殖饲料在采用发料机饲喂的同时，还应采用理想蛋白质体系配方，以提高蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。这些微生物进入家禽体内后，能使肠内的有益细菌增殖，使肠的活动能力增强，从而达到抑制粪尿恶臭的目的。在选用饲料时，一是要注意消化率高、营养变异小，二是要注意选择有毒有害成分低、安全性高的饲料。在饲料中补充合成氨基酸，如赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸等，一方面可提高蛋白质利用率，同时又降低了动物排泄物中的氨气（NH3）产生量，减少臭气的产生。利用生物方法，将EM有效微生物菌剂加入饲料中，可以促进畜禽生长并降低粪便的臭味。可将畜禽体内的氨（NH3）、硫化氢（H2S）等转化为可供畜体吸收的化合态氮和其他物质，可使排泄物中的营养成分和有害成分都明显降低，从而提高饲料消化利用率，并减少臭气的产生。但值得注意的是：使用添加剂时，应选择微生物、低聚糖等无公害饲料添加剂，以保证畜产品安全和无公害。另外，分阶段饲喂，即用不同养分组成的日粮来饲喂不同生长发育阶段的畜禽，使日粮养分更接近畜禽的需要，可避免养分的浪费和对环境的污染。

③喷洒除臭剂

在各鸡舍安装除臭剂，用一种较强烈、能散发令人愉快的芳香气味去掩盖令人不快的臭味，可达到除臭的目的，具体的有喷洒除臭剂、放置除臭丸和烧香等，该除臭方法目前使用比较广泛。

对于本项目可采用向鸡舍及地面喷洒除臭剂方法，将场区产生令人不愉快的气味掩盖住，达到除臭的效果。这种方法投资较小，简便易行，具有较好的效果。但采用的除臭剂必须是无毒、无害，在环境中不会蓄积的。

④加强绿化

在养殖区、有机肥生产区以及周围种植绿色植物是为了防止气味扩散，降低场区温度和噪声、提高环境质量最有效的手段。种植绿色植物首先可以降低风速，防止气味传播到更远的距离，减少气味的污染范围。根据国内的研究资料表明，在场区上风向种植防风林可使场区风速降低75%～80%，有效范围可达树高的10倍。同时绿色植物还可通过控制温度改善局部环境。树叶还可以直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减少空气中的气味。树木通过光合作用吸收空气中的二氧化碳、释放氧气，可使动物呼出的二氧化碳减少60%，改善空气质量。在场区及其周围种植高大树木，还能净化、澄清大气中的粉尘，据测定可减少35%～67%；与此同时，减少了空气中的微生物，细菌总数可减少22%～79%，甚至某些树木的花、叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。

## 2.3水污染防治对策和措施

### 2.3.1水污染防治措施

生产废水、生活污水由60m3防渗化粪池集中收集，定期由排水管网排至地埋式一体化污水处理设施处理。

①合理安排设置管网，使养殖场冲洗废水通过管网排放进入污水处理设备中，以合理收集项目产生废水。

②污水处理设备要做好防渗处理。

### 2.3.2地下水环境保护措施

源头控制：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

分区防治：结合场区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区，有区别地采取防渗措施。主要包括场区内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，送至场区内的收集池；

污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备，科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

## 2.4运营期噪声污染防治措施

本项目工程噪声源强70dB（A）及以上产噪设备为风机和泵类等机械设备。工程设计中，采取三种途径控制噪声的传播途径：其一是降低声源噪声；其二是在传播途径中降低噪声；其三是对接收者加强防护。具体防治措施如下：

（1）在满足生产要求的前提下，选用低噪声设备，常压管式炉选用低噪声燃烧器，从根本上降低噪声源强；

（2）风机运转噪声主要包括：包括进气口和出气口辐射的空气动力噪声，一般送风机主要辐射部位在进气口，引风机主要辐射部位在出气口；机壳及电动机、轴承等辐射的机械性噪声。风机噪声是以空气动力噪声为主的宽频噪声。本项目风机的主要降噪措施有：

①提高零部件的装配精度，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动，主要降低风机振动产生的低频噪声；②风机安装消声器；③设备加装隔声罩。

（3）机泵设备噪声主要在电机侧，电机噪声一般比泵噪声大5 dB（A）左右。所以机泵噪声的治理主要是对电机噪声的控制。大多数电机均为空气冷却，其噪声主要来源于冷却风扇产生的空气动力噪声，其次为电磁噪声、旋转机械噪声等。电机的噪声强度与其功率、转速等参数有关。电机噪声主要控制措施有：

①选用低噪声电机；②设置隔声罩。③对机泵与基础间的隔振或减振处理。

- （4）在噪声源集中的地方设隔音操作室，另外种植绿化带起到一定的隔声降噪作用。

（5）对个别在超标条件下工作的工人，配备耳塞等劳保用品。

（6）运输车辆应配备低音喇叭，在厂区门前做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对厂区周围地区的影响。

采取上述措施后，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区域标准要求。上述噪声控制措施其技术是成熟可靠的，经济上也是合理的，实践证明可达到设计指标。

## 2.5运营期固体废弃物污染防治措施

### 2.5.1固废产生及处理

本项目运营后产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物及生活垃圾。固体废物处置遵循分类、减量化、资源化、无公害化与集中处置相结合的原则，对本项目产生的固体废物根据其种类不同、污染性质不同，按类别进行回收或综合利用、送有资质单位处置等，最终实现无固体废物直接排入环境的目标。最大限度降低对环境的不利影响。

    - 2.5.2生态环境保护措施

绿化环境对净化空气、减弱噪声、调节生态平衡、改善小气候，促进人的身心健康起着特殊重要的作用，搞好绿化是企业环保工作的重要部分，起着特殊重要的作用，是企业现代化清洁文明生产的重要标志。

拟建项目宜在不影响安全和生产的前提下，为改善生产环境，提高绿化覆盖面积，在场界和生产区之间的空地上等可绿化之处种植草坪和树木进行绿化。 本项目绿化布置采用点、线、面结合的方式，充分利用不宜建筑的边角隙地，对不规则用地进行规则处理，取得别开生面的环境美化效果，重点在场区绿化，做到绿化层次分明。主要道路两侧利用乔木、灌木及草本植物组成绿化带，充分发挥对道路两侧建筑的遮阴、美化等方面的作用。本项目绿化面积将不小于30%。绿化设计将根据当地自然条件、植物生态习性与防污功能，结合生产特点和总平面布置图的要求，配合厂区竖向设计和管线综合设计进行，使整个场区构成一个优美的空间环境。

    - 2.5.3土壤污染防治措施

#### 2.5.3.1保护对象及目标

本项目保护对象为厂界外50m范围内的用地。项目施工运营期间，项目用地满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的表4养殖场土壤环境质量评价指标和限值。

#### 2.5.3.2源头控制措施

项目建设运营过程中，对土壤污染的主要途径为水污染物垂直入渗进入土壤环境。故本项目对产生的废水应进行合理的治理，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对该厂区采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将水污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

#### 2.5.3.3过程控制措施

根据工序特点采取了相应的防腐防渗措施：污水处理设施、发酵罐、医疗废物暂存间等重点防渗区防渗方案采用黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+外保护（20mm水泥），设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

当污水处理设施发生泄漏后，危险废物包装破裂泄漏后，污染物和危险废物会进入土壤环境造成一定影响。因此，企业应该加强厂区重点部位防腐防渗措施的检查，发现防渗层开裂、破损、腐蚀等情况应及时修缮，确保防渗效果。