新疆丝锦丝绸纺织有限公司

乌苏市桑蚕茧丝绸智能化全产业链建设项目

环境影响报告书

（送审本）

编制单位：新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司

建设单位：新疆丝锦丝绸纺织有限公司

二〇二五年九月

- 概述

  - 1、项目由来及基本情况

丝绸产业在种植、加工、产业结构调整、技术创新、进出口贸易和消费者需求等方面呈现着一些新的发展趋势。在种植方面，优化种植技术和推广环保种植方式可以提高丝绸原料的质量和产量，并实现可持续发展。在加工领域，丝绸深加工领域需要加强技术创新和设备更新，提高丝绸加工的效率和品质。同时，持续探索新的染色和印花工艺，可以提供更多样化、高品质的丝绸产品。

产业结构调整方面，形成规模化、集约化的丝绸产业集群能够提高产业竞争力和效益。同时，发展与丝绸相关的产业链，如纺织和服装设计，有助于实现产业结构的深度升级。技术创新方面，引入智能制造和信息技术，推动生产效率的提升和数字化转型。还需要研发和应用新型纤维素材料，促进丝绸产业的创新与绿色发展。

在进出口贸易方面，发展高附加值、品牌化的丝绸产品，优化贸易结构，提高产品在国际市场的竞争力。积极拓展新兴市场，并加强进口丝绸原料和高端成品的多元化供应。消费者需求方面，随着消费升级，对个性化、定制化的丝绸产品的需求不断增长。此外，消费者也越来越关注丝绸产品的环保性能，对绿色、可持续发展的丝绸产业有更高的需求。

综上所述，丝绸产业发展趋势涵盖了种植、加工、产业结构调整、技术创新、进出口贸易和消费者需求等多个方面。在实现可持续发展的同时，产业需要注重环境保护、质量控制和差异化升级，以适应市场需求的变化和全球化竞争的趋势。

在此背景下：新疆丝锦丝绸纺织有限公司拟投资68746万元，在乌苏市工业园区抚顺路北侧、沈阳路西侧用地建设《乌苏市桑蚕茧丝绸智能化全产业链建设项目》（以下简称本项目），本项目分为2地块，两地块相邻，隔沈阳路，其中地块一通过与乌苏市兴秀项目投资有限责任公司签订合作意向书，由乌苏市兴秀项目投资有限责任公司出资建设厂区及厂房，新疆丝锦丝绸纺织有限公司以租代买的形式入驻厂区（4栋标准厂房，占地面积53325.18m2），地块二通过租赁乌苏营口中小企业创业园标准厂房建设（6栋标准厂房，占地面积33292m2），总占地面积86617.18m2。

现阶段，地块二项目已建设完毕，2025年7月3日塔城地区生态环境局乌苏分局发现环境违法问题，存在未批先建，8月1日出具《整改通知书》，要求建设单位立即停止违法行动，尽快取得环境影响评价手续，地块二已停产。

本项目积极响应国家“一带一路”、“东桑西移”重大战略，运用“公司+农户”联农益农模式，充分发挥乌苏丰富农业资源优势，通过智能化技术和装备的引入，打造标准化工业化养蚕—智能化缫丝织绸－丝绸产品展示销售的一二三产融合发展的现代化产业体系，推动推动产业结构优化升级。

项目建成后，将会填补新疆工业化养蚕、丝绸智能织造的空白，有利于乌苏优化农业种植结构，助力农民增收致富、推动乡村振兴和经济高质量发展。通过智能化技术和装备的引入，推动养蚕和丝绸生产过程的现代化和智能化，提高生产效率，优化产业结构，促进乌苏市经济的可持续发展。

本项目投资68746万元建设《乌苏市桑蚕茧丝绸智能化全产业链建设项目》，主要建设内容：占地面积86617.18平方米（约129.92亩），总建筑面积55705.83平方米。主要建设全产业链桑蚕丝项目，配套建设供水、排水、供电、供热、消防、绿化、道路以及附属设施等，购置安装全龄饲料自动化生产线设备、48组自动缫丝机、192台真丝剑杆织机等及相关配套设备；年产鲜茧12000吨，年生产丝绸1500万米。

项目不涉及真丝练白和印染。

项目经乌苏市发展和改革委员会以于2023年12月4日予以备案（备案号：2312041354654200000040）（见附件1）。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），本项目属于C1741缫丝加工、C1742绢纺和丝织加工，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令），本项目的建设应进行环境影响评价，根据《《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“十四纺织业28棉纺织及印染精加工171*；毛纺织及染整精加工172*；麻纺织及染整精加工173*；丝绢纺织及印染精加工174*；化纤织造及印染精加工175*；针织或钩针编织物及其制品制造176*；家用纺织制成品制造177*；产业用纺织制成品制造178*”中的“有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的”，该项目应编制环境影响报告书，其分析如下：

  - 4、项目环境影响评价的工作过程

新疆丝锦丝绸纺织有限公司委托新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司承担此项工作，评价单位在接受委托后，组织技术人员成立了项目小组，随即派有关技术人员对该项目进行了现场踏勘和资料收集。

评价单位接受委托后，以《建设项目环境影响评价技术导则总纲》为指导性依据，在当地有关部门协作下开展该项环评工作。通过分析判断项目在选址、建设规模、工艺路线等方面与相关的环境保护法律法规及环境保护政策规范相符合后，明确了项目具备开展环境影响评价工作的前提和基础。

建设单位分别在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站上进行了一、二次公示，并在项目所在地附近进行了张贴公示，在新疆法制报进行项目信息公开，公示期间未收到公众意见。

本评价针对工程的特点及产生的环境污染物特征，确定其主要环境影响因子及污染源强，进而预测项目运行后的环境影响程度和范围；对项目提出切实可行的污染防治措施、总量控制规划指标和环境监督管理及监测计划，将建设引起的环境影响减少到最低限度，对该项目在环境保护方面是否可行做出结论。

综合以上工作成果，在此基础上按照有关技术规范要求，编制完成了《新疆丝锦丝绸纺织有限公司乌苏市桑蚕茧丝绸智能化全产业链建设项目环境影响报告书》，报送生态环境部门审批。

本项目环境影响评价工作程序如下图所示。

图0-1环境影响评价工作程序图

  - 5、项目所关注的主要环境问题及环境影响

根据本项目的环境影响特征及所在区域的环境质量现状，本次评价的重点包括：

（1）对项目区域的空气、地表水、声、地下水及土壤等环境质量进行现状评价；

（2）针对项目拟采取的污染防治措施，重点分析废气、废水、固体废物污染物治理技术及经济可行性、达标稳定性，风险防范措施是否可行；

（3）根据工程内容和周围环境特征，重点评价大气环境影响、地下水环境影响及环境风险评价。

  - 6、环境影响报告书的主要结论

本项目符合国家现行产业政策，拟采用的生产工艺及设备先进、成熟、可靠，符合清洁生产要求；项目采取的污染防治措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家规定的标准要求，对评价区域环境质量的影响不明显。项目环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施及应急预案切实可行。只要严格落实环境影响报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则本项目从环保角度可行。

评价结论与建议

环境影响评价结论

项目的产业政策符合性

本项目属于标准化种桑—工业化养蚕—智能化缫丝织绸－丝绸产品全产业链建设项目，主要产品为年产鲜茧12000吨，年生产丝绸1500万米，整个工艺过程不涉及印染及真丝练白工序，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中二十、纺织4、符合环保要求的特种动物纤维、麻纤维、桑柞茧丝、彩色棉花、彩色桑茧丝类天然纤维的加工技术与产品”；项目不属于“限制类十三、纺织15、双宫丝和柞蚕丝的立式缫丝工艺与设备”，不属于限制类其他规定；项目不属于“淘汰类十三、纺织”规定项目。

同时，项目经乌苏市发展和改革委员会以于2023年12月4日予以备案（备案号：2312041354654200000040）（见附件1）。因此，本项目符合国家当前产业政策。

选址合理性分析

项目评价范围内无需要特殊保护的敏感目标，无明显环境制约因素；项目拟采取技术经济可行的污染治理措施及风险防范措施，以降低对项目周边环境敏感目标、金沙江、周边土壤的环境污染及环境风险水平，确保污染物达标排放，减轻项目对区域的环境影响；根据环境影响预测分析，项目实施后不会改变区域环境功能现状。结合前节分析，本项目选址符合区域用地规划、产业布局和生态环境准入条件相关要求。

综上所述，本项目位于乌苏市工业园区东区，用地性质属于工业用地，项目与园区规划发展定位不相冲突，与周边企业相容，项目产生的污染物经治理后可达标排放，并且根据实地勘察，区域主要敏感点位于项目西侧（长年主导风向侧风向），本项目对外界敏感点影响较小。

因此，周边无明显的环境制约因素，项目选址合理。

环境质量现状

区域环境现状监测结果表明：

（1）地下水：评价范围内各监测点位监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（2）环境空气：项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为达标区域。

根据特征因子监测结果：TSP监测值均低于《环境空气质量标准》GB3095-2012标准要求，硫化氢、氨能够满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相关标准要求。说明项目评价区域环境空气有一定环境容量。

（4）声环境：项目厂界各监测点噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

（5）土壤环境：根据现状调查监测，监测点位因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控（试行）》（GB36600-2018）中筛选值标准。

环保措施及达标排放

本项目为纺织制造业（含缫丝及织绸工艺，不含印染），项目生产中的缫丝等废水经废水污水处理站—缫丝废水处理系统（主要是格栅+AO+多介质过滤）处理后全部回用于生产，副产品车间废水及泡丝废水排入污水处理站—副产品废水处理系统（主要是格栅+气浮+厌氧+AO+混凝沉淀）处理后达标排入乌苏市污水处理厂处理，生活废水及车间清洁废水（先经隔油池隔油）经预处理池处理后排入乌苏市污水处理厂处理。生产废气主要为剥茧粉尘、副产品车间及污水处理站产生的氨气、硫化氢及天然气燃烧废气（主要是颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）。其中剥茧粉尘通过集气罩负压收集后由水洗塔处理；副产品车间及污水处理站产生的氨气、硫化氢氨气通过密闭负压收集后通过生物除臭器处理，可达标排放。

根据预测本项目实施后对周边环境敏感点影响较小，项目所在区域环境可承受，不会影响区域环境质量目标的实现。

综上所述，本项目位于乌苏市工业园，用地性质属于工业用地，项目与园区规划发展定位不相冲突，与周边企业相容，项目产生的污染物经治理后可达标排放。因此，周边无明显的环境制约因素，项目选址合理。

项目对环境的影响

（1）大气环境影响

本项目排放的大气污染物经处理后均能达标排放，对外环境影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。

（2）地表水环境影响

项目缫丝废水经缫丝废水处理系统处理后全部回用于生产，副产品车间废水、泡丝废水进入副产品废水处理系统处理达到《缫丝工业水污染物排放标准》GB28936-2012表2间接排放标准及乌苏市污水处理厂进水水质要求后，进入园区管网；剥茧除尘废水、车间清洁废水等一同排入预处理池处理，达到《污水综合排放标准》（GB1878-1996）中三级标准及乌苏市污水处理厂进水水质要求后，进入园区管网，进入管网的废水最终进入乌苏市污水处理厂处理，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

因此，项目不会改变区域水环境质量功能，区域地表水环境质量将基本维持现状。

（3）地下水环境影响

为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水，由于防渗属于隐蔽工程，因此环评要求：在地面防渗施工过程应做好施工记录，或者请施工监理公司做监督，必要时可请环境主管验收部门对防渗设施提前检查。

（4）声环境影响

根据预测，本项目噪声各厂界昼间、夜间噪声分别小于65dB（A）、55dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。可见本项目设备产生的噪声对周围环境不会造成明显的影响。

（5）固体废弃物影响

本项目对产生的固体废物采取的处置措施安全有效，不会对周围环境产生二次污染。

环境影响经济损益分析

分析可知，在落实本环评提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，既为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，使污染物排放量在环境容量容许的范围内。项目建设满足可持续发展的要求，从环境经济角度而言，项目建设是可行的。

环境管理与监测计划

本环评针对项目产生的各类污染物，提出了针对性的环境管理和监测计划。项目运营期应加强环境管理，落实本报告提出的各项环境监测计划，建立健全污染物管理档案。

环境风险结论

本项目风险物质主要有烧碱等。风险类别为泄漏和火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放。环评报告书认为通过严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目产生的环境风险可以得到有效控制。因此，项目从环境风险角度分析是可行的。

公众意见采纳情况

本次环评工作分别于2024年1月5日和2024年3月21日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站进行了2次网上公示，2024年3月21日—2024年4月3日在新疆法制报进行了两次登报公示，在乌苏市工业园区公开栏进行了现场公示，均未收到相关投诉和建议。

结论

本项目符合国家现行产业政策，拟采用的生产工艺及设备先进、成熟、可靠，符合清洁生产要求；项目采取的污染防治措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家规定的标准要求，对评价区域环境质量的影响不明显。项目环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施及应急预案切实可行。只要严格落实环境影响报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则新疆丝锦丝绸纺织有限公司乌苏市桑蚕茧丝绸智能化全产业链建设项目在乌苏市工业园进行建设从环保角度可行。

要求及建议

（1）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量减少和避免事故排放情况发生。

（2）认真贯彻执行国家和新疆维吾尔自治区的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护机构的人员，落实环境管理规章制度，认真执行环境监测计划。

（3）公司应当继续搞好日常环境监督管理，使环保治理设施长期正常运行，防止各类污染物非正常排放，确保各项污染物达标排放。规范各排污口管理、按环保部门要求设置相应标准等。

（4）注意风险防范措施，随时制定相应的应急预案，并制定相应的风险防范演练。

（5）项目必须严格执行“三同时”规定，有关环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时使用。