农膜与再生颗粒（滴灌带）建设项目

环境影响报告书

建设单位：新疆连川生态农业科技有限公司

编制单位：乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司

建设项目工程分析

3.1工程概况

- 3.1.1项目基本情况

（1）项目名称：农膜与再生颗粒（滴灌带）建设项目；

（2）建设单位：新疆连川生态农业科技有限公司；

（3）建设性质：新建；

（4）建设内容及建设规模：建设滴灌带生产线10条、农膜生产线12条，破碎生产线2条、造粒生产线4条，年回收废旧滴灌带、废农膜和废水带约5000t，年产农膜5500t，滴灌带3000t；

（5）建设地点：项目位于塔城市塔额公路11公里处垃圾填埋场以南1-18幢新疆天康汇通农业有限公司塔城分公司二十一厂内，项目中心地理坐标东经83°7′2.601″，北纬46°43′45.452″；

（6）项目投资：总投资16000万元，全部由企业自筹解决；

- 3.1.2产品方案及建设内容

3.1.2.1产品方案

项目产品方案详见表3.1-1。

表3.1-1      产品方案一览表

| 序号 | 产品 | 年产量（t） | 型号 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生塑料颗粒 | 4996.25 | / | 汽车 | 用于本项目滴灌带等产品生产 |
| 2 | 滴灌带 | 3000 | 外径16mm，壁厚0.2mm，滴孔的间距300mm； 外径16mm，壁厚0.5mm，滴孔的间距300mm； | 汽车 | 出售 |
| 3 | 农膜 | 5500 | 1寸、1.5寸、2寸、3寸 | 汽车 | 出售 |

项目产品执行标准如下：

- （1）对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中5.2条款，本项目生产的再生塑料颗粒满足国家质量标准，造粒生产过程中排放非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值要求，且再生塑料颗粒有稳定、合理的市场需求，因此本项目生产的再生塑料颗粒不作为固体废物管理，按照相应的产品管理，产品执行标准如下：

再生塑料颗粒质量满足《塑料 再生塑料 第1部分：通则》(GB-T 40006.1-2021 )中的相关条款5.3气味要求、5.4铅、汞、镉、六价铬重金属要求、多溴联苯及其他有机物要求、5.5放射性要求）、《塑料 再生塑料 第2部分：聚乙烯(PE)材料》(GB/T 40006.2-2021 )。

（2）单翼迷宫式滴灌带质量满足《塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带》（GB/T19812.1-2017）；

（3）农膜产品质量执行《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》（GB13735-2017）。

3.1.2.2建设内容

项目总用地面积13340m2，农膜生产车间、滴灌带生产车间、破碎造粒车间、公用配套工程等租赁新疆天康汇通农业有限公司塔城分公司已建建筑物，本项目只是设备或生产线的安装，项目建设内容见表3.1-2。

表3.1-2        项目建设内容一览表

| 工程分类 |  |  | 具体内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 破碎造粒车间 |  | 3#厂房，设置破碎生产线2条，年处理废旧滴灌带及农膜约5000t，造粒生产线4条，建筑面积约1000m2 |
|  | 农膜生产车间 |  | 2#厂房，建筑面积约1000m2，设置农膜生产线12条，年生产农膜5500t |
|  | 滴灌带生产车间 |  | 1#厂房，建筑面积约1000m2，设置滴灌带生产线10条，年生产滴灌带约3000t |
| 储运工程 | 原料库房 |  | 位于厂区最南侧4#厂房，建筑面积约1000m2，用于堆放回收废旧滴灌带及其他生产原料 |
|  | 成品堆场 |  | 位于生产厂房西侧，占地面积2000m2 |
| 辅助工程 | 清洗槽 |  | 清洗槽一座，位于造粒间，长15m，宽1.5m，深1.5m，容积33.75m³。用于清洗废旧滴灌带碎片 |
|  | 循环沉淀池 |  | 厂区新建三级沉淀池一座，400m3 |
|  | 循环冷却池 |  | 新建1座容积为200m3循环冷却水池 |
|  | 办公生活区 |  | 办公室、值班室、职工宿舍等，建筑面积共176m2 |
| 公用工程 | 给水 |  | 城镇供水管网 |
|  | 供电 |  | 供电接塔城市供电电网，用电量为750万kWh/a |
|  | 供热 |  | ###### 冬季采暖采用电采暖 |
|  | 排水 |  | 原料清洗废水排入沉淀池，经沉淀池沉淀后作为原料清洗水循环使用，不外排；生活污水排入化粪池，定期拉运至塔城市污水处理厂处理 |
| 环保工程 | 废气治理 | 有组织 废气 | 造粒车间、滴灌带生产车间各挤出设备分别设置集气罩，收集的废气通过管道接入1套活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒排放 |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 关闭门窗加强集气罩收集效率、保证废气治理设施正常运行减少无组织非甲烷总烃废气排放 |
|  |  | 无组织颗粒物 | 废旧滴灌带、水带破碎采用湿法破碎，生产车间无组织废气通过加强车间通风等措施控制。 |
|  | 污水处理 | 生产 废水 | 循环沉淀池一座，长10m，宽10m，深4m，容积400m3。用于沉淀清洗废水后循环使用，无生产废水排放。 |
|  |  | 生活 污水 | 在厂区30m3化粪池暂存，定期拉运至塔城市污水处理厂处理 |
|  | 土壤、地下水污染防治措施 |  | 源头控制、分区防渗措施（包括重点防渗区+一般防渗区+简单防渗区） |
|  | 噪声治理 |  | 选用低噪声设备、基础减振、车间隔声等 |
|  | 固废处置 |  | 浮渣及泥渣经自然干化后与分拣产生的泥土及杂质、生活垃圾交由环卫部门处理；废滤网外售物资回收部门；不合格品及边角料全部返回至破碎工序再次破碎造粒利用；废润滑油、废活性炭、废催化剂在危险废物贮存点（建筑面积30m2）贮存，定期交由资质单位处置 |
|  | 环境风险防范措施 |  | 配备足够的消防器材；建立安全生产制度；制定突发环境事件应急预案； |

- 3.1.3原辅材料及能源消耗

本项目回收废旧滴灌带造粒后生产滴灌带及农膜。

（1）原辅材料及能源消耗

本项目废旧滴灌带清洗过程不添加清洗剂，清洗废水沉淀过程不添加絮凝剂，项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表3.1-3，主要原辅材料性质及组分情况详见表3.1-4。

表3.1-3     主要原辅材料及能耗一览表

| 序号 | 原辅料名称 | 消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧滴灌带及废农膜 | 5000t/a | 主要来自周边农户回收的自家农田内产生的废旧滴灌带；由建设方进行回收并运输 |
| 2 | 聚乙烯再生颗粒 | 4953.07t/a | 自产 |
|  | 聚乙烯颗粒新料 | 3632.18t/a | 外购 |
| 3 | 抗老化剂 | 5t/a | 外购 |
| 4 | 黑色母料 | 2t/a | 外购 |
| 5 | 新鲜水 | 1906.56m³/a | 供水管网 |
| 6 | 电 | 750万kW·h/a | 当地供电电网，造粒工序用电量为170万kWh/a、滴灌带工序用电量为180万kWh/a，农膜生产工序用电量为400万kWh/a |

表3.1-4         原辅材料性质及其主要组分一览表

| 名称 | 性质及其组分 |
| --- | --- |
| 废旧滴灌带 | 本项目原料来源于收购当地农户种植作物后产生的废旧滴灌带。原料表面沾有泥土，少量废弃物残渣，不含有毒有害物质。主要成分为聚乙烯，聚乙烯是结构最简单的高分子，也是应用最广泛的高分子材料，是通过乙烯的加成聚合而成的。聚乙烯的性能取决于它的聚合方式。在中等压力(15-30大气压)有机化合物催化条件下进行Ziegler-Natta聚合而成的是高密度聚乙烯(HDPE)，其为线性的，且分子链很长，分子量高达几十万。如果是在高压力(100-300MPa)，高温(190–210℃)，过氧化物催化条件下自由基聚合，生产出的则是低密度聚乙烯(LDPE)，聚乙烯为白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的介电性能。易燃烧且离火后继续燃烧。透水率低，对有机蒸汽透过率则较大。聚乙烯具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂；但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。高密度聚乙烯熔点范围为132-135℃，低密度聚乙烯熔点较低（112℃）且范围宽；分解温度在250-320℃以上。 生物全降解母料主要含有生物促降剂及淀粉改性材料。生物促降剂含有C=O（羰基），-COOH（羧基）和–COOR（酯基）等自由基的化合物。改性淀粉是在天然淀粉所具有的固有特性的基础上，为改善淀粉的性能、扩大其应用范围，利用物理、化学或酶法处理，在淀粉分子上引入新的官能团或改变淀粉分子大小和淀粉颗粒性质，从而改变淀粉的天然特性，使其更适合于一定应用的要求。 |
| 抗老化剂 | 超强的紫外线吸收能力；不易燃、不腐蚀、贮存稳定性好；与不饱和树脂的相容性良好，兼具长效抗氧、抗黄变作用性能；极高的安全性。 |
| 黑色母料 | 高黑、高亮，易分散，可达到高光镜面效果。环保、无毒、无味、无烟，产品表面光滑亮泽和实色颜色稳定，韧性好，不会出现色点和色纹等现象。 |
| 聚乙烯（PE） | 性质：聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂，且不发生溶胀，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。 |
|  | 组分：聚乙烯英文名称：polyethylene ，简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量 α－烯烃的共聚物。 |

（2）废旧塑料来源、种类控制和贮存要求

①废原料的来源、种类控制及保证性

原料来源：项目区周边各农户农田自行回收的废旧滴灌带等废旧塑料，收购量为5000t，项目建设方在厂内收购，不涉及原料打包及运输。

项目收购的废旧塑料不包括危险废物和医疗废物的废塑料，不包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等；不包括含卤素废塑料等特种工程塑料以及进口废塑料；不包括水泥袋、化工袋等相对不清洁的包装袋；本项目不涉及进口废塑料再生利用。建设方在回收废塑料时，应严格按照本环评中规定的废旧聚乙烯滴灌带、水带及农膜，禁止购进含其他成分和材质的废塑料，不回收不符合生产需要的废塑料。

废旧滴灌带收集范围：据调查项目所在地范围内已有7家同类型小规模企业，新疆连川生态农业科技有限公司为当地较大型企业，企业运行多年已形成固定的原料购销关系，废旧滴灌带年收集量可达5000t，原料来源稳定有保证。

②贮存要求

根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022），废塑料的回收和贮存应满足其相关要求，本项目废塑料的回收和贮存与HJ364-2022符合性见表3.1-5。

表3.1-5     本项目与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）符合性分析

| HJ364-2022要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 宜以提高资源利用率和减少环境影响为原则，按照重复使用、再生利用和处置的顺序，选择合理可行的废塑料利用处置技术路线。 | 本项目回收的废塑料为废滴灌带，经造粒后用于生产滴灌带及农膜，属于资源再生利用项目，同时可以有效减少区域环境污染。 | 符合 |
| 涉及废塑料的产生、收集、运输、贮存、利用、处置的单位和其他生产经营者，应根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准。 | 本项目在废塑料贮存期间采取了防扬散、防流失、防渗漏的措施，项目生产过程中各污染物均满足排放标准要求，废塑料的产生、收集、运输不在本次评价范围内 | 符合 |
| 废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB15562.2的要求设置标识。 | 本项目废旧滴灌带在厂区储存，库房具有防雨、防扬散、防渗漏措施，项目将按照GB15562.2要求设置标识。 | 符合 |
| 含卤素废塑料的回收和再生利用，宜与其他废塑料分开进行。 | 本项目不回收含卤素废塑料。 | 符合 |
| 废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3 年。 | 本项目将按照要求建立废塑料管理台账，并严格按照要求记录废塑料的来源、种类、数量及去向等，台账保存至少3年。 | 符合 |
| 属于危险废物的废塑料，按照危险废物进行管理和利用处置。 | 本项目仅回收废旧滴灌带，不含危险废物。 | 符合 |
| 废塑料的产生、收集、再生利用和处置过程除应满足生态环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求。 | 本项目严格按照国家安全生产、职业健康、交通运输及消防等要求进行严格管理。 | 符合 |

由此表可知，本项目废塑料的回收和贮存符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）相关要求。

（3）原料入厂检查、产品检测

原料入场后由专人负责检查，保证回收的废旧滴灌带为本环评中规定的原料，不回收不符合生产需要的废塑料。企业定期对批次产品进行检测，检测项目为：滴水量、孔径、爆破压力等。

本次环评建议企业参照《废塑料综合利用行业规范条件》的要求，建立质量检验制度，制定完善工作流程和岗位操作规程；设立独立的质量检验部门和专职检验人员，保证检验数据完整；鼓励企业通过ISO质量管理体系认证和环境管理体系认证。

- 3.1.4主要生产设备

本项目主要生产设备见下表3.1-6。

表3.1-6            主要生产设备一览表

| 分类 | 设备名称 | 数量/单位 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破碎、造粒 生产线 | 撕碎机 |  |  |
|  | 滚筒筛 |  |  |
|  | 输送机 |  |  |
|  | 破碎机 |  |  |
|  | 清洗机 |  |  |
|  | 提料甩干机 |  |  |
|  | 剪切机 |  |  |
|  | 造粒机 |  |  |
|  | 切粒机 |  |  |
|  | 水环切 |  |  |
| 滴灌带生产线 | 搅拌机 |  |  |
|  | 滴灌带挤出机 |  |  |
|  | 专用挤出模具 |  |  |
|  | 成形牵引机 |  |  |
|  | 收卷机 |  |  |
| 农膜 生产线 | 搅拌机 |  |  |
|  | 挤出机 |  |  |
|  | 吹塑机 |  |  |
|  | 收卷机 |  |  |

- 3.1.5劳动定员及工作制度

本项目劳动定员40人。工作制度为全年工作180天，每天3班，每班8h，年工作4320h。

- 3.1.6公用工程

（1）给水

本项目供水由管网供给。项目用水包括生产用水及生活用水，其中生产用水包括湿法破碎料清洗用水及产品冷却用水，具体用水量如下：

破碎料清洗水：本次环评参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中42废弃资源综合利用行业系数手册，项目废PE湿法破碎+清洗废水量产污系数为1.0吨/吨-原料，项目回收废旧滴灌带5000t/a，则项目废旧滴灌带清洗废水产生量为27.78m3/d（5000m3/a），废旧滴灌带清洗以及沉淀池沉淀过程会有部分水量损耗，主要为物料及沉淀底泥带走，项目塑料清洗用水需要补充新鲜水量为2.5m3/d（750m3/a）。项目废旧滴灌带清洗废水（包括破碎工段喷淋水、清洗废水）经厂区的沉淀池处理后循环利用，无废水排放。

循环冷却用水：废旧塑料造粒工段冷却系统需水量5m3/d，900m3/a，此部分水主要由循环冷却池循环水（4.0m3/d，720m3/a）和新鲜水（1.0m3/d，180m3/a）提供，冷却循环系统补水1.0m3/d，180m3/a。

滴灌带生产冷却系统需水量5m3/d，900m3/a，此部分水主要由循环冷却池循环水（4.0m3/d，720m3/a）和新鲜水（1.0m3/d，180m3/a）提供，冷却循环系统补水1.0m3/d，180m3/a。

农膜生产冷却系统需水量10m3/d，1800m3/a，此部分水主要由循环冷却池循环水（9m3/d，1620m3/a）和新鲜水（1.0m3/d，180m3/a）提供，冷却循环系统补水1.0m3/d，180m3/a。

冷却总用水为20m3/d，3600m3/a，循环冷却池总循环水（17.0m3/d，3060m3/a），冷却循环系统总补水3.0m3/d，540m3/a。

生活用水：本项目劳动定员40人，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“生活污染源产排污系数手册”农村生活污水污染物产生与排放系数，用水按24.8L/人·d计，则生活用水量为0.992m3/d（178.56m3/a）。

综上所述，本项目运营期全厂总新鲜水用水量为1906.56m³/a。

（2）排水

项目废水包括生产废水及生活污水，其中生产废水包括湿法破碎废水、破碎料清洗废水及冷却水。

清洗废水中含有泥土、植物枝叶等，经沉淀处理后循环使用；冷却水经降温处理后可循环利用，生产结束后暂时存放于沉淀池，待来年继续使用，不外排。

生活污水：项目生活污水排放量按照用水量的80%计，则生活污水产生量为0.794m³/d，142.85m³/a，生活污水在厂区化粪池暂存，定期拉运至塔城市污水处理厂统一处理。项目实施后供排水平衡见图3.1-1。

图3.1-1    项目水平衡图    单位：m3/a

（3）供电

本项目供电电源为市政供电电网，可满足项目正常生产需求，建成后全厂用电量约为750万kW·h/a。

（4）供暖

本项目车间冬季无需供暖，生活区采用电采暖。

- 3.1.7厂区平面布置

本项目为废塑料回收造粒再加工生产塑料项目，根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）中要求：9.2.3 废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识。

目前全厂可划分为管理区（即现有办公生活区）、原料贮存区（原料库房）、生产区（破碎、造粒车间、滴灌带生产车间、农膜生产车间）、产品储存区（原料库房、成品堆场）、污染控制区（即三级沉淀池、循环冷却水池等）。

本项目大门位于厂区东侧，办公生活区在厂区西南角，厂区从北至南分别为原料库房、破碎造粒车间、农膜生产车间、滴灌带生产车间等，化粪池位于办公生活区北部，危险废物贮存点位于破碎造粒车间西侧，催化燃烧装置位于农膜生产、滴灌带生产车间中部，安全距离符合相关规定。整个厂区生产流程物料运输流畅，各车间相连，流程紧凑，整体便于人流进出与产品外运，总体而言，厂内布置满足生产、安全、卫生等要求，平面布置合理可行。厂区平面布置示意图见图3.1-2。

图3.1-2    项目平面布置示意图

6 环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期污染防治措施及可行性分析

- 6.1.1施工期大气污染防治措施

- 施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，严格落实《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）、《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65/T 4060-2017），以减少施工扬尘对周围环境的影响。因此环评建议：

- 施工单位应根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

- 围挡、围挡及防溢座的设置：依据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007），施工期间，土建工地设置高度1.8m以上的围挡，围挡底部应设置防溢座；围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。

（3）土方工程防尘措施：遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

（4）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a)密闭存储；b)设置围挡或堆砌围墙；c)采用防尘布苫盖；d)其他有效的防尘措施。

（5）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：a)覆盖防尘布、防尘网；b)定期喷洒抑尘剂；c)定期喷水压尘；d)其他有效的防尘措施。

（6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。

（7）施工工地道路防尘措施：施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：a)铺设钢板；b)铺设水泥混凝土；c）铺设沥青混凝土；d）铺设用细石或其他功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；e)其他有效的防尘措施。

（8）施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a)覆盖防尘布或防尘网；b)铺设细石或其他功能相当的材料；c）晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；d）其他有效的防尘措施。

（9）混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土。

（10）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。

采取以上措施后，施工期废气影响将降至最低，本项目施工期大气治理措施可行。

- 6.1.2施工期废水控制措施

施工人员生活污水依托现有生活污水处理设施。

- 6.1.3施工噪声控制措施

本项目施工期间的噪声主要来自施工期间的噪声污染主要来自运输车辆产生的交通噪声以及设备安装噪声，施工噪声对其周围环境将产生一定影响。项目须采取相应的控制措施，防止噪声影响周围环境。施工噪声污染防治措施如下：

- （1）严禁夜间施工。本项目施工内容少，全部安排在白天进行施工。

- （2）加快工期。制定施工计划，尽量缩短工期。

综上所述，评价认为采取噪声控制措施后，建设期主要噪声源对声环境影响较小，且项目施工期很短，施工期噪声随着施工期的结束而消除。

- 6.1.4施工固体废物处理措施

施工期施工单位将废金属、废钢筋等统一回收利用，废弃土方收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。

施工期生活垃圾依托现有生活垃圾收集装置。

6.2 运营期环境保护措施及可行性分析

- 6.2.1大气环境保护措施及可行性论证

1.项目废气治理措施工艺选择及可行性

有机废气净化的方法有活性炭吸附法、光氧催化法、催化燃烧法、低温等离子法、吸收法、冷凝法等。各种方法的主要优缺点见表6.2-1。

表6.2-1    有机废气主要净化方法比较一览表

| 控制技术装备 |  | 优点 | 缺点 | 适用范围与受限范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸附技术 | 固定床吸附系统 | 1.初设成本低； 2.能源需求低； 3.能源需求低； 4.适合多种污染物； 5.臭味去除有很高的效率 | 1.操作时间短，更换频繁； 2.有火灾风险 | 适用于生产和使用溶剂型和水性涂料的企业，如生产卷钢、船舶、机械、汽车、家具、包装印刷、电子涂料、油墨及胶粘剂的企业等低浓度（≤1000mg/m3）的废气处理；不适合高浓度、含颗粒物状、湿度大的废气，对废气预处理要求高。此外，对酮类、苯乙烯等气体吸附较差 |
|  | 旋转式（转轮、转筒）吸附系统 | 1.结构紧凑，占地面积小； 2.操作简单、可连续操作、运行稳定； 3.单位床层阻力小； 4.脱附后废气浓度浮动范围小 | 1.运行能耗高； 2.对密封件要求高，设备制造难度大、成本高； 3.无法独立完全处理废气，需要配备其他废气处理装置； 4.吸附剂装填空隙小 | 适用于低浓度（≤5000mg/m3）、大风量（≤100000m3/h）的废气处理，如生产卷钢、船舶、机械、汽车、家具、包装印刷、电子、涂料、油墨及胶粘剂等生产或使用溶剂型涂料和水性涂料的行业；不适合含颗粒物状废气，对废气预处理要求高 |
| 燃烧技术 | TO | 1.污染物适合范围广； 2.处理效率高（可达90%以上）； 3.设备简单 | 1.对低浓度废气，燃料成本较高； 2.操作温度及成本高； 3.可能有NOx、CO问题产生 | 适用于化工、工业涂装等行业中高浓度、不具有回收价值VOCs的治理，如涂料、油墨及胶粘剂制造业、汽车制造和集装箱制造等；不适合含氮、硫、卤素等化合物的治理 |
|  | CO | 1.操作温度较直接燃烧低； 2.相较于TO，燃料消耗量少； 3.处理效率高可达90%以上 | 1.催化剂易阻塞、烧结、中毒、破损及活性衰退； 2.对某些污染物成分及浓度有所限制 | 适用于中浓度（数千ppm范围）无回收价值的VOCs治理，如包装印刷、家具制造等；不适合含有硫、卤素等化合物 |
|  | RTO | 1.高热回收效率（＞90%）； 2.可处理较高进口温度； 3.可处理含卤素碳氢化合物； 4.提高去除效率 | 1.陶瓷床压损大且易阻塞； 2.低VOCs浓度时燃料费用高； 3.NOx问题需注意； 4.热机冷却时间长（12-24h）； 5.需定期清除氧化室 | 适用于中高浓度、不具有回收价值VOCs的治理，如集装箱制造、汽车制造、家具制造等；不适合易自聚化合物（苯乙烯等）硅烷类化合物、含氮化合物等 |
|  | RCO | 1.操作成本较RTO低； 2.设备体积较RTO小； 3.高去除率（95%-99%）及高热回收率（＞90%） | 1.催化剂成本高且有废弃催化剂处理问题； 2.催化剂易阻塞、烧结、中毒、破损及活性衰退 | 适用于中高浓度废气治理，如化工、工业涂装、包装印刷等行业；不适合处理易自聚、易反应等物质（苯乙烯），不适合处理硅烷类及含氮化合物 |
| 冷凝技术 | 管壳式冷凝器、板面式冷凝器 | 1.设备及操作简单； 2.回收的物质纯净； 3.投资及运行费用低 | 1.净化效率不高； 2.设备较庞大； 3.净化后不能达标，需设后处理工艺 | 适用于高浓度（≥10000mg/m3）、中低风量、具有回收价值的VOCs治理，主要应用于医药制药、炼油与石油化工类行业 |
| 其他组合技术 | 沸石浓缩转+TO/RTO | 1.去除效率高（300ppm以下）； 2.高浓缩比（5-30）； 3.燃料费较省； 4.高处理效益 | 1.含高沸点物质时，转轮需定期水洗再生（废水处理问题），还会有蓄热材料堵塞问题； 2.浓度较高时及操作处理不当时，有潜在的着火危险，需加装保护措施（N2及消防水自动喷洒）； 3.转轮寿命3-5年（高沸点成分脱附困难）； 4.系统压力变动大； 5.燃料费用高 | 适用于如汽车制造行业企业等产生废气量大（≥100000m3/h）且浓度低的企业 |
|  | 活性炭+CO | 1.一次性投资费用低； 2.浓缩比可达10∶1； 3.能耗低； 4.处理风量大； 5.净化效率高，≥90% | 1.活性炭和催化剂需定期更换； 2.粉尘量大于0.3mg/Nm3时需要除尘； 3.不适合处理有机物浓度高于1g/Nm3的废气 | 适用于低浓度（≤1000mg/m3）的废气处理；不适合高浓度、含颗粒物状、湿度大的废气；不适合处理含高沸点物质、硫化物、卤素、重金属、油雾、强酸或碱性的废气 |
|  | 冷凝+吸附 | 1.回收率高、回收物纯度高，经济效益高； 2.低温下吸附处理VOCs气体安全性高 | 1.单一冷凝要达标需要到很低的温度，耗电量较大，日常维护需专业的人员； 2.净化程度受冷凝温度限制、运行成本高； 3.需要有附设的冷冻设备，投资大能耗高、运行费用大； 4.占地空间较大，吸附剂需定期更换 | 适用于高沸点、高浓度VOCs治理，如炼油、石油化工、其他化学工业行业以及合成材料行业的企业 |

根据比选，“固定床吸附系统”技术适用于生产和使用溶剂型和水性涂料的企业；“旋转式（转轮、转筒）吸附系统”技术适用于低浓度（≤5000mg/m3）、大风量（≤100000m3/h）的废气处理；“直燃式废气燃烧装置（TO）”技术适用于化工、工业涂装等行业中高浓度VOCs的治理，对低浓度废气，燃料成本较高；“催化燃烧装置（CO）”技术适用于中浓度（数千ppm范围）VOCs的治理，催化剂易阻塞、烧结、中毒、破损及活性衰退；“蓄热热力燃烧装置（RTO）”技术适用于中高浓度、不具有回收价值VOCs的治理，低VOCs浓度时燃料费用高；“蓄热催化燃烧装置（RCO）”技术适用于中高浓度废气治理；“管壳式冷凝器、板面式冷凝器”技术适用于高浓度（≥10000mg/m3），净化效率不高；“沸石浓缩转+TO/RTO”技术适用于如汽车制造行业企业等产生废气量大（≥100000m3/h）且浓度低的企业；“活性炭+CO”技术适用于低浓度（≤1000mg/m3）的废气处理，该技术采用电作为热源，一次性投资费用低，能耗低，净化效率高。

根据本项目生产工艺特点、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业系数手册中末端治理技术的去除效率、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中直接/改性造粒污染防治可行设施及工艺为“布袋除尘+高温焚烧/催化燃烧/活性炭吸附，其他”及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中塑料薄膜、塑料板、管、型材制造废气污染物防治可行设施及工艺为“除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术”考虑，本项目挤出工段有机废气的产生浓度较低，温度不高，湿度小，不含颗粒状，采用“活性炭吸附+CO催化燃烧装置”处理有机废气，利用活性炭吸附脱附装置将低浓度有机废气变为中高浓度有机废气，催化燃烧法处理效率高。

2.废气治理措施原理及特点

（1）工作原理

二级活性炭吸附+CO催化燃烧装置：根据吸附（效率高）和催化燃烧（节能）两个基本原理设计，采用双气路连续工作，一个催化燃烧室，两个吸附床交替使用。先将有机废气用活性炭吸附，活性炭比表面积＞700m2/g，其孔径大小范围在1.5nm-5um之间，当活性炭快达到饱和时停止吸附，然后用热气流将有机物从活性炭上脱附下来使活性炭再生；脱附下来的有机物已被浓缩（浓度较原来提高几十倍）并送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸气排出。

当有机废气的浓度达到2000PPm以上时，有机废气在催化床可维持自燃，不用外加热。燃烧后的尾气一部分排入大气，大部分被送往吸附床，用于活性炭再生。这样可满足燃烧和吸附所需的热能，达到节能的目的。再生后的可进入下次吸附；在脱附时，净化操作可用另一个吸附床进行，既适合于连续操作，也适合于间断操作。

吸附-催化燃烧设备设计原理先进、用材独特，性能稳定，结构简便，安全可靠，节能省力，无二次污染。设备占地面积小，重量轻。吸附床采用抽屉式结构，装填方便，便于更换。采用新型的活性炭吸附材料-蜂窝状块型活性炭，催化燃烧室采用蜂窝陶瓷状为载体的贵金属催化剂，阻力小，活性高。当有机蒸气浓度达到2000PPm以上时，可维持自燃。耗电量小，由于床层阻力小，用低压风机就可以工作，不但耗电少而且噪声低。催化燃烧时，需电加热启动。有机物在催化床催化燃烧开始后，其燃烧热可足以维持其反应所需的温度，此时电加热停止，启动电加热时间大约为1小时左右。吸附有机物废气的活性炭床，用催化燃烧后的废气进行脱附再生，脱附后的气体再送催化燃烧室进行净化，不需外部能量，运行费用低，节能效果显著。

（2）技术特点

适应范围：适用于中高浓度废气治理，如化工、工业涂装、包装印刷等行业；不适合处理易自聚、易反应等物质（苯乙烯），不适合处理硅烷类及含氮化合物。

高效去除率：能高效去除挥发性有机物（VOCs）及硫化氢、氨气等无机物类污染物，采用“活性炭吸附+CO催化燃烧装置”后废旧塑料颗粒加工生产造粒工序有机废气和滴灌带生产过程挤出成型工序有机废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值要求。

运行成本：一次性投资费用高；能耗低。

图6.2-1 有机废气催化燃烧工艺流程图

综上所述，造粒车间、滴灌带生产车间挤出设备分别设置集气罩，收集的废气通过管道接入一套二级活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理，处理后通过1根15m高排气筒DA001排放，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）的要求，且工艺技术较为成熟，运行维护较为简单，净化效果较为稳定可靠，只要在生产过程中及时检修废气处理装置，确保项目产生的各废气能够达到预期的处理效率，加强管理，可以做到稳定达标排放，所以采取的措施是可行的。

3.废气收集方式及效率

本次在造粒机、滴灌带、农膜生产挤出机机头处设置集气罩收集废气，根据项目生产设备选型，集气罩采用上吸罩，集气罩应尽可能靠近污染源（距离≤0.3m），集气罩的长宽应略大于挤出机机头的废气产生区域，确保完全覆盖废气逸散区域。为克服外部干扰（如车间横向气流）并将废气有效吸入罩内，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），集气罩的控制风速为1m/s，距离集气罩开口面最远处的无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。

本项目集气罩采用上吸罩，投影面积（≥0.16m2）覆盖生产设备产污点，同时集气罩四周设置集气软帘，软帘垂深低于产污点底部，集气罩的控制风速为1m/s，如此可保证废气收集效率不低于90%，集气罩设计示意图见下图。

图6.2-1  项目集气罩设计示意图

4.达标排放分析

本项目在造粒车间造粒工序、滴灌带生产车间、农膜生产车间内滴灌带、农膜生产工序分别对每台挤出成型设备安装集气罩收集废气，废气经1套二级活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒排放；根据工程分析，上述工段非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4中排放限值要求。

5.无组织废气达标排放分析

针对生产车间无组织排放的非甲烷总烃，其主要影响车间室内环境空气，建设单位通过加强管理，运营期通过采取关闭门窗加强集气罩收集效率、保证废气治理设施正常运行减少无组织非甲烷总烃废气排放，同时加强操作工人的自我防护，配备必要的劳保用品，并严格按照相关劳动规范作业，以尽量减轻废气排放对环境空气及员工健康的影响。

环评要求建设单位对废旧滴灌带、水带以及地膜严格管理，废旧滴灌带、水带以及地膜分类在原料堆场堆存，原料采用篷布遮盖，严禁露天堆放、敞开式作业；针对装卸粉尘，评价要求建设单位减少转运环节、合理装卸、降低装卸高度并设置挡板、运输车辆采用篷布遮盖等措施防扬散、防渗漏；原料破碎采用湿法破碎。

采取上述措施，厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值。厂区内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中排放限值。

综上所述，项目运营期各项废气治理措施均合理可行，符合《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）中相关要求。

- 6.2.2水环境保护措施及可行性论证

本项目废水主要为废料清洗废水、湿式破碎机喷淋废水、冷却水以及生活污水。生活污水在厂区化粪池暂存，定期拉运至塔城市污水处理厂处理；生产过程中产生的清洗废水和湿式破碎机喷淋废水均排入沉淀池沉淀后循环使用；冷却水经循环冷却水池处理后回用，生产结束后暂时存放于沉淀池，待来年继续使用。

#### 6.2.2.1生产废水

本项目需对废旧滴灌带、水带及农膜进行破碎清洗，清洗工序不添加任何清洗剂，清洗过程中会产生清洗废水，废水中主要污染物为SS。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019） 附录 A.2，废塑料加工行业综合废水预处理可行技术包括沉淀、气浮、混凝、调节等。

本项目三级沉淀池容积为400m3，污水经过三级沉淀后泵上清液使用，在一级沉淀后，水中悬浮的颗粒大部分沉淀下来，当粒径小到一定程度时，其布朗运动的能量足以阻止重力的作用，而使颗粒不发生沉降，这种悬浮液可以长时间保持稳定状态，而且，悬浮颗粒表面往往带电（常常是负电），颗粒间同种电荷的斥力使颗粒不易合并变大，从而增加了悬浮液的稳定性，为提高沉淀效果，可以向沉淀池内添加混凝剂聚合氯化铝，其机理是加入带正电的混凝剂去中和颗粒表面的负电，使颗粒“脱稳”，于是，颗粒间通过碰撞、表面吸附、范德华引力等作用，互相结合变大，以利于从水中分离，沉淀后的水作为清洗水使用，对SS的去除率可达80%左右，回用水质SS浓度可达65mg/L。本项目生产废水主要成分为细沙、泥土，回用水水质要求不高，废水经过沉淀处理后完全可以满足生产用水水质要求，出水稳定，从水质角度分析，生产过程中清洗废水、湿式破碎机喷淋废水排入沉淀池沉淀后循环使用是可行的。

#### 6.2.2.2生活污水

生活污水经厂区化粪池（30m3）暂存，根据生活污水产生量确定，每4个月一次拉运至塔城市污水处理厂处理。

塔城市污水处理厂位于奎塔高速公路塔城收费站南侧、本项目西侧约25km处。污水处理厂设计规模为3万m³/d，主要处理城区及城区周边村镇生活污水，污水处理厂采用奥贝尔氧化沟＋深度处理（高效沉淀＋V型滤池）处理工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。处理达标的污水排放至再利用污水库，用于下游生态林灌溉。该污水处理厂已完成环境影响评价、竣工环境保护验收等环保手续，取得排污许可证（证书编号：126542014583327289001Q）。目前该污水处理厂实际处理规模2.1万m³/d。本项目生活污水产生量约为0.794m³/d，污水产生量小，通过拉运方式进入塔城市污水处理厂处理，处理方法可行。

为了防止生活污水拉运过程中出现的环境风险，建设单位要按照相关规定建立环境管理台账制度，与塔城市污水处理厂签订污水拉运处置协议，明确责任人，并将污水拉运录入管理台账，确保污水由专业拉运单位直接拉运至塔城市污水处理厂统一处理，严禁随意排放。

污水运输车辆要求采用高强度、耐腐蚀材质（如不锈钢）制作或加固罐体；将普通排水阀改装为密闭性更好的球阀式快排阀；在进料口、后盖等开口处加装或更换耐腐蚀的专用密封条，并采用液压系统锁紧，确保运输全程密闭。

综上所述，项目运营期废水治理措施均合理可行，符合《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）中相关要求。

#### 6.2.2.3地下水污染防治措施

为防止本项目产生的污水下渗对地下水造成污染，环评要求对项目区采取分区防渗措施。

（1）源头控制措施

沉淀池、化粪池等主要构筑物均采用钢筋混凝土结构，严防污水下渗，以避免对地下水潜水层的污染。另外，建议采纳以下措施：

① 各车间必须加强管理，严格控制跑冒滴漏现象发生；

② 各车间发现跑冒滴漏现象时，必须及时采取措施，控制跑冒滴漏进一步扩大；

③ 发现管线、阀门、清洗槽等泄漏时，必须及时联系维修人员抢修。加强收集管网的维护和管理，保证管道畅通。

（2）分区防控措施

根据物料或者污染物泄漏的途径和生产单元所处的位置，将项目区厂区分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的分区防控措施，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照表6.2-2对项目厂区提出防渗技术要求。

表6.2-2   地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带 防污性能 | 污染控制 难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

本项目危险废物贮存点贮存的危废一旦发生泄漏对环境具有潜在危害，因此扩建的危险废物贮存点按重点防渗区要求进行防渗，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s）。

项目生产过程不涉及重金属、持久性有机物污染物等，根据区域地质勘查资料，项目区天然包气带防污性能为弱；项目三级沉淀池、循环冷却水池、化粪池、清洗池污染控制难易程度为易-难，可按一般防渗区要求进行防渗，设置等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗层。

各生产车间、成品堆场、办公生活设施以及厂区道路等按照简单防渗区要求进行一般地面硬化即可。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合本项目的性质，厂区分区防渗设置如下：

①重点防渗区：危险废物贮存点。

②一般防渗区：三级沉淀池、化粪池、循环冷却水池。

③简单防渗区：各生产车间、成品堆场、办公生活设施以及厂区道路等。

- （3）防渗工程技术要求

本项目应采取的防渗措施要求见下表6.2-3。

表6.2-3       工程防渗措施要求一览表

| 防渗分区 | 区域 | 防渗设计原则 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危险废物贮存点 | 防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s） |
| 一般防渗区 | 三级沉淀池、化粪池、循环冷却水池 | 设置等效黏土防渗层Mb≥1.5m，地面渗透系数≤10-7cm/s的防渗层。 |
| 简单防渗区 | 各生产车间、成品堆场、办公生活设施以及厂区道路等 | 一般地面硬化 |

图6.2-2 分区防渗图

项目按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）采取了分区防渗措施后，可有效减少建设过程中对地下水的环境影响，措施可行。

（4）地下水跟踪监测计划

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目地下水为三级评价，利用项目区下游地下水井（D1水井）作为本次地下水跟踪监测井，项目采样频次为每年一次，监控井的布置符合HJ 610-2016要求。

监测项目：pH、硝酸盐氮、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、砷、氰化物、六价铬、挥发酚、汞、铅、镉、铁、锰、氯离子、硫酸根离子、总大肠菌群、菌落总数。

（5）应急治理措施

制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。建设单位针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序，编制地下水污染应急预案。

地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。应采取如下污染治理措施：

① 一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

② 查明并切断污染源。

③地下水污染情况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位查明地下水污染情况，探明地下水污染深度、范围和污染程度。

综上所述，本项目严格执行上述措施后，杜绝了厂区污水下渗的途径，可有效避免本项目对地下水的影响。生产过程中产生的危险固废均能得到处置，处置途径可行，不会对环境产生二次污染。本评价认为建设单位采取的地下水污染防治措施在技术上是可行的。

- 6.2.3噪声环境保护措施及可行性论证

噪声防治主要从两方面：一是从噪声源上控制降低噪声，二是从传播途径上控制降低噪声，具体分析如下：

- 选用低噪音设备；

- 对主要生产设备采用基础减振；造粒车间、滴灌带生产车间安装隔声门窗，厂房内设备噪声经厂房隔声降噪；针对风机、水泵可采用软连接降噪；

（3）加强对高噪声设备的管理和维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。

经预测采取以上措施后，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区排放限值要求，因此噪声防治措施是有效、可行的。

- 6.2.4固体废物环境保护措施及可行性论证

#### 6.2.4.1固体废物处置措施

本项目运营过程中固体废物主要来源于分拣产生的泥土及杂质、沉淀池浮渣及泥渣、不合格品及边角料、生活垃圾、废活性炭、废催化剂、废滤网、废润滑油等。

（1）一般工业固体废物

本项目浮渣及泥渣在泥渣干化池自然干化后与分拣产生的泥土及杂质交由环卫部门处理；不合格品及边角料收集后进入造粒工序再生造粒；废滤网收集后定期外售物资回收单位。

（2）危险废物

本项目运营期产生的危险废物主要为废活性炭、废催化剂、废润滑油。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油为HW08类危险废物，废物代码为900-214-08；废活性炭属于HW49其他废物，废物代码为900-039-49；废催化剂废物类别为HW50废催化剂，废物代码为900-049-50。项目产生的危险废物分类收集，在厂区危险废物贮存点贮存，定期交由有危废处理资质的单位处置。

（3）生活垃圾

生活垃圾经定点收集后定期交由环卫部门处理。

#### 6.2.4.2危险废物污染防治措施

本项目运营期产生的废润滑油、废活性炭、废催化剂应按照危险废物管理，需采取符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的临时储存措施，危险废物转移必须符合危险废物转移的相关管理办法，具体要求如下：

（1）危险废物贮存点建设要求

本项目危险废物贮存点位于项目区大门东侧，为独立全封闭的彩钢结构，建筑面积30m2，废润滑油为密闭桶装、废活性炭及废催化剂密闭袋装在危险废物贮存点分区贮存，危险废物定期清运，库容满足堆放需求。

危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，采取严格的防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施，保证地面、墙面裙脚表面无裂缝，采用抗渗混凝土或2mm高密度聚乙烯材料进行防渗，同时按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）张贴危险废物标签、设置贮存分区标识标志。

（2）危险废物收集过程污染控制措施

本项目危险废物的收集严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求，危险废物的收集、贮存按照企业制定的规章制度及操作流程执行。本项目废润滑油为密闭桶装、废活性炭及废催化剂为密闭袋装并保持表面清洁，危险废物严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）张贴危险废物标签、标识标志后在危险废物贮存点暂存，上述措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中容器和包装物污染控制要求。

（3）危险废物贮存过程污染控制要求

企业应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存设施运行环境管理要求，在危险废物贮存过程中应定期检查危险废物的贮存情况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物；贮存期间，企业应建立危险废物管理台账、环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度，人员岗位培训制度以及危险废物贮存点全部档案等并保存。

（4）危险废物转移、运输过程污染控制措施

厂区内部转移、运输：厂内危险废物的转移、运输严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》的要求执行。废机油厂内收集、转运、贮存环节采取防散落、防泄漏措施，避免危险废物遗撒。

外部转移、运输：危险废物采用汽车拉运的方式，危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照许可证经营范围组织实施；危险废物的公路运输按照《道路危险货物运输管理规定》、JT617、JT618执行；运输车辆按照GB13392设置车辆标志；危险废物的转移按照《危险废物转移管理办法》中要求填写转移联单，并建立台账；运输过程中按照规定路线行驶，行驶过程中应锁闭车厢门，避免危险废物丢失、遗撒，严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求。

#### 6.2.4.3一般工业固体废物污染防控技术要求

（1）委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求

排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。

（2）固体废物临时贮存措施和环境管理要求

本项目采用原料库房贮存废旧滴灌带、水带及农膜，废滤网、不合格品及边角料在造粒车间临时贮存，上述固体废物在临时贮存设施贮存过程中应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

企业可根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，制定企业一般工业固体废物台账；根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ 364-2022）企业应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、 数量、去向等，相关台账应保存至少3年。

综上所述，本项目产生的固体废物在采取上述处置措施后，均得到合理处置与利用，措施可行。

- 6.2.5土壤环境保护措施及可行性论证

本项目清洗废水不含重金属和持久性有机污染物，废水中主要污染物为SS，清洗废水泄漏对土壤环境影响较小。正常情况下项目排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，不存在沉降对土壤环境产生影响。本项目按照“6.2.2.3 地下水污染防治措施”中分区防控措施对厂区进行防渗处理，厂区防渗处理后可防止废水进入土壤而造成污染。