
[image: image1.jpg]



石西油田石西2井区头屯河组油藏产能建设项目

环 境 影 响 报 告 书
（公示版）

建设单位：中国石油新疆油田分公司开发公司

编制单位：中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司
编制时间：二〇二六年三月
目 录
11 概述


11.1 项目背景


11.2 建设项目主要特点


11.3 环境影响评价过程


21.4 关注的主要环境问题及环境影响


21.5 项目可行性分析判定


41.6 报告书的主要结论


52 建设项目概况及工程分析


52.1 现有工程概况及环境影响回顾


72.2 建设项目工程分析


142.3 环境影响因素识别及污染源分析


172.4 总量控制指标


182.5 清洁生产分析


193 结论与建议


193.1 建设项目概况


193.2 环境质量现状结论


203.3 主要环境影响


223.4 环境保护措施


253.5 公众意见采纳情况


253.6 经济损益性分析


253.7 环境管理与监测计划


263.8 总结论




概述
项目背景

石西2井区位于准噶尔盆地腹部古尔班通古特沙漠中，行政隶属于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，由石西油田作业区管理。项目距西北侧和布克赛尔蒙古自治县中心城区约170km，距西侧克拉玛依市中心城区约150km，南距石西集中处理站约2.5km。项目区附近有油田道路，交通条件较为便利，油区油气配套系统具有良好的依托条件。

为探索石西2井区头屯河组油藏整体效益开发的技术路线，增加油气产能，中国石油新疆油田分公司开发公司拟在石西2井区侏罗系头屯河组油藏开展《石西油田石西2井区头屯河组油藏产能建设项目》。工程整体部署开发井28口，其中采油井15口（新钻14口，老井利用1口），注水井13口（新钻5口，采油井转注水井8口）。新建平台井场6座（其中2井式平台井场1座，平台包含2口油井；3井式平台井场4座，每座平台包含2口油井，1口注水井；4井式平台井场1座，每座平台包含3口油井，1口注水井）、新建单井采油井场2座，单井注水井场8座，计量站1座，注水站1座，集输管线15.5km，注水管线9.13km，道路0.8km，配套电、仪表自动化等地面工程设施。项目实施后新建原油产能2.7×l04t/a。
建设项目主要特点
（1）项目涉及水土流失重点预防区。
（2）项目属于生态影响型和污染影响型兼有型项目。

环境影响评价过程

本项目为陆地石油开采项目，对石西2井区头屯河组油藏进行扩边开发，对照项目位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县沙漠风力侵蚀预防保护区。属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“五、石油和天然气开采业—7、陆地石油开采—石油开采新区块开发、页岩油开采、涉及环境敏感区的（含内部集输管线建设）”类别，应编制环境影响报告书。

环境影响评价工作分为三个阶段，第一阶段包括资料收集、工程分析和影响识别等工作，第二阶段包括生态环境现状监测、现状调查与评价、环境影响预测与评价等工作，第三阶段包括提出预防或减缓不利影响的环境保护措施、制定环境监测计划、从生态环境影响的角度给出工程建设项目是否可行的结论等工作，中国石油新疆油田分公司开发公司于2025年12月委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司承担本项目的环境影响评价工作（附件1）。环评单位接受委托后进行了现场踏勘并收集了有关资料，并按照环境影响评价技术导则的要求编制完成环境影响报告书，报告书经生态环境部门审批后将作为项目建设、运营过程中环境管理的技术依据。

关注的主要环境问题及环境影响
本次评价针对施工期和运营期产生的废气、噪声的达标排放情况，废水、固体废物的妥善处置情况以及提出的生态减缓措施是否将生态影响降至最低进行分析和论述，并针对以上环境影响所采取的环境保护及风险防范措施的可行性进行分析。
关注的主要环境问题有：施工期产生的废气、废水、噪声、固体废物以及施工占地带来的生态影响，运营期油气集输过程中产生的无组织挥发非甲烷总烃、硫化氢、井下作业过程中产生的洗井废水、井下作业废液、废润滑油、沾油废防渗膜以及事故状态下落地油及产生的含油污泥等危险废物对环境的影响分析。

项目可行性分析判定

1.5.1产业政策相符性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本工程属于“第一类 鼓励类——七、石油天然气——1.石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”，符合国家产业政策。

1.5.2选址选线合理性分析
本项目位于古尔班通古特沙漠腹部，周围为油田生产设施，周围植被稀疏，野生动物较少，且各井场及计量站、注水站选址、各类管线沿线均位于植被比较稀疏区域，野生动物较少，对周围生态环境影响较小；管线力求线路顺直，缩短线路长度，减少管线占地；采油井井口处为空地，与高压线及其他永久性设施的距离大于75m，周边200m内无铁路、高速公路、学校、医院和大型油库等人口密集型、高危性场所，选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）的相关要求。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水源保护区，无基本草原、地质公园、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，不涉及生态保护红线。

项目区占地类型为其他草地，所在区域内平均植被覆盖度约为10%～20%。本项目共计15口采油井，13口注水井，其中22口井接已建计量撬，管线终点均为已建设施，已尽量取直，减少占地。6口井接新建计量站，计量站选址已避开植被茂密的区域且位于6口井中心，减少了管线占地造成的生态影响。
在切实落实报告书提出的环境保护措施和风险防范措施，并按规定办理征地手续的前提下，项目选址、选线合理，无重大环境制约因素。
1.5.3相关规划及政策符合性分析

项目建设符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《新疆油田公司“十四五”发展规划》《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》《石油天然气开采业污染防治技术政策》《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中的相关要求。
报告书的主要结论

本项目符合国家相关产业政策、规划、环保政策及“三线一单”的要求，选址选线合理。运营期废气、噪声能实现“达标排放”，废水和固体废物均可实现妥善处置；建成后区域环境质量仍可以满足相应功能区要求；开发活动对生态环境的影响较小，不会对区域生态系统或生物多样性产生较大影响；运行过程中存在一定的环境风险，但采取相应的环境风险防范措施后，其影响是可防可控的。项目进行了3次网上公示、1次张贴公告、2次报纸公示，公示期间均未收到公众反馈意见。从生态环境保护角度论证建设可行。
建设项目概况及工程分析
现有工程概况及环境影响回顾

本项目部署的28口井，其中8口井位于已批复的石西2井区西山窑组油藏范围内，1口井（SN8371井）位于已批复的石南31井区，其余19口井位于未确定产能规模的新区块。本次对石西2井区、石南31井区现有工程及本次利旧的9口老井进行环境影响回顾。
区域位置
石西2井区、石南31井区行政隶属于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，石西2井区西北距克拉玛依市约150km，北距和布克赛尔蒙古自治县约173km。石南31井区西北距克拉玛依市约154km，北距和布克赛尔蒙古自治县约155km。油区有多条公路穿过，交通较为便利。

拟利用老井概况及环境影响回顾

（1）拟利用老井概况
本次拟将8口已关停的采油井转为注水井利旧1口采油井，井号SH2139，现已关井，建设于20世纪90年代末，无相关环保手续。本次拆除该井井口水泥，对该井进行射孔压裂后继续做采油井。
（2）环保手续履行情况

由于8口井开钻年代较早，环境影响评价相关手续遗失，在《石西油田作业区2010年～2019年环境影响后评价报告书》中对8口井进行了回顾分析。SHD2123井包含在《石西油田石西2井区西山窑组油藏开发部署地面工程环境影响报告书》中，于2020年6月11日，通过新疆维吾尔自治区生态环境厅的审批，批复号：新环审〔2020〕112号；2023年5月25日包含在第二批通过企业自主验收。
（3）环境影响回顾
①废气

施工期较短，废气（车辆运输过程中产生扬尘、柴油发电机的燃烧废气、伴生气燃烧放空废气）排放时段较为集中，属于阶段性排放源，目前钻井及试油已经结束，废气已停止排放。油气集输过程中采用管线密闭集输工艺，运营期8口采油井废气随着采油井的关井而停止排放，根据竣工环境保护验收调查报告可知，SHD2123井厂界非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求（厂界非甲烷总烃浓度不应超过4.0mg/m3），硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准要求。
②废水

钻井期产生的废水主要为生活污水，生活营地内设防渗蒸发池，施工结束后防渗蒸发池覆土填埋，并对地面进行了平整；试油期产生的试油废水全部排入井口方罐，已送至石西集中处理站采出水处理系统处理。运营期废水主要为采出水、压裂返排液、废洗井液和洗井废水，运营期8口采油井废水随着采油井的关井而停止排放，SHD2123井采出水随原油由管输至石西集中处理站采出水处理系统处理达标后回注地层，不外排；压裂返排液、废洗井液和洗井废水采用罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理。
③噪声

钻井期噪声源主要为柴油发电机、运输车辆，钻井期结束后，柴油发电机、运输车辆撤离井场，对周围声环境的影响也随之消失。试油期噪声来源于柴油发电机和各种运输车辆，随着试油作业结束其影响也随即消失。运营期噪声源主要为各类机泵和巡检车辆，8口采油井噪声随着采油井的关井而停止排放。根据《石西油田石西2井区西山窑组油藏开发部署地面工程（第二批）竣工环境保护验收调查报告》中井场的监测数据，SHD2123井采油井场昼夜噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类限值要求。

④固体废物

施工期固体废物主要为钻井岩屑、废弃钻井液和生活垃圾，均得到妥善处置；设备检维修时产生的废润滑油、废润滑油桶和沾油防渗材料均妥善处置。根据现场踏勘可知：井场无遗留的固体废物。SHD2123井运营期产生的油泥砂由石西作业区委托克拉玛依市博达生态环保科技有限责任公司进行回收处理。

⑤生态环境

井场周边生态环境已逐渐恢复。临时占地范围内及周边的场地进行了清理及平整，恢复了原貌，未对井场、管线占地范围外的植被进行破坏。根据现场踏勘，井场内部分地面为硬化地面，硬化部分未进行清除。

存在的环境问题及“以新带老”整改措施

（1）现有工程存在的环境问题

根据现场调查结果可知：项目所在区域没有出现过套外返水、漏油、井喷等情况，区块内现有钻井工程井场及其他附属设施严格按照环评批复进行了占地和平面布置，未发生违规占地行为。现有井场已进行平整，由砾石铺垫，井场岩屑池已经覆土，井场及周边均没有污油出现。已完钻井的水基/油基岩屑已按照环评要求清理处置，现场踏勘时岩屑已全部清运完毕，井场未见遗留。但目前临时占地内植被尚未完全恢复。目前现有工程存在的环境问题为：井区部分地段有车辆乱碾乱轧的痕迹。

（2）整改措施

针对已开发区域遗留的环境问题，在本次开发建设过程中，要重点采取以下措施：拟建项目建设中应严格规定施工车辆、施工机械及施工人员的活动范围，不得乱碾乱轧，随意开设便道。

建设项目工程分析

 建设项目概况

（1）项目名称
石西油田石西2井区头屯河组油藏产能建设项目。
（2）建设单位

中国石油新疆油田分公司开发公司

（3）建设性质
《关于进一步加强和规范油气田开发项目环境保护管理工作的通知》（新环发〔2018〕133号）中规定：“各油气田开发业主单位认真梳理区域内油气开发现状，明确环境影响已评价和开发范围（即老区块）、未评价和开发范围（即新区块）的范围坐标；凡属于环境影响评价文件批复区域新增油气田开发建设行为，其增层开采、加密建井等均按照老区块开发建设编制环评文件；凡属于环境影响评价文件批复未涉及区域内的开发建设行为均按照新区块编报环评文件”。项目整体性质为改扩建，与新疆油田公司“一张图”的相对位置关系见图3.2-1。
（4）建设地点

本项目位于石西2井区和石南31井区，行政区划属新疆维吾尔自治区和布克赛尔蒙古自治县管辖。石西2井区西北距克拉玛依市约150km，北距和布克赛尔蒙古自治县约173km。石南31井区西北距克拉玛依市约154km，北距和布克赛尔蒙古自治县约155km。

（5）生产计划和劳动定员
年运行时间8400h，建成后由石西油田作业区负责运行管理，不新增劳动定员。
（6）工程投资
工程总投资8080.96万元，环保投资约379万元，占总投资的6.38%。
（7）建设内容
本次拟在石西2井区部署开发井23口，其中采油井15口（新钻14口，老井利用1口），注水井13口（新钻5口，老井利用8口）。新建平台井场6座（其中2井式平台井场1座，每座平台包含2口油井；3井式平台井场4座，每座平台包含2口油井，1口注水井；4井式平台井场1座，每座平台包含3口油井，1口注水井）、新建单井采油井场2座，单井注水井场8座，计量站1座，注水站1座，单井采油管线14km，集油支线1.5km，注水管线9.13km，供水管线0.8km，道路0.8km，配套电、仪表自动化等地面工程设施。本项目为分批建设，其中：

第一批（工程建成至2027年）：实施构造高部位4个平台13口油水井，和7口采油井转注水井，新钻井12口，老井利用8口（采油井转注水井），新建单井采油管线11.43km，注水管线8.02km，供水管线0.8km，道路0.3km，配套电、仪表自动化等地面工程设施。

第二批（2027年以后）：实施剩余油水井8口，其中新钻井7口，老井利用1口（井号SH2139，对该井进行射孔压裂），新建计量站1座，新建单井采油管线2.57km，集油支线1.5km，注水管线1.11km，道路0.5km，配套电、仪表自动化等地面工程设施。

项目实施后新建原油产能2.7×l04t/a，第一批新建原油产能1.64×l04t/a，第二批新建原油产能1.06×l04t/a。

（8）开发方式及产能方案

①开发方式
采用注水开发。
②产能预测
本次共部署15口采油井，13口注水井，新建原油产能2.7×104t/a，伴生气产能187.23×104m3/a，注水规模2964m3/d。
③产品方案
产品主要为原油、伴生气，原油产能为2.7×104t/a，伴生气产能187.23×104m3/a，原油管输至石西集中处理站原油处理系统处理，伴生气管输至石西天然气处理站处理。

（9）建设周期

①施工组织

单井钻井期21天，施工人数35人；地面工程建设周期约24个月，施工人员约20人，工程建设阶段不设生活营地，施工人员食宿在石西公寓。

②施工方式

单井采油管线、集油支线、注水管线均采用埋地敷设。

③施工时序
钻前工程和钻井工程先施工建设，多口井可同时开钻；钻井工程钻井时，建设单位根据实际情况，可同步建设单井采油管线、集油支线及其他公用工程。施工组织方式主要为平行施工和流水施工相结合的组织方式。

④施工布局
地面工程平面布置包括采油井场、注水井场、计量站、注水站、单井采油管线、集油支线、注水管线、道路等。

施工现场布置主要为采油井场、注水井场、计量站、注水站、单井采油管线、集油支线、注水管线、道路的布置，其中钻井井场以部署井井口为中心按照钻井期井场平面布置图布置，钻井结束后将钻井井场改为采油井场/注水井场，井场在施工现场在项目区内点状分布；各类管线、道路严格控制施工作业宽度，施工现场施工材料放置在管沟或道路一侧，另一侧堆放管沟开挖产生的土方及道路清表产生的土方；计量站、注水站按照相应的平面布置图布置。
建设内容

建设内容包括主体工程、公用工程、依托工程、储运工程和环保工程四个部分。主体工程包括钻前工程、钻井工程、储层改造工程和油气集输工程。
（1）主体工程

①钻前工程
钻前工程包括井场平整、钻机基础及进场道路建设等；第一批：平整3井式平台井场4座（每座平台包含2口油井，1口注水井），新建12座钻机基础、进场道路，进场道路采用砂石路面，宽度为6m。第二批：平整平台井场2座（其中2井式平台井场1座，每座平台包含2口油井；4井式平台井场1座，每座平台包含3口油井，1口注水井）、单井井场1座，新建7座钻机基础、进场道路，进场道路采用砂石路面，宽度为6m。

②钻井工程

本次新钻14口采油井、5口注水井。井身结构均为三开直井设计。单井井深3000m～3050m。
②储层改造工程

储层改造是为了提高油气井产量而对储层采取的一系列工程技术措施的总称；主要包括射孔、压裂。本次部署采油井采用连续油管带底封水力喷射分段压裂工艺，均采用油管传输射孔。注水井不进行储层改造。本项目单井压裂液（包括压裂液和酸化压裂液）用量为300m3，15口井合计用量4500m3。压裂液主要成分为机硼胍胶压裂液体系，前置液及携砂液全部采用冻胶，主加砂采用30/50目陶粒，前置段塞采用40/70目陶粒。

③油气集输工程
1）采油工程

※采油工艺：采用14型节能抽油机，配套双速电机，电机功率30/37kW。

※采油井场：新建采油井场7座，其中单井采油井场1座，2井式平台井场1座，3井式平台井场4座，4井式平台井场1座。
※采油井口装置

采用耐压70MPa的KQ70/78-65井口，井口设保温盒保温，内设10kW防爆电加热器（SHD2168、SHD2169不加热，不设加热装置），压力表置于保温盒内；井口设置有清蜡和除砂接口，以及安全标志牌。

2）注水工程

※注水井场：新建注水井场13座，其中8座为采油井场改造注水井场。
※注水井口装置

新建25MPa注水井口装置13座，井口设保温盒，设防冻压力表，压力表置于保温盒内。

3）计量站

新建计量站1座，内设1座14井式一体化自动选井计量装置，该设备包含计量装置1座和多通阀装置1座。计量站工艺流程为：单井来油采用多通阀自动选井工艺，经过含水分析仪测定含水率后进入计量装置，计量后输送至石西集中处理站。
4）注水站
石西2井区10号计量站旁新建1座注水泵房，内设2台Q额=6m3/h，P=25MPa，N=55kW高压柱塞泵，1用1备，每台柱塞泵设1套变频器，注水泵房内设1座1.6MPa 2m3稳压罐，紧邻注水泵房旁设1座配电室及仪表间。
5）集输管线
单井采油管线：新建井口至计量站的单井采油管线共计14km，采用DN65 PN2.5MPa柔性复合管（Ⅱ型），管道自带保温层，采用大开挖的方式，埋地敷设，管底埋深-1.7m。顶管穿越1处，穿越长度20m。
集油支线：采用DN150 PN2.5MPa柔性复合管（Ⅱ型）保温（配钢制转换接头2个）共计1.4km。同时用1×1m芦苇草方格固沙，扫线宽度12m。
注水管线：新建DN50 25MPa单井线4.0km，采用热塑性塑料内衬玻璃钢复合管（耐温70℃）。设计输水量为400m3/d。
供水管线：采用DN80 1.6MPa柔性复合管（Ⅰ型），长度0.8km，管线埋至冻土层以下，设计输水量为2000m3/d。
管线起始点坐标信息见表3.2-13。
6）阀池

新建集油阀池2座，混凝土结构，用于新建集油支线同已建集油干线的搭接。规格：1m×1.5m，深1.9m。

（3）公用工程

①供配电
施工期用电接就近10kV架空线路；运营期新建10kV架空线路引自就近已建石西110kV变电站，选用1×JL/G1A-150/25的钢芯铝绞线，新建10kV线路3km。新建100kVA杆架式变电站6座，50kVA杆架式变电站1座。

②给排水
施工期给水主要为管道试压用水、混凝土养护用水，运营期用水主要为井下作业用水。井区位于荒漠地区，周围无成熟的供水管网，用水由罐车从石西油田作业区拉运至用水场地。
施工期排水主要为混凝土养护废水、管道试压废水和储层改造产生的压裂返排液及酸化返排液。管道试压废水污染物主要为悬浮物，用于项目区的洒水抑尘；混凝土养护废水自然蒸发；压裂返排液和酸化返排液由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理，经处理后出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中相关水质指标后回注，不外排。运营期排水主要为洗井废水、井下作业废液，洗井废水和井下作业废液由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理，经处理后出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中相关水质指标后回注，不外排。
③仪表自动化
新增采油井井口仪表采用ZigBee Pro无线仪表，井场设置RTU和5.8G无线网桥从站；RTU及三相电参模块安装在物联网抽油机电控箱内弱电仓预留位置。井场数据经RTU内配置的Zigbee Pro数据采集模块汇聚后通过新建5.8G无线网桥从站上传至石西油田作业区生产监控平台进行集中监控、管理。计量站数据接入已建RTU并进行组态调试，通过光缆接入油区GPON数据传输网络，最终传至石西油田作业区生产调度中心已建SCADA系统进行集中监控。注水站设小型RTU+现场仪表，数据可就近接入10号计量站已建RTU并进行组态调试，并通过新建光缆上传至石西作业区，完成注水站注水工艺参数的控制、监测。
④消防

各井场设置灭火器。计量站、注水站各设置4具MF/ABC8手提式磷酸铵盐干粉灭火器、2具MT7手提式二氧化碳灭火器。
⑤道路

施工期新建探临道路0.8km，路面宽6m，路基宽6.5m，路面结构采用25cm厚天然沙砾。新建计量站巡检道路0.5km，路面宽4m，路基宽4.5m，路面结构采用25cm厚天然砂砾。所需砂石料自周边料场购买。

⑥供暖

新建注水泵房、配电室和仪表间采用电暖器供暖。
（4）储运工程
施工期单井钻井井场设置1座20m3的储水罐，设置钻井液储罐区（7座50m3的钻井液储罐，容积不小于350m3），4座25m3的水基钻井岩屑储罐。

（5）依托工程

施工期钻井岩屑依托岩屑处置单位处置，建筑垃圾送至克拉玛依市乌尔禾区建筑垃圾填埋场填埋；储层改造产生的压裂返排液和酸化返排液由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理；废润滑油、废润滑油桶和沾油废防渗膜依托有相应危险废物处置资质的单位进行处置。

运营期产生的洗井废水和井下作业废液依托石西集中处理站采出水处理系统处理。采出物在石西集中处理站三相分离器分离后，原油依托原油处理系统处理，采出水依托采出水处理系统处理，伴生气依托石西天然气处理站处理；废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗膜以及事故状态下落地油依托石西油田作业区危险废物临时储存场暂存，交由具有相应危废处置资质的单位进行接收、转运和处置。注水水源为石西集中处理站处理后的净化水处理达标后的净化采出水。
环境影响因素识别及污染源分析
本项目分为施工期、运营期和退役期三个阶段。对环境的影响主要表现在施工期和运营期，影响结果包括生态影响和污染影响，退役期场地清理、设备拆除等施工活动也会对环境产生一定影响。
施工期环境影响因素识别及污染源分析

施工期环境影响因素主要表现在钻井、管线、井场入场道路及井场建设、场站建设、供电线架设等施工活动中。废气主要来自钻井、管线、井场入场道路及井场建设、场站建设、供电线架设等施工活动中产生的扬尘以及施工机械、施工车辆尾气、焊接废气等；废水主要为混凝土养护废水和管道试压废水；噪声主要为施工机械及施工车辆噪声；固体废物为钻井岩屑、建筑垃圾、废润滑油、废润滑油桶和沾油废防渗膜、焊接及吹扫废渣。储层改造过程环境影响因素主要表现在射孔、压裂过程产生的无组织废气、噪声、压裂返排液、酸化返排液及废防渗膜。此外，施工人员和相关施工活动会对施工范围内的生态环境造成一定影响。
（1）废气
废气主要为施工扬尘，施工机械及施工车辆尾气，钻井岩屑暂存扬尘，管线焊接废气，储层改造废气。
①施工扬尘
扬尘主要来自施工场地的清理、平整，土方的开挖、堆放、回填，施工建筑材料的装卸、运输、堆放以及施工车辆运输。
②施工机械及施工车辆尾气
施工期各类机械及运输车辆较多，车辆排放的尾气会对大气环境造成一定污染。
③钻井岩屑暂存扬尘

钻井岩屑暂存于岩屑专用方罐，暂存过程中会产生少量的扬尘，不落地系统分离出的钻井岩屑含水率较高且及时清运，钻井岩屑临时暂存产生的扬尘量很少，不会对周围大气环境产生不利影响。

④管线焊接废气

无缝钢管管道组对连接过程中将产生一定量的焊接烟尘，对周围大气环境产生一定的影响。但由于施工期短暂，区域大气环境扩散条件好，管线焊接废气对环境空气质量影响不大。
⑤储层改造废气
储层改造过程废气主要来源于压裂液、酸化压裂液现场暂存过程、压裂液、酸化压裂液注入过程以及压裂返排液、酸化返排液暂存过程中产生的废气，主要成分为非甲烷总烃、HCl等，采取压裂液、酸化压裂液和压裂返排液、酸化返排液密闭罐存放措施，有效降低无组织废气排放。

（2）废水
①管道试压废水、混凝土养护废水

地面工程建设不设施工营地，废水主要为管道试压废水及混凝土养护废水，产生量约20m3。本次采用清水试压，试压完毕后产生少量的试压废水，主要污染物为悬浮物，浓度在40～60mg/L，产生的废水用于施工区域内的洒水降尘。混凝土养护废水自然蒸发。
②压裂返排液、酸化返排液
压裂期间单井使用压裂液、酸化压裂液共计300m3，根据同类项目施工数据可知，压裂液返排量约20%～50%，取最大值50%计算，产生压裂返排液150m3，主要污染物为石油类、悬浮物等。15口井不同时压裂，压裂完一口井再进行下一口井的压裂，项目共产生压裂返排液2250m3。产生的废压裂液排至收集罐中，集中收集后送至石西集中处理站采出水处理系统处理。
（3）噪声
噪声源主要为施工机械噪声及施工车辆交通噪声，噪声级在60～105dB（A）之间。
（4）固体废物
施工产生的土石方全部回填，无弃方产生；施工期固体废物包括钻井岩屑、焊接及吹扫废渣、建筑垃圾、废润滑油、废润滑油桶和沾油废防渗膜。
（5）生态影响分析

①占地面积
本工程占地分为永久占地和临时占地，永久占地主要为井场、计量站、注水站和道路，临时占地为管线、输电线路。根据估算，本工程总占地面积27.2735hm2，其中永久性占地面积为1.667hm2，临时占地面积25.6065hm2，工程占地类型主要为其他草地。
②土石方
本项目土石方开挖主要为管线敷设过程及井场站场建设过程，单井采油管线/单井注水管线作业带宽8m，采用埋地敷设方式，管底埋深-1.7m，管沟沟底宽度一般为管外径加0.5m，管沟边坡比为1:0.75。集油支线/供水管线作业带宽10m，采用埋地敷设方式，管底埋深-1.9m。管线作业时无弃方产生，全部回填或就地平整，多余土方敷设于管线上方作为管廊，无弃方产生。井场站场开挖土方对井场及站场进行平整，无弃方产生。

2运营期环境影响因素识别及污染源分析
运营期环境影响因素主要体现在油气集输过程中产生的无组织排放的挥发性有机物；废水主要为井下作业过程中产生的洗井废水和井下作业废液（压裂返排液、酸化返排液、废洗井液）；噪声源主要为井下作业及井下作业废水运输车辆；固体废物主要为废润滑油、沾油废防渗膜。
退役期环境影响因素分析

退役期的环境影响主要为井区停采后进行一系列的清理工作。计量站的橇装设备，拆除后可重复使用。井区内退役期施工内容包括地面设施的拆除、封井、井场清理等，将产生少量扬尘、地表废弃建筑、不可移动的废弃设施、废弃管线等固体废物。在闭井施工操作中应注意采取降尘措施，同时，将产生的建筑垃圾进行集中收集，运至当地建筑垃圾填埋场。
事故状态环境影响因素分析
本项目开发建设可能出现的事故主要有井喷、井漏、管线泄漏事故。
总量控制指标
根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，大气污染物减排因子为NOx、VOCs，水污染物减排因子为COD和氨氮。洗井废水由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理，井下作业废液集中收集后由罐车拉运至石西集中处理站处理，洗井废水和井下作业废液经处理后出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中相关水质指标后回注，不外排。故不对化学需氧量、氨氮进行总量控制；本项目无氮氧化物排放，非甲烷总烃为无组织排放，无有组织非甲烷总烃排放，故不设总量控制指标。
清洁生产分析
根据综合评价指数得分判定，本项目清洁生产企业等级为：清洁生产企业。
本项目采用的清洁生产技术遵循“减量化、再利用、资源化”的原则。针对施工期、运营期和退役期均采取了避免和减缓不利环境影响的措施，高效利用并节约使用各类能源、资源（水、土地等）；制定合理有效的废物管理方案，采用源削减技术，减少井下作业、油气开采过程中固体废物、废水、废气等污染物的产生量，从源头上减少了污染物的排放

结论与建议
建设项目概况
工程整体部署开发井28口，其中采油井15口（新钻14口，老井利用1口），注水井13口（新钻5口，老井利用8口）。新建平台井场6座（其中2井式平台井场1座，平台包含2口油井；3井式平台井场4座，每座平台包含2口油井，1口注水井；4井式平台井场1座，每座平台包含3口油井，1口注水井）、新建单井采油井场2座，单井注水井场8座，计量站1座，注水站1座，集输管线15.5km，注水管线9.13km，道路0.8km，配套电、仪表自动化等地面工程设施。项目实施后新建产能2.7×l04t/a。项目总投资8080.96万元，环保投资约379万元，占总投资的4.69%。

环境质量现状结论
（1）环境空气

SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10长期浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级浓度限值，属于环境空气质量达标区；NMHC满足《〈大气污染物综合排放标准〉详解》中推荐值2.0mg/m3要求，H2S监测浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中推荐值要求。
（2）地下水

水质监测及评价结果表明，各潜水监测点中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其余监测因子除总硬度、溶解性总固体、氯化物、氟化物、硫酸盐外均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。总硬度、溶解性总固体、氯化物、氟化物、硫酸盐超标与区域水文地质条件有关，反映的是干旱区浅层地下水的共性。
（3）声环境

各噪声监测点位均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区标准限值，项目所在区域背景声环境质量现状较好。

（4）土壤
项目区占地范围内土壤各监测因子浓度均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值标准。占地范围外的土壤中重金属元素含量相对较低，小于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB156 18-2018）中“表.1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）”的pH>7.5所列标准；土壤中石油烃含量较低，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值要求。
主要环境影响
（1）生态环境

生态环境的影响主要表现在工程占地，施工活动和工程占地在项目区范围内呈点、线状分布，对土壤、野生植物和野生动物等各生态要素产生不同程度的影响，同时也对原有景观结构和生态系统产生一定程度影响。由于项目区大部分区域地表植被稀疏，由工程造成的生物量损失较小，不会造成区域的生物多样性下降。由于本区域的野生动物种类少，对野生动物的影响较小。综上所述，项目建设对生态环境影响较小。

（2）大气环境

施工期废气主要为施工扬尘，施工机械及施工车辆尾气，钻井岩屑暂存扬尘，管线焊接废气，储层改造废气。施工期短暂，施工期的废气污染随施工的结束而消失；运营期废气主要为油气集输、处理过程中阀门、法兰等部位产生的无组织废气，井场、计量站厂界非甲烷总烃排放浓度可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728—2020）中企业边界污染物控制要求。项目区所处地域空旷，无组织废气可以得到较好扩散。预测结果表明对大气污染物浓度贡献值小，项目实施后不会对周围环境产生明显影响。
（3）水环境

施工期废水主要为管道试压废水、混凝土养护废水、压裂返排液、酸化返排液，管道试压废水产生量较小，主要污染物为SS，管道试压废水应尽可能重复利用，试压结束后，洒水抑尘；混凝土养护废水自然蒸发；储层改造产生的压裂返排液、酸化返排液由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理，经处理后出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中相关水质指标后回注，不外排。运营期废水主要为洗井废水、井下作业废水，洗井废水、井下作业废水由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理，经处理后出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中相关水质指标后回注，不外排。
事故状态下对地下水的污染主要为管道泄漏、井漏、计量站及注水站设备泄漏等，管道泄漏是以点源形式污染地下水，其污染迁移途径为地表以下的包气带和含水层；井漏事故对水环境的污染是油气窜层，造成地下含水层水质污染。事故发生后，及时采取相应的措施，不会对地下水环境产生明显影响。
（4）噪声
施工期的噪声源主要为施工机械和施工车辆，施工短暂，只对局部环境造成影响，待施工结束后这种影响也随之消失，施工期噪声仅对施工人员产生影响；运营期噪声主要为井场、计量站、注水站各类机泵产生的噪声，和井下作业各设备及巡检车辆等，源强75～100dB（A），井场、计量站、注水站边界昼夜噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准〔昼间60dB（A），夜间50dB（A）〕。评价范围内无声环境敏感目标，不会出现扰民影响，对声环境质量影响不大。

（5）固体废物

施工期固体废物主要为钻井岩屑、废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗膜、焊接及吹扫废渣和建筑垃圾，钻井岩屑采用经不落地系统进行处理，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经固液分离装置进行分离，分离出的液相回用于钻井液配置，水基钻井岩屑进入岩屑专用方罐，由岩屑处置单位直接拉走进行处理，满足《油气田钻井固体废弃物综合利用污染物控制要求》（DB65/T3997-2017）相关要求后进行综合利用。建筑垃圾集中收集后送至当地建筑垃圾填埋场进行填埋处理。每个焊接作业点配备铁桶或纸箱，焊接废渣直接放入容器中，施工结束后集中回收处置。沾油废防渗膜、废润滑油、废润滑油桶集中收集后交由有相应危险废物处置资质的单位进行回收处置。运营期废润滑油、废润滑油桶、废防渗材料、废含油抹布、劳保用品和事故状态下含油污泥集中收集后交由有相应危废处置资质的单位负责转运、接收、无害化处理。本项目产生的固体废物均得以妥善处置，不会对区域环境造成不利影响。
（6）土壤环境
施工期按规定的施工范围进行作业，可有效减少土壤扰动，建筑垃圾及时清运，可避免污染物进入土壤环境造成污染。运营期巡检车辆按油田巡检道路行驶，井下作业采取“带罐上岗”的作业模式，加强井场及管线巡检，避免因“跑、冒、滴、漏”或泄漏事故发生造成原油进入土壤，发生泄漏事故时应及时清理落地油，受浸染的土壤交由具备相应危废处理资质的单位进行回收处置，可降低对土壤环境质量的影响程度。
（7）环境风险

施工期涉及的风险物质为危险废物，运营期涉及的危险物质为原油和伴生气，风险潜势为Ⅰ，可能发生的风险事故类型主要包括井场事故风险、油气管线破损导致油气泄漏事故、站内设备发生泄漏和拉运罐车破裂导致井下作业废水（液）泄漏。泄漏物对土壤、植被、地下水会产生一定的影响，发生事故后，在严格落实本报告提出的风险防范措施的前提下，不会对周围环境产生明显影响；项目区包气带对石油类污染物的截留能力较强，泄漏事故发生时，及时、彻底清除被污染的土壤，污染物不会进入地下水中，对地下水水质没有不良影响。做好事故风险防范措施，将事故发生概率减少到最低。综上所述，本项目环境风险程度属于可以防控的。
环境保护措施

（1）生态环境
对油田区域内的临时占地和永久占地合理规划，严格控制临时占地面积；施工结束后，对装置区进行地面硬化处理；在设计选线选址过程中，尽量避开植被密集的区域；管沟开挖分层开挖、分层堆放和分层回填；管线敷设时，严格控制施工作业带宽度，各类集输管线宽度不得超过最小施工作业带宽度，施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限于在施工区范围内活动，不随意踩踏砍伐野生植被，尽量不侵扰野生动物的栖息地；新建集油支线上方设置1m×1m的芦苇草方格，输电线杆基部设置草方格，共计28200m2。施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便后期自然恢复，并按相关规定对植被损失进行生态经济补偿；加强施工期环境监理。
（2）大气环境
施工期间定期对施工设备进行保养维护；合理规划运输道路线路，尽量利用油田现有的公路网，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压。严禁在大风天气进行土方作业；逸散性材料运输采用苫布遮盖；管线焊接时，使用国家合格的焊条产品；定期对设备进行保养维护；优化施工组织，道路和管线分段施工，缩短施工时间；施工结束后尽快对施工场地进行整理和平整，减少风蚀量。
运营期选用质量可靠的设备、仪表、阀门等；定期对井场、计量站、注水站的设备、阀门等检查、检修；井口采出物输送采用密闭工艺流程，定期对单井采油管线和集油支线进行巡检；加强对密闭管线及密封点的巡检，一旦发生泄漏事故立即切断控制阀，切断油、气源。
（3）水环境

管道试压废水产生量较小，主要污染物为SS，试压结束后，管道试压废水洒水抑尘，混凝土养护废水自然蒸发处理。压裂返排液、酸化返排液排至收集罐中，集中收集后送至石西集中处理站采出水处理系统处理，经处理后出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中相关水质指标后回注，不外排。
运营期废水为洗井废水、井下作业废水，洗井废水、压裂返排液、废洗井液、酸化返排液由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理，经处理后出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中相关水质指标后回注，不外排。
井下作业均带罐作业，定期对采油井的固井质量进行检查，若发现固井质量不合格，先查明固井质量不合格的原因，并及时采取一系列的修整措施，保证固井质量合格。
（4）噪声
施工期设备选型上采用低噪声的设备，施工设备要经常检查维修，对噪声较大的设备采取基础减振措施；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意鸣笛。
运营期尽量选用低噪声设备，对噪声强度较大的设备进行减噪处理；定期给机泵等设备加润滑油和减振垫，对各种机械设备定期保养；加强噪声防范，做好个人防护工作。

（5）固体废物
施工期固体废物主要为建筑垃圾、钻井岩屑、废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料和焊接废渣。建筑垃圾集中收集后送至当地建筑垃圾填埋场进行填埋处理；钻井岩屑采用岩屑储罐收集后交由岩屑处置单位处置；废润滑油、废润滑油桶和沾油废防渗膜属于《国家危险废物名录》（2025年版）HW08废矿物油与含矿物油类危险废物，集中收集后交由有相应危险废物处置资质的单位进行回收处置；在每个焊接作业点配备铁桶或纸箱，焊接废渣直接放入容器中，施工结束后集中回收处置。
运营期废润滑油、废润滑油桶、废防渗材料废含油抹布、劳保用品以及事故状态下产生的含油污泥集中收集后交由有相应危废处置资质的单位负责转运、接收、无害化处置。

（6）土壤环境

施工期应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动；施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失；施工产生的建筑垃圾不得随意抛撒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。

井下作业按照“带罐上岗”的作业模式石西集中处理站分离出的采出水经站内采出水处理系统处理，经处理后出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中相关水质指标后回注，不外排；洗井废水、压裂返排液、废洗井液和酸化返排液由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理，处理达标后回注地层，不外排；废润滑油、沾油废防渗膜集中收集后交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置。

（7）环境风险

钻井井口设置防喷器，防喷器远程控制台距井口不小于25m；井场配备相应的消防器材；钻井时采用水泥浆固井与下套管相结合的方式将井筒与地层分隔开；管线敷设前，应加强对管材和焊接质量的检查，严禁使用不合格产品；定期对单井采油管线、集油支线进行巡检；井下作业时要求带罐操作，井场设置明显禁止烟火标志；在井架上、井场路口等处设置风向标；严禁在管线两侧各5m范围内修筑工程，在管线上方及近旁严禁动土开挖和修建超过管道负荷的建筑物；纳入中国石油新疆油田分公司石西油田作业区突发环境应急预案。

公众意见采纳情况
建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》的要求，项目进行了3次网上公示、1次张贴公告、2次报纸公示，公示期间均未收到公众反馈意见。

经济损益性分析
本项目在建设过程中，由于地面设施建设等都需要占用一定量的土地，因此带来一定的环境损失。因而在油田开发过程中，需要投入必要的资金用于污染防治和生态恢复等，实施相应的环保措施后，不但能够起到保护环境的效果，同时节约经济开支，为企业带来双赢。
环境管理与监测计划
本次评价根据工程的特点，提出了相关的环境管理要求和监测计划，要求建设单位务必按照环评要求落实各项措施。
总结论
项目符合国家相关规划、环保政策及“三线一单”的要求，选址选线合理。运营期废气能实现“达标排放”，工业废水不外排，固体废物实现“无害化”处置；建成后区域环境质量仍可以满足相应功能区要求；开发活动对生态环境的影响较小，不会对区域生态系统或生物多样性产生较大影响；项目在运行过程中存在一定的环境风险，但采取相应的环境风险防范措施后，其影响是可防可控的。从环境保护角度论证建设可行。
[image: image2.jpg]BBBBBBBBB



[image: image3.png]


