陆梁油田作业区陆9井区5口注水井地面建设工程

环 境 影 响 报 告 书

（公示版）

建设单位：中国石油新疆油田分公司陆梁油田作业区

编制单位：中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司

编制时间：二〇二六年三月

环境影响评价过程

本项目为陆9井区注水井及注水管线建设，根据《国民经济行业类别注释》属于陆地石油开采类别，项目所在区域为水土流失重点预防区，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》“五、石油和天然气开采业—7、陆地石油开采—石油开采新区块、页岩油开采、涉及环境敏感区的（含内部集输管线建设）”类别，应编制环境影响报告书。

环境影响评价工作分为三个阶段，第一阶段包括资料收集、工程分析和影响识别等工作，第二阶段包括生态环境现状监测、现状调查与评价、环境影响预测与评价等工作，第三阶段包括提出预防或减缓不利影响的环境保护措施、制定环境监测计划、从生态环境影响的角度给出工程建设项目是否可行的结论等工作，具体流程见图1.3-1。中国石油新疆油田分公司陆梁油田作业区于2026年1月委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司承担本项目的环境影响评价工作（附件1）。环评单位接受委托后进行了现场踏勘并收集了有关资料，在此基础上严格按照环境影响评价相关技术导则、规范要求编制完成了《陆梁油田作业区陆9井区5口注水井地面建设工程环境影响报告书》。

关注的主要环境问题及环境影响

本次评价针对施工期产生的废气、废水、噪声的达标排放情况，施工期和运营期固体废物的妥善处置情况，运营期噪声的达标排放情况，以及施工期提出的生态减缓措施是否将生态影响降至最低进行分析和论述，并针对以上环境影响所采取的环境保护及风险防范措施的可行性进行分析。

重点关注施工期产生的废气、废水、噪声、固体废物以及施工临时占地带来的生态影响，运营期噪声及危险废物对周围环境的影响。

综上所述，本次评价重点为工程分析、地下水、土壤、生态环境影响分析与评价、拟采取的环境保护措施及环境风险防范措施分析。

项目可行性分析判定

- 1.5.1产业政策相符性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年）》鼓励类中的“七、石油、天然气——1.石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”，符合国家产业政策。

- 1.5.2选线合理性分析

本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水源保护区、基本草原、地质公园、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、居民区、医院、学校等环境敏感区，无环境制约因素。井场选址已确定，区域植被比较稀疏，未对周围环境产生明显不利影响；新建管线选线时尽量避开植被密集区域，占地范围内植被比较稀疏，评价范围内野生动物较少，对周围生态环境影响较小；运营期无废气、噪声产生，废水、固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。项目所在地和布克赛尔蒙古自治县属于水土流失重点预防区，在切实落实报告书提出的环保措施和水土保持措施，并按规定办理征地手续的前提下，无重大环境制约因素，项目选址合理。

    - 相关规划及政策符合性分析

项目建设符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《塔城地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新疆油田公司“十四五”发展规划》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《石油天然气开采业污染防治技术政策》《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）》《塔城地区和布克赛尔蒙古自治县水土保持规划报告（2018-2030年）》《石油天然气开采业污染防治技术政策》《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中的相关要求。

报告书主要结论

本项目符合国家相关规划、产业政策及“三线一单”的要求。运营期无废气、废水排放，固体废物实现“无害化”处置；项目建成后区域环境质量仍可以满足相应功能区要求；项目实施对生态环境的影响较小，不会对区域生态系统或生物多样性产生较大影响；项目在运行过程中存在一定的环境风险，但采取相应的环境风险防范措施后，其影响是可防可控的；项目进行了三次网上公示、1次张贴公告、2次报纸公示，公示期间均未收到公众反馈意见。从环境保护角度论证建设可行。

建设项目工程分析

现有工程概况及环境影响回顾

区域位置

陆9井区行政隶属于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，井区内设有1座联合站——陆梁集中处理站，陆梁集中处理站西北距和布克赛尔蒙古自治县城约140km、西南距克拉玛依市中心城区约157km。

现有工程建设情况

（1）勘探开发历程

陆梁油田陆9井区位于准噶尔盆地腹部，行政隶属和布克赛尔蒙古自治县管辖，区域构造属准噶尔盆地陆梁隆起三个泉凸起。2000年6月10日陆9井区首先发现了侏罗系西山窑组（J2x4）油藏，后又相继发现西山窑组（J2x1）、头屯河组（J2t）和白垩系呼图壁河组（K1h1、K1h2）油藏，2000年～2008年合计探明石油地质储量1.05×108t，2012年10月复算探明石油地质储量合计6158.49×104t，其中白垩系呼图壁河组K1h23-4油藏探明石油地质储量523.75×104t，含油面积7.82km2。

陆9井区呼图壁河组K1h23-4油藏2001年4月采用300m×425m井距反九点面积注水井网投入开发，2010年用水平井扩边调整。2023年采用212m×300m反九点面积注水井网部署加密井56口，其中新钻采油井43口，老井利用（采转注）13口，产能3.87×104t。2024年在剩余油饱和度相对低的油藏西部，实施加密井组4个，新钻采油井11口、老井转注2口。目前11口井已全部完钻，投产10口，老井转注1口，1口（LUD3253）完钻待投，投产井整体设计产能30t/d，目前日产油35.2t/d，达到设计产能。

截至2024年底，陆9井区共有开发井1113口，其中采油井797口（其中开井624口、关井173口），注水井316口（其中开井261口、关井55口），现有1座集中处理站（陆梁集中处理站）、77座计量站、77座配水间及配水橇、并配套建设有单井采油管线、集油干支线、单井注水管线、注水干支线、道路等工程。目前日产液19500m3，日产油1500m3，日注水14000m3。

（3）工艺流程

①油气集输工艺流程

陆9井区采用单井→计量站→陆梁集中处理站的二级布站密闭集输工艺。

②陆梁集中处理站内处理系统工艺流程

陆梁集中处理站于2001年11月全面建成投产，2013年，处理站污水处理系统进行了一次扩建（新环评价函〔2013〕273号），于2016年1月7日通过竣工环保验收（新环函〔2016〕23号）；2015年，处理站进行了整体扩建（新环函〔2015〕877号），该项目于2017年7月12日通过验收（塔地环验收〔2017〕3号）；2018年，对污水处理及注水系统进行了扩建（新环函〔2018〕16号），该项目于2020年9月18日完成自主验收。

站内有原油处理系统、天然气处理系统、老化油处理系统、污水处理系统、注水系统、外输系统和卸油台。

※原油处理系统

油区来液先进两相分离器进行气液分离，分离出的伴生气去天然气处理站，分出含水原油进入三相分离器，三相分离器分出的含水原油（含水＜47%）经蒸汽掺热升温至30℃后进入一段原油沉降脱水罐进行沉降脱水；一段沉降罐出低含水原油再经二段掺热装置掺蒸汽升温至后进二段原油沉降罐，二段沉降罐脱出的净化原油靠液位差去净化原油储罐外输；三相分离器分出分离出的伴生气去天然气处理站；三相分离器脱出的游离水（≤1500ppm）去新建2000m3除油缓冲罐除油后进入采出水处理系统。一段沉降罐脱出的采出水进入污水处理系统，二段原油沉降罐脱出的采出水进入60m3卸油缓冲罐，与边远单井拉运来的采出液一起由卸油泵提升入一段沉降罐进口。

※采出水处理系统

采出水处理系统以“离子调整旋流反应法处理技术”为基础，采用“重力除油、旋流反应、混凝沉降、过滤、杀菌”处理工艺，具体工艺流程如下：

原油系统来水(T＜40℃)，含油量≤1000mg/L，悬浮物≤300mg/L)进入调储除油罐（2座2000m3）进行水量、水质调节，使得来水经初步沉降后可除去大部分浮油和大颗粒悬浮物，保证出水含油小于150mg/L，悬浮物含量小于150mg/L进入调储缓冲罐（1座2000m3）。重力除油后由反应提升泵提升进反应单元进行净化处理，处理后反应罐出水进入缓冲罐，再提升至双滤料过滤器过滤，过滤器出口水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）Ⅴ级标准要求（含油≤100mg/L、悬浮固体含量≤35mg/L）后进入注水系统进口用于油田注水。

※伴生气处理系统

天然气处理系统主要对天然气进行除液分离，来气进入1台高效旋流分离器初分离后，顶部出的天然气去2台天然气压缩机并联运行；增压后的天然气去2台空冷器冷却，冷却后的天然气进入1台高效旋流分离器，再进入2台精滤分离器进一步除液分离，分离器底部分出的轻质油去原油处理系统，分离后的天然气最后进三甘醇脱水撬脱水，天然气露点降低到约-52℃。外输温度20℃，压力1.7Mpa～2.0Mpa，处理后的天然气进入彩－石—克天然气管网。

（5）退役设施

陆9井区目前尚未产生退役设施，考虑到未来老井利用的可能性，井区现有未生产井按照关井管理，未采取封井的措施，井场已平整，井场植被逐步自然恢复。

环境影响回顾

（1）废气

废气主要为陆梁集中处理站中的相变炉及锅炉燃烧烟气和油气集输、处理过程中产生的无组织挥发性有机物。相变炉及锅炉采用清洁燃料天然气，并安装低氮燃烧器，燃烧烟气中主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物，根据2024年5月的例行监测数据可知，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放限值要求。

针对无组织非甲烷总烃采取的措施主要为：对各站场的设备、管线、阀门等定期检查、检修，站场设置了可燃气体检测仪，合理调度油罐储油能力，减少了油罐之间的转输工作和油罐大呼吸次数，加强了油罐的保温和绝热措施，有效控制了罐内温度，减少了油罐呼吸量；油气集输以密闭集输工艺为主，井口设切断阀，集输过程、场站进口处设置紧急切断阀，集油干支线分段设置紧急切断阀。根据2025年3月对陆梁集中处理站厂界的例行监测数据和《陆梁油田作业区陆9井区呼图壁河组油藏补钻更新井工程环境保护竣工验收调查报告》和《陆梁油田陆9井区西山窑组油藏2016年产能建设工程（第二批）竣工环境保护验收调查报告》中对井场厂界非甲烷总烃监测数据可知，陆梁集中处理站和采油井场厂界非甲烷总烃可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求（厂界非甲烷总烃浓度不应超过4.0mg/m3）。

（2）废水

废水主要为采出水、洗井废水、井下作业废液和生活污水，产生量分别为18000m3/d、24010m3/a、291156m3/a、1703m3/a，采出水直接管输至陆梁集中处理站采出水处理系统处理，洗井废水、井下作业废液集中收集后送至陆梁集中处理站污水处理系统处理，生活污水最终送至陆梁油田作业区生活污水处理装置处理。本次评价收集了2025年5月陆梁集中处理站采出水处理系统进出口的水质监测数据来说明采出水处理系统的稳定达标情况，收集了生活污水处理系统出水水质监测数据来说明陆梁油田作业区生活污水处理装置稳定达标情况，陆梁集中处理站采出水处理系统出水水质可稳定满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中的要求，陆梁油田作业区生活污水处理装置出水水质可满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）B级标准要求。

（3）噪声

噪声源主要为各站场的各类机泵、风机、压缩机等，选用低噪声设备、采取了基础减振及厂房隔声等措施，根据2025年3月对陆梁集中处理站厂界噪声的例行监测数据和《陆梁油田作业区陆9井区呼图壁河组油藏补钻更新井工程环境保护竣工验收调查报告》和《陆梁油田陆9井区西山窑组油藏2016年产能建设工程（第二批）竣工环境保护验收调查报告》中的监测数据可知：各站场边界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（4）固体废物

井下作业单位实施井下作业带罐操作，作业管架下部地表铺设防渗膜，做到原油不落地，固体废物主要为含油污泥、废机油、废机油桶和生活垃圾等。含油污泥、废机油、废机油桶均属于危险废物，临时贮存在陆梁集中处理站内的危险废物临时暂存场地，最终交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置，作业区每年与有危险废物处置资质的单位签订处置合同，2025年作业区与克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司签订了危险废物处置协议，可保证各类危险废物均得到妥善处置。生活垃圾送至陆梁油田作业区生活垃圾填埋场。

（5）生态环境

陆梁集中处理站、计量站及配水间进行了地面硬化处理，各类井场采用砾石进行了铺垫，临时占地范围内的植被主要靠自然恢复，开发较早的区域植被基本已恢复至与周围生态环境相协调，近两年开发建设的区域植被正在进行自然恢复，陆9井区采用草方格固沙，对占用的土地进行了经济补偿，道路沿线及井场周边植被生长良好，场地内无遗留的建筑垃圾。

（6）土壤环境

含油污水（泥）是油田开发区域可能对土壤环境造成污染的主要物质，油田作业区制定了严格的环保措施和管理规定，井下作业带罐（车）铺膜操作，防止含油废液落地对土壤的污染，井下作业产生的废液拉运至陆梁集中处理站采出水处理系统处理，根据作业区对陆梁集中处理站内土壤环境质量监测数据和《陆梁油田作业区陆9井区呼图壁河组油藏补钻更新井工程环境保护竣工验收调查报告》《陆梁油田陆9井区西山窑组油藏2016年产能建设工程（第二批）竣工环境保护验收调查报告》中对井场周围土壤环境质量监测数据可知：区域土壤环境质量可满足《土壤质量  建设地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相关标准限值要求。

（7）环境管理

陆梁集中处理站于2020年11月10日申领了排污许可证，实行简化管理，排污许可证编号为91650200715597998M056Q，截至2025年4月，陆梁油田作业区陆梁集中处理站已进行了两次重新申请、3次变更和1次延续，分别填报了2021年至2024年4年的年报表。陆梁油田作业区编制有《中国石油油田分公司陆梁油田作业区突发环境事件应急预案》，并已在塔城地区进行了备案（备案编号：654200-2025-11-M），作业区按照应急预案进行定期演练。

作业区已建立了完善的危险废物管理计划，并定期向生态环境主管部门上报备案，项目建成后仍依照既定计划进行危险废物管理。根据作业区《危险废物管理计划》（2024年），从危险废物产生的基本情况、产生节点、产生概况、减量计划和措施、转移情况（包括危险废物管理台账的建立和转移联单制度的落实）以及危险废物委托处置情况等方面进行全方位管理，符合《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》中相关要求。

（8）拟部署井环境影响回顾

LU1010、陆120井、LU5101、LU7140、LU7222建设时间较早，未履行相应的环保手续。

拟部署井中井场无固体废物遗留，无废水乱倒现象，临时占地范围内的植被已基本恢复，运行过程中基本无废气产生，注水管线发生多次破损，发生泄漏后建设单位及时关闭阀门，将泄漏的污水及被污染的土壤及时清理，并对管线进行修复，根据对注水管线沿线土壤环境质量监测可知，土壤环境质量可满足《土壤质量  建设地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相关标准限值要求。

现存环境问题及整改措施

（1）存在问题

陆9井区的各类废气、噪声均可实现达标排放，废水和固体废物均得到妥善处置，目前不存在环境问题。拟部署井的注水管线发生多次破损，存在较大安全风险和环境风险隐患，亟待更换。

（2）整改措施

本次拟对单井注水管线进行更换。

建设项目概况

（1）项目名称

陆梁油田作业区陆9井区5口注水井地面建设工程。

（2）项目性质

改建。

（3）建设地点

本项目行政隶属于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，本次拟对LU1010、陆120、LU7222、LU7140、LU5101等5口注水井改造并配套完善注水井的注水管线，其中LU1010西北距和布克赛尔蒙古自治县城约140km、西距克拉玛依市中心城区约157km。

（4）建设内容及规模

本次拟对LU1010、陆120、LU7222、LU7140、LU5101等5口注水井开展补孔工作并配套完善注水井的注水管线，回注井动用层位为白垩系，补孔后地层最大注入能力为4653m3/d。

新建LU9059至LU1010输水管线1.3km，采用DN100玻璃钢管；新建LU7140至LU7222输水管线1.93km，采用DN150玻璃钢管；新建陆梁集中处理站增能注水泵房出水至陆12井区途中搭接的LU5101井区输水管线0.12km，采用DN80无缝钢管。管线均为埋地敷设，管线埋深1.80m。

（5）施工组织和运营期劳动定员

施工期项目区不设生活营地，施工人员在作业区生活公寓食宿；建设周期约2个月，施工人员约15人。

运营期仅需安排人员定期巡检，依托陆梁油田作业区现有工作人员，不新增劳动定员。

（6）工程投资

本项目总投资561.74万元，环保投资约33万元，占总投资的5.87%。

建设内容

主体工程

主体工程主要包括对5口注水井补孔、新建输水管线，具体介绍如下：

（1）5口注水井补孔

本次拟对LU1010、陆120、LU7222、LU7140、LU5101等5口注水井改造，回注井动用层位为白垩系，补孔后地层最大注入能力为4653m3/d。

（2）管线

①管线基本情况

对现有管线进行清扫封堵，新建LU9059至LU1010输水管线1.3km，采用DN100玻璃钢管；新建LU7140至LU7222输水管线1.93km，采用DN150玻璃钢管；新建陆梁集中处理站增能注水泵房出水至陆12井区途中搭接的LU5101井区输水管线0.12km。

②管线附属设施

新建钢筋砼闸门井3处、标志桩5个、转角桩6个，每公里设置1个里程桩。

③管线穿越情况

管线穿越油田道路采用破路开挖方式，管线外采用钢管进行保护，低压供水管线共穿越油田道路4处，大开挖套管总长度为50m。一般情况下，管道与其他埋地构筑物交叉原则上应位于建（构）筑物的下方。与管道交叉时，两管间净距不小于0.3m；与电缆交叉时，管道与电缆净距不小于0.5m，同时还要对电缆采取保护措施，如用角钢围裹住电缆，在电缆上方铺一层砖等。管道与电力、通信电缆交叉时，其垂直净距不应小于0.5m。

④施工方案

管线采用开挖沟埋式敷设方式，管底埋深为1.8m，沟底宽0.8m，管沟比为1：1，穿越公路时采用套管方式，施工作业带宽度严格控制在15m范围内。玻璃钢管采用丝扣连接，无缝钢管采用焊接方式连接，无缝钢管搬运至施工现场时已进行了防腐处理，不在现场进行防腐处理。

（3）施工布局

井场补孔时各设备均在井场内，不新增占地。新建管线敷设时，管线施工材料放置在管沟一侧，另一侧堆放管沟开挖产生的土方清表产生的土方，管线施工不设材料堆放场地；闸门井施工时，施工材料堆放在临时占地范围内，占地范围外不设材料堆放场地；本次不新建施工便道，道路依托现有道路。

公用工程

（1）给排水

施工人员食宿在陆梁油田作业区生活公寓，施工期用水节点主要为管线试压用水和混凝土养护用水，用水量分别为31m3、2m3，用水从陆梁油田作业区生活公寓由罐车拉运至项目区；运营期用水主要为陆梁集中处理站采出水处理系统处理后的净化水。施工期排水主要为管道试压废水、混凝土养护废水和压裂返排液，管道试压废水用于项目区洒水抑尘，混凝土养护废水自然蒸发，压裂返排液送至陆梁集中处理站采出水处理系统处理达标后回注地层，不外排；运营期管线正常运行情况下无废水产生，井下作业时产生的井下作业废水由罐车拉运至陆梁集中处理站采出水处理系统进行处理达标后回注地层。

（2）供配电

施工期供电由项目区附近的已建架空线路电力系统提供，油区已建配电线路及其电源变电站均可满足本项目用电需求。

（3）施工便道

本次不新建施工便道，道路依托陆梁油田作业区现有道路。

依托工程

施工期压裂返排液依托陆梁集中处理站采出水处理系统处理，注水水源依托陆梁集中处理站采出水处理系统处理后的净化水，运营期井下作业废水由罐车拉运至陆梁集中处理站采出水处理系统处理，危险废物贮存依托陆梁油田作业区危险废物暂存场，处置依托有相应危险废物处理资质的单位回收处置。

环保工程

施工期临时土方及建筑材料采用篷布遮盖，每天进行洒水抑尘。运营期无废气、产生，井下作业时带罐作业，铺设防渗膜；选用低噪声设备、基础减振等措施。

工艺流程及环境影响因素识别

施工期工艺流程及环境影响因素识别

施工期废气主要为施工扬尘、施工机械及车辆尾气和焊接废气，废水主要为管道试压废水、混凝土养护废水、吹扫废水和压裂返排液，固体废物主要为建筑垃圾、岩屑及含油废物，噪声源主要为施工机械及车辆，生态影响主要来自施工占地和施工人员活动、机械碾压等。

运营期工艺流程及环境影响因素识别

运营期主要为注水管线输送陆梁集中处理站采出水处理系统处理后的净化水。运营期无废气产生，废水主要为井下作业废水，噪声源主要为井下作业机泵及巡检车辆等，固体废物主要为废机油、废油桶、废含油抹布及劳保用品，巡检过程中对周围生态环境产生一定的影响。

退役期工艺流程及环境影响因素识别

退役期主要为注水井封堵、井口装置、管线及公用工程等设施的拆除活动。废气主要为施工扬尘、施工机械及车辆尾气、管线吹扫废水、噪声和建筑垃圾，以及施工过程中对周围生态环境的影响。

污染源源强核算

施工期污染源源强核算

（1）废气

废气主要为施工扬尘、施工机械及车辆尾气、焊接废气

①施工扬尘

扬尘主要来自施工场地的清理、平整，管线扫线作业、管沟开挖及敷设过程中的土石方作业，施工建筑材料、设备及管线的装卸、运输、堆放以及施工车辆运输。

②施工机械尾气

施工期各类机械及运输车辆较多，车辆排放的尾气会对大气环境造成一定污染。

③管线焊接废气

玻璃钢管连接过程中无废气产生，无缝钢管管道组对连接过程中将产生一定量的焊接烟尘，对周围大气环境产生一定的影响。但由于施工期短暂，区域大气环境扩散条件好，管线焊接废气对环境空气质量影响不大。

（2）废水

废水主要为管线试压废水、混凝土养护废水、吹扫废水和压裂返排液，根据试压经验数据，试压用水量取管线容积的1.2倍，本项目管线总容积约为26m3，则项目试压用水量为31m3，管线试压废水污染物主要为悬浮物，浓度在40～60mg/L，试压结束后管线试压废水全部用于施工区域内的洒水降尘。压裂返排液污染物主要为悬浮物和石油类，集中收集后送至陆梁集中处理站采出水处理系统处理达标后回注地层，不外排。现有注水管线不挖出，清管作业完成后采用氮气置换管线内空气，并将管线两端进行封堵，清管废水主要为注水管线中残留的陆梁集中处理站采出水处理系统处理后的净化水，污染物主要为悬浮物和石油类，集中收集后送至陆梁集中处理站采出水处理系统处理达标后回注地层，不外排。

（3）噪声

噪声源主要为施工机械及施工车辆噪声，噪声级在80dB（A）～105dB（A）之间。

（4）固体废物

固体废物主要为井筒清理废物、补孔作业时产生的岩屑、沾油废防渗材料和建筑垃圾。

①井筒清理废物

注水井补孔作业时需对井筒进行清理，清理井筒时会有铁锈、垢块等固体废物，此类固体废物通常含油，井筒清理废物属于《国家危险废物名录（2025年版）》HW08类危险废物，集中收集后送至陆梁油田作业区危险废物贮存场暂存，最终交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置。

②岩屑

补孔作业时需要穿透套管和水泥环，施工过程中会产生一定的岩屑，补孔作业时采用水基钻井液，此时产生的岩屑属于一般工业固体废物，集中收集后交由岩屑处置单位回收处置。

③沾油废防渗材料

补孔作业时施工区域铺设防渗膜，场地清理时拆除的未破损且未沾油的防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料属于《国家危险废物名录（2025年版）》HW08废矿物油和含矿物油废物，废物代码：900-249-08，危险特性为毒性和易燃性，交由具有相关危险废物处置资质的单位接收、转运以及处置。

④建筑垃圾

施工过程中会产生少量的废边角料、废包装物、无缝钢管除锈废物等建筑垃圾，施工过程中建筑垃圾优先回收利用，不能回收利用的，集中收集后送至当地建筑垃圾填埋场进行填埋处理。

（5）生态影响

施工期生态影响主要来自工程占地和施工机械、人员的活动，工程占地和施工机械、人员的活动可能对评价范围内的野生动植物、土地利用类型、景观、生态系统结构和功能等产生一定的影响。

①工程占地

补孔作业主要在井场内进行，不新增占地，本项目占地主要为管线占地，占地面积为50300m2，其中临时占地面积50290m2，永久占地面积10m2。目前建设单位正在办理用地手续。

②土石方平衡

管线施工作业带宽度15m，管线施工过程中产生的土石方全部回填，阀井施工过程中的土石方全部用于阀井周围的平整，整个施工过程中无弃方产生，挖方全部回填。

运营期污染源源强核算

管线输送介质为陆梁集中处理站采出水处理系统处理后的净化水，正常情况下无废气产生，废水主要为井下作业废水，噪声源主要为井下作业时各类机泵和巡检车辆等，固体废物主要为井场设备检维修时产生的废机油、废油桶和废含油抹布及劳保用品。

（1）废水

井下作业废水主要来源于修井过程中产生的压井水和压井液、修井时的循环水及洗井时产生的洗井废水。根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中与石油和天然气开采有关的服务活动产排污系数计算洗井废水的产生量，陆9井区为低渗透区域，井下作业每1年1次。井下作业废水污染物主要为化学需氧量和石油类，井下作业过程中带罐作业，井下作业废水排至罐中，集中收集后送至陆梁集中处理站采出水处理系统处理达标后回注地层，不外排。

（2）噪声

噪声源主要为井下作业时各类机泵和巡检车辆，噪声级为80～95dB(A)，均为室外声源。

（3）固体废物

运营期无一般工业固体废物产生，固体废物主要为井场设备维修时产生的废机油、废油桶、废含油抹布及劳保用品和沾油废防渗材料。

①废机油

井场设备检维修时会产生废机油，类比同类井场废机油的产生量可知，单井井场废润滑油产生量为0.05t/a，则本项目废润滑油产生量为0.25t/a。废机油属于《国家危险废物名录（2025年版）》HW08废矿物油和含矿物油废物（废物代码为900-214-08，危险特性为T、I），临时贮存在陆梁油田作业区危险废物贮存场，最终交由有相应危险废物处理资质的单位处理。

②废油桶

根据机油使用情况可知，废油桶产生量为0.02t/a，废油桶《国家危险废物名录（2025年版）》HW08废矿物油和含矿物油废物，废物代码为900-249-08（危险特性为T，I）。废油桶临时贮存在陆梁油田作业区危险废物贮存场，集中收集后交由有相应危险废物处置资质的单位进行回收处置。

③废含油抹布及劳保用品

设备检维修过程中会产生一定的废含油抹布、劳保用品，产生量约为0.005t/a。废含油抹布和劳保用品属于《国家危险废物名录（2025年版）》HW49其他废物，废物代码为900-041-49，危险特性为T/In，废含油抹布和劳保用品单独收集后临时贮存在陆梁油田作业区危险废物贮存场，最终交由有相应危险废物处理资质的单位处理。

④沾油废防渗材料

井场日常巡检、检修过程中会产生一定的沾油废防渗膜，沾油废防渗膜属于《国家危险废物名录（2025年版）》HW08废矿物油和含矿物油废物（废物代码为900-249-08，危险特性为T、I），根据现有站场实际产生情况估算，其单井产生量约0.07t/a，则5口井沾油废防渗膜产生量约为0.35t/a。沾油废防渗材料临时贮存在陆梁油田作业区危险废物贮存场，集中收集后交由有相应危险废物处置资质的单位进行回收处置。

（3）生态环境影响分析

运营期不新增占地，管线临时占地植被进行自然恢复，人类活动及巡检车辆可能对项目区及周边野生动物产生一定的影响。

退役期污染源源强核算

退役期主要为注水井停注后将进行一系列的清理工作，包括地面设施拆除、地下截去至少1m的井筒并用水泥灌注封井、井场清理、管线及公用工程的拆除等，施工过程中会产生少量的施工扬尘、施工机械及车辆尾气、噪声、清扫废水和建筑垃圾等。

温室气体排放因素分析及排放量核算

根据《中国石油和天然气生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，石油天然气开采企业碳排放源主要包括：燃料燃烧CO2排放、火炬燃烧排放、工艺放空排放、CH4逃逸排放、CH4回收利用量、CO2回收利用量、净购入电力和热力隐含的CO2排放。就本工程而言，涉及碳排放的环节为净购入电力隐含的CO2排放。

购入电力隐含的二氧化碳排放量按如下公式计算：

式中：

EC02-净电为报告主体净购入电力隐含的C02排放量，单位为吨C02；

AD电力为企业净购入的电力消费量，单位为兆瓦时（MW·h）；

EF电力为电力供应的C02排放因子，单位为吨C02/MW·h。

本工程电力消耗约11113MW·h，据此计算购入电力所产生的二氧化碳。综上所述，本工程运营期CO2的排放总量为9915t/a。

总量控制指标

根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，大气污染物减排因子为NOx、VOCs，水污染物减排因子为COD和氨氮。本项目运营期无废气和废水排放，故不设总量控制指标。

清洁生产分析

所谓清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

清洁生产是一种新的、创造性的思维方式，它以节能、降耗、减污、增效为目标，以技术和管理为手段，通过对生产全过程的排污审核、筛选并实施污染防治措施，以消除和减少工业生产对人类健康与生态环境的影响，达到防治污染、提高经济效益的双重目的。

作业区清洁生产审核概况

作业区于2009年开展了第一轮清洁生产审核，2011年12月6日通过验收（新环估清验〔2011〕10号）。本轮清洁生产审核共提出7项无低费方案、2项中高费方案，均得以实施，实现了首轮清洁生产审核的预期目标；第二轮清洁生产审核于2010年开始，2014年6月通过验收（新环函〔2014〕495号）。本轮清洁生产审核共提出并实施了3项无低费方案、4项中高费方案，实现了本轮清洁生产审核的预期目标。

第三轮清洁生产于2018年11月开始，提出了10项无低费方案，主要包括光杆防脱、废油管利旧、井下作业方案优化、电网运行优化、科学关停井等方面；5个中高费方案，主要包括作业区燃气压缩机改造、卸油台改造、井下作业废水处理和原油稳定改造等工程。各方案实施后，可进一步减少作业区在生产过程中的能耗、物耗，降低污染物的排放水平，使得作业区清洁生产水平持续提高。

作业区清洁生产水平评价结论

根据《中国石油新疆油田分公司陆梁油田作业区清洁生产审核报告（2019年）》清洁生产水平分析结论，本轮评价结合《石油和天然气开采行业清洁生产评价指标体系（试行）》《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》《关于开展油气田企业绿色矿山创建工作的通知》中的相关要求，对陆梁作业区进行了综合客观的分析评定。评价结论表明，陆梁油田作业区第三轮清洁生产审核定量指标得分89.5，定性指标得分93分，综合评价指数得分90.9分，属于清洁生产先进企业。

    - 本项目清洁生产水平分析

根据作业区第三轮清洁生产审核评价结论，作业区属于清洁生产先进企业。

本项目对注水井进行补孔作业、管线敷设和公用工程建设，施工工艺简单，污染影响主要集中在施工期，影响为短时影响；运营期无废气产生，废水和固体废物均得到妥善处置，选用低噪声设备、基础减振等措施，项目实施后对周围环境影响较小，且运行期资源消耗量少，项目整体清洁生产水平较高。

综上所述，本项目在严格执行落实各项环保措施，节约高效利用资源能源，制定合理有效的废物管理方案的前提下符合现行的清洁生产要求，项目实施后，陆梁油田作业区仍为清洁生产先进企业。

环境影响评价结论

建设项目概况

本次拟对LU1010、陆120、LU7222、LU7140、LU5101等5口注水井开展补孔工作并配套完善注水井的注水管线，回注井动用层位为白垩系，新建LU9059至LU1010输水管线1.3km，采用DN100玻璃钢管；新建LU7140至LU7222输水管线1.93km，采用DN150玻璃钢管；新建陆梁集中处理站增能注水泵房出水至陆12井区途中搭接的LU5101井区输水管线0.12km；配套建设给排水、供电等公用工程。项目总投资561.74万元，环保投资约33万元，占总投资的5.87%。运营期依托陆梁油田作业区现有工作人员，不新增劳动定员。

环境质量现状结论

（1）环境空气

项目所在区域基本污染物SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，为环境空气质量达标区；NMHC监测浓度满足《<大气污染物综合排放标准>详解》中推荐值2.0mg/m3要求，H2S监测浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中推荐值要求。

（2）地下水

地下水监测结果表明，各水井氯化物和溶解性总固体均超标，分析上述监测因子超标的原因是属于天然背景值超标，其余监测因子可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，经处理后可作为油田生产生活用水。

（3）声环境

噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区标准限值要求。

（4）土壤

项目区土壤环境各监测因子监测值均可满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

污染物排放情况结论

（1）生态环境

生态环境的影响主要表现在工程占地，施工活动和工程占地在项目区范围内呈线状分布，对土地利用类型、野生动植物等各生态要素产生不同程度的影响，同时也对原有景观结构和生态系统结构和功能产生一定程度影响。由于管线施工分区域地表植被稀疏，由工程造成的生物量损失较小，不会造成区域的生物多样性下降。由于本区域的野生动物种类少，对野生动物的影响较小。综上所述，项目建设对生态环境影响较小。

（2）大气环境

施工期废气主要为扬尘、施工机械尾气和焊接烟尘，施工期短暂，其污染影响随施工的结束而消失。运营期无废气排放，不会对周围大气环境产生影响。

（3）水环境

施工期废水主要为管道试压废水、混凝土养护废水和压裂返排液，管道试压废水产生量较小，污染物主要为悬浮物，试压结束后用于项目区的洒水抑尘；混凝土养护废水主要靠自然蒸发处理；吹扫废水和压裂返排液集中收集后送至陆梁集中处理站采出水处理系统处理达标后回注地层，不外排；项目产生的各类废水均得到妥善处置，不会对周围水环境产生不利影响。运营期管线正常运行情况下无废水产生，井下作业时产生的井下作业废水集中收集后送至陆梁集中处理站采出水处理系统处理。各类废水均得到了妥善处置，不会对区域地下水环境产生明显不利影响。

（4）噪声

施工期的噪声源主要为施工机械和施工车辆，施工短暂，只对局部环境造成影响，待施工结束后这种影响也随之消失，施工期噪声仅对施工人员产生影响；运营期噪声源主要为井下作业时各类机泵、巡检车辆交通噪声，本项目周边无人群居住等声敏感目标，项目建设运行的噪声对声环境质量影响不大。

（5）固体废物

施工时土石方全部回填，无弃方产生，施工期固体废物主要为建筑垃圾、井筒清理废物、岩屑及沾油废防渗材料，建筑垃圾集中收集后送至当地建筑垃圾填埋场进行填埋处理；井筒清理废物和沾油废防渗材料集中收集后交由有相应危险废物处理资质的单位回收处置，岩屑交由岩屑处置单位处理。运营期废机油、废油桶、废含油抹布及劳保用品集中收集后交由有相应危险废物处置资质的单位负责转运、接收、无害化处理。本项目产生的固体废物均得以妥善处置，不会对区域环境造成不利影响。

（6）土壤环境

施工期按规定的施工范围进行作业，可有效减少土壤扰动，建筑垃圾及时清运，可避免污染物进入土壤环境造成污染。运营期废水和固体废物均得到妥善处置，不会对评价范围内的土壤环境产生明显不利影响。

（7）环境风险

施工期和运营期均不涉及危险物质，本项目环境风险类型主要为单井注水管线发生泄漏和注水井套管破损造成回注水发生泄漏，泄漏的净化水可能对周围土壤、地下水和生态环境产生不利影响；单井注水管线泄漏和注水井套管破损等事故后，基本对大气环境无影响，泄漏的回注水可能对土壤、地下水、生态环境产生一定的影响，单井注水管线输送介质为陆梁集中处理站采出水处理系统处理达标后的净化水，水中的石油类含量较低，发生泄漏事故后，及时采取相应的防治措施，不会对土壤、地下水和土壤环境产生不利影响。

环境保护措施

（1）施工期

施工过程中将产生一定量的废气、废水、固体废物和噪声，施工期短暂，上述影响随着施工期的结束而消失。

（2）运营期

选用低噪声设备，对噪声强度较大的设备进行基础减振等减噪处理；定期给机泵等设备加机油和减振垫，对各种机械设备定期保养；合理布局使各产噪设备尽可能位于井场中心。运营期废水主要为井下作业废水，集中收集后送至陆梁集中处理站采出水处理系统处理；固体废物主要为废机油、废油桶、废含油抹布及劳保用品和沾油废防渗材料，上述固体废物均属于《国家危险废物名录（2025年）》中的危险废物，集中收集后临时贮存在陆梁油田作业区危险废物贮存场，最终交由有相应危险废物处理资质的单位处理。作业区已建立了完善的危险废物管理计划，并定期向生态环境主管部门上报备案，项目建成后总体按照既定计划进行危险废物管理。

公众意见采纳情况

建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》的要求，已进行了三次网上公示，在第二次公示期间发布了两次报纸公示并张贴了公告，公示期间没有收到公众意见反馈。

经济损益性分析

在建设过程中，由于管线敷设等都需要占用一定量的土地，因此带来一定的环境损失。因而在油田开发过程中，需要投入必要的资金用于污染防治和生态恢复等，实施相应的环保措施后，不但能够起到保护环境的效果，同时节约经济开支，为企业带来双赢。

环境管理与监测计划

本次评价根据工程的特点，提出了相关的环境管理要求和监测计划，要求建设单位务必按照环评要求落实各项措施。

总结论

本项目符合国家相关规划、产业政策及“三线一单”的要求。运营期无废气、废水排放，固体废物实现“无害化”处置；项目建成后区域环境质量仍可以满足相应功能区要求；项目实施对生态环境的影响较小，不会对区域生态系统或生物多样性产生较大影响；项目在运行过程中存在一定的环境风险，但采取相应的环境风险防范措施后，其影响是可防可控的；项目进行了三次网上公示、1次张贴公告、2次报纸公示，公示期间均未收到公众反馈意见。从环境保护角度论证建设可行。